Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

„Modernizarea infrastructurii rutiere locale pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Strășeni, cu accese funcționale către Grădinița nr. 2 „Mugurel” din zonele adiacente și cartierele învecinate”.

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. d/o. | Denumire obiect | Elaborat/ Verificat | Pagina nr: |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Reparatia capitală a străzii Vasile Alecsandri din or. Strășeni, cu amenajarea parcărilor în preajma Grădiniței de copii nr.2, cu lungimea de 0.520 km. | SRL ”Astral Proiect” | 2-23 |
| II | Construcția de accese functionale catre Gradinita nr. 2 ”Mugurel”, din cartierele invecinate situate pe strazile V. Alecsandri si V. Micle | Chiriac Andrei. Certificat de atestare seria 2021-D, nr.0204, din 09.06.2021 Mîslițchi Alexandru Verificator de proiecte 152. | 24-34 |

| I. Reparatia capitală a străzii Vasile Alecsandri din or. Strășeni, cu amenajarea parcărilor în preajma Grădiniței de copii nr.2, cu lungimea de 0.520 km. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea pietrei de bordură (borderoul 9.4) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 229,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,280 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,298 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,671 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 59,540 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,828 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,298 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,107 |
| 4.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,119 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea pietrei de bordură (borderoul 9.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrari de terasamente (borderoul 9.5) |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 7,109 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,995 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 329,400 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 40,813 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 7,109 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,559 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,844 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 35,100 |
| 8.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,634 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 10,530 |
| 9.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 12,552 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,985 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,216 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 142,854 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,386 |
| 12 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,985 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,296 |
| 12.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,325 |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,770 |
| 13.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,502 |
| 14 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 111,580 |
| 14.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,426 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 76,950 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,855 |
| 16 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 5,130 |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,989 |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 5,130 |
| 17.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 5,130 |
| 17.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 26,676 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 5,130 |
| 18.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,130 |
| 18.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,386 |
| 18.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,980 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 2,127 |
| 19.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,786 |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 397,670 |
| 20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 12,208 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 212,660 |
| 21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,925 |
| 22 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 11,130 |
| 22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 93,269 |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 2,127 |
| 23.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,760 |
| 23.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 22,100 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrari de terasamente (borderoul 9.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Montare bordura BR 100.30.15 (borderoul 9.6) |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 55,980 |
| 24.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 64,377 |
| 24.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,598 |
| 24.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,420 |
| 24.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,512 |
| 25 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 933,000 |
| 25.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 37,320 |
| 25.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 265,500 |
| 25.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,330 |
| 25.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,598 |
| 25.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 937,665 |
| 25.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 158,610 |
| 25.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 475,830 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Montare bordura BR 100.30.15 (borderoul 9.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Construcția sistemului rutier (borderoul 9.7) |  |  |
| 26 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0.10 m | m3 | 20,400 |
| 26.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,640 |
| 26.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,390 |
| 26.3 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 15,810 |
| 26.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 15,810 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,204 |
| 27.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,459 |
| 28 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 40,800 |
| 28.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,253 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,204 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,073 |
| 29.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,082 |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec de piatră spartă și asfalt frezat, Hmed=0.16 m | m3 | 393,650 |
| 30.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56,292 |
| 30.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,408 |
| 30.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 5,432 |
| 30.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 5,432 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 3,937 |
| 31.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,858 |
| 32 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 551,110 |
| 32.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 16,919 |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 3,937 |
| 33.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,417 |
| 33.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,575 |
| 34 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 348,980 |
| 34.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 425,756 |
| 34.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 80,963 |
| 34.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 129,123 |
| 34.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 53,394 |
| 34.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,027 |
| 34.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 16,751 |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 761,750 |
| 35.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 154,635 |
| 35.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 928,573 |
| 35.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 114,263 |
| 35.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 457,050 |
| 35.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 31,994 |
| 35.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 196,532 |
| 35.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,426 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 3,352 |
| 36.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 3,453 |
| 36.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,006 |
| 37 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 3 047,000 |
| 37.1 | 1.1110001000131E+14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 429,627 |
| 37.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 182,820 |
| 37.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 24,071 |
| 37.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 24,071 |
| 37.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 24,071 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,914 |
| 38.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,941 |
| 38.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,274 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 3 047,000 |
| 39.1 | 1.1110001000131E+14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 296,168 |
| 39.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 152,350 |
| 39.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,149 |
| 39.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 16,149 |
| 39.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 16,149 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Construcția sistemului rutier (borderoul 9.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.8) |  |  |
| 40 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, Hmed=0.08 m | m3 | 17,280 |
| 40.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,648 |
| 40.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,330 |
| 40.3 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 13,392 |
| 40.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 13,392 |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,173 |
| 41.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,389 |
| 42 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 38,020 |
| 42.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,167 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,173 |
| 43.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,062 |
| 43.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,069 |
| 44 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 168,900 |
| 44.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,153 |
| 44.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,037 |
| 44.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,331 |
| 44.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,331 |
| 45 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,689 |
| 45.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,800 |
| 46 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 236,460 |
| 46.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,259 |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,689 |
| 47.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,608 |
| 47.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,676 |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 6,435 |
| 48.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14,479 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 203,270 |
| 49.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 36,940 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 6,435 |
| 50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,317 |
| 50.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,574 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 46,920 |
| 51.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 53,958 |
| 51.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,692 |
| 51.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,451 |
| 51.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 19,706 |
| 52 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 782,000 |
| 52.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 31,280 |
| 52.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 737,000 |
| 52.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,820 |
| 52.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,692 |
| 52.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 785,910 |
| 52.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 132,940 |
| 52.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 398,820 |
| 53 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 170,690 |
| 53.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 208,242 |
| 53.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 39,600 |
| 53.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63,155 |
| 53.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 26,116 |
| 53.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,926 |
| 53.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,193 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 341,750 |
| 54.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 69,375 |
| 54.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 416,593 |
| 54.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 51,263 |
| 54.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 205,050 |
| 54.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,354 |
| 54.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 88,172 |
| 54.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,126 |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 1,504 |
| 55.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 1,549 |
| 55.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,451 |
| 56 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 367,000 |
| 56.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 192,747 |
| 56.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 82,020 |
| 56.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,799 |
| 56.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 10,799 |
| 56.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 10,799 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,410 |
| 57.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,422 |
| 57.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,123 |
| 58 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 367,000 |
| 58.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 132,872 |
| 58.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 68,350 |
| 58.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,245 |
| 58.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,245 |
| 58.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,245 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajarea și construcția parcajului (borderoul 9.9) |  |  |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,603 |
| 59.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,357 |
| 60 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 87,440 |
| 60.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,684 |
| 61 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,603 |
| 61.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,181 |
| 61.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,199 |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,768 |
| 62.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,728 |
| 63 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 143,620 |
| 63.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,409 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,768 |
| 64.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,276 |
| 64.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,307 |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 4,860 |
| 65.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 5,589 |
| 65.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,486 |
| 65.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,811 |
| 65.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,041 |
| 66 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 81,000 |
| 66.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 3,240 |
| 66.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 283,500 |
| 66.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,810 |
| 66.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,486 |
| 66.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 81,405 |
| 66.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,770 |
| 66.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,310 |
| 67 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 29,440 |
| 67.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 35,917 |
| 67.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,830 |
| 67.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,893 |
| 67.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,504 |
| 67.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,677 |
| 67.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,413 |
| 68 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m | m3 | 64,000 |
| 68.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 12,992 |
| 68.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 78,016 |
| 68.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,600 |
| 68.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 38,400 |
| 68.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,688 |
| 68.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,512 |
| 68.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,960 |
| 69 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 0,282 |
| 69.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,290 |
| 69.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,085 |
| 70 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 256,000 |
| 70.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 36,096 |
| 70.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 15,360 |
| 70.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,022 |
| 70.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,022 |
| 70.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,022 |
| 71 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,077 |
| 71.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,079 |
| 71.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,023 |
| 72 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 256,000 |
| 72.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 24,883 |
| 72.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,800 |
| 72.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,357 |
| 72.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,357 |
| 72.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,357 |
| 73 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,111 |
| 73.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,216 |
| 74 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,100 |
| 74.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,494 |
| 75 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 11,100 |
| 75.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,441 |
| 76 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,740 |
| 76.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,201 |
| 77 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 0,740 |
| 77.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,740 |
| 77.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,848 |
| 78 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 0,740 |
| 78.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,740 |
| 78.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,488 |
| 78.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,286 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajarea și construcția parcajului (borderoul 9.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajarea trotuarului (borderoul 9.10) |  |  |
| 79 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 328,000 |
| 79.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 57,072 |
| 79.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,560 |
| 79.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 83,968 |
| 79.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,789 |
| 79.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,804 |
| 80 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 261,000 |
| 80.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 8,352 |
| 80.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 266,220 |
| 80.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,783 |
| 80.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 262,305 |
| 80.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,783 |
| 80.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,320 |
| 80.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,980 |
| 81 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 328,000 |
| 81.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 332,920 |
| 81.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 524,800 |
| 81.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 581,360 |
| 81.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,640 |
| 81.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 14,038 |
| 81.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,560 |
| 81.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 190,306 |
| 81.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,182 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajarea trotuarului (borderoul 9.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Amenajarea intrărilor în curți (borderoul 9.11) |  |  |
| 82 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 27,250 |
| 82.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 33,245 |
| 82.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,322 |
| 82.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,083 |
| 82.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,169 |
| 82.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,627 |
| 82.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,308 |
| 83 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 fr. 8-32 mm, h=0.15 m | m3 | 40,880 |
| 83.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 8,299 |
| 83.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 49,833 |
| 83.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,132 |
| 83.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 67,452 |
| 83.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,462 |
| 83.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,613 |
| 84 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 345,000 |
| 84.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 11,040 |
| 84.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 351,900 |
| 84.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,035 |
| 84.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 346,725 |
| 84.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,035 |
| 84.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,400 |
| 84.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 62,100 |
| 85 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.08 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 272,500 |
| 85.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.08 m | m2 | 276,588 |
| 85.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 436,000 |
| 85.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 144,575 |
| 85.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,363 |
| 85.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 11,663 |
| 85.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,450 |
| 85.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 158,105 |
| 85.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,306 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Amenajarea intrărilor în curți (borderoul 9.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu grătare și cu plăci, fund=0.70 m, pereți=0.25 m (borderoul 9.12) |  |  |
| 86 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,151 |
| 86.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,310 |
| 87 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 1,670 |
| 87.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,204 |
| 88 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 7,990 |
| 88.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,799 |
| 88.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,750 |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,088 |
| 89.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,198 |
| 90 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,360 |
| 90.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,502 |
| 91 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 0,069 |
| 91.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,271 |
| 92 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,213 |
| 92.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,149 |
| 93 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,370 |
| 93.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 1,576 |
| 93.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,137 |
| 93.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,356 |
| 93.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,575 |
| 94 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 34,800 |
| 94.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,063 |
| 94.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,014 |
| 94.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,045 |
| 94.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,088 |
| 94.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,471 |
| 94.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,462 |
| 94.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,220 |
| 94.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,060 |
| 95 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 254,180 |
| 95.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 254,180 |
| 95.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 3,813 |
| 95.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,876 |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 153,940 |
| 96.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 153,940 |
| 96.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,309 |
| 96.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,855 |
| 97 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm (etriere) | kg | 6,750 |
| 97.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 6,750 |
| 97.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,101 |
| 97.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,608 |
| 98 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 1,880 |
| 98.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,918 |
| 98.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 98.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,997 |
| 98.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,805 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 3,630 |
| 99.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,703 |
| 99.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 99.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,580 |
| 99.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,554 |
| 100 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 12,120 |
| 100.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,055 |
| 100.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,091 |
| 100.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,019 |
| 100.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 100.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,836 |
| 101 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 10,000 |
| 101.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 10,000 |
| 101.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 101.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 11,300 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu grătare și cu plăci, fund=0.70 m, pereți=0.25 m (borderoul 9.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Construcția sistemului subteran de canalizare pluvială (borderoul 9.13) |  |  |
| 102 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,739 |
| 102.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,515 |
| 103 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 31,680 |
| 103.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,818 |
| 104 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 64,940 |
| 104.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,494 |
| 104.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 62,992 |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,407 |
| 105.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,916 |
| 106 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 76,030 |
| 106.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,334 |
| 107 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 1,500 |
| 107.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 6,960 |
| 107.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,918 |
| 107.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,459 |
| 108 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,015 |
| 108.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,034 |
| 109 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3,750 |
| 109.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,115 |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,270 |
| 110.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 2,611 |
| 110.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,227 |
| 110.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,247 |
| 110.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,953 |
| 111 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 3,300 |
| 111.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,657 |
| 111.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,396 |
| 111.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,033 |
| 111.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,878 |
| 111.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,363 |
| 111.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,264 |
| 111.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,013 |
| 111.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 22,275 |
| 111.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,537 |
| 111.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,105 |
| 112 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CTD-15 cu D=1680 mm și H=120 mm | buc | 10,000 |
| 113 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 pentru corpul fântânii | m3 | 11,360 |
| 113.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 11,587 |
| 113.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,420 |
| 113.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 113.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 36,238 |
| 113.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,862 |
| 114 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,640 |
| 114.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,085 |
| 114.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,077 |
| 114.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,006 |
| 114.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,145 |
| 114.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,070 |
| 114.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,051 |
| 114.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,003 |
| 114.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,608 |
| 114.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,176 |
| 114.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,303 |
| 115 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚ 10-3 cu D=1160 mm, H=290 mm | buc | 8,000 |
| 116 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 1,600 |
| 116.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,213 |
| 116.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,192 |
| 116.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,016 |
| 116.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,362 |
| 116.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,176 |
| 116.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,128 |
| 116.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,006 |
| 116.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,520 |
| 116.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,440 |
| 116.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,258 |
| 117 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚ 10-6 cu D=1160 mm, H=590 mm | buc | 10,000 |
| 118 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 1,000 |
| 118.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,133 |
| 118.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |
| 118.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |
| 118.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,226 |
| 118.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |
| 118.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |
| 118.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |
| 118.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,200 |
| 118.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,400 |
| 118.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,036 |
| 119 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚP 1-10-2 cu D=1160 mm, H=150 mm | buc | 10,000 |
| 120 | Material | Mortar de ciment pentru montare | m3 | 1,000 |
| 121 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 96,800 |
| 121.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,436 |
| 121.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,726 |
| 121.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,155 |
| 121.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 121.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 54,595 |
| 122 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B. | buc | 8,000 |
| 122.1 | 2875274200000 | Capac și ramă din fontă Ø700 mm D400 | buc | 8,000 |
| 122.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 108,000 |
| 122.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,416 |
| 122.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,104 |
| 122.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 122.6 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,560 |
| 123 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B. | buc | 2,000 |
| 123.1 | 2875274200000 | Capac și ramă din fontă (tip grătar) Ø700 mm D400 | buc | 2,000 |
| 123.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,000 |
| 123.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,104 |
| 123.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,026 |
| 123.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 123.6 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,640 |
| 124 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (fântână de captare cu grătare) (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,760 |
| 124.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 2,024 |
| 124.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,176 |
| 124.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,742 |
| 124.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,739 |
| 125 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 4,960 |
| 125.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,660 |
| 125.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,595 |
| 125.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,050 |
| 125.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,121 |
| 125.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,546 |
| 125.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,397 |
| 125.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,020 |
| 125.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,712 |
| 125.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,864 |
| 125.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 10,099 |
| 126 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚ 10-9 cu fund D=1160 mm, H=890 mm | buc | 16,000 |
| 127 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 1,600 |
| 127.1 | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,213 |
| 127.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,192 |
| 127.3 | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,016 |
| 127.4 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,362 |
| 127.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,176 |
| 127.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,128 |
| 127.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,006 |
| 127.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,520 |
| 127.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,440 |
| 127.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,258 |
| 128 | Material | Elemente prefabricate din beton armat tip CȚP 1-10-2 cu D=1160 mm, H=150 mm | buc | 16,000 |
| 129 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 16,000 |
| 129.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 16,000 |
| 129.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 129.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 18,080 |
| 130 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Țeavă PVC SN8 ∅ 250 mm | m | 31,000 |
| 130.1 | 2521216700500 | Țeavă PVC SN8 ∅ 250 mm | m | 32,395 |
| 130.2 | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 3,596 |
| 130.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, sapun pasta) | % | 0,500 |
| 130.4 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,090 |
| 130.5 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,062 |
| 131 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 6,134 |
| 131.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,575 |
| 132 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 153,340 |
| 132.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 202,409 |
| 133 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 38,250 |
| 133.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 43,988 |
| 133.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,825 |
| 133.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,868 |
| 133.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 16,065 |
| 134 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, HDPE SN8, ∅int= 530 mm, ∅ext= 630 mm, L=6.00 m | m | 450,000 |
| 134.1 | 2523156701800 | Tub HDPE SN8 , ∅int= 530 mm, ∅ext= 630 mm, L=6.00 m | buc | 76,500 |
| 134.2 | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 76,500 |
| 134.3 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 1,800 |
| 134.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe) | % | 1,500 |
| 134.5 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 454,500 |
| 134.6 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 6,750 |
| 134.7 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 22,500 |
| 135 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (rambleierea covatei) | 100m3 | 5,890 |
| 135.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,075 |
| 136 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 588,930 |
| 136.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 58,893 |
| 136.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 435,808 |
| 137 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 1,778 |
| 137.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,001 |
| 138 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 332,400 |
| 138.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 10,205 |
| 139 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,778 |
| 139.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,640 |
| 139.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,711 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Construcția sistemului subteran de canalizare pluvială (borderoul 9.13) |  |  |
|  | Capitol 11. | Ajustarea fântânilor (borderoul 9.14) |  |  |
| 140 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 29,000 |
| 140.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 34,800 |
| 140.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 6,380 |
| 141 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 3,150 |
| 141.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 3,213 |
| 141.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,117 |
| 141.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 141.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,049 |
| 141.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,348 |
| 142 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 29,000 |
| 142.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 044,000 |
| 142.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,770 |
| 142.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,015 |
| 142.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 142.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 63,800 |
| 142.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 4,350 |
| 143 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 29,000 |
|  | Capitol 11. | TOTAL Ajustarea fântânilor (borderoul 9.14) |  |  |
|  | Capitol 12. | Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere (borderoul 9.16) |  |  |
| 144 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 28,000 |
| 144.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,800 |
| 144.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 28,000 |
| 144.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,240 |
| 144.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,280 |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 700 mm - A23) | buc | 2,000 |
| 145.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 700 mm - A23 | buc | 2,000 |
| 145.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 145.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 145.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 145.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 145.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 145.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 145.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 145.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 146 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 11,000 |
| 146.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 11,000 |
| 146.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 44,000 |
| 146.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 22,000 |
| 146.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 44,000 |
| 146.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 22,000 |
| 146.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,220 |
| 146.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,440 |
| 146.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,420 |
| 146.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,420 |
| 147 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, P20, P21, G4) | buc | 6,000 |
| 147.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B3, P20, P21, G4 | buc | 6,000 |
| 147.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
| 147.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 12,000 |
| 147.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
| 147.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,000 |
| 147.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,120 |
| 147.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,240 |
| 147.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,320 |
| 147.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 148 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, C24, C25, C29) | buc | 6,000 |
| 148.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, C24, C25, C29 | buc | 6,000 |
| 148.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
| 148.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 12,000 |
| 148.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
| 148.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,000 |
| 148.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,120 |
| 148.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,240 |
| 148.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,320 |
| 148.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 149 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34, F15) | buc | 8,000 |
| 149.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34, F15 | buc | 8,000 |
| 149.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 149.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 149.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 149.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 149.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 149.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 149.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 149.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 150 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea laturii de 450x200 mm - P41) | buc | 2,000 |
| 150.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P41 | buc | 2,000 |
| 150.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 150.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 150.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 150.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 150.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 150.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 150.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 150.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 151 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 80,190 |
| 151.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 58,539 |
| 151.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 28,067 |
| 151.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 9,142 |
| 151.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,472 |
| 151.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,217 |
| 151.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 3,849 |
|  | Capitol 12. | TOTAL Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere (borderoul 9.16) |  |  |
| II. Construcția de accese functionale catre Gradinita nr. 2 ”Mugurel”, din cartierele invecinate situate pe strazile V. Alecsandri si V. Micle |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. cartier str. Vasile Alecsandri |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 147,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 | 7,790 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 3 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 33,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 33,860 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,144 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,080 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 200,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,080 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii) | 100 m3 | 0,810 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 133,650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 81,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 0,810 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 1.3. Imbracaminte rutiera |  |  |
| 15 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe loc | m2 | 263,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 16 | DH02B | Scarificarea usoara a stratului de beton asfaltic frezat pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 2,630 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 17 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material Hmed=6cm, k=1.2 pentru materiale Коэффициент к материалам=1,200 | 100m2 | 2,630 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr. 0-32mm | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 0-32mm | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m) | m3 | 72,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-16mm | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222011672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 31.5-63mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,405 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), din normativ se exclude nispul bitumat, otel patrat) | m2 | 622,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000101001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,187 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), din normativ se excluede nispul bitumat, otel patrat) | m2 | 622,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0970 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.4. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 23 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (decaparea covatei pentru montarea bordurei) | 100 m3 | 0,210 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 39,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura | m3 | 8,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411121 2201752 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 26 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 166,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0530 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15 | m | 1,0050 |
|  |  | 1.5. Ajustarea fantinelor |  |  |
| 27 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | 3,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |
| 28 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4 ) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100001-16/20 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 29 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 30 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 3,000 |
|  | 646551321 | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 1,0000 |
| 31 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |
|  | 28752741200000 | Capac cu rama (din demontare) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |
|  |  | 2. cartier str. Veronica Micle |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 32 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 213,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 33 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 | 11,290 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 34 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 49,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 49,040 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,210 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 37 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,236 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 38 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 229,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,236 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 40 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,120 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 41 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,236 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii) | 100 m3 | 1,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 43 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 186,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime | m3 | 113,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 45 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor | 100 m3 | 1,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | 2.3. Imbracaminte rutiera |  |  |
| 46 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe loc | m2 | 670,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 47 | DH02B | Scarificarea usoara a stratului de beton asfaltic frezat pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,710 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 48 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material Коэффициент к материалам=1,200 | 100m2 | 6,710 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr. 0-32mm | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 0-32mm | m3 | 5,5000 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 49 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m) | m3 | 82,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 8-16mm | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222011672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr. 31.5-63mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,704 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 51 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22,4 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), din normativ se exclude nispul bitumat, otel patrat) | m2 | 1 082,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000101001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 52 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2. | t | 0,325 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 53 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), din normativ se excluede nispul bitumat, otel patrat) | m2 | 1 082,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0970 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 2.4. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 54 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (decaparea covatei pentru montarea bordurei) | 100 m3 | 0,290 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
| 55 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 53,940 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411121 2201752 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 57 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 pe fundatie de beton monolit C12/15 | m | 240,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0530 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15 | m | 1,0050 |
|  |  | 2.5. Ajustarea fantinelor |  |  |
| 58 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc | 4,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |
| 59 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4 ) Alte utilaje=1,030 | m3 | 0,860 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100001-16/20 | Beton clasa C16/20 XF2 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 60 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |
| 61 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 4,000 |
|  | 646551321 | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 1,0000 |
| 62 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 4,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |
|  | 28752741200000 | Capac cu rama (din demontare) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI