Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 17/2024

Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni, filiala ”Nisporeni-gaz”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni, filiala „Nisporeni-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare. Presiune joasa, ШГРП №1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,0179 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,3367 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 18,6120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,3407 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 169,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,4520 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,5120 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 4,9181 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,2040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,7193 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 64,4596 |
|  |  | 1.2. УПГ-2-1(D-63) 1шт.Вход-выход газопровода из земли |  |  |
| 6 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,0500 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,5000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0700 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,5200 |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR 11D63 | m | 1,0000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0120 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0120 |
| 8 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 0,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0650 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0650 |
|  | 2722103107050 | Conducta de otel Dn50 | m | 0,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0050 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0005 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0005 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0015 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0540 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0045 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 9 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,1700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0051 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0884 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0051 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0068 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0177 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,1742 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0078 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,4491 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4491 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0051 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0289 |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe 63) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381163 | Fiting polietilena (mufa) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL 63/50) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713863/57 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) 63/57 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 12 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 63) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713863 | Fiting polietilena (cot) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 13 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216701150 | Teava din otel Dn150 | m | 1,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,8700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8901 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 3,8700 |
| 15 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,0040 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0067 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0096 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0130 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0009 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0003 |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0153 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0208 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0014 |
|  |  | 1.3. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 189,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,8040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4020 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,8040 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR 11D63 | m | 189,0000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 207,9000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 204,1200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,8350 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3780 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 7,5600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 7,5600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,2680 |
| 18 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1 052,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 37,8720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,9360 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 37,8720 |
|  | 2521216710050 | Teava polietilena PE80 SDR11 D50 | m | 1 052,0000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1 157,2000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1 136,1600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 15,7800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 2,1040 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 42,0800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 42,0800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 12,6240 |
| 19 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 169,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,0840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0420 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,0840 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D32 | m | 169,0000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 185,9000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 182,5200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,5350 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3380 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,7600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,7600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0280 |
| 20 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2600 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57x3.5 | m | 2,0080 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0060 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,2160 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |
| 21 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 63/50) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 252315671386350 | Fiting polietilena (reductie) D63/50 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 50/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 25231567138532 | Fiting polietilena (reductie) D50/32 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe 63) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 252315671381163 | Fiting polietilena (mufa) D63 | buc | 2,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2000 |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe 50) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 10,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,0000 |
|  | 2523156713850 | Fiting polietilena (mufa) D50 | buc | 10,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,0000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,0000 |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671386363 | Fiting polietilena (teu) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
| 27 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 1,4120 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,3954 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0325 |
|  |  | 1.4. УПГ-14-3(4шт) Тройниковый переходный узел 63-32 |  |  |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu 63) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 4,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 25231567138663 | Fiting polietilena (teu) D63 | buc | 4,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,4000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,4000 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 63-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 4,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 252315671386332 | Fiting polietilena (reductie) D63/32 | buc | 4,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,4000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,4000 |
|  |  | 1.5. УПГ-14-2(23 шт) Тройниковый переходный узел 50-32 |  |  |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu 50) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 23,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 18,4000 |
|  | 252315671385050 | Fiting polietilena (teu) D50 | buc | 23,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,8000 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 50-32) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 23,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 18,4000 |
|  | 25231567138532 | Fiting polietilena (reductie) D50/32 | buc | 23,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,8000 |
|  |  | 1.6. УПГ-31-4(5шт) Пересечение п/э газопровода с комуникациями |  |  |
| 32 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6000 |
| 33 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 12,5000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,2875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1875 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,2875 |
|  | 2521216710110 | Teava polietilena SDR 17,6 D110 | m | 12,5000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 13,7500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 13,5000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,3375 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0250 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1250 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2500 |
| 34 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,8300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,0750 |
|  |  | 1.7. УПГ-31-3(5 шт) Пересечение п/э газопровода с комуникациями |  |  |
| 35 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6000 |
| 36 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 12,5000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,5125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7625 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,5125 |
|  | 2521216710090 | Teava polietilena SDR 17,6 D90 | m | 12,5000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 13,7500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 13,5000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,3250 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0250 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,5000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,5000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,5000 |
| 37 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,8300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,0750 |
|  |  | 1.8. УПГ-31-1(10 шт) Пересечение п/э газопровода с комуникациями |  |  |
| 38 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,2000 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 25,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9000 |
|  | 25212167100063 | Teava polietilena PE100 SDR 17,6 D63 | m | 25,0000 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 27,5000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 27,0000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,3750 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,0000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,3000 |
| 40 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,6600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,1500 |
|  |  | 1.9. УПГ-1-1(D32) 29шт. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |
| 41 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 108 mm | m | 29,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 48,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,1800 |
|  | 2521216701108 | Teava din otel D108 | m | 29,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 130,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,4800 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0290 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,0600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,3500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 43,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 23,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 8,7000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,4100 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 8,9900 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,7400 |
| 42 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 43,5000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,5660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7830 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,5660 |
|  | 2521216710032 | Teava polietilena PE80 SDR11 D32 | m | 43,6305 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 47,8500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 46,9800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,6525 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0870 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,7400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,7400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,5220 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,5220 |
| 43 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 14,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,8850 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,7700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8850 |
|  | 2722103107025 | Conducta de otel Dn25 | m | 14,5000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1450 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0145 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0580 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0145 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0145 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0870 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0435 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0580 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0145 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5660 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1305 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,2610 |
| 44 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 2,3200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0696 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 1,2064 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0696 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0928 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,2413 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2,3780 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1067 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 6,1294 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 6,1294 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0696 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,3944 |
| 45 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 29,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 23,2000 |
|  | 252315671381132 | Fiting polietilena (mufa) D32 | buc | 29,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 17,4000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 17,4000 |
| 46 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL 32/25) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 29,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 23,2000 |
|  | 252315671383225 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) D32/25 | buc | 29,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 17,4000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 17,4000 |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 102,3700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,5451 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 102,3700 |
| 48 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,1024 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1720 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2447 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,3338 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0236 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0079 |
| 49 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1024 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3912 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,5325 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0369 |
|  |  | 1.10. УПГ 33(29 шт) Установка счетчика газа на опоре |  |  |
| 50 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,1400 |
|  | 2875274205200 | Robinet de inchidere (cana) Dn20 | buc | 29,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4640 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9280 |
| 51 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (filet), cu diametrul pina la 20 | buc | 29,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 24,6500 |
|  | 2523156713820 | Fitinguri din fonta(filet) D20 | buc | 29,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8700 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,4060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,4500 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 19,4300 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,4689 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 19,4300 |
| 53 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,8700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1484 |
| 54 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,8700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0015 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3480 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,9051 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0883 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,5220 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2175 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(стойка 40х40х3, L=2,2m) | kg | 214,3700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 40,7303 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1437 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,1437 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,1437 |
|  | 2775276309886/1 | Confectii metalice inglobate in beton(стойка 40х40х3, L=2,2m) | kg | 214,3700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,0718 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7150 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,2155 |
| 56 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,2144 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3602 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5124 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,6989 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0493 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0165 |
| 57 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2144 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,8190 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,1149 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0772 |
| 58 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | m | 58,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,5400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15,0800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,5400 |
|  | 2722103107020 | Conducta de otel Dn20 | m | 58,2320 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,5800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0580 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2320 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0580 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0580 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,3480 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1740 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0580 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,2640 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,5220 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,0440 |
| 59 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,0580 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0093 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0009 |
| 60 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 58,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,8000 |
|  | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 1,1600 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 1,4500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,4500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1740 |
|  |  | 4. Ridicarea topografica de control |  |  |