| Statia de testare a autobuzelor (P) in Parcul Urban de Autobuze din str. Sarmisegetusa 51, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive (08/22-C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,510 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 86,700 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 15,78 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,141 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 141,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 43,74 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,141 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,06 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 10,76 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
| 6 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 197,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,74 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 187,53 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 9,87 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 15,79 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 17,77 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,69 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,10 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 23,69 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ,Beton cl.C3,5 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 4,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,60 |
|  | 26631021000009 |  | Beton cl.C3,5 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 4,14 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,40 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,00 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 1,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 47,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 188,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,80 |
|  | 266310210000010 |  | Beton cl.C12,5 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 48,90 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,77 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 28,20 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 11,75 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Piesa metalica Pm1 (144 buc) |  | kg | 360,000 |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 75,60 |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 378,14 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 7,27 |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 3,64 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 28,80 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  |  | 3. Centura monolita Cem1;Cem2 |  |  |  |
| 10 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 41,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,15 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 34,85 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 12,30 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 12,30 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,23 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,23 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 5,33 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 4,92 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,82 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC02K |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 146,400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 13,91 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,59 |
|  | 271060210000011 |  | Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 150,06 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,46 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 40,99 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 729,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 48,11 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,64 |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A III diam mai mare de 8 mm |  | kg | 747,22 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 7,29 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 204,12 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,73 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ;Beton cl.C15 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 11,700 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 56,74 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,26 |
|  | 266310210000013 |  | Beton cl.C15 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 12,35 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,81 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 7,02 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Cem1;Cem2 |  |  |
|  |  |  | 4. Coloana monolita Cm1 |  |  |  |
| 14 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 27,840 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,96 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 27,84 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,22 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,39 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,39 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,39 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,11 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 4,18 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 3,34 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,56 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CC02K |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 60,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,24 |
|  | 271060210000011 |  | Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 61,50 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,60 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 16,80 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 249,600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 16,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,25 |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A III diam mai mare de 8 mm |  | kg | 255,84 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,50 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 69,89 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ;Beton cl.C15 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 1,800 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,81 |
|  | 266310210000013 |  | Beton cl.C15 cu adaus pentru agresivitate |  | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloana monolita Cm1 |  |  |
|  |  |  | 5. Coloane de metal |  |  |  |
| 18 | CL02D |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Profil С245 ГОСТ27772-88 |  | t | 5,003 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 40,02 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 8,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 28,02 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,00 |
|  | 2811106303000 |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  | kg | 5 003,00 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 6,00 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 15,01 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 15,01 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 15,01 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,50 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,25 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 35,02 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 6,00 |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 5,003 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 36,42 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 60,04 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 30,02 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 4,20 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 15,01 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 7,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloane de metal |  |  |
|  |  |  | 6. Grinzi din metal |  |  |  |
| 20 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Profil С245 ГОСТ27772-88 inclusiv elementele de metal la noduri |  | t | 7,962 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 151,28 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 31,85 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 103,51 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,13 |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  | kg | 7 962,00 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 11,94 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 35,83 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 35,83 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 35,83 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,80 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,19 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 11,94 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 13,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 7,962 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 57,96 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 95,54 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 47,77 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 6,69 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 23,89 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 11,94 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi din metal |  |  |
|  |  |  | 7. Contravintuire Cв1 |  |  |  |
| 22 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  | t | 1,043 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 44,33 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 31,03 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 8,87 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,43 |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  | kg | 1 043,00 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 5,74 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 5,22 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 5,22 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 5,22 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,42 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,63 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 5,74 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 9,91 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri |  | kg | 0,468 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,00 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,00 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,47 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,00 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,00 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 1,511 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 11,00 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 18,13 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 9,07 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,27 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 4,53 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,27 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Contravintuire Cв1 |  |  |
|  |  |  | 8. Groapa de deservire |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Fundatie Fom1 |  |  |  |
| 25 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 2,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,08 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,41 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,21 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,44 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,88 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 50,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 47,50 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,50 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,00 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 4,50 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,18 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 6,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 45,500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,91 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,14 |
|  | 271060210000011 |  | Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 46,64 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 6,82 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,46 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 192,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 10,37 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,58 |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A III diam mai mare de 8 mm |  | kg | 196,80 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 28,80 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 |  | m3 | 5,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 20,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,00 |
|  | 266310210000031 |  | Beton cl.C15 |  | m3 | 5,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,51 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,00 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5 |  | m3 | 14,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 56,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,60 |
|  | 266310210000032 |  | Beton cl.C12,5 |  | m3 | 14,57 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,42 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 8,40 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 3,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Fom1 |  |  |
|  |  |  | 8.2. Planseu Pl1 |  |  |  |
| 31 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,15 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,85 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,00 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,30 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,30 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,03 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,03 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,13 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,12 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  | buc | 2,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,30 |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  | kg | 0,80 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 85,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,98 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,26 |
|  | 27106022000008 |  | Otel beton A III diam mai mare de 8 mm |  | kg | 87,94 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,86 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 24,02 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice , Beton cl.C15 |  | m3 | 0,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,97 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |
|  | 266310210000031 |  | Beton cl.C15 |  | m3 | 0,21 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,12 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu Pl1 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de deservire |  |  |
|  |  |  | 9. Centura Cem3;Cem4 |  |  |  |
| 35 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 5,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,75 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,25 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,02 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,15 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,15 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,65 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,10 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CC02K |  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 34,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,23 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,14 |
|  | 271060210000011 |  | Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 34,85 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,34 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 9,52 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 144,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A III diam mai mare de 8 mm |  | kg | 147,60 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,44 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 40,32 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ;Beton cl.C15 |  | m3 | 1,100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,34 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,50 |
|  | 266310210000031 |  | Beton cl.C15 |  | m3 | 1,16 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,17 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Profil С245 ГОСТ27772-88 |  | kg | 151,200 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 28,73 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,51 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,51 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,51 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 151,20 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,76 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,21 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,27 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura Cem3;Cem4 |  |  |
|  |  |  | 10. Piloni de sustinere |  |  |  |
| 40 | CQ05E |  | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, fara prelungitor, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm, la fundatiile constructiilor in teren categoria III, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta/ se exclude:Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  | m | 71,000 |
|  | 7124030010800 |  | Dulgher-poduri |  | h-om | 166,85 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,20 |
|  | 2875276312742 |  | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat |  | kg | 85,20 |
|  | 2010102904540 |  | Dulapi de stejar |  | m3 | 0,21 |
|  | 2952260003517 |  | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara |  | h-ut | 24,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 |  |  | Pilon din teava ф150-200 Д=3,4-4m |  | m | 71,000 |
|  | 60044 |  | Pilon din teava ф150-200 Д=3,4-4m |  | m | 71,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piloni de sustinere |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.