| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1745993610392 din 30.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru mentenanța și reparația mijloacelor informaționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Lotul nr.1 Baterie UPS |  |  |  | Echipament nou. Nu se acceptă renovat Data producerii: minim anul 2024 - Tip: baterie reîncărcabilă cu plumb, etanșă, fără întreținere (VRLA-AGM) - Tensiune nominală: 12V - Capacitate nominală: 7.0 Ah (la descărcare 20 ore până la 10.5V la 25°C) - Curent maxim de descărcare (5 sec): cel puțin 105 A - Rezistență internă: max. 23 mΩ - Interval de temperatură pentru descărcare: -15°C până la +50°C - Interval de temperatură pentru încărcare: 0°C până la +40°C - Interval de temperatură pentru depozitare: -15°C până la +40°C - Temperatura optimă de funcționare: +25°C ± 3°C - Greutate aprox. 2.0 kg - Material carcasă ABS (de preferință ignifug) - Tip terminale: T1 sau T2 - Dimensiuni: Lungime: 151 mm, Lățime: 65 mm, Înălțime carcasă: 94,5 mm, Înălțime totală: 100 mm - Tip funcționare: Sigilat, fără întreținere - Încărcare în regim flotant: 13.5 – 13.8 V la 25°C - Încărcare în regim ciclic: 14.4 – 15.0 V la 25°C - Perioada de stocare fără reîncărcare: până la 6 luni la 25°C - Certificări: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (sau echivalente) - Garanție:Minim 12 luni de la data livrării. |  |  | SO 9001, ISO 14001, CE |  |  |
| 2 | Lotul nr.2 Memorie RAM, tip 1 |  |  |  | - Capacitate: minim 8 GB - Tip memorie: DDR4 - Frecvență: minim 2400 MHz - Format: DIMM 288 pini - Voltaj: 1.2V - Compatibilitate: plăci de bază desktop cu suport DDR4 - Latență: CL17 sau mai bună - Funcționare non-ECC, unbuffered - Produs nou, sigilat, nemodificat - Garanție: minim 36 luni |  |  | EDEC, ISO 9001, CE |  |  |
| 3 | Lotul nr.3 SSD |  |  |  | Capacitate: minim 240 GB - Tip: SSD intern - Interfață: SATA III 6Gb/s - Format: 2.5 inch - Viteză citire: minim 500 MB/s - Viteză scriere: minim 400 MB/s - MTBF: minim 1.000.000 ore - Tehnologie: NAND Flash - Rezistent la șocuri și vibrații - Garanție: minim 36 luni |  |  | CE, RoHS, ISO 9001 |  |  |
| 4 | Lotul nr.4 HDD |  |  |  | - Capacitate: minim 1 TB - Tip: HDD intern - Interfață: SATA III 6Gb/s - Format: 3.5 inch - Viteză rotație: minim 7200 RPM - Buffer (cache): minim 64 MB - Compatibil cu PC-uri/stații de lucru - MTBF: minim 1.000.000 ore - Nivel zgomot: redus, sub 30 dB - Garanție: minim 36 luni |  |  | CE, RoHS, ISO 9001 |  |  |
| 5 | Lotul nr.5 HDD for storage 1 |  |  |  | HDD for storage HPE 3PAR 8200 FC min. SFF - K2P94B, HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD |  |  |  |  |  |
| 6 | Lotul nr.6 HDD for storage 2 |  |  |  | HDD for storage HPE 3PAR 8200 NL min. LFF - K2P87B, HPE 3PAR 8000 4TB+SW 7.2K LFF HDD |  |  |  |  |  |
| 7 | Lotul nr.7 Memorie RAM, tip 2 |  |  |  | - Capacitate: minim 16 GB - Tip memorie: DDR5 - Frecvență: minim 4800 MHz - Format: UDIMM 288 pini - Voltaj: 1.1V - Latență: CL40 sau mai bună - Modul singular: 1 x 16 GB - Funcționare non-ECC, unbuffered - Compatibilitate: plăci de bază cu suport DDR5 - Garanție: minim 36 luni |  |  | JEDEC, ISO 9001, CE |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________