| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor de stingere a incendiilor, dispozitivelor de protecție împotriva incendiilor pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOT 1 Echipamente de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Furtun de incendiu cu conector ГРН 50, Dn – 51 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m Presiunea de spargere – 35 bar |  |  |  |  |
| 1.2 Furtun de incendiu cu conector ГРН 80, Dn – 77 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 77 mm, Pn – 16 bar, L-20 m Presiunea de spargere – 35 bar |  |  |  |  |
| 1.3 Furtun de incendiu cu conector ГРН 50, Dn – 51 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 51 mm, Pn – 10 bar, L-20 m Presiunea de spargere – 35 bar |  |  |  |  |
| 1.4 Furtun de incendiu cu conector ГРН 70, Dn – 66 mm |  |  |  | ГОСТ – 7877-75 Dn – 66 mm, Pn – 10 bar, L-20 m Presiunea de spargere – 35 bar |  |  |  |  |
| 1.5 Trecere de la DN 70 la DN 50 |  |  |  | Tip - ГПН-70*50 |  |  |  |  |
| 1.6 Trecere de la DN 80 la DN 70 |  |  |  | Tip - ГПН-80*70 |  |  |  |  |
| 1.7 Coloană antiincendiară cu 2 racorduri DN 80 |  |  |  | ГОСТ 7499-95 Presiunea de lucru 10 bar Diametrul nominal, mm: Intrare – 125 Ieșire – 2x80 Cantitatea de racorduri de ieșire, buc – 2 Mărimile de gabarit (mm): lungimea 1080 lățimea 430 înălțimea 190 Greutatea (kg) 15 |  |  |  |  |
| LOT 2 Dispozitive de protecție împotriva incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Robinet hidrant de incendiu interior, Dn - 50 mm |  |  |  | Dn - 50 mm, Pn – 16 bar, fără racord, material fontă / aluminiu |  |  |  |  |
| 2.2 Hidrant de incendiu subteran ПГ-1000, Dn - 125 mm |  |  |  | Dn - 125 mm, Pn – 10 bar, h – 1,0, ГОСТ Р 53961 |  |  |  |  |
| 2.3 Panou de incendiu de tip închis, în set |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime – 2100 mm Lățime – 900 mm Adîncime – 410 mm Volum – 0,25 m3 Setul de incendiu include: Rangă – 1 buc, cîrlig – 1buc, lopată – 1 buc, hîrleț – 1 buc, găleată cu con – 1 buc |  |  |  |  |
| 2.4 Țeavă de refulare РСП-50 (Ствол для пожарного рукава) |  |  |  | Tip - РСП-50 |  |  |  |  |
| 2.5 Pătură de foc |  |  |  | Materialul: Fibră de sticlă de înaltă rezistență Mărimea, m: 1,5 x 2,0 Temperatura de lucru: 600°С |  |  |  |  |
| 2.6 Ramificație PT 70 |  |  |  | Presiunea de lucru - 1,2 MPa DN intrare - 66mm DN iesiri - 2 x 51 mm, 1 x 66 mm |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________