CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul de informatii si Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de informatii si Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie capitala a 2 nivele din cladirea administrativa cu nr.cadastral 010051904904 din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani. mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm k-0,42 la norma- pt montarea cutiilot | buc | 228,00 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 91,00 |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,00 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 133,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Электрооборудование. |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Щиток групповой накладной, IP31, 585x310x130, на 36 модуля,, ЩРн-36з-0 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 - Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 41,00 |
|  |  | 2.2. Светотехническое оборудование. |  |  |
| 8 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,08 |
| 10 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 Торгсеть (sau analog) | buc | 1,00 |
| 11 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть (sau analog) | buc | 4,00 |
| 12 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 Торгсеть с датчиком движения (sau analog) | buc | 7,00 |
| 13 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 600х600 Торгсеть (sau analog) | buc | 80,00 |
| 14 |  | Светильник с LED 22вт настенный IP54 с датчиком движения Торгсеть (sau analog) | buc | 8,00 |
| 15 |  | Световой указатель "EXIT" с аккумуляторами 2 часа , 13вт (работает постоянно) EKF/ИЭК (sau analog) | buc | 4,00 |
|  |  | 2.3. Кабельные изделия. |  |  |
| 16 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,15 |
| 17 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,25 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,07 |
| 19 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 30,00 |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,05 |
| 21 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,45 |
| 22 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 5х25кв. мм 0.66кВ АВВГнг-LS (sau analog) | m | 15,00 |
| 23 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х16 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 25,00 |
| 24 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 85,00 |
| 25 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 22,00 |
| 26 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 50,00 |
| 27 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 3 000,00 |
| 28 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 2 000,00 |
| 29 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм ВВГнг-LS (sau analog) | m | 50,00 |
|  |  | 2.4. Трубы. |  |  |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 41,25 |
| 31 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,57 |
| 32 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В20 | m | 125,00 |
| 33 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25 | m | 4 000,00 |
| 34 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В50 | m | 58,00 |
| 35 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,425 |
| 36 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,50 |
| 37 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,02 |
| 38 |  | Труба монтажная стальная электротехническая Т20 | m | 42,50 |
| 39 |  | Труба монтажная стальная электротехническая Т32 | m | 50,00 |
| 40 |  | Труба монтажная стальная электротехническая Т50 | m | 2,00 |
|  |  | 2.5. Монтажные материалы |  |  |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,43 |
| 42 |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP20 ИЭК,EKF | buc | 43,00 |
| 43 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 44 |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки на две цепи IP20 ИЭК,EKF | buc | 4,00 |
| 45 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,84 |
| 46 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF | buc | 23,00 |
| 47 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 красная ИЭК,EKF | buc | 100,00 |
| 48 |  | Блок на 4 розетки для установки в полу Legrand | buc | 1,00 |
| 49 |  | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF | buc | 228,00 |
| 50 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 225,00 |
| 51 |  | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF | buc | 225,00 |
| 52 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m | 0,15 |
| 53 |  | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой | m | 15,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Электрооборудование. |  |  |
| 54 |  | Щиток групповой накладной, IP31, 585x310x130, на 36 модуля,, ЩРн-36з-0 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 55 |  | Выключателем-разъединителем на вводе 3-х полюсн. Ip=63А, ВH-32/3P/63A (sau analog) | buc | 1,00 |
| 56 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А ВА47-29/1Р/С10 (sau analog) | buc | 8,00 |
| 57 |  | Линейный выключатель однополюсные-С16А ВА47-29/1Р/С16 (sau analog) | buc | 28,00 |
| 58 |  | Линейный выключатель однополюсные-С6А ВА47-29/1Р/С6 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 59 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С16А ВА47-29/3Р/С16 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 60 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С25А ВА47-29/3Р/С25 (sau analog) | buc | 1,00 |
| 61 |  | Таймер электронный, ~220В (АР-V) ТЭ-15/ИЭК (sau analog) | buc | 1,00 |
| 62 |  | Выключатель безопасности двухполюс-ный, ~220В, 20А, IP65 "SCAME" (sau analog) | buc | 1,00 |
| 63 |  | Бокс ЩРН-П-4 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 64 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С40А ВА47-29/3Р/С40 (sau analog) | buc | 2,00 |
| 65 |  | Линейный выключатель 3-х полюсн. тип "С"-С50А ВА47-29/3Р/С50 (sau analog) | buc | 1,00 |