| Lucrari de amenajare exterioara la Gimnaziul nr. 77, or. Cricova | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pavare |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decaparea imbracamintei asfaltice, bordurilor si fundatiei sub borduri, stratului suport) | 100 m3 | 0.98 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4.675 |
| 2 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 6.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.70 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 179.20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 46.234 |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 6.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 57.792 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6.40 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 7.68 |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-10 cm | m3 | 64.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19.20 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 81.28 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3.20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2.688 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13.952 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.32 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat, gr. 60mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | 640.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 647.936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20.224 |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm, gr. 60mm, gri | m2 | 649.60 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1024.00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7047.04 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3.20 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 38.394 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 12.80 |
| 7 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.60 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.90 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 89.76 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.061 |
|  |  | Capitolul 1.2. Borduri |  |  |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 84.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26.88 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 20.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5.80 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.07 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.80 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5.88 |
| 10 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 12.10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16.456 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12.10 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.122 |
| 12 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 19.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28.71 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.138 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 6.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.534 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 7.59 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.66 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1.386 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2.772 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 90.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 39.60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 4.05 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 90.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.54 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 130.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19.50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 57.20 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 5.85 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm | m | 130.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.78 |
| 17 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6.695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.845 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 376.831 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1.006 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.899 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.381 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.423 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.325 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0.52 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare |  |  |
| 18 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0.36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.677 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3.186 |
| 19 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6.00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3.66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6.15 |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava SN4 pentru exterior) | m | 49.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15.68 |
|  | 2521216720112 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 SN4 | m | 50.47 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.735 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.735 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.60 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5.826 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.496 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0.248 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0.079 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0.047 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.097 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0.483 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1.134 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 1.00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem KTO-1(0,02 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KT-10-9 (0,24 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KT-7-3 (0,05 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KTP1-10-1(0,10 m3) | buc | 1.00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KTD-10 (0,18 m3) | buc | 1.00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1.00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 15.00 |
| 24 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 4.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.16 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.001 |
| 25 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.16 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 6.80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1.36 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0.002 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 4.52 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.004 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.052 |
| 26 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.41 |
| 27 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.99 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.045 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 29.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.99 |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.558 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3.013 |
| 30 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarea surplus de sol) | 100 m3 | 0.07 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0.38 |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12.60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.251 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.