| SPECIFICAȚII TEHNICE LOT 1 (Echipamente pentru terenurile de joacă exterioare pentru copii la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6. Ofertantul va prezenta imagini ale bunurilor ce fac obiectul prezentei licitații pe paginile ce urmează tabelul dat]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție 21616207 din 14.05.2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Echipamente pentru terenurile de joacă exterioare la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Număr de unități | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Căsuță pentru copii | 1 |  |  |  | Tip echipament: Echipament modular de joacă tip căsuță pentru exterior. Destinație: Echipament destinat jocului recreativ, socializării și dezvoltării imaginației copiilor. Material: Pilonii principali trebuie să fie fabricați din țeavă de profil metalic, grosimea cel puțin 3 mm. Podeaua din placaj rezistent la apă și grosimea cel puțin de 15 mm. Elementele pereților, scaunele necesită a fi realizate din placaj rezistent la apă și grosimea cel puțin de 15 mm. Acoperișul trebuie să fie din HDPE – polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice, cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 10 mm. Vârsta recomandată: 3+ ani. Conținut / caracteristici minime: Căsuța va include pereți laterali, acoperiș, ferestre/elemente decorative și elemente interactive. Echipamentul trebuie să fie stabil, rezistent la intemperii și destinat montării fixe în teren. Cerințe suplimentare: Fără muchii ascuțite, cu colțuri rotunjite, materiale netoxice, rezistente UV, conforme cu standardele aplicabile pentru terenuri de joacă. Dimensiuni: Lungimea – 1240 mm±10%, Lățimea – 1160 mm±10%, Înălțimea – 2050 mm±10%. |  |  |
| - Panou interactiv | 1 |  |  |  | Tip echipament: Panou interactiv educativ pentru exterior. Destinație: Dezvoltarea coordonării, atenției și jocului de rol. Material: Structură metalică și panou HDPE rezistent la uzură și UV. Polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori. Vârsta recomandată: 3+ ani. Conținut / caracteristici minime: Include elemente interactive tematice. Cerințe suplimentare: Fixare sigură în teren, materiale rezistente la condiții meteo Dimensiuni: Lungimea – 850 mm±5%, Lățimea – 65 mm±5%, Înălțimea – 1200 mm±5%. |  |  |
| - Tablă pentru desen | 1 |  |  |  | Tip echipament: Panou pentru desen destinat exteriorului. Destinație: Stimularea creativității și dezvoltarea motricității fine. Material: Structură metalică și suprafață rezistentă la umiditate și UV. Placaj cu grosimea de min 15 mm. Vârsta recomandată: 3+ ani. Conținut / caracteristici minime: Suprafață reutilizabilă pentru desen/scriere. Cerințe suplimentare: Margini sigure și suprafață ușor de curățat. Dimensiuni: Lungimea – 850 mm±5%, Lățimea – 65 mm±5%, Înălțimea – 1200 mm±5%. |  |  |
| - Complex de joacă cu tobogan | 1 |  |  |  | Tip echipament: Complex multifuncțional de joacă pentru exterior, prevăzut cu tobogan. Destinație: Echipament destinat activităților recreative, dezvoltării coordonării motorii, echilibrului, interacțiunii sociale și stimulării activității fizice a copiilor. Material: Structură metalică tratată anticoroziv, platforme și panouri din HDPE/polietilenă de înaltă densitate sau echivalent, rezistente la UV și condiții meteorologice. Tobogan realizat din material rezistent la uzură și sigur pentru copii. Vârsta recomandată: 3+ ani. Conținut / caracteristici minime: - minimum un tobogan; - platformă de acces; - scară sau sistem de urcare; - panouri laterale de protecție; - elemente interactive/decorative; - suprafețe antiderapante; - structură destinată utilizării simultane de către mai mulți copii. Cerințe suplimentare: - colțuri și muchii protejate; - materiale netoxice și rezistente UV; - fixare sigură în fundație; - conformitate cu standardele aplicabile pentru echipamente de joacă pentru exterior (EN 1176 sau echivalent). Dimensiuni: Lungimea – 4090 mm±10%, Lățimea – 1000 mm±10%, Înălțimea – 2140 mm±10%. |  |  |
| - Carusel cu 8 locuri pentru copii | 1 |  |  |  | Tip echipament: Carusel rotativ pentru exterior. Destinație: Dezvoltarea coordonării și echilibrului. Material: Structură metalică rezistentă, cu platformă antiderapantă. Caruselul va fi prevăzut cu o țeavă metalică cu diametrul de minimum 33 mm și grosimea peretelui de minimum 2,8 mm. Scaunele vor avea formă semicirculară și vor fi fabricate din placaj rezistent la apă, cu grosimea de minimum 15 mm, sau din plastic HDPE — polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat, în diverse culori, cu grosimea de minimum 10 mm. Vârsta recomandată: 3+ ani. Conținut / caracteristici minime: Minimum 8 locuri și sistem de rotație sigur. Cerințe suplimentare: Protecție împotriva coroziunii și sistem sigur de utilizare. Dimensiuni: Diametru cel puțin 1500mm±10%, Înălțimea: 840 mm±10%. |  |  |
| - Figurină pe arc (diferite forme: motocicletă, fluture, puișor etc.) | 2 |  |  |  | Tip echipament: Balansor pe arc pentru exterior. Destinație: Dezvoltarea echilibrului și coordonării motorii. Material: Arc metalic tratat anticoroziv și panouri rezistente UV. Balansorul pe arc trebuie să fie confecționat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact, cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mâini din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea cel puțin 21 mm. Vârsta recomandată: 2+ ani. Conținut / caracteristici minime: Include mânere și suport pentru picioare. Cerințe suplimentare: Stabilitate și protecție împotriva accidentării. Dimensiuni: 780x350x950 mm±10%. |  |  |
| - Ramă de metal pentru leagăn | 1 |  |  |  | Tip echipament: Structură pentru leagăn de exterior. Destinație: Activități recreative și dezvoltarea coordonării. Material: Structură metalică tratată anticoroziv. Stâlpii trebuie să fie confecționați din țeavă metalică cu diametrul cel puțin 48 mm, cu grosimea cel puțin de 3 mm. Bara centrală din țeava profilată cu dimensiuni cel puțin 70x50±10%, grosimea cel puțin 3 mm. Vârsta recomandată: 0–10 ani (în funcție de tipul scaunului utilizat). Conținut / caracteristici minime: Compatibilă cu scaun/coș pentru copii. Cerințe suplimentare: Fixare în fundație și rezistență la sarcini dinamice. Dimensiuni: Lungimea – 2150 mm±10%, lățimea – 1210 mm±10%, înălțimea – 2250 mm±10%. |  |  |
| - Coș pentru copii 0–4 ani | 1 |  |  |  | Tip echipament: Scaun/coș pentru leagăn destinat copiilor mici. Destinație: Utilizare sigură a leagănului de către copii mici. Material: Material cauciucat/moale și elemente de prindere rezistente. Vârsta recomandată: 0–4 ani. Conținut / caracteristici minime: Sistem de protecție și susținere sigură a copilului; prevăzut cu spătar pentru susținerea corespunzătoare a copilului. Cerințe suplimentare: Rezistență la intemperii și materiale netoxice. Dimensiuni: 420x450x360 mm±10%. |  |  |
| - Masă cu scaune pentru copii | 1 |  |  |  | Tip echipament: Set masă cu scaune integrat pentru exterior. Destinație: Activități recreative, educative și de socializare. Material: Structură metalică tratată anticoroziv și suprafețe rezistente la UV și umiditate. Carcasa mesei și scaunelor trebuie să fie din țeavă profilată 55x55 mm±10%. Se admit următoarele materiale: placaj rezistent la umiditate cu grosimea minimă de 15 mm și vopsite în 2 straturi de vopsea sau plastic HDPE cu grosimea minimă de 10 mm. Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere polimerică. Vârsta recomandată: 3+ ani. Conținut / caracteristici minime: Echipamentul va include o masă și minimum 4–5 locuri integrate într-o structură unitară/fixă, destinată utilizării în exterior. Cerințe suplimentare: Colțuri rotunjite, stabilitate ridicată, rezistență la condiții meteorologice și montaj sigur/fix în teren. Dimensiuni: Diametrul blatului mesei: 750 mm±10%. Înălțimea blatului mesei: 500–600 mm. Dimensiunea unui scaun: 350×300 mm±10%. Înălțimea scaunului: 300–350 mm. Gabaritul total al construcției: 1700×1700 mm±10%. |  |  |
| - Bancă cu spătar pentru copii (diferite forme: panda, broască țestoasă) | 2 |  |  |  | Tip echipament: Bancă pentru exterior cu spătar. Destinație: Odihnă și supravegherea copiilor în spațiul de joacă. Material: Banca cu spetează cu carcasă din metal, din țeavă profilata, grosimea cel puțin 3 mm. Placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm, vopsit în diferite culori și în 2 straturi. Scaunul trebuie să fie făcut din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Vârsta recomandată: Pentru utilizare generală. Conținut / caracteristici minime: Include spătar și elemente decorative. Cerințe suplimentare: Rezistență la intemperii și utilizare intensivă. Dimensiuni: Lungimea – 1250mm1±10%, Lățimea – 640 mm±10%, Înălțimea – 780 mm±10%. |  |  |
| - Bancă fără spătar | 2 |  |  |  | Tip echipament: Bancă pentru exterior fără spătar. Destinație: Odihnă și utilizare în spațiul terenului de joacă. Material: : Bancă confecționată din metal și lemn. Toate elemente metalice trebuie vopsit în câmp electrostatic cu vopsea acrilică. Lemnul trebuie vopsit cu vopsea pe bază de apa în 2 straturi. Metalul trebuie sa fie confecționat din țeavă dreptunghiulară, grosimea cel puțin 3 mm. Banca consta din cel puțin 4 plăcuțe din lemn cu grosimea 45 mm±10% si lățimea de 85 mm±10%. Vârsta recomandată: Pentru utilizare generală. Conținut / caracteristici minime: Bancă fixă pentru exterior. Cerințe suplimentare: Rezistență UV și stabilitate ridicată. Dimensiuni: lungimea – 1600 mm±10%, lățimea – 365 mm±10%, înălțimea – 500 mm±10%. |  |  |
| - Gard decorativ | 39 m2 |  |  |  | Tip echipament: Gard decorativ pentru delimitarea terenului de joacă exterior. Destinație: Delimitarea și securizarea perimetrului terenului de joacă, precum și organizarea sigură a spațiului destinat copiilor. Material: : lemn tratat sau material echivalent rezistent la exterior. Gard decorativ cu vârf semi-rotund cu uluce, fabricat din placaj rezistent la apă, cu grosimea cel puțin 12 mm, vopsit în 2 straturi sau plastic HDPE, cu grosimea minimă de 10 mm în culoare aprinse. Pilonii de susținere trebuie să fie fabricați din țeavă pătrata cu dimensiuni de 35x35 mm ±10%, și grosimea 3,5 mm±10%. Vârsta recomandată: Pentru utilizare generală în spații destinate copiilor. Conținut / caracteristici minime: - elemente modulare decorative; - înălțime adaptată terenurilor de joacă pentru copii; - fixare sigură în sol/fundație; - rezistenț la condiții meteorologice și radiații UV. Cerințe suplimentare: - fără muchii ascuțite sau elemente periculoase; - stabilitate și rezistență mecanică ridicată; - materiale netoxice și ușor de întreținut; - culori și design adaptate spațiilor pentru copii. Dimensiuni: Carcasa gardului (de la pilon , până la pilon) trebuie să fie din țeavă pătrată cu dimensiuni de 30x20 mm±10%. și grosimea de cel puțin 2,8 mm. Lungimea secției 2100 mm±10%. Înălțimea gardului 570 mm±10%. |  |  |
| - Dale din cauciuc | 100 m2 |  |  |  | Tip echipament: Dale elastice pentru terenuri de joacă. Destinație: Protecție împotriva impactului și reducerea riscului de accidentare. Material: Cauciuc reciclat sau echivalent. Caracteristici minime: Grosime minimă 20 mm, suprafață antiderapantă, rezistență UV și umiditate. Cerințe suplimentare: Destinate utilizării exterioare și montării pe suport rigid. Dimensiuni: Grosime minimă 20 mm. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

- Căsuță din lemn pentru copii (loc pentru inserarea imaginilor)

- Panou interactiv (loc pentru inserarea imaginilor)

- Tablă pentru desen (loc pentru inserarea imaginilor)

- Complex de joacă cu tobogan (loc pentru inserarea imaginilor)

- Carusel cu 8 locuri pentru copii (loc pentru inserarea imaginilor)

- Figurine pe arc (diferite forme: motocicletă, fluture, puișor etc.) (loc pentru inserarea imaginilor)

- Ramă de metal pentru leagăn  (loc pentru inserarea imaginilor)

- Coș pentru copii 0-4 ani cauciucat (loc pentru inserarea imaginilor)

- Masă cu scaune pentru copii (loc pentru inserarea imaginilor)

- Bancă cu spătar  pentru copii (diferite forme:  panda, broască țestoasă) (loc pentru inserarea imaginilor)

- Bancă fără spătar (loc pentru inserarea imaginilor)

- Gard decorativ (loc pentru inserarea imaginilor)

- Dale din cauciuc (loc pentru inserarea imaginilor)