| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-10

Retele exterioare de alimentare cu apa. Lot 4 (spre satele Risipeni si Izvoare).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=500 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 291312450441 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=500 mm |  |  | buc |  | 1,0130 |  |
| 2 | Pret de piata |  | Filtru cu flanse din fonta, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 291312450444 |  | Filtru cu flanse din fonta, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0130 |  |
| 3 | Pret de piata |  | Contor apa rece Woltan uscat cu turbina, D=80 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 291312450445 |  | Contor apa rece Woltan uscat cu turbina, D=80 mm (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 1,0130 |  |
| 4 | Pret de piata |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=500 mm - 500 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2875274119901 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=500 mm - 500 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 5 | Pret de piata |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=500 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 28752741102 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=500 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcB01E |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm. (Exclus armaturi cu actionarea manuala sau mecanica) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,2500 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |
| 7 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Exclus filtru pentru apa potabila) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |
| 8 | SE58D |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -80 mm. (Exclus contorul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6500 |  |
| 9 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=500 mm - 500 mm) (Exclus utilaj) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
| 10 | AcA26D |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=500 mm - 80 mm) (Exclus utilaj) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,3300 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 76,1300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 156,0665 |  |
| 12 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 417,3200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 859,6792 |  |
| 13 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 8 820,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3 175,2000 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 15,8760 |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 26,4600 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 8,8200 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 131,4180 |  |
| 14 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 586,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 491,9390 |  |
| 15 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1 586,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 190,1750 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 158,6900 |  |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 63,5600 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 69,2804 |  |
| 17 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 63,5600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 560,5992 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 599,3708 |  |
| 18 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,8700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,9575 |  |
| 19 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 139,2000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,3314 |  |
| 20 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,8700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3132 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=160 mm) |  |  | m |  | 954,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 158,3640 |  |
|  | 2521216705 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=160 mm |  |  | m |  | 982,8346 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 3,4859 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 28,6200 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 11,9250 |  |
| 22 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm) |  |  | m |  | 4 368,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 642,0960 |  |
|  | 2521216704 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=140 mm |  |  | m |  | 4 522,1904 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 16,0393 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 131,0400 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 50,2320 |  |
| 23 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 6,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,7260 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3660 |  |
|  | 2521216706 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm |  |  | m |  | 6,0300 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
| 24 | AcA52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=75 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 33,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,3760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1880 |  |
|  | 25212167109913 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=75 mm |  |  | m |  | 33,0990 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,3200 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,3200 |  |
| 25 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 26,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,9360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4680 |  |
|  | 2521216707 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm |  |  | m |  | 26,0780 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,0400 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,0400 |  |
| 26 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 5 322,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 425,7600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1 064,4000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 372,5400 |  |
| 27 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 6,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 28 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 59,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,3600 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 5,9000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,7700 |  |
| 29 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 5 322,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 39,5957 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 19,1592 |  |
| 30 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 65,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,2665 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 31 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 5 387,0000 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 5 387,0000 |  |
| 32 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m. (Beton marca B20 pentru suporturi conducta) |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 23,5760 |  |
|  | 2663102114752 |  | Beton B20 |  |  | m3 |  | 2,9128 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2828 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,9800 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,9100 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Subtraversarea drumului prin foraj inchis, L=7 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,4300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,8815 |  |
| 34 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,1500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,4290 |  |
| 35 | GA09A |  | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm. (Tub de protectie din PEID, SN4, D=315 mm) (In norma au ramas doar: Tub de protectie, Montator conducte, Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf, Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp, restul resurselor au fost excluse) |  |  | m |  | 7,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 20,7900 |  |
|  | 2521216701000 |  | Tub de protectie din PEID, SN4, D=315 mm |  |  | m |  | 7,1400 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 7,9100 |  |
|  | 2952270003619 |  | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |
| 36 | Pret de piata |  | Inele distantiere, D=140 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 111841 |  | Inele distantiere, D=140 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 37 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2320 |  |
| 38 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 7,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |
| 39 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4142 |  |
| 40 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3516 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,5834 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Subtraversarea drumului prin foraj inchis, L=7 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Accesorii si fitinguri |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=150 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |
|  | 2874117302 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=150 mm |  |  | buc |  | 5,1500 |  |
| 42 | AcB01B |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=125 mm) |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,1000 |  |
|  | 2874117301 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=125 mm |  |  | buc |  | 13,3900 |  |
| 43 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |
|  | 2874117303 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm |  |  | buc |  | 2,0800 |  |
| 44 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |
|  | 2874117304 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |
| 45 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |
|  | 2874117305 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=65 mm |  |  | buc |  | 2,0800 |  |
| 46 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,7500 |  |
|  | 2874117306 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm |  |  | buc |  | 5,2000 |  |
| 47 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=160 mm -150 mm) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,1000 |  |
|  | 2875274119906 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=160 mm - 150 mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 6,0600 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 54,0000 |  |
| 48 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Conector de larga toleranta cu flansa din fonta, D=140 mm -125 mm) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 33,3000 |  |
|  | 2875274119903 |  | Conector de larga toleranta cu flansa din fonta, D=140 mm -125 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 18,1800 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 162,0000 |  |
| 49 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=90 mm - 80 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |
|  | 2875274119907 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=90 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 50 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=75 mm - 65 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,7800 |  |
|  | 2875274119902 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=75 mm - 65 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 51 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=63 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,9000 |  |
|  | 2875274119908 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, D=63 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,1000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
| 52 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=150 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 28752741148 |  | Cruce din fonta cu flanse, D=150 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 53 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=150 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 28752741149 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=150 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 54 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=150 mm x 50 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 28752741150 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=150 mm x 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 55 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=125 mm x 80 mm) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,6500 |  |
|  | 28752741151 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=125 mm x 80 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 9,0900 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 81,0000 |  |
| 56 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=150 mm - 125 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 287527741105 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=150 mm - 125 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 57 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=150 mm - 100 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 287527742205 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=150 mm - 100 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 58 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=150 mm - 80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 28752741105 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=150 mm - 80 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 59 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=125 mm - 100 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |
|  | 28752743305 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=125 mm - 100 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 60 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 28752741106 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 61 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,5600 |  |
|  | 28752741107 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
| 62 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Tub din fonta cu flanse, D=80 mm, L=200 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 28752741108 |  | Tub din fonta cu flanse, D=80 mm, L=200 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 63 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Tub din fonta cu flanse, D=80 mm, L=100 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 28752741109 |  | Tub din fonta cu flanse, D=80 mm, L=100 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 64 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu flanse din fonta, D=80 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,5500 |  |
|  | 2874117308 |  | Supapa de sens cu flanse din fonta, D=80 mm |  |  | buc |  | 1,0400 |  |
| 65 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa de sens cu flanse din fonta, D=50 mm) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,7500 |  |
|  | 2874117307 |  | Supapa de sens cu flanse din fonta, D=50 mm |  |  | buc |  | 5,2000 |  |
| 66 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Robinet de aerisire-dezaerisire, D=80 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |
|  | 287411731408 |  | Robinet de aerisire-dezaerisire, D=80 mm |  |  | buc |  | 4,1600 |  |
| 67 | IC44E |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din polietilena corugata, D=315 mm, k=0.5) |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,6000 |  |
|  | 27221033113 |  | Piesa de trecere din polietilena corugata, D=315 mm |  |  | m |  | 7,2000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,3200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,9200 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,4400 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 10,2720 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |
| 68 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din polietilena corugata, D=160 mm, k=0.6) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |
|  | 27221033114 |  | Piesa de trecere din polietilena corugata, D=160 mm |  |  | m |  | 1,2000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2880 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1680 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1440 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,5408 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0086 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |
| 69 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Piesa de trecere din polietilena corugata, D=110 mm) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |
|  | 2722104410000 |  | Piesa de trecere din polietilena corugata, D=110 mm |  |  | m |  | 3,0000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,2800 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |
| 70 | GD53E1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100 sudat cap la cap, 90 grade, D=160 mm) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,4600 |  |
|  | 252315674440 |  | Cot PE100 sudat cap la cap, 90 grade, D=160 mm |  |  | buc |  | 3,0300 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 5,4600 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,4600 |  |
| 71 | GD53D1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100 sudat cap la cap, 90 grade, D=140 mm) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 12,9600 |  |
|  | 252315674441 |  | Cot PE100 sudat cap la cap, 90 grade, D=140 mm |  |  | buc |  | 8,0800 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 12,9600 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 12,9600 |  |
| 72 | GD53D1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100 sudat cap la cap, 60 grade, D=140 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |
|  | 252315674442 |  | Cot PE100 sudat cap la cap, 60 grade, D=140 mm |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,6200 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,6200 |  |
| 73 | GD53D1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100 sudat cap la cap, 45 grade, D=140 mm) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 11,3400 |  |
|  | 252315674443 |  | Cot PE100 sudat cap la cap, 45 grade, D=140 mm |  |  | buc |  | 7,0700 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 11,3400 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,3400 |  |
| 74 | GD53D1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100 sudat cap la cap, 30 grade, D=140 mm) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 6,4800 |  |
|  | 252315674444 |  | Cot PE100 sudat cap la cap, 30 grade, D=140 mm |  |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 6,4800 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 6,4800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii si fitinguri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Lucrari de terasament la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,0200 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,1712 |  |
| 76 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,1200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,8472 |  |
| 77 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,3800 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,1592 |  |
| 78 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,3800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,1716 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 14,3382 |  |
| 79 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) |  |  | 100 m3 |  | 0,7500 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,6875 |  |
| 80 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 120,0000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,5960 |  |
| 81 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament la camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 7,1100 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 51,1920 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,1740 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,9598 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,8660 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0722 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,6310 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,7938 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,5773 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0289 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 14,4760 |  |
| 83 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 11,6100 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 78,3675 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 33,5529 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 2,3450 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,4141 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,1178 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,1346 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,2963 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,9427 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0471 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 21,4785 |  |
| 84 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 4,1600 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 24,9600 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,8144 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,1933 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,8823 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,3613 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,0882 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,3781 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,6176 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0168 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 6,9888 |  |
| 85 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 213,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,5200 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 31,9500 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0106 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 21,3000 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 63,9000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0426 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,2130 |  |
| 86 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,10 m3)) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 87 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 266112643300121 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 88 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
| 89 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 90 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 91 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 92 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,27 m3)) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 93 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2661126433152222 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 94 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,41 m3)) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,41 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 95 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 96 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 97 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 98 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,46 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,46 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 99 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26617864332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 100 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,60 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,60 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 101 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,55 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,55 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 102 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 103 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ 7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 104 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Placa de fundatie, P -1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 266612280061 |  | Inel pentru amfore cu fund, CTN -1 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
| 105 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |
|  | 266612280062 |  | Inel pentru amfore fara fund, CTR -1 |  |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,6000 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 1,1000 |  |
| 106 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac cu gaura pentru amfore, P -1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 266612280063 |  | Capac pentru amfore, P -1 |  |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,0005 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |
| 107 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 108 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine КЦ 7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 109 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 381,5000 |  |
|  | 2775276309142 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 381,5000 |  |
| 110 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 313,6200 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 313,6200 |  |
| 111 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,7000 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,5080 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,4600 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,7300 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,3850 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,3650 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6825 |  |
| 112 | Pret de piata |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
| 113 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu camin) |  |  | m3 |  | 3,4200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,3858 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 3,9330 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3420 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,7182 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,4364 |  |
| 114 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu camin) |  |  | m3 |  | 3,4200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,7990 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3680 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 3,5581 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3471 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,0520 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,8550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 2 780,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 806,2000 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 9,7300 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 111,2000 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 817,3200 |  |
| 116 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 89,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 142,4000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,6999 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 68,9750 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 68,9750 |  |
| 117 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 2,7800 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,5330 |  |
| 118 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 166,8000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 150,1200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 183,4800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 16,6800 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 35,0280 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 70,0560 |  |
| 119 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 139,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 137,6100 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 159,8500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,9000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 29,1900 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 58,3800 |  |
| 120 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  | m3 |  | 139,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 137,6100 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,9000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 29,1900 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 58,3800 |  |
| 121 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,6700 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,6901 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,2010 |  |
| 122 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 112,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 133,4400 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 104,5280 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 12,2320 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,5656 |  |
| 123 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,3400 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,3502 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,1020 |  |
| 124 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 112,0000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 133,4400 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 104,5280 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 12,2320 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,6768 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 3,6700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,6245 |  |
| 126 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 146,8000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 132,1200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 161,4800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,6800 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 30,8280 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 61,6560 |  |
| 127 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 183,4500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 181,6155 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 210,9675 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,3450 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 38,5245 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 77,0490 |  |
| 128 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri) |  |  | m3 |  | 183,4500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 181,6155 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,3450 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 38,5245 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 77,0490 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Transportarea asfaltului decapat si pietrisului sapat |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 4,1100 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 9,2475 |  |
| 130 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 780,9000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 23,9736 |  |
| 131 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,1100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4796 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,6440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea asfaltului decapat si pietrisului sapat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |