CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiilor:  “Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica”.

Caminul nr.1

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Hol; Sala de lectrura |  |  |
| 1 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 116,60 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 116,60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara |  |  |
| 3 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 98,40 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 98,40 |

Caminul nr.4

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Hol; Uscatorii |  |  |
| 1 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 340,64 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 340,64 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara |  |  |
| 3 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,00 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 85,00 |

Caminul nr.6

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.6 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 12,03 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,03 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,03 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,03 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 150,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 150,40 |
| 7 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,00 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 174,50 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 168,00 |
| 13 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (in zona plitelor electrice) | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 14 | CN53A | TAVANE Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,70 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 28,70 |
| 16 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 9,00 |
| 17 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 61,20 |
| 18 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,10 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,30 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,30 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,30 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 547,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 598,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 24 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 31,50 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 178,73 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 178,73 |
| 27 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 16,50 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 78,60 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 78,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 30 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 356,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 356,00 |
| 32 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 15,60 |
|  |  | Capitolul 1.5. Hol, Sala de lectura |  |  |
| 33 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 50,40 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 50,40 |
|  |  | Capitolul 1.6. Altele |  |  |
| 35 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 35,00 |
| 36 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie | m2 | 8,50 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,50 |
| 38 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 8,50 |
| 39 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat grosimea -10mm, dimensiunile identice cu cele existente, mata, de exterior, rezistenta la temperaturi scazute, antiderapanta (culoarea se coordoneaza cu benificiarul) | m2 | 8,50 |
| 40 | CK18C | Profil de colt din aluminiu - la scari | m | 16,50 |
| 41 | CH06A aplicativ | Montare balustrada din inox (fost/folosinta) | m | 2,50 |
| 42 | RpCP45D | Demontarea elementelor metalice de pe fatada | kg | 35,00 |
| 43 | RpCJ36C | Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton de pe autoturnuri cu H p/a la 28m : cu mortar decorativ, grosimea stratului de 30 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2 | m2 | 3,50 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,50 |
| 45 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 20,50 |

Caminul nr.7

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.7 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie, Dus, Balcon |  |  |
| 1 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 13,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,20 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,20 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,20 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 176,64 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 176,64 |
| 7 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 5,50 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,50 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,50 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 90,80 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 90,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor, Balcon |  |  |
| 13 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,00 |
| 14 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,30 |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi | m | 25,50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 645,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 645,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 21 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 21,15 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 171,82 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 171,82 |
| 24 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,50 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 97,80 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 97,80 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol, Antreu, Sala de lectura |  |  |
| 27 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 6,20 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 116,40 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 116,40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Scara |  |  |
| 30 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 18,00 |
| 32 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 7,30 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,20 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 141,90 |
| 35 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 8,30 |

Caminul nr.8

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminil nr.8 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor; Subsol, Hol; Sala de lectura |  |  |
| 1 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 26,20 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 478,11 |
| 3 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 478,11 |
| 4 | RpCR29A | TAVAN Curatarea vopselei vechi | m2 | 12,60 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,60 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,60 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,60 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bucatarii |  |  |
| 8 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 130,50 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 130,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Casa scarii |  |  |
| 10 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 230,75 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 230,75 |
|  |  | Capitolul 1.4. Altele |  |  |
| 12 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (balustrada balcoanelor) | m2 | 180,00 |
| 13 | RpCM22C3 | Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat | m2 | 2,50 |

Caminul nr.9 (aripa dreapta)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.9 (aripa dreapta) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc sanitare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 8,30 |
| 2 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,30 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,30 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,00 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 6 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 26,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 91,90 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 91,90 |
| 9 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,90 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 383,60 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 383,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor; Spalatorie |  |  |
| 12 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,70 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 22,70 |
| 14 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,50 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,50 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,50 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,50 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 70,60 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 70,60 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interior | m2 | 6,50 |
| 21 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 6,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Antreu |  |  |
| 22 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 45,20 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 45,20 |
|  |  | Capitolul 1.5. Altele |  |  |
| 24 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,50 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 7,50 |
| 26 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 7,50 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 400x400mm, mata, de exterior, rezistenta la temperaturi scazute, antiderapanta | m2 | 7,50 |
| 28 | CK18C | Profil din aluminiu oval - la scari | m | 26,20 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,50 |
| 31 | CF52B aplicativ | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului; | m2 | 5,50 |
| 32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,50 |
| 33 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 5,50 |

Caminul nr. 9 (aripa stinga)

| (№ crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.9 (aripa stinga) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc sanitare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 30,50 |
| 2 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,50 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,50 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 68,80 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 68,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 6 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 51,60 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 137,90 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 137,90 |
| 9 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 184,50 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 516,60 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 516,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor, Spalatoria |  |  |
| 12 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 4,50 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,50 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,50 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,50 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 45,40 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 45,40 |
| 18 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 16,60 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,60 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,60 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 16,60 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 201,75 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 201,75 |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interior | m2 | 16,60 |
| 25 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 16,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Antreu |  |  |
| 26 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 2,60 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,60 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,60 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2,60 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 62,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Altele |  |  |
| 32 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,25 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 6,25 |
| 34 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 6,25 |
| 35 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 400x400mm, mata, de exterior, rezistenta la temperaturi scazute, antiderapanta | m2 | 6,25 |
| 36 | CK18C | Profil din aluminiu oval - la scari | m | 16,60 |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 5,40 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,40 |
| 39 | CF52B aplicativ | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului; | m2 | 5,40 |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,40 |
| 41 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 5,40 |

Caminul nr.10

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor |  |  |
| 1 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 2,50 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 2,50 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,50 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 454,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de lectura |  |  |
| 7 | CN53A | PERET Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 23,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 23,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 9 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 10,50 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,40 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 50,40 |
| 12 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 8,00 |
| 13 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,80 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,00 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 34,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii |  |  |
| 19 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 161,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 153,00 |
| 21 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Altele |  |  |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,50 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,50 |
| 24 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 4,50 |
| 25 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 400x400mm, mata, de exterior, rezistenta la temperaturi scazute, antiderapanta | m2 | 4,50 |
| 26 | CK18C | Profil din aluminiu oval - la scari | m | 3,00 |

Caminul nr.11

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.11 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie, Camera (lavoare), WC |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 20,25 |
| 2 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,50 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt | m2 | 20,25 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,25 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,25 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 127,30 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 127,30 |
| 8 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,10 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,10 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic | m2 | 8,10 |
| 11 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni identice cu cele existente, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,10 |
| 12 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 5,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,35 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,35 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,35 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 103,28 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 103,28 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 18 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 11,05 |
| 19 | CN01A aplicativ | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 11,05 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,05 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,05 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,30 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 26,30 |
| 24 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,20 |
| 25 | CN01A aplicativ | Zugraveli simple executate la interior cu solutie antimucegai ( sol. antimucegai 0,3 kg - m2 ) | m2 | 6,20 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,20 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,20 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,20 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 440,47 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 440,47 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala de lectura, Hol |  |  |
| 31 | CN53A | PERET Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,82 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 42,82 |
|  |  | Capitolul 1.4. Odai |  |  |
| 33 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,30 |
| 34 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 18,20 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,30 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,30 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,30 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 94,25 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 94,25 |
| 40 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 8,00 |
| 41 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 15,08 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,00 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,00 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,80 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Casa scarii |  |  |
| 47 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 113,60 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 105,60 |
| 49 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 8,00 |
| 50 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 3,50 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,00 |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,50 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,50 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,20 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 24,20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Altele |  |  |
| 56 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 75,00 |
| 57 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 75,00 |
| 58 | TrB05B1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 0,85 |
| 59 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 30,00 |
| 60 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 30,00 |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 62 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 1,50 |
| 63 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 30,00 |
| 64 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Pavaj vibro-presat (caramida) 200x100mm; gr=4 cm, gri | m2 | 30,00 |

Caminul nr.12

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 7,45 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt | m2 | 7,45 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,45 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,45 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 94,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 94,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor |  |  |
| 7 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 27,20 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 27,20 |
| 9 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 12,60 |
| 10 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,32 |
| 11 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 71,40 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,60 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,60 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 12,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 1 103,36 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 103,36 |
|  |  | Capitolul 1.3. Odai |  |  |
| 17 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 83,40 |
| 18 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 63,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 83,40 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 83,40 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 83,40 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 340,02 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 340,02 |
| 24 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 8,50 |
| 25 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 26,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,50 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,50 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,50 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 132,00 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 132,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 31 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,30 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,30 |
| 33 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,30 |
| 34 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 15,60 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 8,30 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,30 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,30 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 526,30 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 526,30 |
| 40 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 15,60 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sala de lectura; Spalatorie, Hol |  |  |
| 41 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 72,12 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 72,12 |
|  |  | Capitolul 1.6. Balcoane |  |  |
| 43 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 69,30 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila de exterior , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 69,30 |

Caminul nr.13

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminul nr.13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bucatarie |  |  |
| 1 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 6,80 |
| 2 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavan, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 8,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt | m2 | 6,80 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,80 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,80 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt | m2 | 94,40 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 94,40 |
| 8 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt | m2 | 38,80 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 38,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 10 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 8,50 |
| 11 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 6,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8,50 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,50 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,50 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,00 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 92,00 |
| 17 | RpCJ08B | TAVAN Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 18,20 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,80 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 30,80 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor |  |  |
| 20 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,40 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 20,40 |
| 22 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 7,20 |
| 23 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 22,10 |
| 24 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 61,20 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,20 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,20 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 7,20 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 790,40 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 790,40 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol, Antreu, Paza, Sala de lectura |  |  |
| 30 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 2,50 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,50 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,50 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2,50 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,46 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 68,46 |
|  |  | Capitolul 1.5. Casa scarii, Paliere ascensor |  |  |
| 36 | CN53A | TAVAN Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,20 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,20 |
| 38 | RpCJ35A | PERETI Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 6,40 |
| 39 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 16,50 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,40 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,40 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,40 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 354,20 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 354,20 |
| 45 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 8,00 |

Caminul ne.17

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Caminil nr.17 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor |  |  |
| 1 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 6,20 |
| 2 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12,50 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,30 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,30 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,30 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,30 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 333,26 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 333,26 |
|  |  | Capitolul 1.2. Odai |  |  |
| 9 | RpCJ08A | PERETI Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 10,50 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,20 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 55,20 |
| 12 | RpCJ35A | TAVAN Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 6,00 |
| 13 | RpCJ08B | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la tavane, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T | m | 12,30 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,00 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 30,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sala de lectura, Spalatoria |  |  |
| 19 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,50 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 38,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Casa scarii |  |  |
| 21 | CN53A | PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 158,40 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 150,40 |
| 23 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 7,80 |

| Șef Departament Administrarea Patrimoniului | Valentina Șpac |
| --- | --- |