Anexă

la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

Echipament specializat - Stație integrată de lucru a operatorului pentru introducerea datelor biometrice (Operator Workstation) în cadrul procesului  de documentare a cetățenilor și prelevare a datelor biometrice cu capacitatea de a capta imagini a feței de înaltă calitate, amprente și semnătură, permițând eliberarea documentelor de identitate electronice în conformitate cu reglementările internaționale relevante, cum ar fi ICAO Doc 9303 - https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303.

| 1.1 | Integrated station Desk Identity Management (Stație integrată Desk Identity Management (Vision Box VDesk Identity Management (IdM) sau echivalent)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Echipamente și accesorii – Nerecondiționate, produse după 01.01.2023. Toate cerințele sunt minime și obligatorii. Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support) / EOL (End of Life). |  |
| a) | Periferice incluse | - Capturator de fețe, - min. 2 x scanere de amprentă unică, - Capturator de semnături. |
| b) | Captarea și procesarea imaginii feței |  |
| * | Rezoluţie | min. 4224 x 3156 pixels (13 Mp) |
| * | Interval de distanță | de la 60 cm până la 150 cm |
| * | Reglare pe înălțime | Reglare automată |
| * |  | Interval de înălțime: min. 350 mm |
| * | Iluminare | Lumină difuză integrată |
| * |  | Reglare dinamică a intensității luminii ambientale |
| * |  | min. 4 cadrane independente compensează diferențele de direcție a sursei de lumină (de exemplu, fereastră din apropiere sau lămpi pe tavan) |
| * |  | Culoarea luminii: 6000-6500K alb |
| c) | Îndrumarea utilizatorului | Inel de lumină colorat în jurul camerei cu efecte |
| d) | Algoritmi biometrici | Min. Detectarea feței, analiza calității și algoritmi de captare |
| e) | Afișaj utilizator |  |
| * | Mărimea ecranului | Min. 7'' |
| * | Raportul de aspect | 5:3 |
| * | Rezoluţie | min. 800 x 480 |
| * | Culorile afișate | min. 16.7 million |
| * | Luminanță | min. 420 cd/m2 |
| * | Ecran tactil | Tehnologia capacitivă |
| * | Ghidul utilizatorului | Instrucțiuni pentru utilizator cu privire la utilizarea corectă a dispozitivului |
| f) | Îndrumarea operatorului |  |
|  | Semafor de stare | Lumină poziționată în partea de sus a unității cu vizibilitate de 360º |
| g) | Cititoare de amprente |  |
| * | Configurare | Min. 2 x scanere cu o singură amprentă |
| * | Zona de scanare optică | Min. 24 mm x 16 mm |
| * | Rezoluția scanării | min. 500 DPI |
| * | Scara tonurilor de gri | 8 biți, 256 de niveluri de gri |
| * | Standarde de calitate | FBI EFTS/F, BSI TR-PDÜ, CE, EMV, GS |
| h) | Bloc pentru semnătură |  |
| * | Tipul de afișare | F-STN |
| * | Suprafața plăcii de acoperire | Geam securizat |
| * | Rezoluție nativă | min. 320 x 200 pixel |
| * | Tehnologia citirii | Electromagnetic Resonance (EMR) |
| * | Dimensiunea zonei active | min. 96 mm x 60 mm |
| * | Rezoluție coordonată | min. 2540 lpi / 0.01 mm/pt (non-interpolated) |
| * | Acuratețea coordonatei | ±0.5 mm (centre) |
| * | Rata de raportare | 200 points per second (non-interpolated) |
| * | Niveluri de presiune | min. 1024 (non-interpolated) |
| i) | Caracteristici electrice |  |
| * | Evaluări electrice | 24V DC @ 5 A |
| * | Alimentare electrică | Extern 110V-230V Buton de pornire iluminat pe panou |
| * | Interfață de date | Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| * | Conformitate | CE, RoHS |
| j) | Caracteristici fizice și condiții de funcționare |  |
| * | Dimensiuni | Înălţime: max. 910 mm |
| * |  | Lătime: max. 320 mm (cu platformă subțire de 5 mm: max. 410 mm) |
| * |  | Adâncime: max. 500 mm (cu platformă subțire de 5 mm: max. 600 mm) |
| * | Greutate netă | max. 25 Kg |
| * | Interfețe pentru dispozitive externe | min. 1 x HDMI |
| * |  | min. 3 x USB |
| * |  | 1 x RJ45 Ethernet |
| * | Instalare | Desktop (fixat pe birou sau folosind o platformă subțire de 5 mm) |
| * | Securitate | Blocare cu cheie cu senzor pentru acces la componentele interne |
| * |  | Blocare cu cheie pentru a accesa interfețele de cablare din spate și butonul de pornire |
| * | Temperatura | Operare: min. 10º C to 30º C |
| * |  | Depozitare: min. 0º C to 40º C |
| * | Umiditate | Operare: 20% to 80% RH non-condensed |
| * |  | Depozitare: 10% to 90% RH non-condensed |
| k) | Cerințe hardware pentru software-ul de operare integrat | CPU / RAM / Stocare în conformitate cu cerințele minime de la producător pentru a asigura o performanță lină și agilă. |
|  | Cerințe funcționale ale software-ului de operare integrat |  |
| a) | Captarea imaginii feței | Software-ul de operare trebuie să poată verifica automat calitatea capturii, confirmând corespunderea fiecărei imagini create cu standardele menționate mai sus în funcție de parametrii: - gradul de fiabilitate al detecției oculare; - verificarea ochilor inchiși; - verificarea gurii deschise; - distanța dintre ochi; - înclinare a capului; - întoarcerea capului; - luminozitatea feței; - claritatea feței; - contrastul feței; - echilibrul de culoare al feței; - dimensiunea feței; - așezarea feței pe centru; - umbra sub ochi (nu este obligatorie); - umbre pe față (nu este obligatoriu); - luminozitatea fundalului; - umbre pe fundal; - stabilitate de fundal. |
| b) | Captarea amprentei | - verifică automat calitatea amprentelor capturate în timp real; - Identificarea amprentei AF3S bazată pe pachetul software standard NIST Fingerprint Image Software 2 (NFIS2). |
| c) | Capturarea semnăturii | - greutatea liniei de semnătură atât pentru presiunea slabă, cât și pentru cea puternică este complet configurabilă împreună cu zona de păstrare a semnăturii și de imprimare în conformitate cu recomandările ICAO. |
| d) | Integrarea sistemului prin API | Sistem modular de configurare a interfeței; Serviciile web trebuie să poată utiliza mai multe metode, cum ar fi de exemplu: - Reglează înălțimea actuatorului în poziția dorită: Post/CameraActuator/Înălțime; - Obține starea curentă a actuatorului: Get /CameraActuator/Height; - Pornește o captură a feței sau o captură a amprentei: Post /FaceCapture/Capture AND Post /FingerCapture/Capture; - Obțineți tipuri de captură disponibile: Get/FaceCapture/CaptureTypes AND Get/FingerCapture/CaptureTypes; - Obțineți valorile implicite efectuate pentru fiecare captură: Get /FaceCapture/Metrics and Get /FingerCapture/Metrics; - Creează un fișier NIST: Post /Nist; - Răspunsuri de eroare; - Răspunsuri greșite la cerere. |
|  | Cerințe de asistență și întreținere |  |
|  | Serviciile de suport pentru integrarea/adaptarea sistemului de operare integrat la sistemul existent conform cerințelor Beneficiarului pentru punerea în funcțiune a bunurilor și instruirea personalului vor fi prestate la sediul Beneficiarului și/sau de la distanță (după caz), într-un termen de până la 45 de zile calendaristice după livrarea bunurilor pentru fiecare tranșă separat. |  |
|  | Termen de garanție: minim 36 luni (după livrare și punere în funcțiune) cu întreținere la centrul de service autorizat de producător în Republica Moldova sau în UE. Rezolvarea cazurilor de garanție în maximum 45 de zile calendaristice. Toate costurile de rezolvare a cazurilor de garanție sunt suportate de producător sau de distribuitorul autorizat. |  |

| 1.2 | Mini Illuminated Backdrop (Mini Illuminated Backdrop (VISION BOX VB e-Pass VB.MiniIBD) fundal pentru stație integrată Vision Box VDesk IdM) sau echivalent, complet compatibil cu Integrated Station Desk Identity Management (Vision Box VDesk Identity Management (IdM) sau echivalent)) |
| --- | --- |
|  | Specificații tehnice ale fundalului de iluminare pentru stația integrată Vision Box VDesk Identity Management (IdM) - Cadru inteligent de LED-uri albe iluminate care servesc drept fundal pentru captarea feței pentru rezultate de captură pe deplin conforme cu ICAO. Iluminarea trebuie să îndeplinească cerințele SMV ISO/CEI 19794-5:2011 „Tehnologii informaționale – Formate de schimb de date biometrice – Partea 5: Date de imagine feței” Pentru a preveni punctele fierbinți, reflexiile și umbrele, în conformitate cu recomandările ICAO (Doc 9303); |
|  | Înălțimea ecranului de fundal: min. 1,3 m.- max. 1,7 m. |
|  | Dimensiuni ecran: Inaltime-1,2 m.; Latime - 0,6 m. |
|  | Iluminarea ecranului: - Ecran de iluminare: finisaj mat, - Tehnologie de iluminare: LED-uri, - Temperatura luminii LED: 4000 – 4500K, - LED de putere: 4,8 W/m, - Unghi de iluminare LED: 120 grade, - Putere ecran (adaptor de alimentare inclus): extern 220V. |
|  | Termen de garantie: minim 36 luni (după livrare și punere în funcțiune) cu întreținere la centrul de service autorizat de producator în Republica Moldova sau în UE. Rezolvarea cazurilor de garanție în maximum 45 de zile calendaristice. Toate costurile de rezolvare a cazurilor de garanție sunt suportate de producător sau de distribuitorul autorizat. |