| DETS sec. Buiucani | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie spatiului tehnic a Liceul Teoretic "Ivan Neciui-Levitchi

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 172,38 |  |  |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru ventilare K= 10 | buc | 9,00 |  |  |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 18,68 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 58,91 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 20,08 |  |  |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,00 |  |  |
| 7 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 122,00 |  |  |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, etc. | m2 | 41,00 |  |  |
| 9 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 80,00 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,98 |  |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Pareti si tavan |  |  |  |  |
| 13 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 275,21 |  |  |
| 14 | CD70E | Zidarie ingrijita din blocuri de ytong la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 24,97 |  |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 609,31 |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 609,31 |  |  |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=8 | m2 | 609,31 |  |  |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 275,21 |  |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 884,52 |  |  |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 884,52 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 884,52 |  |  |
| 22 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 819,52 |  |  |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 65,00 |  |  |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 214,54 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |
| 25 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 98,00 |  |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti | m2 | 60,00 |  |  |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 52,00 |  |  |
| 28 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor resorui | kg | 220,00 |  |  |
| 29 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Fasad |  |  |  |  |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 224,00 |  |  |
| 31 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( usa existenta) | m3 | 0,40 |  |  |
| 32 | CF10C | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate | m2 | 224,00 |  |  |
| 33 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 198,00 |  |  |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,00 |  |  |
| 35 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5 cm | m2 | 198,00 |  |  |
| 36 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 5 cm | m2 | 26,00 |  |  |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 224,00 |  |  |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 156,80 |  |  |
| 39 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor soclu | m2 | 67,20 |  |  |
| 40 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor scara | m2 | 6,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 41 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Resouri | kg | 448,00 |  |  |
| 42 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent pandus | kg | 286,00 |  |  |
| 43 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 138,00 |  |  |
| 44 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (coperitna) | kg | 122,00 |  |  |
| 45 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii monolit | m2 | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Amenajarea |  |  |  |  |
| 46 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,40 |  |  |
| 47 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |  |  |
| 48 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,00 |  |  |
| 49 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,00 |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,29 |  |  |
| 51 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,29 |  |  |
| 52 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 47,00 |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 14,40 |  |  |
| 54 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 57,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Diverse |  |  |  |  |
| 55 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 25,00 |  |  |
| 56 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 25,00 |  |  |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Semnalizarea sistemei de paza ,incendiu,reteaua internet |  |  |  |  |
| 58 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 33,00 |  |  |
| 59 | RpEI05A | Panou de semnalizare "ПC1616 | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | 10-08-002-02 | Avertizoare SPD de fum, automat | buc | 14,00 |  |  |
| 61 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ИПР" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 15,00 |  |  |
| 62 | 10-08-002-04 | Avertizoar de contact magnetic la deschiderea CMK | buc | 14,00 |  |  |
| 63 | RpEI18B | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 6x0,22 mmp. | m | 890,00 |  |  |
| 64 | RpEI18C | Cablu de lan din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,Cat 5e U/UTP | m | 280,00 |  |  |
| 65 | 10-08-001-02 | Montarea aparate receptoare:SWICH | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | 10-08-001-02 | Montarea aparate receptoare: WI-FI | buc | 4,00 |  |  |
| 67 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 432,00 |  |  |
| 68 | RpEA06B | Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2" | buc | 5,00 |  |  |
| 69 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | RpEE13A | Montarea bateriei de acumulatori cu placi de plumb, inclusiv racordarea la redresor de 4-6 V la 24 AH | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | RpEE19A | Sonerie: -semnalizare simbol 8402 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 5,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj Semnalizarea sistemei de paza ,incendiu,reteaua internet ,telefonizarea |  |  |  |  |
| 73 |  | Avertizatoare SPD | buc | 14,00 |  |  |
| 74 |  | Avertizatoare "ИПР" | buc | 15,00 |  |  |
| 75 |  | Avertizatoare "СМК" | buc | 14,00 |  |  |
| 76 |  | Transformator ,intensitate 16-25 W | buc | 1,00 |  |  |
| 77 |  | Acumulator acid stationar,tip C-1,CK-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Aparat de semnalizare Sonerie | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | pret | Swich | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | pret | Wi-fi router | buc | 4,00 |  |  |