WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie sistemului de scurgere- a acoperisului din cadrul blocului alimentar IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la acoperis

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia sistemului de scurgere- a acoperisului din cadrul blocului alimentar |  |  |  |
| 1 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m |  | 140,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (autoturn k=4) | h-ut | 0,0200 |  |
| 2 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m |  | 130,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj (autoturn k=4) | h-ut | 0,0150 |  |