| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |

| Denumirea modelului bunului/serviciului | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine |  |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Reagenti, calibratori si material de control pentru Analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO XL , ELITech Clinical Sistems, Olanda (modul ISE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  | CE, ISO |  |
| ALT/GPT (piridoxalfosfat !) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.4U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 6.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 6U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 6.0U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.6 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.4 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1g/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.0 Coeficientul de variaţie extraserial: <0.8 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Bilirubina directa (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.9 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.8 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Calciu +standard, (Calcium Arsenazo) Flacoane cu volumul de la 100 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.1 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Cholesterol total +standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică CHOL/ CHSL Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.9 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.1 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| LDL-Colesterol (LDLCholsterol ) +calibrator Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: enzimatica, colorimetrica, selectiv detergent. End point. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. BIREAGENT. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: 0.3 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.1 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 513µmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +calibrator Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 80 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: enzimatica, colorimetrica, selectiv detergent. End point. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: 1mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.1 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 513µmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| CREATININE Jaffe +st. Flacoane cu volumul de la 50 pînă la 125ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.04mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| GAMMA GT (γ-GLUTAMILTRANSFERASE) Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 62.5 ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.5U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.6 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| GLUCOSE HK + st. Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GLUCOZ-6-FOSFAT DEHIDROGENAZA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. BIREAGENT Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 1mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.2 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.6 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| GLUCOSE PAP + st. Flacoane cu volumul De la 100 ml pînă la 250 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GLUCOZ-OXIDAZA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 2mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.7 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| IRON-FERROZINE + st. Flacoane cu volumul De la 25 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu ferrozine. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.5 Interferenţe: Bilirubina pînă la 25mg/dl, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 400mg/dl (echivalent trigliceride), Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| MAGNESIUM XB + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică COLORAREA CU CALMAGITE IN SOLUTIE ALCALINA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. MONOREAGENT. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.11 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.9 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.9 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| PHOSPHORUS UV + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu AMMONIUM MOLYBDATE, CU FORMAREA PHOSPHOMOLYBDIC COMPLEX. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. MONOREAGENT. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.4 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| TRIGLYCERIDES + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: enzimatica GPO si ADPS Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 6.0mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| UREA/BUN-UV + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 3.0 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.6 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| URIC ACID MONO + st. Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.10mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.6 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.3 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu volum de la 1.0 ml pina la 32ml., set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: singe venos sau arterial cu conservant K3EDTA sau citrat de sodiu Limita minimă de detectie pentru set: < 1.5% Coeficientul de variaţie intraserial: < 1% Coeficientul de variaţie extraserial: < 3% Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Control HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu volum de la 0.5 ml pina la 2.0ml., set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Calibratori 4 nivele HbA1c (Hemoglobina glicozilata) flacoane cu volum de la 0.5 ml pina la 2.0ml., set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK- MB (Izoenzime- creatininkinazei) Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 6 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 16.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 14.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Control CK- MB (Izoenzime- creatininkinazei) Flacoane cu volumul De la 0.5 ml pînă la 3.0 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Alchool (ETHANOL)+ st Flacoane cu volumul De la 50 ml pînă la 125 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. MONOreagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată,urina Limita minimă de detectie pentru set: < 10mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.1 Coeficientul de variaţie extraserial: <3.9 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Control Alchool (ethanol) (PATOLOGIC SI NORMAL). Flacoane cu volumul De la 0.5 ml pînă la 3.0 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin IP reagent Flacoane cu volumul De la 5 ml pînă la 50 ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex . Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < lipsesc date Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.7 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Ferritin IP calibrator Flacoane cu volumul De la 2 ml pînă la 5ml., în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex . Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < lipsesc date Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.7 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| VITAMIN – D (25 (OH)VITAMIN D) Flacoane cu volum de la 20 ml pana la 5 ml, in set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma litiu heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2nmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 4,3 – 3,5 Coeficient de variatie extraseral: 1,7 – 0,9 Interferenţe: Bilirubina totala pînă la >684,2 mmol/l, Bilirubina directa pînă la >505 mmol/l, Trigliceride pînă la 16,95 mmol/l Hemoglobina >600mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| VITAMIN – D (25 (OH)VITAMIN D) - control Flacoane cu volum de la 5 ml pana la 2 ml, in set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex . Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| VITAMIN – D (25 (OH)VITAMIN D) - calibrator Flacoane cu volum de la 5 ml pana la 2 ml, in set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| PROTEINA – C- REACTIVA // HIGH SENSIBILITI Flacoane cu volum de la 20 ml pana la 5 ml, in set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| PROTEINA – C- REACTIVA // HIGH SENSIBILITI - control Flacoane cu volum de la 5 ml pana la 2 ml, in set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEINA – C- REACTIVA // HIGH SENSIBILITI - calibrator Flacoane cu volum de la 5 ml pana la 2 ml, in set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibratori 5 nivele proteinelor IP (lg A, lg G, lg M) Fl. Cu olum de la 0,5 pînă la 2,0ml, în set |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Imuno – turbidimetrica cu particole latex Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Ig G Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ig M Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ig A Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 60 ml , în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELITROL 1 |  |  |  |  |  | Solutiile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| ELITROL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set ISE calibrator (6x20ml+ 6x20ml Selectra PRO-XL) |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| Set ISE Soluție Diluient 12x25 ml Selectra PRO-XL |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de referință ISE 1x500ml Selectra PRO-XL |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| Set ISE Soluție Diluient 12x25 ml Selectra PRO-XL |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de referință ISE 1x500ml Selectra PRO-XL |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| setISE Cleaner 6x18ml + Conditioner 3x25 ml Selectra PRO-XL |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| Electrod Bypass 3918-007 Vitol Selctra PRO-XL |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000,ISO -0046, ISO -0047 certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| KIT DE MENTINANTA |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a PIESELOR cu utilajul de la producătorul utilajului. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul biochimic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Solutii suplimentare pentru analizorul Selectra PRO -XL cu sistem desnchis ( MODUL ISE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție concentrată system lichid fl 1000ml pentru Selectra PRO-XL |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Solutiile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Soluție concentrată de system Cleaning pentru Selectra PRO-XL fl 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție hipohlorid 0,5 ml fl. 1000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 3 Reagenți pentru investigații hematologice – Analizatorul hematologic automat ERMA – PCE 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluție de diluare butelie – 20 litri |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000, certificate de analiză Solutiile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Pro- clean Soluţie de spălat butelie-5litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciment reagent hemolizant 1fl*500ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie conc. De hipoclorid 0,5% 1l Fl*1000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Lot. 4 Reagenți pentru investigații hematologice #### - Analizatorul hematologic automat Emerald -3 diff cu sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emerald Diluent RGT- 10 L 9H4802/382200000 |  |  |  |  |  | CE Marca, ISO 14001:1996, ISO 9001:2000, certificate de analiză |  |  |  |  |  |  |
| Emerald Cleaner RGT – 960 ml 9H4602/382200000 |  |  |  |  |  | Solutiile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Emerald HGB LYSE RGT – 960 ml 9H4702/382200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de control hematologic cu 3 nivele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT DE MENTINANTA |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a PIESELOR cu utilajul de la producătorul utilajului. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 5 Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic automat RUBY CELL-DYN (5 diff) (tip închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diluent Sheath , canistra 20l |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. NOTA: prioritate se va acarda seturilor de reagenţi cu cea mai inaltă linearitate şi termenul de valibilitate. Calibratorii, standardele şi controale trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaş producător. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare in condiţiile prevazute de producător (lafrigider, frigorifer sau incăperi dotate cu echipament. |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie WBC LYSE RGT 3,8 L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluţie HGB NC LYSE 3,84L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enzyme Cleaner CD 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator CELL-DYN RUBY, în set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set de control HP CD 5 diff cu trei neveluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALVE |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a PIESELOR cu utilajul de la producătorul utilajului. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |  |  |
| KIT DE MENTINANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Cercetarea în serodiagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treponema pallidum haemagglutination test pentru serodiagnosticul sifilisului (TPHA) – set 100 probe – 200 probe. + CONTROL |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: metoda imunologica intre Ag cu Ac din ser sau plasma. Metoda calitativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Specificitatea totală = 99,5% - 100% Sensibilitatea de 99,5%- 100% Diluţia finală a probei este 1: 80 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. PLANSETE PENTRU TESTARE DE UNICA FOLOSINTA INCLUSE CORESPUNZATOR NUMARULUI DE TESTE!!! (OBLIGATORIU) |  |  |  |  |  |  |
| Antigen cardiolipinic pentru RPR – set 100 – 200 probe, + CONTROL |  |  |  |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: metoda imunologica de mimicrie cu Ac din ser sau plasma. Metoda calitativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Coeficientul de variaţie intraserial si acuratetia = CV =0%, acuratetia= +/-0% Coeficientul de variaţie extraserial: standart pozitiv sa fie depistat cel putin 8 din 8 pozitiv si la la dilutie ″-″1 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 7 REAGENTI PENTRU IZOSERODIAGNOSTIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţoliclon Anti-A |  |  |  |  |  | titru 1/32 aglutinare directă pe suprafaţă NOTA*CERINTE GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| Ţoliclon Anti-B |  |  |  |  |  | titru 1/32 aglutinare directă pe suprafaţă NOTA *CERINTE GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| Ţoliclon Anti-D super |  |  |  |  |  | titru 1/1024 aglutinare timp 10 sec NOTA*CERINTE GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 8 Reagenți si consumabile pentru ABBOTT ARCHITECHT i - 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI-HBcor II RGT 100TE kit – 100 teste |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI HCV RF RGT 100 T – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC HBSAG QUAL II RGT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI - HDV QUAL II RGT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI TPO RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FREE T3 RGT 100 TEST – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FREE T4 RGT 100T RF – kit – 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC TSH RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI – HBs RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI – HBe 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC HBe Ag 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROLACTINA ARC RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSULINE ARC RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC IG E BIO QUANTIA RGT 115 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C PEPTID ARC RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC TOTAL PSA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FREE PSA RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FOLATE RGT 100T RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS ARC TESTOSTERONE 100 TEST 2ND GENERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC LH - RGT - 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ACTIVE B12 RGT 100 TESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FSH RGT 100 TEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORTISOL RGT 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ACTH / Adrenocorticotrophic Hormone/ TEST100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI-HBcor II CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI HCV RF CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI HDV QUAL II RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC HBSAG QUAL II RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROLACTINA ARC CALIBRATOR/100 TESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSULINE ARC CALIBRATOR 100 TESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC IG E BIO QUANTIA RGT 115 CALIBRATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C PEPTID ARC CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC TSH RGT CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC TOTAL PSA CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FREE PSA CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FOLATE CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS ARC TESTOSTERONE CAL 2ND GENERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC LH - CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ACTIVE B12 CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FSH CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORTISOL CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ACTH / Adrenocorticotrophic Hormone/ CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FOLATE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS ARC TESTOSTERONE CONTROL 2ND GENERATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC LH - CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ACTIVE B12 CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC FSH CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ACTH / Adrenocorticotrophic Hormone/ CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CA - 125 CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CA - 125 RGT 100 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CA 19-9 CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CA 19-9 RGT 100 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC AFP CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC AFP RGT 100 TESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC ANTI - TG CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CEA 2 CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CEA 2 RGT 100 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP MULTICHEM IA PLUS (3 NIVELE DE CONTROL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC PROBE CONDITIONER 4X25 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC CON WASH BUFF 4X975ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC TRIGGER SOL 4X975ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC PRE-TRIGG SOL 4X975ML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC SAMPLE VESSELS 8X50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARC REACTION VESSELS 8X50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Lot . 9 Expres – REAGENTI SI CONSUMABILE PENTRU #### Analizatorul Urixxon 500 ″Machereu - Nagel″ tip inchis + LABUMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teste p/u examenul urinei (Leucocite, greutatea specifică, pH, Glucoza, acid ascorbic, cetone, nitrite, proteine,bilirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb săngelui).(set100teste) |  |  |  |  |  | . Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) Prezentarea mostrelor este OBLIGATORIE de la operatorul cîştigător în timp de 3 zile DUPA ANUNTAREA REZULTATELOR PE PLATFORMA (5 MOSTRE) |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL PENTRU URINA APARAT AUTOMAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABSTRIP U12 mALB/Crea (set 100 teste) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuvette for UriSed (set 100 teste) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eprubeta de polystyrene , fara gradatie, eticheta si capac, fara bord Ø16 *100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 10 TESTE POINT – OF-CARE:MARKERII CARDIACI ȘI INFLAMATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST PROCALCITONINA CANTITATIV// KIT- 20 teste Sensibilitatea 0.05-150.00ng/mL |  |  |  |  |  | Teste cantitative pentru analiza procalcitoninei din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0.05-150.00ng/mL. Impachetare 20 teste/kit. Sa detina certificare CE și specificatii generale // vezi mai jos// !!!STRIP CALIBRATOR ŞI CONTROL SA FIE OBLIGATORIU INCLUS IN KIT SAU LOT PROCURAT !!! |  |  |  |  |  |  |
| Test NT-proBNP Sensibilitatea 30-35000pg/mL. Impachetare 20 teste/kit |  |  |  |  |  | Teste cantitative pentru analiza NT-proBNP din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 30-35000pg/mL. Impachetare 20 teste/kit Sa detina certificare CE și specificatii generale // vezi mai jos// !!!STRIP CALIBRATOR ŞI CONTROL SA FIE OBLIGATORIU INCLUS IN KIT SAU LOT PROCURAT !!! |  |  |  |  |  |  |
| Teste D- Dimer |  |  |  |  |  | Teste cantitative pentru analiza D-Dimer din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea 0,50 mg/l FEU. Impachetare 20 teste/kit. Sa detina certificare CE și specificatii generale // vezi mai jos// !!!STRIP CALIBRATOR ŞI CONTROL SA FIE OBLIGATORIU INCLUS IN KIT SAU LOT PROCURAT !!! |  |  |  |  |  |  |
| Teste cTnI/ CK- MB/ MYO Combo Sensibilitatea: cTnI：0.02 ng/mL-80.00 ng/mL CK-MB：0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO：21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit |  |  |  |  |  | Teste cantitative pentru analiza combo cTnI/ CK-MB/ MYO din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara alti pasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900. Sensibilitatea: cTnI：0.02 ng/mL-80.00 ng/mL CK-MB：0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO：21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit. Sa detina certificare CE și specificatii generale // vezi mai jos// !!!STRIP CALIBRATOR ŞI CONTROL SA FIE OBLIGATORIU INCLUS IN KIT SAU LOT PROCURAT !!! |  |  |  |  |  |  |
| Teste hs-cTnl (Troponina I high sensitive) Sensibilitatea: hs-cTnI：0.02 ng/mL-80.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit |  |  |  |  |  | Teste cantitative pentru analiza Troponinei I de inalta selsibilitate (Troponina I high sensitive) din ser plasma si sange integral. Proba se va pipeta direct in caseta fara altipasi sau pipetari suplimentare de alte solutii. Testele sa fie compatibile cu analizatorul QFT900.. Sensibilitatea: hs-cTnI：0.02 ng/mL-80.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit !!!STRIP CALIBRATOR ŞI CONTROL SA FIE OBLIGATORIU INCLUS IN KIT SAU LOT PROCURAT !!! |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 11 TEST EXPRESS – CIP PENTRU GLUCOMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST SISTEMA PLUS MULTI PENTRU APRECIEREA GLUCOZEI CUTII – 50 TESTE (PROD. BENE CHECK) |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%.Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| Lot. 12 TEST SITEM PENTRU EPOC BGEM (SISTEM INCHIS / COMODAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPOC BGEM TEST CARD |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| EPOC mobile printer ZEBRA |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a PIESELOR cu utilajul de la producătorul utilajului. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul de echilibru acido-bazic, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |  |  |
| Ulei de imersie (ambalat cîte 100ml) |  |  |  |  |  | Cerinţe generale |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete pentru Stat-fax, borosilicate |  |  |  |  |  | Eprubetele să fie cu etichetă; cu capac tip rotator. Prezentarea mostrelor este OBLIGATORIE de la operatorul cîştigător în timp de 3 zile DUPA ANUNTAREA REZULTATELOR PE PLATFORMA (3 MOSTRE) |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete K3 EDTA, volum sînge 3.5 ml (plastic) capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă,vacutest (pentru analizator automat) |  |  |  |  |  | Cerinţe generale Prezentarea mostrelor este OBLIGATORIE de la operatorul cîştigător în timp de 3 zile DUPA ANUNTAREA REZULTATELOR PE PLATFORMA (3 MOSTRE) |  |  |  |  |  |  |
| # Hirtie pentru printer termo bv 57mm x 21m, 55g/m2, 10 role |  |  |  |  |  | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 5. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 6. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 7. Ofertantii vor demonstra ca reagentii ,seturile de reagenti se pastreaza pina la livrare in conditii prevazute de producator (la frigider ,frigorifer sau ncapere dotata cu echipament specific) 8.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 9. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. Cerinţe generale |  |  |  |  |  |  |
| Cutie de incenerare de unica folosinta, de 12 kg, pentru colectarea deseurilor cu pericol biologic, rezultate din activitatea medical, cu saci din pelicola rezistenta |  |  |  |  |  | Cerinţe generale |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 Reagenți și consumabile pentru analizator automat de coagulare Sysmex CA660 (COMODAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calcium Chloride |  |  |  |  |  | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| Dade Thrombin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innovance Ddimer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-Dimer Control 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Clean I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA Clean II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT Multi Calibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard Human Plasma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citrol 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuvettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TROMBOREL S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIN F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kit de mentinanta |  |  |  |  |  | Certificat CE- Copia originalului confirmă prin ştampila şi semnătura participantului. Autorizaţie de la Producător reprezentantului oficial în RM. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a PIESELOR cu utilajul de la producătorul utilajului. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul de coagulare, securizat, marcat şi etichtat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului în original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii devalabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichtele componentelor incluse în set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |  |  |
| CARTUS 300oQC |  |  |  |  |  | Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  |  |  | Program ESfEQA. Control Clinical Chemistry 4. COD - CC4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 5 mL pentru control extern international de calitate 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 15 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, LDH, Fier, Ammoniu |  |  |  |  |  |  |
| Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  |  |  | Program ESfEQA. Control Coagulation 4. COD - COA4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser uman liofilizat 1 mL pentru evaluarea control extern international de calitate a sistemului de Hemostaza de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Activitatea Protrombinei după Quick în % cu INR, APTT, TT, Fibrinogen, D-dimeri. |  |  |  |  |  |  |
| Seruri pentru evaluarea controlului 34.4extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  |  |  | Program ESfEQA. Control Biochimia urinei 4. COD - US Qualitative Urine Analysis 4 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate US Qualitative Urine Analysis 4 de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate: Bilirubina, Glucoza, Hemoglobin, leucocite, total protein, Urobilinogen, Specific Gravity, pH, Nitrit. |  |  |  |  |  |  |
| Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program ESfEQA |  |  |  |  |  | Program ESfEQA. Control Hematologie 4. COD – HEM5D Hemogram including 5-part Differential - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat 2 mL pentru evaluarea control extern international de calitate Hematologic 5 DIFF de 4 ori pe an a cîte 2 nivele de probe raportate. |  |  |  |  |  |  |
| LOT 21 REAGENTI, CONTROL, CALIBRATOR, CONSUMABILE PENTRU ANALIZATOR AUTOMAT AL AGZELOR ȘI ELECTROLITILOR STAT PROFILE PRIME PLUS (PROIECT OMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIME PLUS SENSOR CARD:/COOX (STANDARD) 1 BUC /100 TESTE |  |  |  |  |  | Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6.Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standatrtele după deschidere sa fie stabile.La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| STAT PROFILE Prime Plus Calibrator CARTRIGE 1 BUC/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCE SENSOR – PRIME – PLUS (W/W/R PUMP TUBING) CLINICAL BUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stat Profile Prime Plus AUTO QC CARTRIGE1 BUC 160 SAMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIME- PLUS (SENSOR CARD BLANK RENAL SENSOR CARD CLINICAL) BUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERINGI SPECIALIZATE CU LITIU HEPARINA, VOLUM 2,3 KABE VETTE BLOOD GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### LOT 22 COAGULOMETRU AUTOMAT WONDFO OCG – 102 // / COMODAT)// #### (PENTRU PROIECT OMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### W480 PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT |  |  |  |  |  | Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Împreună cu oferta se prezintă instrucțiunile de lucru. 2.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat .marcat şi etichetat de producător . 3.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seria,termenul de valabilitate,condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. 4.La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la procedurele de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesări pentru reacție. 5.Reagenţii,soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru . Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.în instrucţiune de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor,test sistemele să fie cu o sensibilitate nu mai mică de 99,8%..Test sistemele să conţină nu mai puţin de 5 calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.Setul să conţină ,în afara controlul „+ „ şi "-" calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenilor şi anticorpilor. 6. Stripurile să fie detaşabile posibilitatea de a rupe stripuri si a folosi cite un godeu.. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Nota* în conformitate cu Ord.Nr 701 MS In set sa fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie .Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cît mai puţine etape .Durata efectuării sa fie cît mai mica. Sensibilitate maxima ( preoritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). !!!STRIP CALIBRATOR ŞI CONTROL SA FIE IN KIT SAU LOT PROCURAT !!! .La toate investigaţiile autoimmune sa fie un protocol comun.Sa fie present pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator.Solutiile de substrat-cromogenul intr-un singur flacon,pregatite de producator,gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagenţii .trusele ,test-sistemele se păstează pîna la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider,frigorifer ,sau incaperi dotate cu echipament specializat) |  |  |  |  |  |  |
| #### W482 FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________