CAIET DE SARCINI (modificat)

Lucrări de întreținere curentă a drumurilor publice naționale amplasate territorial în mun. Bălți, raioanele Fălești și Sîngerei.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Mun. Balti |  |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea pe timp de vara |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Intretinerea partii carosabile, specifice tipului de imbracaminte |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1.1. Frezarea denivelarilor |  |  |  |
| 1 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 8 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| 2 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 224,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.1.1.2. Plombari |  |  |  |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 9 540,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 4 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. | m2 |  | 640,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,0720 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 5 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  | 6 900,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 6 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 7 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 705,88 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 8 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t |  | 90,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.4-8 mm / 8-11,2 mm | t | 1,2600 |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |
|  |  | 1.1.1.1.3. Plombare cu asfalt rece |  |  |  |
| 9 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  | 20,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 10 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  | 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 11 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  | 30,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
|  |  | 1.1.1.1.4. Colmatarea |  |  |  |
| 12 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | Mastic bituminos | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 1.1.1.1.5. Corectarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal cu folosirea mixturii asfaltice turnate |  |  |  |
| 13 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 60,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 2,40 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 15 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70 | t |  | 232,94 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 16 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 64,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070.22.4 | Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 1,80 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 18 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Pentu resursul: Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70, a fost modificat norma de consum, pe: 0,0974 t) | m2 |  | 6 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Intretinerea drumurilor din beton de ciment |  |  |  |
| 19 | RpAr13A | Desfacerea imbracamintei din beton de ciment la reparatia placilor exfoliate/degradate | m3 |  | 500,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,2200 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,3800 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,4230 |  |
| 20 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 1 000,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 21 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Intretinerea sistemului rutier pietruite |  |  |  |
| 22 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  | 100,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |  |
|  | 1411122201752.1 | Piatra sparta fr.16-31,5 mm | m3 | 0,1010 |  |
| 23 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. ( 1 km de drum ) | 1 km |  | 20,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |
| 24 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 10,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 25 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 10,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 26 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 10,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 5,5000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 27 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 9,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr 8-16 mm | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta fr 4-8 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura fr. 0-4 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 28 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  | 9,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast/Amestec nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 1.1.2. Intretinere comuna tuturor drumurilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 29 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 300,00 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 30 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 25,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 31 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 1 500,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.1.2.1.2. Sapaturi mecanice la platforma drumurilor |  |  |  |
| 32 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 20,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 33 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5200 |  |
| 34 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 25,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 35 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 20,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 |  |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 20,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 37 | TsC03E11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 10,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2400 |  |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 39 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 40 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 5 320,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.2.1. Curatirea santurilor si rigolelor |  |  |  |
| 41 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 |  | 500,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5000 |  |
| 42 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (1 m.l.= 0,78m3*50%=0,39 m3) | 100 m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 43 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  | 2 000,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  |  | 1.1.2.2.2. Curatarea canalelor si podetelor |  |  |  |
| 44 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 100,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.3.1. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |  |
| 45 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  | 999,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 46 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 47 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  | 15,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |  |
| 48 | RpDA15B | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0250 |  |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 0,0400 |  |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0035 |  |
|  | 3410440005606 | Tractor U-650 (65 cp) cu compresor | h-ut | 0,0270 |  |
| 49 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  | 50,00 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |  |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |  |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |  |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |  |
| 50 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton | m2 |  | 150,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3400 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 51 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  | 1 200,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 1.1.2.3.2. Inlocuirea indicatoarelor deteriorate si instalarea celor lipsa |  |  |  |
| 52 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 150,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 53 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 54 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 55 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 120,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000.12/15 | Beton C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 56 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 250,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 57 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpuri | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 58 | DF14A | Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere | buc |  | 100,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2940606002180 | Placute metalice reflectorizanta, produs industrial | per | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2451447316000 | Detergent | kg | 0,0100 |  |
| 59 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 150,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.2.3.3. Restabilirea semnalizarii orizontale uzate si aplicarea celei noi; |  |  |  |
| 60 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 1 000,00 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,0400 |  |
| 61 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea alba) | m2 |  | 400,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email rutier alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 62 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea rosie) | m2 |  | 600,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.r | Email rutier rosu | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 63 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea galbena) | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.g | Email rutier galben | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 64 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Stergerea maracajului existent prin aplicarea unui strat nou de marcaj de culoarea neagra) | m2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.n | Email rutier negru | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | 1.1.2.3.4. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 65 | DF10A | Desfacerea parapetilor metalic la drum (inclusiv incarcarea in auto) | m |  | 120,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 66 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 2,03 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 67 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) (mterialul beneficiarului cu pret 0,00 lei:Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) | m |  | 120,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001d | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 68 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 69 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011 | Complect de parapet metalic de tip H2 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 70 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal la drumuri ( Parapet pietonal 1 m.l. = 7,5 kg) | t |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.2.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |  |
| 71 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  | 1 500 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |  |
| 72 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 5 000,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |  |
| 73 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |
| 74 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  | 500,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 75 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 500,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.2.4.2. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |  |
| 76 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |
| 77 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  | 5 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |
| 78 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Latimea trecerii este de 1,5 m) | 1 km |  | 2 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 1.1.2.4.3. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 79 | TsH70B | Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii | buc |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 80 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  | 800,00 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |  |
| 81 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,4200 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,1190 |  |
| 82 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 |  |
| 83 | TsG08F | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,4900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,8300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,3000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,5640 |  |
| 84 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc |  | 10,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 0,2000 |  |
| 85 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc |  | 5,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,7000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 1,1000 |  |
| 86 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc |  | 5,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 8,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,7000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 5,8000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 2,5000 |  |
| 87 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc |  | 5,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 13,4000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,4000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 13,2000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 5,4000 |  |
| 88 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc |  | 5,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 19,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,3000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 17,7000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 8,1000 |  |
| 89 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 20,00 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,8800 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,8800 |  |
| 90 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  | 300,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 91 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 300,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.3. Intretinerea pavilioanelor auto |  |  |  |
| 92 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 93 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 |  |
| 94 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor demolate in autobasculanta | t |  | 32,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 95 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 32,95 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 96 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 97 | DE10E | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 (Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) (Pentu resursul: Beton C16/20, a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
| 98 | DE11A aplicativ | Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 180x20x8 cm | m | 1,0050 |  |
| 99 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 75,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 100 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 80,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |  |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 102 | CN09A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
| 103 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 104 | CN11A1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 105 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 21,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |
| 106 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0360 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 107 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 1.2. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Reparatia podurilor |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Intretinerea sferturilor de con si scarilor de acces |  |  |  |
| 108 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 109 | TrI1AA02B3 | Incarcarea betoanelor demolate (in bulgari) | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 110 | TsI51B5 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q = 1,9 t/m3) | t |  | 24,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 111 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu Balast (amestec de nisip-prudis) | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525.B | Balast/Ameste nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 112 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 113 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 100,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 114 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 115 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 116 | CF16B aplicativ | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, modificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38kg/m2) | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 1.2.1.2. Poduri din zidarie |  |  |  |
| 117 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului | m3 |  | 4,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1400 |  |
| 118 | TrI1AA02B3 | Incarcarea betoanelor demolate (in bulgari) | t |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 119 | TsI51B5 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q = 1,9 t/m3) | t |  | 1,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 120 | PE03A | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta | m3 |  | 15,00 |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om | 3,7000 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 1 972,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
| 121 | PF02B | Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata cu asize si rosturi desenate (inclusiv desenatul rosturilor) | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,8500 |  |
|  |  | 1.2.1.3. Reparatia podurilor |  |  |  |
| 122 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 123 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 124 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 125 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu fr.0-4 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 126 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1870 |  |
| 127 | TrB02B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m | t |  | 17,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
| 128 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 17,14 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 129 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 130 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m |  | 70,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,9100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5000 |  |
| 131 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 70,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 132 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402S | Sika MonoTop-612 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 133 | PB13B | Turnarea cu pompa a betonului armat in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 |  | 7,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5300 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,8580 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 134 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  | 7,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 135 | CE21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m |  | 3,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |
| 136 | PK27A | Vopsirea si ungerea aparatelor de reazem aflate in opera la podurile metalice | buc |  | 7,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,9000 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 1,4000 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,2500 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.2.1.4. Curatirea albiei |  |  |  |
| 137 | TsC02A11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,2800 |  |
| 138 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
|  |  | 1.2.2. Intretinerea podetelor |  |  |  |
| 139 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 5,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 140 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 141 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 20,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 142 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8000 |  |
| 143 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 400,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 144 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 400,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 145 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |  |
| 146 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 147 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 100,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 148 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 30,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 150 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 100,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 151 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 200,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |  |
|  |  | 1.2.3. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 152 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 153 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Parapet pietonal | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Piatra sparta din prundis fr 8-31,5 mm | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri fr.0-4 mm | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 |  |
|  |  | 1.3. Intretinerea pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Montarea panourilor de parazapezi |  |  |  |
| 154 | RpDE13C | Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul | buc |  | 100,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 0,0100 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,0250 |  |
| 155 | RpDE14B | Demontarea panourilor parazapezi din material plastic | buc |  | 100,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |
|  |  | 1.3.2. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 156 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  | 800,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 157 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 21 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0210 t ) | 1000 m2 |  | 12 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0210 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 158 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 600,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 159 | DI146B aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 30 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 7 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 160 | DI146C | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2) | 1000 m2 |  | 90,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1200 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 161 | DI146C aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 36 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0360 t ) | 1000 m2 |  | 200,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0360 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.3.3. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 162 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 110,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |  |
| 163 | DI148A aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila, manual: 30 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 600,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
| 164 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  | 12,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |
| 165 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 50,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 166 | TRI1AA08C1 | Descarcarea materialului antiderapant din autotransport in gramezi | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |  |
| 167 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialului antiderapant din gramezi in autotransport | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
|  |  | 1.3.4. Deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor in dreptul lucrarilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km, al coronamentelor de podete, camerelor de linistire, parcarilor, santurilor si rigolelor cu gheata, fintinilor etc.; |  |  |  |
| 168 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
| 169 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 400,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5700 |  |
| 170 | DI17F | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7300 |  |
| 171 | DI17I | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3600 |  |
| 172 | DI17K | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5300 |  |
| 173 | DI17L | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7400 |  |
| 174 | DI67A | Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m | m |  | 550,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2600 |  |
| 175 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  |  | 1.3.5. Dezapezirea mecanizata |  |  |  |
| 176 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km |  | 4 000,00 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,2000 |  |
| 177 | DI64A | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratator cu rotor | 1 km |  | 100,00 |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor | h-ut | 1,4500 |  |
| 178 | DI55A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 | 1 km |  | 2 200,00 |
|  | 2952500005000 | Masina CDM-130 | h-ut | 0,1000 |  |
| 179 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km |  | 2 400,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |  |
| 180 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km |  | 10,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4300 |  |
|  |  | 1.3.6. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 181 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora |  | 230,00 |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |  |
| 182 | RpDE20A aplicativ | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (serviciul de iarna) | ora |  | 2 500,00 |
|  | 7124030010900.1 | Drumar (dispeceratul sectiilor) | h-om | 1,0000 |  |
| 183 | DI19I aplicativ | Serviciu de remorcare a transportului cu Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut |  | 160,00 |
|  | 3410440005604 | Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Falesti |  |  |  |
|  |  | 2.1. Intretinerea pe timp de vara |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Intretinerea partii carosabile, specifice tipului de imbracaminte |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |  |
|  |  | 2.1.1.1.1. Frezarea denivelarilor |  |  |  |
| 184 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm hmed=2 cm (frezarea denivelarilor) | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| 185 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 56,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 2.1.1.1.2. Plombari |  |  |  |
| 186 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 7 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 187 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 501,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 188 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. | m2 |  | 800,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,0720 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 189 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  | 5 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 190 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. | m2 |  | 1 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 191 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t |  | 25,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.4-8 mm / 8-11,2 mm | t | 1,2600 |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |
|  |  | 2.1.1.1.3. Plombare cu asfalt rece |  |  |  |
| 192 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  | 20,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 193 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  | 50,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 194 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  | 30,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
|  |  | 2.1.1.1.4. Colmatarea |  |  |  |
| 195 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | Mastic bituminos | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 2.1.1.1.5. Corectarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal cu folosirea mixturii asfaltice turnate |  |  |  |
| 196 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 70,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 197 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 2,40 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 198 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70 | t |  | 232,94 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 199 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 64,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070.22.4 | Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 200 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 2,10 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 201 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Pentu resursul: Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70, a fost modificat norma de consum, pe: 0,0974 t) | m2 |  | 7 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.1.1.2. Intretinerea sistemului rutier pietruite |  |  |  |
| 202 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  | 300,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |  |
|  | 1411122201752.1 | Piatra sparta fr.16-31,5 mm | m3 | 0,1010 |  |
| 203 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. ( 1 km de drum ) | 1 km |  | 160,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |
| 204 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 100,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 205 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 50,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 5,5000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 206 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr 8-16 mm | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta fr 4-8 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura fr. 0-4 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 207 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  | 50,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast/Amestec nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 2.1.2. Intretinere comuna tuturor drumurilor |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.1.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 208 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 100,00 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 209 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 210 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 2 400,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 2.1.2.1.2. Sapaturi mecanice la platforma drumurilor |  |  |  |
| 211 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 5,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 212 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 1,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5200 |  |
| 213 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 10,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 214 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 47,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 |  |
| 215 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 18,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 216 | TsC03E11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 4,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2400 |  |
| 217 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 218 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 219 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 4 050,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 2.1.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.2.1. Curatirea santurilor si rigolelor |  |  |  |
| 220 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 |  | 450,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5000 |  |
| 221 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (1 m.l.= 0,78m3*50%=0,39 m3) | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 222 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  | 1 500,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  |  | 2.1.2.2.2. Curatarea canalelor si podetelor |  |  |  |
| 223 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 40,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
|  |  | 2.1.2.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.3.1. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |  |
| 224 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  | 800,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 225 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  | 500,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 226 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |  |
| 227 | RpDA15B | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat | m2 |  | 3 000,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0250 |  |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 0,0400 |  |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0035 |  |
|  | 3410440005606 | Tractor U-650 (65 cp) cu compresor | h-ut | 0,0270 |  |
| 228 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  | 30,00 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |  |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |  |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |  |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |  |
| 229 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3400 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 230 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  | 200,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 2.1.2.3.2. Inlocuirea indicatoarelor deteriorate si instalarea celor lipsa |  |  |  |
| 231 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 60,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 232 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 233 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 234 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 150,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000.12/15 | Beton C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 235 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 200,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 236 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpuri | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 237 | DF14A | Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere | buc |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2940606002180 | Placute metalice reflectorizanta, produs industrial | per | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2451447316000 | Detergent | kg | 0,0100 |  |
| 238 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 200,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.1.2.3.3. Restabilirea semnalizarii orizontale uzate si aplicarea celei noi; |  |  |  |
| 239 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 21,41 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,0400 |  |
| 240 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea alba) | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email rutier alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 241 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea rosie) | m2 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.r | Email rutier rosu | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 242 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea galbena) | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.g | Email rutier galben | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 243 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Stergerea maracajului existent prin aplicarea unui strat nou de marcaj de culoarea neagra) | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.n | Email rutier negru | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | 2.1.2.3.4. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 244 | DF10A | Desfacerea parapetilor metalic la drum (inclusiv incarcarea in auto) | m |  | 215,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 245 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 3,65 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 246 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) (mterialul beneficiarului cu pret 0,00 lei:Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) | m |  | 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001d | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 247 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 248 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 75,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011 | Complect de parapet metalic de tip H2 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 249 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal la drumuri ( Parapet pietonal 1 m.l. = 7,5 kg) | t |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,0000 |  |
|  |  | 2.1.2.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
|  |  | 2.1.2.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |  |
| 250 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  | 700 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |  |
| 251 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 2 500,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |  |
| 252 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |
| 253 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  | 300,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 254 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 300,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 2.1.2.4.2. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |  |
| 255 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 800,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |
| 256 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  | 10 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |
| 257 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Latimea trecerii este de 1,5 m) | 1 km |  | 3 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 2.1.2.4.3. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 258 | TsH70B | Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii | buc |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 259 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  | 600,00 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |  |
| 260 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 10,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,4200 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,1190 |  |
| 261 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 10,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 |  |
| 262 | TsG08F | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,4900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,8300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,3000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,5640 |  |
| 263 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 0,2000 |  |
| 264 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,7000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 1,1000 |  |
| 265 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc |  | 10,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 8,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,7000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 5,8000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 2,5000 |  |
| 266 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc |  | 10,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 13,4000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,4000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 13,2000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 5,4000 |  |
| 267 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc |  | 10,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 19,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,3000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 17,7000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 8,1000 |  |
| 268 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 10,00 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,8800 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,8800 |  |
| 269 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  | 850,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 270 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 850,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 2.1.3. Intretinerea pavilioanelor auto |  |  |  |
| 271 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 272 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 |  |
| 273 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor demolate in autobasculanta | t |  | 32,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 274 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 32,95 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 275 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 276 | DE10E | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 (Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) (Pentu resursul: Beton C16/20, a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
| 277 | DE11A aplicativ | Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 180x20x8 cm | m | 1,0050 |  |
| 278 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 75,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 279 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 80,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |  |
| 280 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 281 | CN09A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
| 282 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 283 | CN11A1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 284 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 21,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |
| 285 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0360 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 286 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 2.2. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Reparatia podurilor |  |  |  |
|  |  | 2.2.1.1. Intretinerea sferturilor de con si scarilor de acces |  |  |  |
| 287 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 288 | TrI1AA02B3 | Incarcarea betoanelor demolate (in bulgari) | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 289 | TsI51B5 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q = 1,9 t/m3) | t |  | 24,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 290 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu Balast (amestec de nisip-prudis) | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525.B | Balast/Ameste nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 291 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 292 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 30,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 293 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 294 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 295 | CF16B aplicativ | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, modificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38kg/m2) | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 2.2.1.2. Poduri din zidarie |  |  |  |
| 296 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului | m3 |  | 5,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1400 |  |
| 297 | TrI1AA02B3 | Incarcarea betoanelor demolate (in bulgari) | t |  | 9,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 298 | TsI51B5 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q = 1,9 t/m3) | t |  | 9,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 299 | PE03A | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta | m3 |  | 10,00 |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om | 3,7000 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 1 972,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
| 300 | PF02B | Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata cu asize si rosturi desenate (inclusiv desenatul rosturilor) | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,8500 |  |
|  |  | 2.2.1.3. Reparatia podurilor |  |  |  |
| 301 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 302 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 303 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 304 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu fr.0-4 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 305 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1870 |  |
| 306 | TrB02B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m | t |  | 17,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
| 307 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 17,14 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 308 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 309 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m |  | 70,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,9100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5000 |  |
| 310 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 70,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 311 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402S | Sika MonoTop-612 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 312 | PB13B | Turnarea cu pompa a betonului armat in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 |  | 7,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5300 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,8580 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 313 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  | 7,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 314 | CE21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m |  | 3,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |
| 315 | PK27A | Vopsirea si ungerea aparatelor de reazem aflate in opera la podurile metalice | buc |  | 7,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,9000 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 1,4000 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,2500 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2.1.4. Curatirea albiei |  |  |  |
| 316 | TsC02A11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 1,40 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,2800 |  |
| 317 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 |  | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
|  |  | 2.2.2. Intretinerea podetelor |  |  |  |
| 318 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 319 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 320 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 5,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 321 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8000 |  |
| 322 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 350,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 323 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 324 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 1,40 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |  |
| 325 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 326 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 21,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 327 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 30,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 329 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 330 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 30,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |  |
|  |  | 2.2.3. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 331 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 332 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Parapet pietonal | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Piatra sparta din prundis fr 8-31,5 mm | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri fr.0-4 mm | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 |  |
|  |  | 2.3. Intretinerea pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Montarea panourilor de parazapezi |  |  |  |
| 333 | RpDE13C | Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul | buc |  | 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 0,0100 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,0250 |  |
| 334 | RpDE14B | Demontarea panourilor parazapezi din material plastic | buc |  | 150,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |
|  |  | 2.3.2. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 335 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  | 6 000,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 336 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 21 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0210 t ) | 1000 m2 |  | 10 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0210 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 337 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 4 000,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 338 | DI146B aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 30 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 6 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 339 | DI146C | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2) | 1000 m2 |  | 120,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1200 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 340 | DI146C aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 36 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0360 t ) | 1000 m2 |  | 250,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0360 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 2.3.3. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 341 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |  |
| 342 | DI148A aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila, manual: 30 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 500,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
| 343 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  | 12,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |
| 344 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 50,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 345 | TRI1AA08C1 | Descarcarea materialului antiderapant din autotransport in gramezi | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |  |
| 346 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialului antiderapant din gramezi in autotransport | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
|  |  | 2.3.4. Deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor in dreptul lucrarilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km, al coronamentelor de podete, camerelor de linistire, parcarilor, santurilor si rigolelor cu gheata, fintinilor etc.; |  |  |  |
| 347 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 76,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
| 348 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 350,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5700 |  |
| 349 | DI17F | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 51,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7300 |  |
| 350 | DI17I | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 56,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3600 |  |
| 351 | DI17K | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 40,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5300 |  |
| 352 | DI17L | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 52,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7400 |  |
| 353 | DI67A | Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m | m |  | 440,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2600 |  |
| 354 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  | 760,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  |  | 2.3.5. Dezapezirea mecanizata |  |  |  |
| 355 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km |  | 3 400,00 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,2000 |  |
| 356 | DI64A | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratator cu rotor | 1 km |  | 60,00 |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor | h-ut | 1,4500 |  |
| 357 | DI55A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 | 1 km |  | 550,00 |
|  | 2952500005000 | Masina CDM-130 | h-ut | 0,1000 |  |
| 358 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km |  | 2 400,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |  |
| 359 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km |  | 140,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4300 |  |
|  |  | 2.3.6. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 360 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora |  | 230,00 |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |  |
| 361 | RpDE20A aplicativ | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (serviciul de iarna) | ora |  | 2 500,00 |
|  | 7124030010900.1 | Drumar (dispeceratul sectiilor) | h-om | 1,0000 |  |
| 362 | DI19I aplicativ | Serviciu de remorcare a transportului cu Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut |  | 160,00 |
|  | 3410440005604 | Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Singerei |  |  |  |
|  |  | 3.1. Intretinerea pe timp de vara |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Intretinerea partii carosabile, specifice tipului de imbracaminte |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1.1. Frezarea denivelarilor |  |  |  |
| 363 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm hmed=2 cm (frezarea denivelarilor) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| 364 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 112,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 3.1.1.1.2. Plombari |  |  |  |
| 365 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 10 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 366 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 700,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 367 | DI93A | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6900 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,0720 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0750 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 368 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  | 5 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 369 | DI93C | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. | m2 |  | 3 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,1000 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1750 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |  |
| 370 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t |  | 20,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.4-8 mm / 8-11,2 mm | t | 1,2600 |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |
|  |  | 3.1.1.1.3. Plombare cu asfalt rece |  |  |  |
| 371 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  | 20,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 372 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  | 100,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 373 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  | 30,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
|  |  | 3.1.1.1.4. Colmatarea |  |  |  |
| 374 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 25,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | Mastic bituminos | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 3.1.1.1.5. Corectarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal cu folosirea mixturii asfaltice turnate |  |  |  |
| 375 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 55,50 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 376 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 2,03 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 377 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70 | t |  | 180,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA16 rul 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 378 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22,4 leg 50/70 | t |  | 60,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070.22.4 | Beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 379 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 1,67 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 380 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Pentu resursul: Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70, a fost modificat norma de consum, pe: 0,0974 t) | m2 |  | 5 550,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 3.1.1.2. Intretinerea sistemului rutier pietruite |  |  |  |
| 381 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  | 300,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |  |
|  | 1411122201752.1 | Piatra sparta fr.16-31,5 mm | m3 | 0,1010 |  |
| 382 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. ( 1 km de drum ) | 1 km |  | 200,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |
| 383 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 50,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 384 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 10,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 385 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 50,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 5,5000 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 386 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr 8-16 mm | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta fr 4-8 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura fr. 0-4 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 387 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  | 50,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393 | Balast/Amestec nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 3.1.2. Intretinere comuna tuturor drumurilor |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 388 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 100,00 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 389 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 390 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 3.1.2.1.2. Sapaturi mecanice la platforma drumurilor |  |  |  |
| 391 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 7,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 392 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 2,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5200 |  |
| 393 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 14,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 394 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 60,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 |  |
| 395 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 25,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 396 | TsC03E11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 6,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2400 |  |
| 397 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 398 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 399 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 5 700,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 3.1.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.2.1. Curatirea santurilor si rigolelor |  |  |  |
| 400 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 |  | 650,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5000 |  |
| 401 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (1 m.l.= 0,78m3*50%=0,39 m3) | 100 m3 |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 402 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  | 2 000,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  |  | 3.1.2.2.2. Curatarea canalelor si podetelor |  |  |  |
| 403 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 60,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
|  |  | 3.1.2.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.3.1. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |  |
| 404 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  | 600,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 405 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  | 300,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 406 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  | 17,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |  |
| 407 | RpDA15B | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat | m2 |  | 2 500,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0250 |  |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 0,0400 |  |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0035 |  |
|  | 3410440005606 | Tractor U-650 (65 cp) cu compresor | h-ut | 0,0270 |  |
| 408 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  | 35,00 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |  |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |  |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |  |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |  |
| 409 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton | m2 |  | 150,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3400 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 410 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  | 250,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 3.1.2.3.2. Inlocuirea indicatoarelor deteriorate si instalarea celor lipsa |  |  |  |
| 411 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 130,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 412 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 413 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 414 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 200,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000.12/15 | Beton C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 415 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 250,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 416 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 40,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpuri | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 417 | DF14A | Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere | buc |  | 40,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2940606002180 | Placute metalice reflectorizanta, produs industrial | per | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2451447316000 | Detergent | kg | 0,0100 |  |
| 418 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 250,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.1.2.3.3. Restabilirea semnalizarii orizontale uzate si aplicarea celei noi; |  |  |  |
| 419 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 32,37 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,0400 |  |
| 420 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea alba) | m2 |  | 1 200,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email rutier alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 421 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea rosie) | m2 |  | 450,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.r | Email rutier rosu | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 422 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea galbena) | m2 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.g | Email rutier galben | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 423 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Stergerea maracajului existent prin aplicarea unui strat nou de marcaj de culoarea neagra) | m2 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.n | Email rutier negru | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | 3.1.2.3.4. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 424 | DF10A | Desfacerea parapetilor metalic la drum (inclusiv incarcarea in auto) | m |  | 120,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 425 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 2,03 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 426 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) (mterialul beneficiarului cu pret 0,00 lei:Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) | m |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001d | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 427 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 200,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 428 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011 | Complect de parapet metalic de tip H2 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 429 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal la drumuri ( Parapet pietonal 1 m.l. = 7,5 kg) | t |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,0000 |  |
|  |  | 3.1.2.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |  |
| 430 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  | 800 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |  |
| 431 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 3 000,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |  |
| 432 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |
| 433 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  | 300,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 434 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 300,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 3.1.2.4.2. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |  |
| 435 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 900,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |
| 436 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  | 12 500,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |
| 437 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Latimea trecerii este de 1,5 m) | 1 km |  | 2 500,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 3.1.2.4.3. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 438 | TsH70B | Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii | buc |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 439 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  | 800,00 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |  |
| 440 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,4200 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,1190 |  |
| 441 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 |  |
| 442 | TsG08F | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,4900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,8300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,3000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,5640 |  |
| 443 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 0,2000 |  |
| 444 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,7000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 1,1000 |  |
| 445 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 8,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,7000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 5,8000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 2,5000 |  |
| 446 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 13,4000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,4000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 13,2000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 5,4000 |  |
| 447 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc |  | 15,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 19,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,3000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 17,7000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,1000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 8,1000 |  |
| 448 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 15,00 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,8800 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,8800 |  |
| 449 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  | 900,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 450 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 900,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 3.1.3. Intretinerea pavilioanelor auto |  |  |  |
| 451 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 452 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 |  |
| 453 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor demolate in autobasculanta | t |  | 32,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 454 | TsI51B6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 32,95 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 455 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 456 | DE10E | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 (Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) (Pentu resursul: Beton C16/20, a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
| 457 | DE11A aplicativ | Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 180x20x8 cm | m | 1,0050 |  |
| 458 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 75,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 459 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 80,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |  |
| 460 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 461 | CN09A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
| 462 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 463 | CN11A1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 464 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 21,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |
| 465 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0360 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
| 466 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 3.2. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Reparatia podurilor |  |  |  |
|  |  | 3.2.1.1. Intretinerea sferturilor de con si scarilor de acces |  |  |  |
| 467 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 468 | TrI1AA02B3 | Incarcarea betoanelor demolate (in bulgari) | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 469 | TsI51B5 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q = 1,9 t/m3) | t |  | 24,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 470 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu Balast (amestec de nisip-prudis) | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525.B | Balast/Ameste nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 471 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 472 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 30,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 473 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 474 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 475 | CF16B aplicativ | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, modificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38kg/m2) | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 3.2.1.2. Poduri din zidarie |  |  |  |
| 476 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului | m3 |  | 5,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1400 |  |
| 477 | TrI1AA02B3 | Incarcarea betoanelor demolate (in bulgari) | t |  | 9,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 478 | TsI51B5 | Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q = 1,9 t/m3) | t |  | 9,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 479 | PE03A | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta | m3 |  | 10,00 |
|  | 7422010060500 | Taietor slefuitor, lusetruitor | h-om | 3,7000 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3200 |  |
|  | 1411122201361 | Piatra bruta sortata r.sediment. <50kg/buc | kg | 1 972,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
| 480 | PF02B | Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata cu asize si rosturi desenate (inclusiv desenatul rosturilor) | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,8500 |  |
|  |  | 3.2.1.3. Reparatia podurilor |  |  |  |
| 481 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,45 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 482 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 483 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 484 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu fr.0-4 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 485 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 10,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1870 |  |
| 486 | TrB02B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m | t |  | 24,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
| 487 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 24,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 488 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 489 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m |  | 100,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,9100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5000 |  |
| 490 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 100,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 491 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402S | Sika MonoTop-612 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 492 | PB13B | Turnarea cu pompa a betonului armat in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 |  | 10,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5300 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,8580 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 493 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  | 10,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 494 | CE21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m |  | 5,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 |  |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0700 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |
| 495 | PK27A | Vopsirea si ungerea aparatelor de reazem aflate in opera la podurile metalice | buc |  | 10,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,9000 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 1,4000 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,2500 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2.1.4. Curatirea albiei |  |  |  |
| 496 | TsC02A11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,2800 |  |
| 497 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
|  |  | 3.2.2. Intretinerea podetelor |  |  |  |
| 498 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 5,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 499 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 500 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 10,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 501 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8000 |  |
| 502 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 450,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 503 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 504 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |  |
| 505 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 506 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 30,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 507 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 508 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 509 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 510 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 50,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 |  |
|  |  | 3.2.3. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 511 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Pentu resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 25,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 512 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Parapet pietonal | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Piatra sparta din prundis fr 8-31,5 mm | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri fr.0-4 mm | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 |  |
|  |  | 3.3. Intretinerea pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Montarea panourilor de parazapezi |  |  |  |
| 513 | RpDE13C | Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, prin asezare inclinata unul fata de altul | buc |  | 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 0,0100 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,0250 |  |
| 514 | RpDE14B | Demontarea panourilor parazapezi din material plastic | buc |  | 150,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |
|  |  | 3.3.2. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 515 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  | 7 000,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 516 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 21 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0210 t ) | 1000 m2 |  | 12 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0210 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 517 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 4 000,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 518 | DI146B aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 30 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 8 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 519 | DI146C | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2) | 1000 m2 |  | 120,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1200 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 520 | DI146C aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) 36 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0360 t ) | 1000 m2 |  | 300,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0360 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 3.3.3. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 521 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,1000 |  |
| 522 | DI148A aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila, manual: 30 g/m2 (Pentu resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 800,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
| 523 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  | 12,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |
| 524 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 50,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 525 | TRI1AA08C1 | Descarcarea materialului antiderapant din autotransport in gramezi | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |  |
| 526 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialului antiderapant din gramezi in autotransport | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
|  |  | 3.3.4. Deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor in dreptul lucrarilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km, al coronamentelor de podete, camerelor de linistire, parcarilor, santurilor si rigolelor cu gheata, fintinilor etc.; |  |  |  |
| 527 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 88,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
| 528 | DI17B | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 460,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5700 |  |
| 529 | DI17F | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 67,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7300 |  |
| 530 | DI17I | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 75,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3600 |  |
| 531 | DI17K | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 54,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5300 |  |
| 532 | DI17L | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 72,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7400 |  |
| 533 | DI67A | Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m | m |  | 616,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2600 |  |
| 534 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  | 1 068,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  |  | 3.3.5. Dezapezirea mecanizata |  |  |  |
| 535 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km |  | 4 600,00 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,2000 |  |
| 536 | DI64A | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratator cu rotor | 1 km |  | 85,00 |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor | h-ut | 1,4500 |  |
| 537 | DI55A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 | 1 km |  | 2 000,00 |
|  | 2952500005000 | Masina CDM-130 | h-ut | 0,1000 |  |
| 538 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km |  | 2 100,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |  |
| 539 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km |  | 100,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4300 |  |
|  |  | 3.3.6. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 540 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora |  | 230,00 |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |  |
| 541 | RpDE20A aplicativ | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (serviciul de iarna) | ora |  | 2 500,00 |
|  | 7124030010900.1 | Drumar (dispeceratul sectiilor) | h-om | 1,0000 |  |
| 542 | DI19I aplicativ | Serviciu de remorcare a transportului cu Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut |  | 160,00 |
|  | 3410440005604 | Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut | 1,0000 |  |

| Asigurarea sociala | 24 % |
| --- | --- |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % |
| Beneficiu | 6 % |
| Inclusiv mentenanta retelei de iluminat stradal | 600000 Lei |

Iluminarea trecerilor pietonale, sensurilor giratorii, iluminat stradal, inclusive mentenanța rețelei.

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 50 799,61 mii lei