| Reparatia podului de pe str. Gogol din mun.Balti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Reparatia podului de pe str. Gogol mun. Balti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea parapetului metalic a podului) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05 |  |  | kg |  | 520,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsI51A7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km |  |  | t |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | PJ06B |  | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (din suprastructura podului) |  |  | m3 |  | 54,60 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) |  |  | 100 m3 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 136,50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03 |  |  | kg |  | 6 200,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 6,20 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului simplu din culeile podului) |  |  | m3 |  | 50,40 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) |  |  | 100 m3 |  | 0,504 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 120,96 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | PI06A k=0,8 |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | PJ06B |  | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 11,40 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) |  |  | 100 m3 |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 28,50 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsG03A |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  |  | 100m2 |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 3,30 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 432,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15 cm |  |  | m3 |  | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 40,32 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Dl97 k=-2 |  | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=-2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | 100 m3 |  | -0,25 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,54 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 637,20 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,54 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Culee si pile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | PA05A |  | Piloti din beton armat, cl. C25/30 XC4 XF1 XA1 prefabricati cu sectiunea plina C9-35T4 |  |  | m3 |  | 17,92 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | PA05A |  | Piloti din beton armat, cl. C25/30 XC4 XF1 XA1, prefabricati cu sectiunea plina C10-35T3 |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | PA06B |  | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II |  |  | m |  | 35,20 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | PA06C |  | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III |  |  | m |  | 252,80 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | PL04B |  | Pilele podului din beton armat monolit: C25/30 XC4 XF4 in rigle, consum armatura A240 - 1744 kg, A500C - 1873 kg |  |  | m3 |  | 22,16 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | PL04B |  | Pilele podului din beton armat monolit C25/30 XC4 XF1 in zidul de garda si pinten, consum armatura A240 - 24 kg, A500C - 159 kg |  |  | m3 |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | PF05A |  | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) |  |  | m2 |  | 21,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Culee si pile Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Suprastructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | PF03B |  | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm |  |  | m2 |  | 29,80 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | PF06A2 k=2 |  | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  |  | m2 |  | 29,80 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | PI06D |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf (Montarea placilor de rezistenta) |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,3t) |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,39t) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,39t) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,33t) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat B-I |  |  | kg |  | 39,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | PB11B |  | Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37 XC4 XF3 XD1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (monolitizarea placilor) |  |  | m3 |  | 4,14 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | PC05A |  | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprastructura Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Calea podului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului de siguranta) |  |  | kg |  | 588,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | PB11A |  | Turnarea manuala a betonului armat C20/25 XC2 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in soclul parapetelor de siguranta) |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | PK50B |  | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm |  |  | m |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului pietonal) |  |  | kg |  | 128,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | PB11A |  | Turnarea manuala a betonului armat C20/25 XC2 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in soclul parapetelor pietonal) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | PK50B |  | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm |  |  | m |  | 7,10 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | PF11A |  | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din folii ondulate de alama marca Л63, t=1,2 mm (252 kg) si materiale bituminoase (mastic bituminos - 73 kg, fringhie din cinepa imbibaata cu bitum -18 kg, clei epoxid - 18 kg, dibluri - 4 kg) |  |  | m |  | 44,60 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | PB01A |  | Turnarea betonului simplu C25/30 XF1 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm |  |  | m3 |  | 6,05 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CE19F3 |  | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 10 x 26 cm , din tabla de alama de 1,2 mm grosime executate pe santier, fixat cu dibluri si clei epoxid, inclusiv: tabla de alama - 73,0 kg, dibluri - 0,44 kg, clei epoxid - 8,5 kg, mastic bituminos - 8,0 l Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,03 |  |  | m |  | 36,20 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Dl106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 2,23 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | PF04A2 |  | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria |  |  | m2 |  | 222,80 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | RpIzF09A |  | Folie de hidroizolatie DERBIGUM GC, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,03 |  |  | m2 |  | 222,80 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | PF07B |  | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton C25/30 XC3 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea |  |  | m2 |  | 144,80 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi |  |  | kg |  | 767,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | PC02A |  | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (la stratul de egalizare si protectie) |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | PK31A |  | Parapet pietonal din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat |  |  | t |  | 0,778 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: (teva d=50mm pentru parapetul de siguranta) |  |  | kg |  | 285,00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Dl135 |  | Executarea parapetului metalic fundatie C20/25 XC2 Alte materiale=1,03 |  |  | m |  | 101,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Dl106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | PF06A2 k=2 |  | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | IzF07B |  | Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 1 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 |  |  | m2 |  | 112,00 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BAP 16 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica I strat (pe partea carosabila a podului) |  |  | m2 |  | 144,80 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 emulsie bituminoasa |  |  | t |  | 0,04344 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica II strat (pe partea carosabila a podului) |  |  | m2 |  | 144,80 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | PL04C |  | Pilele podului din beton armat monolit C35/45 XC4 XF4 XD3 in placile de trotuar, inclusiv armatura A240 - 314,0 kg. |  |  | m3 |  | 6,84 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 |  |  | m |  | 36,20 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos |  |  | m |  | 36,20 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Pret |  | Diferenta de mastic bituminos |  |  | kg |  | -8,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Calea podului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Racordarea podului cu drumul. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 540,00 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km |  |  | t |  | 216,00 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 101,40 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra concasata de granit |  |  | m3 |  | 61,40 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | PF03B |  | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armatC25/30 XC3 XF1, confectionate in uzina (dale de racordare 395x98x25 cm) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | PD04A |  | Montarea armaturilor (A-III) A500C pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea dalelor) |  |  | kg |  | 254,00 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | PB09B |  | Turnarea cu pompa a betonului armat C25/30 XC3 XF1 in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea dalelor) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos |  |  | m |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Pret |  | Diferenta de mastic bituminos |  |  | kg |  | 53,12 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 |  |  | m2 |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  |  | 100m2 |  | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | TsE03A |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor |  |  | 100m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast h= 10 cm |  |  | m3 |  | 36,21 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 14 cm |  |  | m3 |  | 48,69 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 14 cm |  |  | m3 |  | 48,69 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 emulsie bituminoasa |  |  | t |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | DB19G |  | Imbracaminte stratului de baza din criblura anrobata de granit AB 31,5 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica h=8 cm k=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33 |  |  | m2 |  | 336,60 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 emulsie bituminoasa |  |  | t |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 cu bitum 50/70 h=6 k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 |  |  | m2 |  | 326,75 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 emulsie bituminoasa |  |  | t |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri |  |  | m2 |  | 326,75 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) |  |  | m2 |  | 34,10 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 |  |  | t |  | 0,085 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Dl130 |  | Consolidarea taluzului cu beton monolit C25/3 XC4 XF3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm h=12 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 |  |  | 100m2 |  | 0,341 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Dl131 k=-3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= - 3 Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00 |  |  | 100m2 |  | -0,341 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50 |  |  | m |  | 11,30 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos |  |  | m |  | 11,30 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Pret |  | Diferenta de mastic bituminos |  |  | kg |  | -2,55 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. Alte utilaje=1,03 |  |  | m3 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm. Alte utilaje=1,03 |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XF4 XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 |  |  | 100m2 |  | 0,794 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 |  |  | t |  | 0,183 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03 |  |  | m3 |  | 5,48 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos |  |  | m |  | 23,04 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Pret |  | Diferenta de mastic bituminos |  |  | kg |  | -3,60 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | PC05A |  | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele |  |  | m2 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 |  |  | t |  | 0,091 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XF4 XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 |  |  | 100m2 |  | 0,393 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF4 XD3 la edificiile artificiale placa monolit 15x70x360 cm Alte utilaje=1,03 |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A500C |  |  | t |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos |  |  | m |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Pret |  | Diferenta de mastic bituminos |  |  | kg |  | -2,50 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | PC05A |  | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Dl129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 154,75 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1.30 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.53) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  | m2 |  | 111,00 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Dl116 k=5 |  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 |  |  | m2 |  | 111,00 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Racordarea podului cu drumul. Consolidari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariul |  |  | 100,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fondul social |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |