	Reabilitarea grupurilor sanitare interioare si constructia instalatiei de stocare/ epurare a apelor uzate pentru IP Gimnaziul "Vasile Alecsandri" din or. Marculesti, r-nul Floresti
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Incalzire, ventilare, conditionare (16/2025-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Zona 1



	1.1.1. Ventilare



	1
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	11,72

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	4,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	8,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,84

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	8,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	8,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,04

	2
	
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm
	buc
	1,000
	1,00

	3
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	5,150



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	8,647

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	5,202

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	78,022

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	78,022

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	78,022

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	3,277

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,278

	4
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,450



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,435

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,464

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	21,968

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	21,968

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	21,968

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	0,923

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,078

	5
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,70

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	6,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	6,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,90

	6
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,60

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	8,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,80

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,20

	7
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	2,500



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	1,185

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	2,575

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,113

	8
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	3,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,705

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	13,659

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,147

	9
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	3,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,767

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	24,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.1.2. Incalzire



	10
	IB05A
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator din fonta cu 10 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	4,00

	
	282211570000010
	Radiator din fonta cu 10 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	11
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	8,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	16,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	16,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,80

	12
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	2,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	2,00

	13
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,20

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,20

	14
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,54

	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	15
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	16
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	17
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,20

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	3,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,192

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,051

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,009

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,09

	18
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	1,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,48

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,218

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,077

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,02

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,036

	19
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	4,200



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,63

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,063

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,126

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,042

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,063

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,21

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,21

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,21

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 1
	

	1.2. Zona 2



	1.2.1. Ventilare



	20
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	21
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	5,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	14,65

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	5,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,25

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	10,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	1,05

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	10,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	10,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,05

	22
	
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm
	buc
	1,000
	1,00

	23
	
	Clapeta de sens ф125 mm

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Clapeta de sens ф125 mm
	buc
	1,000
	1,00

	24
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	7,440



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	12,492

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	7,514

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	112,716

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	112,716

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	112,716

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	4,734

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,402

	25
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,690



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,838

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,707

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	25,604

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	25,604

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	25,604

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,075

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,091

	26
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,70

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	6,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	6,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,90

	27
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	15,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	6,75

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	15,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	15,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	1,50

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	2,25

	28
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	6,800



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	3,223

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	7,004

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,306

	29
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	8,100



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	1,904

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	36,879

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,397

	30
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	8,100



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	4,771

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	64,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.2.2. Incalzire



	31
	IB05A
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator din fonta cu 10 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,00

	
	282211570000010
	Radiator din fonta cu 10 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	32
	IB05A
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator din fonta cu 8 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,00

	
	28221157000008
	Radiator din fonta cu 8 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	33
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	8,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	16,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	16,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,80

	34
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	2,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	2,00

	35
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,20

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,20

	36
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,54


	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	37
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	38
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	39
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,20

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	3,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,192

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,051

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,009

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,09

	40
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	1,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,48

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,218

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,077

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,02

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,036

	41
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	4,200



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,63

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,063

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,126

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,042

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,063

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,21

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,21

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,21

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	1.3. Zona 3



	1.3.1. Ventilare



	42
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	43
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	5,86

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	0,50

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	4,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,42

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,02

	44
	
	Clapeta de sens ф125 mm

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Clapeta de sens ф125 mm
	buc
	1,000
	1,00

	45
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	2,240



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,761

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	2,262

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	33,936

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	33,936

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	33,936

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,425

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,121

	46
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	0,970



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	1,629

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	0,98

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	14,696

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	14,696

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	14,696

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	0,617

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,052

	47
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	12,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	5,40

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	12,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	12,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	1,20

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,80

	48
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	2,800



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	1,327

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	2,884

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,126

	49
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	3,400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,799

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	15,48

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,167

	50
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	3,400



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,003

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	27,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.3.2. Incalzire



	51
	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)

	m2
	
	0,750



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,135

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,080
	0,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	0,15

	
	2875274123604
	Dop din fonta maleabila Tg  Dn=1 1/4"
	buc
	0,100
	0,075

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	1.4. Zona 5



	1.4.1. Ventilare



	52
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	53
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	5,86

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	2,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	0,50

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	4,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,42

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,02

	54
	
	Clapeta reglare manual debit de aer 150x200 mm

	buc
	
	2,000



	
	60029
	Clapeta reglare manual debit de aer 150x200 mm
	buc
	1,000
	2,00

	55
	
	Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm

	buc
	
	1,000



	
	60028
	Clapeta reglare manual debit de aer 150x150 mm
	buc
	1,000
	1,00

	56
	
	Clapeta de sens ф125 mm

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Clapeta de sens ф125 mm
	buc
	1,000
	1,00

	57
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 150x200

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	3,92

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,68

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,18

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,16

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,24

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	112,00

	
	287411576570073
	Grila 150x200
	buc
	1,000
	4,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	2,40

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	112,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	112,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,72

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,08

	58
	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilare IGC 200 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,980
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,170
	0,17

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,045
	0,045

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,060
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,000
	28,00

	
	287411576570025
	Grila de ventilare IGC 200 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,600
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,000
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,000
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,180
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	59
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2

	m2
	
	2,970



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	4,987

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	3,00

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	3,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	44,996

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	44,996

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	44,996

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	1,80

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,16

	60
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri

	m2
	
	0,035



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	0,059

	
	26261473700090.5rf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri
	m2
	1,000
	0,035

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	0,042

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	0,53

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	0,53

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	0,53

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,600
	0,021

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,002

	61
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2

	m2
	
	7,320



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	11,251

	
	26261473700090.5r
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare)
	m2
	1,000
	7,393

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	8,872

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	110,898

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	110,898

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	110,898

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	6,654

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	0,468

	62
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm. / fixari consum 1.2 kg/m2 / fitinguri

	m2
	
	0,604



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,537
	0,928

	
	26261473700090.5rf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) / fitinguri
	m2
	1,000
	0,61

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	1,200
	0,732

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	9,151

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	9,151

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	9,151

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,900
	0,549

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,064
	0,039

	63
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	2,190



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,677

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	2,212

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	33,178

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	33,178

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	33,178

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,393

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,118

	64
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,520



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,552

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,535

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	23,028

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	23,028

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	23,028

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	0,967

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,082

	65
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	12,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	5,40

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	12,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	12,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	1,20

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,80

	66
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	1,800



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	0,853

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	1,854

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,081

	67
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,200



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,517

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	10,017

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,108

	68
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,200



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,296

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	17,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.4.2. Incalzire



	69
	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)

	m2
	
	0,750



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,135

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,080
	0,06

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	0,15

	
	2875274123604
	Dop din fonta maleabila Tg  Dn=1 1/4"
	buc
	0,100
	0,075

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,038

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	1.5. Zona 6



	1.5.1. Ventilare



	70
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	71
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	8,79

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	3,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	0,75

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	6,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,63

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	6,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	6,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,03

	72
	
	Clapeta de sens ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6007
	Clapeta de sens ф160 mm
	buc
	1,000
	1,00

	73
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	2,800



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	4,701

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	2,828

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	42,42

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	42,42

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	42,42

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,782

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,151

	74
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,510



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,535

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,525

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	22,876

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	22,876

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	22,876

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	0,961

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,082

	75
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,15

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	7,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	7,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,70

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,05

	76
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	7,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,15

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	7,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	7,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,70

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,05

	77
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	2,100



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	0,995

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	2,163

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,094

	78
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,588

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	11,382

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,122

	79
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,473

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.5.2. Incalzire



	80
	IB05B
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator din fonta cu 15 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	2,50

	
	282211570000015
	Radiator din fonta cu 15 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	81
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,60

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	4,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	8,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,40

	82
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	1,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	1,00

	83
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,10

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	1,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,10

	84
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,27

	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	85
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,23

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04


	86
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,23

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	87
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	1,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,60

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,522

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,096

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,025

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,045

	88
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	0,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,24

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	0,609

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,038

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,01

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,002

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,018

	89
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	2,100



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,315

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,031

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,063

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,021

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,031

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,105

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,105

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	1.6. Zona 7



	1.6.1. Ventilare



	90
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	91
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	8,79

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	3,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	0,75

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	6,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,63

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	6,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	6,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,03

	92
	
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm
	buc
	1,000
	1,00

	93
	
	Clapeta de sens ф200 mm

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Clapeta de sens ф200 mm
	buc
	1,000
	1,00

	94
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	6,160



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	10,343

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	6,222

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	93,324

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	93,324

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	93,324

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	3,92

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,333

	95
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,790



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	3,005

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,808

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	27,118

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	27,118

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	27,118

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,139

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,097

	96
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,60

	
	2875274204000200
	Suport pentru fixare conducte ф200
	buc
	1,000
	8,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,80

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,20

	97
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	1,35

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	3,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	3,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,30

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,45

	98
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,70

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	6,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	6,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,90

	99
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	3,200



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	1,517

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	3,296

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,144

	100
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	3,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,893

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	17,301

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,186

	101
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	3,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,238

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	30,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.6.2. Incalzire



	102
	IB05A
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator din fonta cu 9 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	4,00

	
	28221157000009
	Radiator din fonta cu 9 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,40

	103
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	8,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	16,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	16,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,80

	104
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	2,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	2,00

	105
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,20

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,20

	106
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,54

	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	107
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	108
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	109
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,20

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	3,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,192

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,051

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,009

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,09

	110
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	1,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,48

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,218

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,077

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,02

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,036

	111
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	4,200



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,63

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,063

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,126

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,042

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,063

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,21

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,21

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,21

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	1.7. Zona 8



	1.7.1. Ventilare



	112
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	113
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	8,79

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	3,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	0,75

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	6,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,63

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	6,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	6,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,03

	114
	
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6002
	Clapeta reglare manual debit de aer ф160 mm
	buc
	1,000
	1,00

	115
	
	Clapeta de sens ф200 mm

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Clapeta de sens ф200 mm
	buc
	1,000
	1,00

	116
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	3,830



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	6,431

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	3,868

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	58,024

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	58,024

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	58,024

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	2,437

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,207

	117
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,610



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,703

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,626

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	24,391

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	24,391

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	24,391

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,024

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,087

	118
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф200

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	3,60

	
	2875274204000200
	Suport pentru fixare conducte ф200
	buc
	1,000
	8,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,80

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	1,20

	119
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	0,90

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	2,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	2,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,20

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,30

	120
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,70

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	6,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	6,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,90

	121
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	3,200



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	1,517

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	3,296

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,144

	122
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	3,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,893

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	17,301

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,186

	123
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	3,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	2,238

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	30,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.7.2. Incalzire



	124
	IB05A
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator din fonta cu 9 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,000
	2,00

	
	28221157000009
	Radiator din fonta cu 9 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,030
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,060
	0,06

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,000
	3,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200
	0,20

	125
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,60

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	4,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	8,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,40

	126
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	1,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	1,00

	127
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,10

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	1,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,10

	128
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,27

	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	129
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,23

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	130
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,23

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,04

	131
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	1,500



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,60

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,522

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,096

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,025

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,045

	132
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	0,600



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,24

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	0,609

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,038

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,01

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,002

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,018

	133
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	2,100



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,315

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,031

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,063

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,021

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,031

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,105

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,105

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,004

	134
	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor (inclusiv demontarea si remontarea pe pozitia initiala)

	m2
	
	1,040



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,180
	0,187

	
	2413337345875
	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%
	kg
	0,080
	0,083

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,200
	0,208

	
	2875274123604
	Dop din fonta maleabila Tg  Dn=1 1/4"
	buc
	0,100
	0,104

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,052

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	1.8. Zona 9



	1.8.1. Ventilare



	135
	VB27A
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime"  in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,580
	1,58

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,417
	0,438

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,350
	0,367

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,900
	0,945

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,100
	0,105

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,040
	0,042

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,500
	0,525

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000
	6,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,200
	0,21

	
	2710403600409*
	Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	6,250
	6,562

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,000
	6,30

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,000
	6,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	136
	VB26A
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm sau analog

	buc
	
	4,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,930
	11,72

	
	28112363094002
	Clapeta de aspiratie Systemair EFFL ф125 mm cu inel pentru montare EFFL 125 mm 
	buc
	1,000
	4,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,250
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,000
	8,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,210
	0,84

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,000
	8,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,000
	8,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	0,04

	137
	
	Clapeta de sens ф160 mm

	buc
	
	1,000



	
	6007
	Clapeta de sens ф160 mm
	buc
	1,000
	1,00

	138
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm.

	m2
	
	2,690



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	4,517

	
	26261473700090.5c
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)
	m2
	1,000
	2,717

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	40,754

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	40,754

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	40,754

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,712

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,145

	139
	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. / Fitinguri

	m2
	
	1,660



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,679
	2,787

	
	26261473700090.5cf
	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) Fitinguri
	m2
	1,000
	1,677

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,000
	0,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,000
	25,149

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,000
	25,149

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,000
	25,149

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,630
	1,056

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,054
	0,09

	140
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф160

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	2,70

	
	2875274204000160
	Suport pentru fixare conducte ф160
	buc
	1,000
	6,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	6,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,60

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,90

	141
	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Suport pentru fixare conducte ф125

	buc
	
	4,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,450
	1,80

	
	2875274204000125
	Suport pentru fixare conducte ф125
	buc
	1,000
	4,00

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,000
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,100
	0,40

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,150
	0,60

	142
	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm

	m2
	
	2,100



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,474
	0,995

	
	1111000100031*
	Saltele din vata minerala pentru conducte de ventilare gr.50 mm
	m2
	1,030
	2,163

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,045
	0,094

	143
	IzI07D1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare

	m2
	
	2,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,235
	0,588

	
	2710403601300
	Tabla neagra sau zincata 
	kg
	4,553
	11,382

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,049
	0,122

	144
	IzI07D2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare

	m2
	
	2,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,589
	1,473

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	8,000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.8.2. Incalzire



	145
	IB05B
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator din fonta cu 13 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	2,50

	
	282211570000013
	Radiator din fonta cu 13 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	146
	IB05B
	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator din fonta cu 11 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,500
	2,50

	
	282211570000011
	Radiator din fonta cu 11 sectii, model Flat Surface 99/500, T-70*/50*, Odoksan 
	buc
	1,000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,040
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,080
	0,08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,050
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,25

	147
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,20

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,000
	8,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,000
	16,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,000
	16,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,100
	0,80

	148
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	2,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,000
	2,00

	149
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator manual Maevski

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,100
	0,20

	
	291313450000011
	Dezaerator manual Maevski
	buc
	1,000
	2,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,100
	0,20

	150
	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Dop pentru radiator

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,270
	0,54

	
	252315671380013
	Dop pentru radiator
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	151
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj tur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700t
	Robinet reglaj tur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	152
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet reglaj retur ф25 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,230
	0,46

	
	2875274202700r
	Robinet reglaj retur ф25 mm
	buc
	1,000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,020
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,040
	0,08

	153
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm

	m
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	1,20

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	3,045

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,192

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,051

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,009

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,09

	154
	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel ф25x2.0 mm / fitinguri

	m
	
	1,200



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,400
	0,48

	
	252121670100025
	Teava din otel ф25x2.0 
	m
	1,015
	1,218

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,064
	0,077

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,017
	0,02

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,003
	0,004

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,030
	0,036

	155
	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	
	4,200



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,150
	0,63

	
	2430226101260
	Grund minium
	kg
	0,015
	0,063

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,126

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,010
	0,042

	
	2430117326844
	Lac rezistent la temperatura
	kg
	0,015
	0,063

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,050
	0,21

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,21

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,050
	0,21

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,002
	0,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Zona 2



	2.1.1. Ventilare



	156
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	157
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	158
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	159
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	2.2. Zona 3



	2.2.1. Ventilare



	160
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	161
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	162
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	163
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.2.2. Incalzire



	164
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	2,22

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	0,90

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	0,09

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	2,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	6,00

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	2,00

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	0,008

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	2.3. Zona 5



	2.3.1. Ventilare



	165
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	43,36

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,63

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,315

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,525

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	54,60

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,252

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,42

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	54,60

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,24

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,20

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	1,70

	166
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	167
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	168
	VB01A2
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm"  / Clapeta cu servomotor

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,230
	3,23

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,020
	0,02

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,100
	0,10

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,015
	0,015

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,020
	0,02

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,017
	0,017

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,085
	0,085

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,095
	0,095

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,010
	0,01

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,000
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,110
	0,11

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,014
	0,014

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,380
	0,38

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,100
	0,10

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,000
	12,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,000
	1,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,000
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,000
	12,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,150
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,02

	169
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.3.2. Incalzire



	170
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	2,22

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	0,90

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	0,09

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	2,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	6,00

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	2,00

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	0,008

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	2.4. Zona 6



	2.4.1. Ventilare



	171
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	172
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	173
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	174
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.4.2. Incalzire



	175
	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,220
	2,22

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,900
	0,90

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,050
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,090
	0,09

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	2,000
	2,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,000
	6,00

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	2,000
	2,00

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008
	0,008

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,010
	0,01

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105
	0,105

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	2.5. Zona 7



	2.5.1. Ventilare



	176
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	177
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	178
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	179
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.5.2. Incalzire



	180
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	2.6. Zona 8



	2.6.1. Ventilare



	181
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	182
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	183
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	184
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.6.2. Incalzire



	185
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	2.7. Zona 9



	2.7.1. Ventilare



	186
	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,680
	21,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,300
	0,315

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,150
	0,158

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,250
	0,262

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	26,000
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,120
	0,126

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,200
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	26,000
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,850
	0,85

	187
	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,860
	1,72

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,050
	0,10

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,000
	24,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,000
	24,00

	188
	10-08-001-10
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00002
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0012
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,012
	0,012

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	189
	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,880
	9,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,500
	3,006

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,300
	0,601

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2874115827776
	Surub pt fundatii M20
	buc
	8,000
	16,032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.7.2. Incalzire



	190
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Zona 2



	3.1.1. Ventilare



	191
	
	Ventilator L=50 m3 P=201 Pa tip Systemair K 125 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70072*
	Ventilator L=50 m3 P=201 Pa tip Systemair K 125 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	192
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 
	buc
	1,000
	2,00

	193
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	194
	
	Conexiuni elastice d.125

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Conexiuni elastice d.125
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 2
	

	3.2. Zona 3



	3.2.1. Ventilare



	195
	
	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70072**
	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	196
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 
	buc
	1,000
	2,00

	197
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	198
	
	Conexiuni elastice d.125

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Conexiuni elastice d.125
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.2.2. Incalzire



	199
	
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70049
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 3
	

	3.3. Zona 5



	3.3.1. Ventilare



	200
	
	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70072**
	Ventilator L=125 m3 P=218 Pa tip Systemair K 125 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	201
	
	Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70055
	Instalatie de refulare L=250 m3/ora H=140Pa N=5.07 kW U=400 V, incorporat cu baterie electrica, filtru clasa G4 si panou de comanda, tip AIRTUBE 125 
	buc
	1,000
	1,00

	202
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 125-900 
	buc
	1,000
	2,00

	203
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	204
	
	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700119
	Clapeta de inchidere EFD 160+LF230 
	buc
	1,000
	1,00

	205
	
	Conexiuni elastice d.125

	buc
	
	2,000



	
	7007
	Conexiuni elastice d.125
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.3.2. Incalzire



	206
	
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70049
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 5
	

	3.4. Zona 6



	3.4.1. Ventilare



	207
	
	Ventilator L=175 m3 P=257 Pa tip Systemair K 160 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70088
	Ventilator L=175 m3 P=257 Pa tip Systemair K 160 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	208
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004*
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 
	buc
	1,000
	2,00

	209
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	210
	
	Conexiuni elastice d.160

	buc
	
	2,000



	
	7007*
	Conexiuni elastice d.160
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.4.2. Incalzire



	211
	
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70049
	Boiler electric V=100 L, N=1.8 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 6
	

	3.5. Zona 7



	3.5.1. Ventilare



	212
	
	Ventilator L=350 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700143
	Ventilator L=350 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	213
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700144
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 
	buc
	1,000
	2,00

	214
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	215
	
	Conexiuni elastice d.200

	buc
	
	2,000



	
	700146
	Conexiuni elastice d.200
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.5.2. Incalzire



	216
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 7
	

	3.6. Zona 8



	3.6.1. Ventilare



	217
	
	Ventilator L=350 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700143
	Ventilator L=350 m3 P=380Pa tip Systemair K 200 L sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	218
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	700144
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 200-900 
	buc
	1,000
	2,00

	219
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	220
	
	Conexiuni elastice d.200

	buc
	
	2,000



	
	700146
	Conexiuni elastice d.200
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.6.2. Incalzire



	221
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 8
	

	3.7. Zona 9



	3.7.1. Ventilare



	222
	
	Ventilator L=175 m3 P=257 Pa tip Systemair K 160 XL sileo sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70088
	Ventilator L=175 m3 P=257 Pa tip Systemair K 160 XL sileo 
	buc
	1,000
	1,00

	223
	
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7004*
	Atenuator de zgomot Systemair LDC 160-900 
	buc
	1,000
	2,00

	224
	
	Reglator de viteza tip Systemair REU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7005
	Reglator de viteza tip Systemair REU 
	buc
	1,000
	1,00

	225
	
	Conexiuni elastice d.160

	buc
	
	2,000



	
	7007*
	Conexiuni elastice d.160
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.7.2. Incalzire



	226
	
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Boiler electric V=50 L, N=1.5 kW dotat cu rezervor din otel inoxidabil, presiunea de lucru minim 7 bari, dotat cu reglator/indicator de functionare si reglator/indicator de temperatura a apei, supapa de siguranta, anod de magneziu, etc. Clasa de siguranta impotriva stropirii cu apa si impotriva corpurilor solide IP24
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Zona 9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


