# Volumul 3

# SPECIFICAȚII TEHNICE

LOT nr.1

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor:  Construcția depozitului pentru păstrare a bărcii de intervenție pe teritoriul gestionat de Sectorul Poliției de Frontieră Costești al Direcției regionale Nord, nr. cadastral 7123121.071

CAIET DE SARCINI nr. 2-1-1

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Lucrari de constructii 156/11 170 -SR - C

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cladire de depozitare a barcii de interventie pe teritoriul gestionat de SPF al DR NORD, amplasat in or. Costesti , nr. cad. 7123121.071

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente C-3,4 |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,03 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 13,38 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,96 |
| 4 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 2,96 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 74,60 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 74,60 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm pamint surplus | 100 m3 | 0,457 |
| 8 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t pamint surplus | 100 m3 | 0,457 |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii monolite continue Fm-1 1 buc C-12, C-5 |  |  |
| 9 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 118,45 |
| 10 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa.. C7,5 | m3 | 4,00 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 305,00 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 97,50 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 170,02 |
| 14 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 25,90 |
| 15 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) Suport C-5 | m3 | 1,30 |
|  |  | 2.2. Fundatii monolite continue Fm-5 1 buc C-13 |  |  |
| 16 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 31,75 |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 105,51 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 76,38 |
| 19 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 4,60 |
| 20 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) C-13 | m2 | 15,20 |
|  |  | 2.3. Fundatii monolite izolate FM-2 2 buc C-9 |  |  |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,20 |
| 22 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa.. C7,5 | m3 | 0,48 |
| 23 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,56 |
| 24 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 21,80 |
| 25 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 24,48 |
| 26 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 1,82 |
|  |  | 2.4. Fundatii monolite izolate FM-3 2 buc C-9 |  |  |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,62 |
| 28 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa.. C7,5 | m3 | 0,40 |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 25,20 |
| 30 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 21,80 |
| 31 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 24,48 |
| 32 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 1,54 |
|  |  | 2.5. Fundatii monolite izolate FM-4 2 buc C-8,9 |  |  |
| 33 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,88 |
| 34 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, beton marfa, turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa.. C7,5 | m3 | 0,40 |
| 35 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 25,20 |
| 36 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30,80 |
| 37 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 39,78 |
| 38 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 1,90 |
|  |  | 2.6. Grup de ancoraj An-1 4 buc, An-2 7 buc C-14 |  |  |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton An-1, An-2 | kg | 310,50 |
| 40 | Pret de piata | Piulita M20 | buc | 44,00 |
| 41 |  | Saiba M 20 | buc | 44,00 |
| 42 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 8,62 |
| 43 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 8,62 |
| 44 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 8,62 |
| 45 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 8,62 |
|  |  | 2.7. Perete soclu PS-1 1 buc C-15 |  |  |
| 46 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,33 |
| 47 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,77 |
| 48 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,92 |
| 49 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 1,00 |
|  |  | 2.8. Perete soclu PS-2 1 buc C-15 |  |  |
| 50 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 34,00 |
| 51 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 114,76 |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 92,63 |
| 53 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 4,60 |
|  |  | 2.9. Perete soclu PS-3 1 buc C-15 |  |  |
| 54 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 15,12 |
| 55 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 50,60 |
| 56 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 35,17 |
| 57 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa (С16/20) | m3 | 2,10 |
|  |  | 2.10. Рiese iglobate Pi-1 35 buc, Pi-2 2 buc C-6 |  |  |
| 58 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Рiese iglobate Pi-1 35 buc, Pi-2 2 buc | kg | 30,50 |
| 59 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 1,35 |
| 60 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 1,35 |
| 61 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 1,35 |
| 62 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 1,35 |
|  |  | 3. Carcas metalic C-18 |  |  |
|  |  | 3.1. Carcas pereti CP-1, CP-2 C-18 |  |  |
| 63 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Carcas pereti CP-1, CP-2 | t | 0,646 |
| 64 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru carcas | kg | 26,00 |
| 65 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 30,63 |
| 66 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 30,63 |
| 67 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 30,63 |
| 68 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 30,63 |
|  |  | 3.2. Contravinturi CO-1, CV-1 C-18 |  |  |
| 69 | CL10C | Contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Contravinturi CO-1, CV-1 | t | 0,435 |
| 70 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru contravintuiri | kg | 97,00 |
| 71 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 13,68 |
| 72 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 13,68 |
| 73 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 13,68 |
| 74 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 13,68 |
|  |  | 3.3. Grinzi Gr-1, Gr-2 C-18 |  |  |
| 75 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Grinzi Gr-1, Gr-2 | t | 1,166 |
| 76 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru grinzi | kg | 182,00 |
| 77 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 48,52 |
| 78 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 48,52 |
| 79 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 48,52 |
| 80 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 48,52 |
|  |  | 3.4. Раne P n-1 C-18 |  |  |
| 81 | CL13A | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv Pane din profile zincate Z200/2 | t | 0,591 |
|  |  | 3.5. Stilpi St-1, St-2 C-18 |  |  |
| 82 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,00 |
| 83 | CA07B | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici | m2 | 4,00 |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton pentru Stilpi St-1, St-2 | kg | 524,00 |
| 85 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Stilpi St-1, St-2 | t | 1,507 |
| 86 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 63,98 |
| 87 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 63,98 |
| 88 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 63,98 |
| 89 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 63,98 |
|  |  | 3.6. Tija T-1 C-18 |  |  |
| 90 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru Tija T-1 | kg | 70,00 |
| 91 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 2,88 |
| 92 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 2,88 |
| 93 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 2,88 |
| 94 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 2,88 |
|  |  | 3.7. Traverse Tr-1, Tr-2 C-18 |  |  |
| 95 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Traverse Tr-1, Tr-2 | t | 1,248 |
| 96 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru traverse | kg | 95,00 |
| 97 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen | m2 | 46,52 |
| 98 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 46,52 |
| 99 | IzD07A | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb cu grund ГФ 021 | m2 | 46,52 |
| 100 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi ПФ-115 | m2 | 46,52 |
|  |  | 3.8. Nod "A" C-20,21 |  |  |
| 101 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la otel d=20 mm L=130 mm | buc | 40,00 |

CAIET DE SARCINI nr. 2-1-2

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Cladire de depozitare a barcii de interventie 156/21 - 70-SR - SA

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cladire de depozitare a barcii de interventie pe teritoriul gestionat deSPF al DR NORD, amplasat in or. Costesti , nr. cad. 7123121.071

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Рereti |  |  |
| 1 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 14,90 |
| 2 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.gros. 60 mm | m2 | 264,72 |
| 3 | CE34A | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m | 4,00 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |
| 4 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice gros. 60 mm. RAL9006 | m2 | 163,00 |
| 5 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,00 |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125 mm RAL 7016 | m | 32,00 |
| 7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=90 mm RAL 7016 | m | 25,00 |
| 8 | CH06B применит | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -снегоупоры tip C3Th150x1000 mm | m | 8,00 |
|  |  | 3. Раrdoseli |  |  |
|  |  | 3.1. Compozitie 1 Cerdac |  |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,75 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20-40 mm H=100 mm | m3 | 0,25 |
| 11 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie folie din polietilena | m2 | 2,50 |
| 12 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=4 mm Bp 100x100 mm | kg | 4,50 |
| 13 | CG22Ak=1.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 22.5 in grosime de 15 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 2,50 |
| 14 | CG56Aapl | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5-10 mm Adeziv pentru pava | m2 | 2,50 |
| 15 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 rezistente la ighet | m2 | 2,50 |
|  |  | 3.2. Tip-1 |  |  |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 44,61 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20-40 mm H=100 mm | m3 | 14,87 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 5-20 mm H=50 mm | m3 | 7,44 |
| 19 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie folie din polietilena | m2 | 148,70 |
| 20 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 2 rinduri de Plase sudate d=8 mm AIII 150x150 mm | kg | 1 644,62 |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 22.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 148,70 |
| 22 | CG56Aapl | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 5-10 mm Adeziv pentru pava | m2 | 148,70 |
| 23 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de Beton clasa C 22.5 de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea | m2 | 148,70 |
|  |  | 4. Goluri |  |  |
|  |  | 4.1. Рoаrta PS-1 |  |  |
| 24 | CK13B | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp Poarta sectionala automata RAL 7016 | m2 | 22,50 |
|  |  | 4.2. Ferestre |  |  |
| 25 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC cu suprafata golului sub 2 m2 F-1 dischiderea in 2 pozitii RAL 7016 | m2 | 8,00 |
| 26 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 F-2 RAL 7016 | m2 | 4,00 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie 250x250 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 4.3. Usa |  |  |
| 28 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 U1 RAL 7016 | m2 | 2,20 |
|  |  | 5. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 5.1. Toclu |  |  |
| 29 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate RAL 7016 | m2 | 34,00 |
|  |  | 5.2. Рerete de sprijin |  |  |
| 30 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate RAL 7016 | m2 | 6,95 |
|  |  | 6. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 6.1. Nod "1" |  |  |
| 31 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din vata minerala 30x60 mm | m | 22,72 |
| 32 | Pret de piata | Banda de etansare 150 mm | m | 45,44 |
|  |  | 6.2. Nod "2" |  |  |
| 33 | Pret de piata | Banda de etansare 160 mm | m | 39,76 |
| 34 | Pret de piata | Banda de etansare 60 mm | m | 79,52 |
|  |  | 6.3. Nod "3" |  |  |
| 35 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din vata minerala 30x60 mm | m | 30,28 |
| 36 | Pret de piata | Banda de etansare 150 mm | m | 90,84 |
|  |  | 6.4. Nod "4" |  |  |
| 37 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 3,00 |
| 38 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-4 b=190 mm RAL 9006 | m | 2,00 |
| 39 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-2 b=315 mm RAL 7016 | m | 1,00 |
| 40 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-3 b=255 mm RAL 7035 | m | 1,00 |
| 41 | Pret de piata | Banda de etansare 160 mm | m | 1,00 |
|  |  | 6.5. Nod "5" |  |  |
| 42 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din vata minerala 30x60 mm | m | 15,64 |
| 43 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din vata minerala 30x120 mm | m | 31,28 |
| 44 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-9 b=240 mm RAL 7003 | m | 15,64 |
|  |  | 6.6. Nod "6", "9" |  |  |
| 45 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din vata minerala 30x60 mm | m | 20,40 |
| 46 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-7 b=180 mm RAL 9006 | m | 20,40 |
| 47 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-19 b=180 mm RAL 9003 | m | 20,40 |
| 48 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Accesoriu AT-10 b=370 mm RAL 7016 | m | 20,40 |
|  |  | 6.7. Nod "7", "8" "10" |  |  |
| 49 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 43,60 |
| 50 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Accesoriu AT-5 b=345 mm RAL 7016 | m | 44,56 |
| 51 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din vata minerala 30x60 mm | m | 43,60 |
|  |  | 6.8. Nod "11" |  |  |
| 52 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 25,30 |
| 53 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-12 b=194 mm RAL 3000 | m | 12,60 |
| 54 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Accesoriu AT-13 b=100 mm RAL 7016 | m | 12,60 |
| 55 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-14 b=214 mm RAL 7016 | m | 12,60 |
| 56 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Accesoriu AT-15 b=155 mm RAL 7016 | m | 12,60 |

CAIET DE SARCINI nr. 2-1-3

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Cladire de depozitare a barcii de interventie 156/21 - 70-SR – SA

Rețele electrice 156/21-70-SR-AEE/IEI/EEF

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cladire de depozitare a barcii de interventie pe teritoriul gestionat deSPF al DR NORD, amplasat in or. Costesti , nr. cad. 7123121.071

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipamente |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 6,80 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,50 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,50 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,80 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D110 cu Dublu perete | 1 km | 0,006 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipamente |  |  |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,25 |
| 7 |  | Nisip | m3 | 2,30 |
| 8 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,25 |
| 9 |  | Caramida 240x115x63 | buc | 95,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,47 |
| 12 |  | Cablu AВВГнг 3х16 | m | 47,00 |
| 13 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,25 |
| 14 |  | Cablu АПВБбШп 3х16 | m | 25,00 |
| 15 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 16 |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara, 4КНТп-1-16...25 | buc | 2,00 |
| 17 |  | Manusa termoretractabila ПТк 2х16-50 | buc | 2,00 |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,75 |
| 19 |  | Лоток крашенный неперфорированный с крышкой 35x50x3000 | m | 75,00 |
| 20 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie | 100 buc | 0,01 |
| 21 |  | Cutie de distributie KM41272 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Зажимы контактные винтовые ЗВИ80 (1placa x 12 buc) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Priza de pamint la TD |  |  |
| 23 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=30m) | 10 buc | 0,60 |
| 24 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,70 |
|  |  | Capitolul 2.3. Interior |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Limitator de supratensiune | buc | 1,00 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,55 |
| 30 |  | Cablu ВВГнг 3х1.5 | m | 40,00 |
| 31 |  | Cablu ВВГнг 3х2.5 | m | 15,00 |
| 32 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,10 |
| 33 |  | Corp de iluminat ДСП 1304 sau analog | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 35 |  | Priza РCб20-3-ФСр sau analog | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 37 |  | Intrerupator bipolar BC20-2-0-ФСр sau analog | buc | 2,00 |
| 38 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 39 |  | Intrerupator unipolar ВСк20-1-0ФСр sau analog | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Echipamente |  |  |
| 40 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P C32A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Interior |  |  |
| 41 |  | Panou de distributie, ЩРн-12мз-1 У2 IP54 PRO | buc | 1,00 |
| 42 |  | Ruptor de sarcina, BH32 2P 32A | buc | 1,00 |
| 43 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P B6A | buc | 3,00 |
| 44 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32 С20 | buc | 3,00 |
| 45 |  | Limitator de supratensiune, ОПС-1-В 2р | buc | 3,00 |

CAIET DE SARCINI nr. 2-1-4

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Cladire de depozitare a barcii de interventie 156/21 - 70-SR – SA

Rețele de semnalizare de incendiu 156/21-70-SR-SI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cladire de depozitare a barcii de interventie pe teritoriul gestionat deSPF al DR NORD, amplasat in or. Costesti , nr. cad. 7123121.071

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze SmartLine020-4 sau analog | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10, SmartLine/8Z sau analog | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V | buc | 2,00 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 6,00 |
| 5 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0030 | buc | 6,00 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0010 | buc | 6,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: de contact magnetic | buc | 1,00 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,00 |
| 9 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ESB020 | buc | 6,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 1,00 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,62 |
| 12 |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 2x2x0.8 KOPкЕН (А) FRHF | m | 55,00 |
| 13 |  | Cablu de alimentare de cupru 2x1.5 ВВГнг-FRLS | m | 7,00 |
| 14 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,45 |
| 15 |  | Tub polivinilhlorid PVC diam. 16mm | m | 45,00 |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,001 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rezistor) | buc | 2,00 |
| 18 |  | Fringhie de otel zincat (tros de otel zincat) | m | 30,00 |
| 19 |  | Ambreiaj de tensionare (Муфта натяжная) | buc | 2,00 |
| 20 |  | Ancora-element de fixare (Анкер) | buc | 4,00 |
| 21 |  | Подвес кабельный | buc | 90,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Centrala convetionala de semnalizare incendiului 4 zone, extensibila la 20, SmartLine020-4 sau analog | buc | 1,00 |
| 23 |  | Modul de extindere pentru 8 zone de semnalizare incendiul, SmartLine/8Z sau aanalog | buc | 1,00 |
| 24 |  | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H sau analog | buc | 2,00 |
| 25 |  | Detector optic de fum ID100 sau analog (+10%) | buc | 7,00 |
| 26 |  | Baza de montare pentru detector EB0030 sau analog (+10%) | buc | 7,00 |
| 27 |  | Baza pentru detector EB0010 sau analog (+10%) | buc | 7,00 |
| 28 |  | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020 sau analog (+10%) | buc | 2,00 |
| 29 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior | buc | 1,00 |
| 30 |  | Baza de montare pentru dispozetiv optico-sonor de alarma ESB020 sau analog | buc | 1,00 |
| 31 |  | Modul cu releu | buc | 1,00 |
| 32 |  | Rezistor | buc | 2,00 |

CAIET DE SARCINI nr. 7-1-1

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Amenajaea teritoriul obiect 156/21-70-SR-PG

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cladire de depozitare a barcii de interventie pe teritoriul gestionat deSPF al DR NORD, amplasat in or. Costesti , nr. cad. 7123121.071

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acces № 1 |  |  |
| 1 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,729 |
| 2 | DF56A | Constructia protectiei antierozionale la taluzuri cu utilizarea materialelor geosintetice tip "GEO MAT" | m2 | 243,00 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 8-40 mm H=120 mm | m3 | 29,16 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 8-40 mm H=100 mm fundatie sub borturi | m3 | 0,63 |
| 5 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 mm | m | 18,00 |
|  |  | 2. Acces №2 |  |  |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,24 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 8-40 mm H=100 mm fundatie sub borturi | m3 | 0,80 |
| 8 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat folie polimerica | m2 | 8,00 |
| 9 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 8,00 |
| 10 | CG22B4k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 50 x 50 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonulu pe santier, se adauga 50 mm | m2 | 8,00 |
| 11 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare h=40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 8,00 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 8-40 mm H=100 mm fundatie sub borturi | m3 | 0,58 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 16,00 |
|  |  | 3. Рereu |  |  |
| 14 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 14,10 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 8-40 mm H=200 mm | m3 | 9,40 |
| 16 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 47,00 |
|  |  | 4. Rigola |  |  |
| 17 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 1,46 |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 8-40 mm H=100 mm fundatie sub borturi | m3 | 0,50 |
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm BR 1000*300*150 mm | m | 8,00 |
| 20 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv Rigola 260x210 mm cu gatar din fonta | buc | 8,00 |
|  |  | 5. Gazon |  |  |
| 21 | TsH04B | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm | m2 | 110,00 |
| 22 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,10 |
| 23 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 1,10 |