CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziţie

- Obiectul achiziţiilor Servicii de intretinere a drumurilor publice locale pe perioada iarna-vara , raionul Nisporeni ,anul 2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Intretinerea de rutina pe timp de iarna |  |  |
| 1 |  | Serviciul non-stop pe timp de iarna | h-om | 500,00 |
| 2 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,70 |
| 3 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 93,00 |
| 4 | TRI1AA08C1 | Descarcarea material antiderapant prin aruncare - pe acostament, din auto - MAD (sare10%) | t | 93,00 |
| 5 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 21,46 |
| 6 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 930,00 |
| 7 |  | Costul material antiderapant MAD(sare10%) | m3 | 71,54 |
| 8 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1.322 | 100 m3 | 1,57 |
| 9 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 | 2 974,65 |
| 10 | DI86A | Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A | 1000 m2 | 1 549,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 120,00 |
| 12 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 90,00 |
|  |  | 2. Intretinereade rutina pe timp de primavara-toamna |  |  |
|  |  | 2.1. Intretinerea imbracamintei cu beton asfaltic |  |  |
| 13 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 47,00 |
| 14 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 109,50 |
| 15 | DI141A | Curatirea gropilor prin suflare cu compresor manual | m2 | 109,50 |
| 16 | RpDC07D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida | m2 | 109,50 |
| 17 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 109,50 |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 109,50 |
| 19 | TRI1AA03C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 7,72 |
| 20 | TsI51B8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km | t | 7,72 |
|  |  | 2.2. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
| 21 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona | 100m2 | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lucrarilor fara scoaterea radacini |  |  |
| 22 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 15,00 |
| 23 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 3 000,00 |
| 24 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 115,00 |
| 25 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 1 300,00 |
| 26 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 40 000,00 |
| 27 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 15,00 |
| 28 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t | 15,00 |
|  |  | 2.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 29 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. Marcaj pietonal (2b x6x4x0.4) + (1b x7x4x0.4)=30.4m2 | m2 | 59,71 |
| 30 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. Marcaj pietonal (2b x6x4x0.6) + (1b x7x4x0.6)=45.6m2 | m2 | 93,20 |