CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP gimnaziul  "Dinastia Romanciuc" din  s.Vadeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP gimnaziul  "Dinastia Romanciuc" din  s.Vadeni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Cantina/Sala de festivitati la gimnaziul  "Dinastia Romanciuc" din  s.Vadeni, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 130,8600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
| 2 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 |  | 130,8600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |
| 3 |  | Tija de suspendare L=1m | buc |  | 170,0000 |
|  | 14445 | Tija de suspendare L=1m | buc | 1,0000 |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 |  | 130,8600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 130,8600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 |  | 130,8600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 7 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2mm la art CF52) | m2 |  | -130,8600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 130,8600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 |  | 130,8600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 130,8600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 11 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 47,8400 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5000 |  |
|  | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 1,0700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 132,8600 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 13 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  | 66,4300 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,7900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 14 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 93,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |  |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 132,8600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1025 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |
| 16 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizol", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina. | m2 |  | 132,8600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6640 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4160 |  |
|  | 2112227324783-1 | Material de hidroizilare "Hidrostop" | kg | 1,6400 |  |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,1000 |  |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 |  | 132,8600 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 132,8600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 19 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000 | m2 |  | 132,8600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 20 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 |  | 132,8600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |  |
| 21 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  | 51,8400 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |