CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI  DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat	IMSP SR Ocnita

- Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SR Ocnita

- Obiectul achiziţiilor  Reparatia Spalatoriei si incaperelor auxiliare a IMSP SR Ocnita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructie generale - Demontari |  |  |
| 1 | RpIzC40B | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) | m2 | 90,00 |
| 2 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (argila expandata) | m2 | 114,00 |
| 3 | CP52A | Placi de planseu si acoperire cu goluri pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, suprafata pina la 5 m2. Placi de acoperire PT59-10 (K=0.8-demontare,din resurse numai manopera si macaraua),portiune avariata,axa Б-В,4-5 | buc | 2,00 |
| 4 | CP52B | Placi de planseu si acoperire cu goluri pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, suprafata pina la 10 m2 . Nota: Placi de acoperire PT 59-15 (k=0.8- demontare,din resurse numai manopera si macaraua,axa Б-В,4-5 | buc | 10,00 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sectoare monolite planseu) | m3 | 0,14 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 20,63 |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si | m3 | 8,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | curatirea caramizilor (parapete) |  |  |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti exteriori,axa "B",4-5) | m3 | 20,16 |
| 9 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 12 cm grosime | m2 | 95,00 |
| 10 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 40,00 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 448,00 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc | m2 | 92,62 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, dale PVC lipite cu bitum | m2 | 86,78 |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Aplicativ taierea zidariei din caramida cu masina unghiulara) | m | 17,60 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz, cu bolovani, cu pietre | t | 92,00 |
| 16 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 92,00 |
| 17 | TrB22F3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t | t | 30,00 |
|  |  | 1.2. Timplarie PVC |  |  |
| 18 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 9,45 |
| 19 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 12,60 |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din | m | 13,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aluminiu,latime 200mm |  |  |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,interioare | m2 | 21,49 |
| 22 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,82 |
|  |  | 1.3. Instalatii sanitare |  |  |
| 23 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 24 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 25 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 26 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 27 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 28 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete | buc | 1,00 |
| 29 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 30 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura (cot,mufa)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 32 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie ) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 33 | SB09E | Piesa de legatura ( gofra )din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 34 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 2,00 |
| 35 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 36 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8,00 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (mufa PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 3,00 |
| 38 | IC38G | Piesa de racordare (teu PPR), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 1,00 |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (cot PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv |  |  |
|  |  | 1.4. Consolidari si refaceri |  |  |
| 41 | CD05B3 | Compartimentari din placi Fortan,120x190x390mm in ziduri cu grosime de 12 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 0,94 |
| 42 | RCsG17A k=0.5 | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 6 cm grosime,pe partea exterioara | m2 | 54,00 |
| 43 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 28,30 |
| 44 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Sectiune 40 x 25cm(h) | m3 | 8,00 |
| 45 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de 5.5 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru grinzi, centuri,etc. | kg | 136,16 |
| 46 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor 10 mm (4/10 mm A-III), fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 197,44 |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, otel beton, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,81 |
| 48 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat | buc | 2 200,00 |
| 49 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier,la umpleri de goluri cu caramizi rezultate din demolare, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 5,64 |
| 50 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 | 100m2 | 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  |
| 51 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti | m | 78,00 |
| 52 | CP52A | Placi de acoperire cu goluri pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, suprafata pina la 5 m2 -PT 59- 10 | buc | 2,00 |
| 53 | CP52B | Placi de acoperire cu goluri pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 6 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, suprafata pina la 10 m2 -PT 59- 15 | buc | 10,00 |
| 54 | RpIzC03A1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum | m2 | 114,00 |
| 55 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu cheramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade,cu refolosirea cheramzitului rezultat din demolare si adaos de material nou in volum de 5.7m3 | m3 | 13,68 |
| 56 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 114,00 |
| 57 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T | m2 | 560,00 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,00 |
| 59 | RpCJ18E | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var | m2 | 80,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la tavane |  |  |
| 60 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 | 240,00 |
| 61 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 96,40 |
| 62 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 61,40 |
| 63 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 188,00 |
| 64 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 82,00 |
| 65 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,30 |
| 66 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 26,00 |
| 67 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 130,00 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pretilor si tavanelor | m2 | 405,00 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 297,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 297,00 |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 108,00 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pretilor si tavanelor | m2 | 405,00 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 405,00 |
| 74 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 405,00 |
|  |  | 1.5. Acoperis |  |  |
| 75 | CE27A2 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat | m2 | 250,00 |
| 76 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla metalica,pas 350mm, din scinduri brute de rasinoase (30x100 mm ), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 300,00 |
| 77 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 300,00 |
| 78 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab,inclusiv opritorii de zapada L=110 m.l. | m2 | 300,00 |
| 79 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m | 37,00 |
| 80 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu | m2 | 80,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului |  |  |
| 81 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,80 |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,11 |
| 83 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 37,00 |
| 84 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 21,00 |
| 85 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 | 22,00 |
| 86 | RpCR16B | Vopsirea streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea | m2 | 22,00 |
|  |  | 1.6. Fatade |  |  |
| 87 | RCsG17A k=0.5 | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 6 cm grosime,pe partea exterioara,la soclu | m2 | 28,30 |
| 88 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 65,00 |
| 89 | RpCJ34C | Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra | m2 | 436,00 |
|  |  | 1.7. Pereu |  |  |
| 90 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, | m3 | 2,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  |
| 91 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 12,25 |
| 92 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 13,40 |
| 93 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereuri si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 134,00 |
| 94 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 10,25 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie la instalatii electrice |  |  |
| 95 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp,3x1.5mm2 | m | 320,00 |
| 96 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp,3x2.5mm2 | m | 180,00 |
| 97 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 2,00 |
| 98 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 16,00 |
| 99 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |
| 100 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Electroaparataj |  |  |
| 101 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED,60x60cm inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 12,00 |
| 102 | RpEF03A | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu glob de sticla si becuri LED, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc | 8,00 |
| 103 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,automat diferential VD 1-63- 25,10mA | buc | 1,00 |
| 104 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, automat TDM BA47-29 1P/6A 4.5kA B | buc | 3,00 |
| 105 | Pret de piata | Automat diferentiat VD 1-63-25, 10mA | buc | 1,00 |
| 106 | Pret de piata | Automat TDM BA47-29 1P 6A 4.5 kA B | buc | 3,00 |

APROBAT:

Investitor:IMSP SR OcnitaD.Punga

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.