Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor: Сonducte de apă pluvială  ScCTg-1

| Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U. M. | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45232130-2 | Reparația avariată conductei de apă pluvială Dn-300. | m | 10,0 | 66 000,00 |
| TOTAL |  |  |  | 66 000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău. str. Meșterul Manole, 3;

  - Termen de îndeplinire a lucrărilor: în decurs de 20 zile calendaristice din momentul semnării Contractului.

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a lucrărilor  care  va  fi  coordonat  cu Beneficiarul.

  - Perioada  de  mobilizare  până  la  începerea lucrărilor: 3 zile lucrătoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

4.1 În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare) după recepția finală a obiectului în perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate utilajele și resursele materiale necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate de către Executant.

- Condiții de  executare lucrărilor  și  documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

  - ”Termoelectrica” SA  își rezervă dreptul  de  a  modifica  volumul  lucrărilor  în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat.

  - Beneficiarul  este  îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel  puţin 5 zile  lucrătoare de până la începutul executării acestora.

Reducerea volumului  lucrărilor contractuale  de  către  Beneficiar  nu generează  vreo răspundere pentru acest fapt.

- 7.3  În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
| 2. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |
| 5. | СО 34.04.181.2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani cu anexarea documentelor confirmative de executare a lucrărilor similare.

  - Declarație  cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

  - Lista  personalului calificat care se va implica la executarea lucrărilor.

- Cerințe   privind  calculul costului lucrărilor

  - Costul  lucrărilor  va  include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli.

- Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024:

- https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrările  vor fi asigurate  cu  apă,  electricitate  și aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului,

- (pct. 6 ordinul nr.195).

  - Lucrările din „Lista cu cantitățile de lucrări  nr.1” vor fi îndeplinite în zonă de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului  adaptat K=1,35 și k=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 2, pct.1 Ordin. nr. 117 din 03.09.2007 ”Cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale” al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

  - Lista  cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1 la  Caietul de sarcini.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Anexa nr. 1  la   CS

| Obiect: ScCTg-1 Sursa nr.1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Reparația avariată conductei de apă pluvială Dn-300:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrari de reparatie- Ordin Nr 117 din 03 09 2007 Ministerul CDT RM p.2 K=1.35-adaptat K=1,350 |  |  |
|  |  | 1.1. Demontarea |  |  |
| 1 | RpIC34A adaptat | Revizuiri si curatiri. Teava neagra de otel pentru instalatii aparente, demontata in vederea refolosirii Проверка и визуальный осмотр трубопроводов системы ливнестоков перед демонтажом | m | 12,000 |
| 2 | RpIC20F adaptat | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе водостоков в промышленных зданиях, диаметром 325 мм) | m | 10,000 |
| 3 | RpIC38I adaptat | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm (Резка стальных труб кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 219х8 -273х10 мм) | buc | 4,000 |
|  |  | 1.2. Montarea |  |  |
| 4 | RpIC10F | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 324x9 - 377x10 mm (Прокладка черных труб на сварке,, диаметром труб 325 мм) | m | 10,000 |
| 5 | AcE51F | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 250 mm (Врезка в трубопровод из стальных труб Ду300 (со штуцером для восстановления длины трубы при соединении), диам. 250 мм) | piesa | 4,000 |
| 6 | TfB03K1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 300 Установка на трубопровод глухих плоских фланцев для сварки, диаметром 300мм - зпглушки на новых участках | buc | 2,000 |
| 7 | CH10C1 | Confectionare suportul metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Изготовление и установка металлических опор для поддержания существ. тр-дов на период выполнения работ | kg | 36,000 |
| 8 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina, desprafuirea si degrasarea cu solventi organici | m2 | 10,000 |
| 9 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (Грунтование труб и аппаратов суриком в 2 слоя ГФ-021 | m2 | 10,000 |
|  |  | 1.3. Alte lucrari |  |  |
| 10 | RpIF08A | Confectionarea si montarea platformelor pentru lucrari de montaje si instalatii, la inaltimea de peste 4 m (Изготовление и установка платформ для выполнения работ на высоте более 4 м - на площадке крана | m2 | 6,000 |
|  |  | 2. Transportarea Ordin Nr 117 din 03 09 2007 Ministerul CDT RM p.1 K=1,20 K=1,200 |  |  |
| 11 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг Демонтированиые материалы - | t | 0,700 |
| 12 | RpCU09C1 K=6 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizon-tala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для каждых пройденных 10 м после первых 10 м. Добавляется - спуск по вертикали К=6 | t | 0,700 |
| 13 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг Демонтированиые материалы - Перенос к месту складирования | t | 0,700 |
| 14 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг Демонтированиые материалы - Перенос от места складирования -НОВЫЕ ТРУБЫ | t | 0,700 |
| 15 | RpCU09C1 K=6 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для каждых пройденных 10 м после первых 10 м Добавляется - подъем по вертикали К=6 | t | 0,700 |
| 16 | RpCU09C2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг Материалы - трубы Ду300 для монтажа | t | 0,700 |