| Primaria Pojareni raionul Ialoveni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

Renovarea sectoarelor de drum pe str.Salcimilor, str.Izvoarelor

si drumuri adiacente strazii Salcimilor.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracamintea rutiera din beton armat (Sector de drum str.Salcimilor 300,0 m.l.x3.5 m.lat.x0.15(h)m) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatre |  |  |  |  |
| 1 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 10,500 |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta V=1050 m2x0.15 (h)m. | m3 | 157,500 |  |  |
| 3 | TsI50A1 K=0,5 | Transportarea pietrisului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de pina la 0.5 km V=157.5 m3x1,3= | t | 204,750 |  |  |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 19,200 |  |  |
| 5 | DI96 | Compactarea pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 14-16 t , 8 parcursuri pe o urma. V=1050 m2x0.2= | 100 m3 | 2,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia imbracamintei rutiere L=300,0m.l.x3.5m.latimex0,15(h)m |  |  |  |  |
| 6 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm (Pietris decapat) | m3 | 128,000 |  |  |
| 7 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=15cm 1050m2x0.15= | m3 | 157,500 |  |  |
| 8 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile | m2 | 45,000 |  |  |
| 9 | RpDD22B | Montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile (Stramutarea cofrajelor ) | m2 | 45,000 |  |  |
| 10 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena | 100m2 | 10,500 |  |  |
| 11 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi (Plase sudate 100x200x5 mm) V= 1050m2x2,0kg/m2= | kg | 2 100,000 |  |  |
| 12 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 | m2 | 1 050,000 |  |  |
| 13 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 210,000 |  |  |
| 14 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 210,000 |  |  |
| 15 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 150,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Rigola de evacuare a apelor atmosferice 150 m.l. |  |  |  |  |
| 16 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 22,500 |  |  |
| 17 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,450 |  |  |
| 18 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 22,500 |  |  |
| 19 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,540 |  |  |
| 20 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 | 2,250 |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 H=10cm | m3 | 22,500 |  |  |
| 22 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe | m2 | 32,400 |  |  |
| 23 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa Bp d 5mm 150*150*-2.125 kg/m2 | t | 0,480 |  |  |
| 24 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 36,000 |  |  |
| 25 | AcD21A | Pinteni, Beton B20, 0.6x0.6x0.84m - 4buc | m3 | 1,210 |  |  |
| 26 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 90,000 |  |  |
| 27 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 150,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Imbracamintea rutiera din beton armat (Sector de drum strIzvoarelor 135,0 m.l.x3,5 m.lat.x0.15(h)m) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de pregatre |  |  |  |  |
| 28 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 4,725 |  |  |
| 29 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta V=472.5 m2x0.15 (h)m. | m3 | 70,880 |  |  |
| 30 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. V=472,5 m2 m2x0,15(h)m= | 100 m3 | 0,710 |  |  |
| 31 | TsI50A1 K=0,5 | Transportarea pietrisului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de pina la 0.5 km V=70m3x1,3= | t | 92,140 |  |  |
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,680 |  |  |
| 33 | DI96 | Compactarea pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 14-16 t , 8 parcursuri pe o urma. V=472.5 m2x0.2= | 100 m3 | 0,950 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Constructia imbracamintei rutiere L=135,0m.l.x3,5m.latimex0,15(h)m |  |  |  |  |
| 34 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm (Pietris decapat) | m3 | 47,250 |  |  |
| 35 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=12cm | m3 | 56,700 |  |  |
| 36 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile | m2 | 20,500 |  |  |
| 37 | RpDD22B | Montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile (Stramutarea cofrajelor ) | m2 | 20,500 |  |  |
| 38 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena | 100m2 | 4,730 |  |  |
| 39 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi (Plase sudate 100x200x5 mm) V= 472.5m2x2,0kg/m2= | kg | 945,000 |  |  |
| 40 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 | m2 | 472,500 |  |  |
| 41 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 94,500 |  |  |
| 42 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 94,500 |  |  |
| 43 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 67,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Renovarea sectoarelor de drum adiacente strazii Salcimilor (sector nr.1,2 si 3) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Imbracamintea rutiera din beton armat (Acces de drum spre str.Salcimilor sector nr.1 - 22.8.0m.l.x3,0 m.lat.x0.15(h)m) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari de pregatre |  |  |  |  |
| 44 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 0,684 |  |  |
| 45 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta V=68.4 m2x0.15 (h)m. | m3 | 10,260 |  |  |
| 46 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. V=68.4m2x0,15(h)m= | 100 m3 | 0,102 |  |  |
| 47 | TsI50A1 K=0,5 | Transportarea pietrisului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de pina la 0.5 km V=m3x1,3= | t | 13,340 |  |  |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,710 |  |  |
| 49 | DI96 | Compactarea pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 14-16 t , 8 parcursuri pe o urma. V=68.4 m2x0.2= | 100 m3 | 0,137 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Constructia imbracamintei rutiere L=22.8m.l.x3,0m.latimex0,15(h)m |  |  |  |  |
| 50 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm (Pietris decapat) | m3 | 3,350 |  |  |
| 51 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=15cm | m3 | 10,260 |  |  |
| 52 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,840 |  |  |
| 53 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena | 100m2 | 0,680 |  |  |
| 54 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi (Plase sudate 100x200x5 mm) V= 68.4m2x2,0 kg/m2= | kg | 136,800 |  |  |
| 55 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 | m2 | 68,400 |  |  |
| 56 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 13,600 |  |  |
| 57 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 13,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Imbracamintea rutiera din beton armat (Acces de drum spre str.Salcimilor sector nr.2 - 22.8.0m.l.x3,0 m.lat.x0.15(h)m) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Lucrari de pregatre |  |  |  |  |
| 58 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 0,684 |  |  |
| 59 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta V=68.4 m2x0.15 (h)m. | m3 | 10,260 |  |  |
| 60 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. V=68.4m2x0,15(h)m= | 100 m3 | 0,102 |  |  |
| 61 | TsI50A1 K=0,5 | Transportarea pietrisului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de pina la 0.5 km V=m3x1,3= | t | 13,340 |  |  |
| 62 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,710 |  |  |
| 63 | DI96 | Compactarea pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 14-16 t , 8 parcursuri pe o urma. V=68.4 m2x0.2= | 100 m3 | 0,137 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Constructia imbracamintei rutiere L=22.8m.l.x3,0m.latimex0,15(h)m |  |  |  |  |
| 64 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm (Pietris decapat) | m3 | 3,350 |  |  |
| 65 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=15cm | m3 | 10,260 |  |  |
| 66 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,840 |  |  |
| 67 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena | 100m2 | 0,680 |  |  |
| 68 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi (Plase sudate 100x200x5 mm) V= 68.4m2x2,0 kg/m2= | kg | 136,800 |  |  |
| 69 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 | m2 | 68,400 |  |  |
| 70 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 13,600 |  |  |
| 71 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 13,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Imbracamintea rutiera din beton armat (Acces de drum spre str.Salcimilor sector nr.3 - 22.8.0m.l.x3,0 m.lat.x0.15(h)m) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Lucrari de pregatre |  |  |  |  |
| 72 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 0,684 |  |  |
| 73 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta V=68.4 m2x0.15 (h)m. | m3 | 10,260 |  |  |
| 74 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. V=68.4m2x0,15(h)m= | 100 m3 | 0,102 |  |  |
| 75 | TsI50A1 K=0,5 | Transportarea pietrisului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de pina la 0.5 km V=m3x1,3= | t | 13,340 |  |  |
| 76 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,710 |  |  |
| 77 | DI96 | Compactarea pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 14-16 t , 8 parcursuri pe o urma. V=68.4 m2x0.2= | 100 m3 | 0,137 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Constructia imbracamintei rutiere L=22.8m.l.x3,0m.latimex0,15(h)m |  |  |  |  |
| 78 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10cm (Pietris decapat) | m3 | 3,350 |  |  |
| 79 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=15cm | m3 | 10,260 |  |  |
| 80 | RpDD22B | Confectionat si montat cofraje prntru turnarea betonului la drumuri si strazi, inclusiv sprijinirile | m2 | 6,840 |  |  |
| 81 | 42-01-020-1 | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena | 100m2 | 0,680 |  |  |
| 82 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi (Plase sudate 100x200x5 mm) V= 68.4m2x2,0 kg/m2= | kg | 136,800 |  |  |
| 83 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm Beton C20/25 | m2 | 68,400 |  |  |
| 84 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 13,600 |  |  |
| 85 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa | m | 13,600 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Beneficiar