| Reconstrucția Blocului Radiologic cu 3 nivele în vederea resistematizării încăperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemițanu 30 mun.Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Retele electice interioare (06/04-2024-1-EEF.IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 680,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
| 3 | RCsB29F |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (H=40 mm, K=0.4) Coeficient la manoperei=0,4000 Coeficient la pentru materiale=0,4000 Coeficient la utilajului=0,4000 |  |  | buc |  | 510,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 59,976 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,704 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 1,367 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,59 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 40,80 |  |  |
| 4 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,678 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 5 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,752 |  |  |
| 6 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,492 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament de forta |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 220,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 48,40 |  |  |
| 8 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
| 9 | 08-01-102-1 |  | Dulap de dirijare si reglare BZUM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,612 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 11 | 10-08-001-10 |  | Dispozitive de receptie si control - Echipament pentru transmiterea datelor la distanta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 12 | 08-03-523-4 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
| 13 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,72 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,164 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 14 | 08-03-522-31 |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,80 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,604 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,368 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,572 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 7,52 |  |  |
| 15 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (1APM, 2APM) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,98 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 16 | 08-03-522-31 |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,40 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,184 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,76 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 18 | 08-01-080-3 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 19 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (4AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 33,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,96 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
| 21 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (5AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 23 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (16AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - bobina pentru declansarea de la distanta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - contactor, relee, contacte aditionale |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 27 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (4AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,32 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
| 29 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (11AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 31 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (21AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - bobina pentru declansarea de la distanta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 34 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (22AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 36 | 08-01-101-1 |  | UPS, masa pina la 0,15 t |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 37 | 08-03-601-1 |  | Tablou by-pass pentru UPS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 38 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,60 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,148 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 7,28 |  |  |
| 39 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,366 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 40 | 08-03-601-1 |  | Dulap de forta cu relee |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 41 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 18,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 529,20 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 7,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 19,62 |  |  |
| 42 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,105 |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  | 6,70 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,84 |  |  |
| 44 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 45,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 399,86 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,095 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 47,723 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 30,906 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 29,543 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 46,359 |  |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  | 186,345 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 21,362 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 291,789 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 280,881 |  |  |
| 45 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 4,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 184,675 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,673 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,026 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 2,893 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 4,539 |  |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  | 18,245 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 35,60 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,56 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 28,569 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 37,692 |  |  |
| 46 | 08-02-152-3 |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  | t |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 11,22 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 11,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,612 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,59 |  |  |
| 47 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,872 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,868 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,24 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 34,16 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,448 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 48 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 47,55 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 373,743 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,951 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 14,741 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 38,04 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 580,11 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 2,378 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,951 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 15,216 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,902 |  |  |
| 49 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,55 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,171 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,44 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,71 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
| 50 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 22,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,38 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,113 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,445 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,113 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,113 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 5,785 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 2,225 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,56 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,223 |  |  |
| 51 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,892 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,373 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,149 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,373 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,41 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 2,235 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,745 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,192 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
| 52 | 08-02-398-4 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,621 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,022 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,055 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,077 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,374 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
| 53 | 08-02-398-5 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune peste 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,85 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,093 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,057 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,143 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,371 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 1,083 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,285 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,941 |  |  |
| 54 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,08 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,663 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 4,16 |  |  |
| 55 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 70,866 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 189,72 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,781 |  |  |
| 56 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,316 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,016 |  |  |
| 57 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,22 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,686 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,804 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,804 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,029 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,506 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,33 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,948 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,739 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (1APL, 3APL, 1AAPL, 3AAPL) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 59 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  | 62,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 69,44 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 60 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu Module LED |  |  | 100 buc |  | 3,69 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 324,72 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 752,76 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 5,72 |  |  |
| 61 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,49 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,12 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 99,96 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,372 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
| 62 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - sensor de miscare |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 63 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 22,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 661,50 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 24,525 |  |  |
| 64 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,675 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,313 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,085 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,075 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,085 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,553 |  |  |
| 65 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,55 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 170,94 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,828 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,774 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 3,608 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 5,661 |  |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  | 10 buc |  | 22,755 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 44,40 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,167 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,609 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 35,631 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 34,299 |  |  |
| 66 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,132 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |
|  | 110-03341 |  | Canale din masa plastica 100x60 mm |  |  | m |  | 41,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 3,052 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,052 |  |  |
| 67 | 08-02-152-3 |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,48 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,48 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,20 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,408 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,06 |  |  |
| 68 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 69 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,05 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,693 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,101 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,566 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 61,61 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,253 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,101 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,616 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 70 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 23,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,06 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,163 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,465 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,163 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,163 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 6,045 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 2,325 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,233 |  |  |
| 71 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 21,45 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,272 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,073 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,429 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,073 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,18 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 6,435 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 2,145 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,432 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,644 |  |  |
| 72 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,781 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |
| 73 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,878 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
| 74 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,93 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,433 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 94,86 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,391 |  |  |
| 75 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 2,85 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 93,765 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 290,70 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 290,70 |  |  |
| 76 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament de forta |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | pret furnizor |  | Cofret din metal cu 2 intrari de cablu In= 2 x 1000 A cu loc pentru 2 contoare si echipament de distriburie, echipat cu bare distributie curent, legare la N si PE si bare de montare pentru echipament de distributie de tip BZUM |  |  | ansmablu |  | 1,00 |  |  |
|  | 3120355537816 |  | Cofret din metal cu 2 intrari de cablu In= 2 x 1000 A cu loc pentru 2 contoare si echipament de distriburie, echipat cu bare distributie curent, legare la N si PE si bare de montare pentru echipament de distributie de tip BZUM |  |  | ansmablu |  | 1,00 |  |  |
| 78 | pret furnizor |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare indirecta Unom - 380V, de tip ZMG-405 CR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3320634627011 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare indirecta Unom - 380V, de tip ZMG-405 CR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 79 | pret ofertant |  | Echipament pentru transmiterea datelor contorului la distanta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 369321147789 |  | Echipament pentru transmiterea datelor contorului la distanta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 80 | pret ofertant |  | Antena GSM pentru transmiterea datelor la distanta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 369321147790 |  | Antena GSM pentru transmiterea datelor la distanta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 81 | pret furnizor |  | Siguranta fuzibila 600А cu suport montaj |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875274501698 |  | Siguranta fuzibila 600А cu suport montaj |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 82 | pert furnizor |  | Transformator de curent de tip ТK20-500/5 А sau similar |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3110501002190 |  | Transformator de curent ТK20-500/5 А |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 83 | pret furnizor |  | Comutator separator la racord 3Р, 1 000 А |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3120355537660 |  | Comutator separator la racord 3Р, 1 000 А |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 84 | pret furnizor |  | Cofret metalic IP31, dimensiuni 1600 x 575 x 400 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (1APM, 2APM) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 31203555377895 |  | Cofret metalic IP31, dimensiuni 1600 x 575 x 400 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 85 | pret furnizor |  | Comutator de sarcina de tip VN-99 800/630A 3P cu bobina de declansare independenta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3120355537663 |  | Comutator de sarcina de tip VN-99 800/630A 3P cu bobina de declansare independenta |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 86 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2924127326457 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C° |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 87 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2924127326459 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C° |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 88 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2924127326460 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 50A, °C° |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 89 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=63A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2924127326461 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 63A, °C° |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 90 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=80A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2924127326462 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 80A, °C° |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 91 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=100A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326463 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 100A, °C° |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 92 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip VA 88-33, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 160 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 10179 |  | Intrerupator automat de tip VA 88-33, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 160 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 93 | pret furnizor |  | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2924127326202 |  | Intrerupator automat de tip BA88-35, 3P, 200A, C |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 94 | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 4P, In=100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2924127326145 |  | Separator de sarcina BH-32, 4P, 100A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 95 | pret furnizor |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-B/4Р |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3320634627103 |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-B/4Р |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 96 | L 0 200 04 |  | Cofret cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, montat neingropat, complet modulare, dimensiuni de gabarit: 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE (4AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020004 |  | Cofret cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, montat neingropat, complet modulare, dimensiuni de gabarit: 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 97 | L 0 202 74 |  | Usa metalica pentru cofret de tip XL-160, 96M, inaltime 750 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020274 |  | Usa metal pentru cofret XL-160 inaltime 750 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 98 | L 0 201 50 |  | Set din 4 urechi din plastic pentru fixare cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020150 |  | Set din 4 urechi din plastic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 99 | L 0 016 60 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001660 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 100 | L 0 019 65 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001965 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 101 | L 4 064 61 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406461 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 102 | L 4 111 56 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | L 411156 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 103 | L 6 018 38 |  | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (5AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 601138 |  | Cofret 72M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 104 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 105 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 106 | L 0 201 50 |  | Set din 4 urechi din plastic pentru fixare cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020150 |  | Set din 4 urechi din plastic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 107 | L 0 016 60 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | L 001660 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 108 | L 4 064 61 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406461 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 109 | L 4 111 56 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | L 411156 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 110 | L 4 111 57 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 411157 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 111 | L 4 111 60 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 411160 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 112 | L 4 111 61 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 411161 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 113 | L 4 111 58 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 6A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 411158 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 6A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 114 | L 4 111 59 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 411159 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 115 | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (16AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 130674 |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 116 | L 4 065 35 |  | Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406535 |  | Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 117 | L 4 062 78 |  | Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406278 |  | Bobina de declansare de la distanta 110-415V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 118 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 2924127326404 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
| 119 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2924127326455 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 120 | pret furnizor |  | Contactor KMИ 10910, 9A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 29241273265321 |  | Contactor КМИ 10910 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 121 | pret furnizor |  | Releu electrotermic In=0.4-0.63 A de tip РТИ-1304 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 292412732653703 |  | Releu РТИ-1304 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 122 | pret furnizor |  | Contacte aditionale de tip ПКИ-22 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 29241273265409 |  | Contacte ПКИ-22 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 123 | L 0 200 04 |  | Cofret cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, montat neingropat, complet modulare, dimensiuni de gabarit: 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE (4AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020004 |  | Cofret cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, montat neingropat, complet modulare, dimensiuni de gabarit: 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 124 | L 0 202 74 |  | Usa metalica pentru cofret de tip XL-160, 96M, inaltime 750 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020274 |  | Usa metal pentru cofret XL-160 inaltime 750 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 125 | L 0 201 50 |  | Set din 4 urechi din plastic pentru fixare cofret |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 020150 |  | Set din 4 urechi din plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 126 | L 0 016 60 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001660 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 127 | L 0 019 65 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001965 |  | Suporturi pline pentru cofret 18M |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 128 | L 4 064 69 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 80A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406469 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 80A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 129 | L 4 111 56 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | L 411156 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
| 130 | L 6 018 38 |  | Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (11AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 601138 |  | Cofret 72M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 131 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 132 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 133 | L 0 201 50 |  | Set din 4 urechi din plastic pentru fixare cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 020150 |  | Set din 4 urechi din plastic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 134 | L 0 016 60 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | L 001660 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 135 | L 4 064 61 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406461 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 136 | L 4 111 56 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | L 411156 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 137 | L 4 111 57 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 411157 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 138 | L 4 111 61 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 32A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 411161 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 32A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 139 | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (21AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 130674 |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 140 | L 4 064 59 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406459 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 141 | L 4 062 78 |  | Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406278 |  | Bobina de declansare de la distanta 110-415V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 142 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 2924127326404 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C° |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
| 143 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2924127326453 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C° |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 144 | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (22AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 31203555377850 |  | Boxa ЩМП-2-0-УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 145 | L 0 266 32 |  | Separator de sarcina сu declansator, comanda frontala DPX-IS 250, 3P, 160A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 026632 |  | Separator de sarcina сu declansator, comanda frontala DPX-IS 250, 3P, 160A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 146 | L 4 061 68 |  | Bobina pentru declansarea de la distanta a DPX-IS, 400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 026168 |  | Bobina pentru declansarea de la distanta a DPX-IS, 400V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 147 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2924127326451 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 06A, °C° |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 148 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2924127326453 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C° |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 149 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326455 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 150 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326456 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C° |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 151 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326457 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C° |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 152 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326458 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 32A, °C° |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 153 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2924127326459 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C° |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 154 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=63A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2924127326461 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 63A, °C° |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 155 | L 3 110 42 |  | UPS 380V, 9,0 kVA, timp de lucru in regim autonom - minimum 12 minute |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 899506 |  | UPS 380V, 9,0 kVA, timp de lucru in regim autonom - minimum 12 minute |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 156 | pret furnizor |  | Tablou bypass pentru UPS 9.0 kVA complet echipat de tip ЩСБТ-32А sau similar |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3120355537615 |  | Tablou bypass pentru UPS 9.0 kVA complet echipat de tip ЩСБТ-32А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 157 | pret furnizor |  | Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4 sau similar |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 29241273265410 |  | Dispozitiv de usact miniile EP4 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 158 | pret furnizor |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 29241273265383 |  | Post de comanda КП 101 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 159 | pret furnizor |  | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-I-O |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2863147306828 |  | Buton de actionare si comanda |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 160 | L 0 242 14 |  | Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | L 024214 |  | Post de comanda echipat cu 1 tasta tip ciuperca de ф40 mm cu actionare prin apasare si deblocare prin rotire |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 161 | pret furnizor |  | Dulap de forta cu relee, IP54, gabarite 500(h)x300x250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3120355538258 |  | Dulap de forta cu relee, IP54, gabarite 500(h)x300x250 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 162 | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat sectiune 50(h)x100 mm |  |  | m.l. |  | 1 650,00 |  |  |
|  | 50097354 |  | Jgheb metalic zincat perforat sectiune 50(h)x100 mm |  |  | m.l. |  | 1 650,00 |  |  |
| 163 | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat sectiune 50(h)x150 mm |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |
|  | 50097355 |  | Jgheb metalic zincat perforat sectiune 50(h)x150 mm |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |
| 164 | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm |  |  | buc |  | 550,00 |  |  |
|  | 2875276305164 |  | Polita de perete pentru jgheab b=100 mm |  |  | buc |  | 550,00 |  |  |
| 165 | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=150 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875276305165 |  | Polita de perete pentru jgheab, B=150 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 166 | pret furnizor |  | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 2875276305142 |  | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
| 167 | pret furnizor |  | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x150 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2875276305143 |  | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x150 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 168 | pret furnizor |  | Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm |  |  | m.l. |  | 1 650,00 |  |  |
|  | 50097396 |  | Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm |  |  | m.l. |  | 1 691,25 |  |  |
| 169 | pret furnizor |  | Profil perforat de tip K108 L=2.0 m |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2521106718209 |  | Profil perforat de tip K108 L=2.0 m |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 170 | pret furnizor |  | Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm |  |  | m.l. |  | 100,00 |  |  |
|  | 5309032 |  | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm |  |  | m |  | 102,50 |  |  |
| 171 | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=20x3.5 mm |  |  | m.l. |  | 180,00 |  |  |
|  | 2722103305578 |  | Teava din otel Dn=20x3.5 mm |  |  | m |  | 184,50 |  |  |
| 172 | pret furnizor |  | Teava din otel D=25x3.2 mm |  |  | m.l. |  | 4 365,00 |  |  |
|  | 2722103305579 |  | Teava din otel D=25x3.2 mm |  |  | m |  | 4 474,125 |  |  |
| 173 | pret furnizor |  | Teava din otel D=32x3.5 mm |  |  | m.l. |  | 390,00 |  |  |
|  | 2722103305580 |  | Teava din otel D=32x3.5 mm |  |  | m |  | 399,75 |  |  |
| 174 | pret furnizor |  | Teava din otel D=40x3.5 mm |  |  | m.l. |  | 55,00 |  |  |
|  | 2521216701236 |  | Teava din otel D=40x3.5 mm |  |  | m |  | 56,375 |  |  |
| 175 | pret furnizor |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 5001000100590 |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
| 176 | pret furnizor |  | Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 5001000100539 |  | Cutie de distributie IP44, KOP-74 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 177 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 2 010,00 |  |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 2 060,25 |  |  |
| 178 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 4 590,00 |  |  |
|  | 3130134817541 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 4 704,75 |  |  |
| 179 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 |  |  | m.l. |  | 195,00 |  |  |
|  | 3130134817542 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 |  |  | m |  | 199,875 |  |  |
| 180 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 280,00 |  |  |
|  | 3130134817580 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 |  |  | m |  | 287,00 |  |  |
| 181 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 90,00 |  |  |
|  | 3130134817582 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 |  |  | m |  | 92,25 |  |  |
| 182 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  | m.l. |  | 195,00 |  |  |
|  | 3130134817583 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  | m |  | 199,875 |  |  |
| 183 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 |  |  | m.l. |  | 35,00 |  |  |
|  | 3130134817584 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 |  |  | m |  | 35,875 |  |  |
| 184 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 |  |  | m.l. |  | 110,00 |  |  |
|  | 3130134817586 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 |  |  | m |  | 112,75 |  |  |
| 185 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2 |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |
|  | 3130134817587 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2 |  |  | m |  | 41,00 |  |  |
| 186 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х150 mm2 |  |  | m.l. |  | 180,00 |  |  |
|  | 3130134817593 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х150 mm2 |  |  | m |  | 184,50 |  |  |
| 187 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 345,00 |  |  |
|  | 3130134817205 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 353,625 |  |  |
| 188 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х4 mm2 |  |  | m.l. |  | 70,00 |  |  |
|  | 3130134817222 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х4 mm2 |  |  | m |  | 71,75 |  |  |
| 189 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х6 mm2 |  |  | m.l. |  | 100,00 |  |  |
|  | 3130134817223 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5х6 mm2 |  |  | m |  | 102,50 |  |  |
| 190 | pret furnizor |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х150 mm2 |  |  | m.l. |  | 65,00 |  |  |
|  | 3130134818422 |  | Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0 5х150 mm2 |  |  | m |  | 66,625 |  |  |
| 191 | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2 |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |
|  | 3130134817705 |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2 |  |  | m |  | 153,75 |  |  |
| 192 | pret furnizor |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 3120275536100 |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
| 193 | pret furnizor |  | Priza dubla instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 186,00 |  |  |
|  | HG 12001302 |  | Priza dubla instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 186,00 |  |  |
|  |  |  | 3.2. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | L 6 012 44 |  | Cofret cu 12+4 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (56M), IP40, dimensiuni de gabarit: 475x109x630(h) mm, de tip Nedbox (1APL, 3APL) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 601244 |  | Cofret 48M, IP40, Nedbox |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 195 | L 0 016 60 |  | Obtulatoare 5M pentru Nedbox |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | L 001660 |  | Obtulatoare 5M |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 196 | L 6 012 92 |  | Barete de conexiune impamintare 12M pentru Nedbox |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 601292 |  | Barete de conexiune impamintare 12 M |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 197 | L 6 012 93 |  | Barete de conexiune neutru 12M pentru Nedbox |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 601293 |  | Barete de conexiune neutru 12 M |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 198 | L 4 064 59 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 32A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 406459 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 32A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 199 | L 4 076 68 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | L 407668 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
| 200 | L 4 111 56 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | L 411156 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 201 | L 6 012 42 |  | Cofret cu 12+2 module in fiecare rind, cu 2 rinduri (28M), IP40, dimensiuni de gabarit: 225x109x380(h) mm, de tip Nedbox (1AAPL, 3AAPL) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 601242 |  | Cofret 24M, IP40, Nedbox |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 202 | L 6 012 92 |  | Barete de conexiune impamintare 12M pentru Nedbox |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 601292 |  | Barete de conexiune impamintare 12 M |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 203 | L 6 012 93 |  | Barete de conexiune neutru 12M pentru Nedbox |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | L 601293 |  | Barete de conexiune neutru 12 M |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 204 | L 4 064 57 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | L 406457 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 205 | L 4 076 68 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | L 407668 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 206 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 185,00 |  |  |
|  | 2875274401572 |  | Corp de iluminat analogic ALS.OPL UNI LED 34W |  |  | buc |  | 185,00 |  |  |
| 207 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 17W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2875274401582 |  | Corp de iluminat analogic ARCTIC.OPL ECO LED 1200, 48W, IP65, 4000K |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 208 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 2875274401582 |  | Corp de iluminat analogic ARCTIC.OPL ECO LED 1200, 48W, IP65, 4000K |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
| 209 | pret furnizor |  | Corp de iluminat STAR NBT LED 12W, IP65, 1200Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 2875274401593 |  | Corp de iluminat STAR NBT LED 12W, IP65, 1200Lm, 4000K |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
| 210 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2875274401596 |  | Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 211 | pret furnizor |  | Corp de iluminat de perete linga pat BH LED PS 28W, 2600 Lm, IP20, 3000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 63,00 |  |  |
|  | 2875274401575 |  | Corp de iluminat de perete linga pat BH LED PS 28W, 2600 Lm, IP20, 3000K |  |  | buc |  | 63,00 |  |  |
| 212 | pret furnizor |  | Corp de iluminat de perete cu modul LED de tip ДБО-100-1х12W, IP56 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2875274401552 |  | Corp de iluminat de perete cu modul LED de tip ДБО-100-1х12W, IP56 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 213 | pret furnizor |  | Sensor de miscare de tip MS-39 sau similar dupa caracteristici |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 3120215536690 |  | Sensor de miscare de tip MS-39 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 214 | pret furnizor |  | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/24 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 3120355537603 |  | Boxa ЯТП-250-220/12 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 215 | pret furnizor |  | Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65 |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  | 28752744012441 |  | Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65 |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
| 216 | pret furnizor |  | Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  | 3150145100182 |  | Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E |  |  | buc |  | 50,225 |  |  |
| 217 | pret furnizor |  | Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x50 mm |  |  | m.l. |  | 2 250,00 |  |  |
|  | 2521305734103 |  | Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50(h)x50 mm |  |  | m |  | 2 306,25 |  |  |
| 218 | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm |  |  | buc |  | 750,00 |  |  |
|  | 2875276305163 |  | Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm |  |  | buc |  | 750,00 |  |  |
| 219 | pret furnizor |  | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2875276305141 |  | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
| 220 | pret furnizor |  | Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm |  |  | m.l. |  | 2 100,00 |  |  |
|  | 50097396 |  | Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm |  |  | m.l. |  | 2 152,50 |  |  |
| 221 | pret furnizor |  | Profil perforat de tip K108 L=2.0 m |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2521106718209 |  | Profil perforat de tip K108 L=2.0 m |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
| 222 | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=20x3.5 mm |  |  | m.l. |  | 50,00 |  |  |
|  | 2722103305578 |  | Teava din otel Dn=20x3.5 mm |  |  | m |  | 51,25 |  |  |
| 223 | pret furnizor |  | Teava din otel D=25x3.2 mm |  |  | m.l. |  | 505,00 |  |  |
|  | 2722103305579 |  | Teava din otel D=25x3.2 mm |  |  | m |  | 517,625 |  |  |
| 224 | pret furnizor |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 5001000100590 |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
| 225 | pret furnizor |  | Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 5001000100539 |  | Cutie de distributie IP44, KOP-74 |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
| 226 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSTx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 80,00 |  |  |
|  | 3130134817520 |  | Cablu ВВГнг-LSTx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 82,00 |  |  |
| 227 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 1 585,00 |  |  |
|  | 3130134817205 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 1 624,625 |  |  |
| 228 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 650,00 |  |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 666,25 |  |  |
| 229 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 2 280,00 |  |  |
|  | 3130134817541 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 2 337,00 |  |  |
| 230 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 60,00 |  |  |
|  | 3130134817560 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 61,50 |  |  |
| 231 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 370,00 |  |  |
|  | 3130134817561 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  | m |  | 379,25 |  |  |
| 232 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 3120255519105 |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 233 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3120255519106 |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 234 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP40, IK02, 16A, 250V |  |  | buc |  | 93,00 |  |  |
|  | 3120275536101 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP40, IK02, 16A, 250V |  |  | buc |  | 93,00 |  |  |
| 235 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 16A, 220V |  |  | buc |  | 193,00 |  |  |
|  | 3120255519109 |  | Comutator cu 1 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  | buc |  | 193,00 |  |  |
| 236 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 3120255519120 |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
| 237 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 3120255519114 |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |