Anexa nr.1

Caiet de sarcini

pentru achiziția:

Lucrări de termoizolare a rețelelor termice (Plan Mentenanță)

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrări de termoizolare a rețelelor termice Plan Mentenanță | 1 unitate | Conform devizului | Conform devizului |
| 2. | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 5 093 743,00 |

- Descriere generală.

Lucrările vor fi executate  la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: iulie 2022 – decembrie 2022;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la termoizolarea rețelelor termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

- Criteriul de evaluare: Oferta cu cel mai mic preț, să corespundă cerințelor caietului de sarcini.

4. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 190 din 31.12.2021.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare.

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | Izolația termică a utilajului și a conductelor – NCM G.04.08:2018 |

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

1. Experiența în domeniu minim 5 ani.

2. Deținerea personalului calificat în domeniul dat.

3. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniul dat, conform caietului de sarcini.

4. Certificat ISO 90001:2015 sistem management al calității;

5. Permise pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale.

7. Cerințe de mentenanță.

- Termenul de executare – conform graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

8. Cerințe față de materialele și construcțiile izolației termice.

Corespunderea materialelor (poliuretan rigid), ce se aplică în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale utilajului și ale conductelor, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitaro-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificate de rezultatele încercărilor îndeplinite de către organizațiile de acreditare și autentificate prin certificatele de conformitate ale RM.

| Nr d/o | Caracteristici măsurate | DT pentru prevederi tehnice, nr. punctului | DT pentru metode de încercări, nr. punctului | Unitate de măsură | Norma prevederilor DT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea miezului a spumei PUR | GOST 30732-2006 p. 5.1.6, tab. 6 (1), conform SR EN 253 | GOST 30732-2006 p. 9.10, conform SR EN 253 SM 13165+Ar:2016. | kg/m³ | ≥ 60 |
| 2. | Rezistența la compresiune la o deformare relativă de 10% | GOST 30732-2006 p. 5.1.6, tab. 6 (2), conform SR EN 253 | GOST 30732-2006 p. 9.10, conform SR EN 253 | MPa | ≥ 0,3 |
| 3. | Absorbția de apă la temperatură ridicată, timp de 90 min | GOST 30732-2006 p. 5.1.6, tab. 6 (3), conform SR EN 253 | GOST 30732-2006 p. 9.14, conform SR EN 253 | % | ≤ 10 din volumul inițial |
| 4. | Conductibilitatea termică | GOST 30732-2006 p. 5.1.6, tab. 6 (5), conform SR EN 253 | GOST 30290 – 94, conform SR EN 253 | W/(mK) | ≤ 0,033 |

Formularul de deviz

Lista cu cantități de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea. |  |  |
| 1 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat | m2 | 1.000,00 |
| 2 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat | m2 | 300,00 |
| 3 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta cu tabla neagra, zincata sau de aluminiu, de 0,3-1 mm grosime. | m2 | 300,00 |
| 4 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 900,00 |
| 5 | RpIzD47F | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu segmenti din placi de pluta aglomerata cu bitum | m2 | 30,00 |
| 6 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 | 250,00 |
| 7 | RpIzD47D | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din spuma. | m2 | 130,00 |
| 8 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 500,00 |
| 9 | RpIzD47B | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare cusuta pe ambele fete pe plasa de sirma | m2 | 130,00 |
| 10 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare | m2 | 400,00 |
| 11 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izolante, cu impletitura din sirma de otel zincata | m2 | 65,00 |
| 12 | RpIzC48A1 | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izolante, cu impletitura din sirma de otel zincata.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 65,00 |
| 13 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine | 100m2 | 10,00 |
| 14 | TsH02A | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm | buc | 30,00 |
| 15 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 3,00 |
| 16 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 30,00 |
| 17 | RpCU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m | t | 150,00 |
| 18 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, | t | 200,00 |
| 19 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare | t | 200,00 |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,00 |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |
| 22 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,00 |
| 23 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 20,00 |
| 24 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 60,00 |
| 25 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 100,00 |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 10,00 |
| 27 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |
| 28 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 25,00 |
| 29 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 20,00 |
| 30 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 60,00 |
| 31 | TsI51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea. |  |  |
| 32 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1.570,00 |
| 33 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 sau alte analogice | m2 | 65,00 |
| 34 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu două straturi de grund ГФ-021sau alte analogice. | m2 | 1.505,00 |
| 35 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 70,00 |
| 36 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 70,00 |
| 37 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 30,00 |
| 38 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 30,00 |
| 39 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 30,00 |
| 40 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 30,00 |
| 41 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, gata confectionate, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 30,00 |
| 42 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, gata confectionate, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 40,00 |
| 43 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 40,00 |
| 44 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, gata confectionate, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 40,00 |
| 45 | RpIzD03A | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 40,00 |
| 46 | RpIzD03A1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 40,00 |
| 47 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 30,00 |
| 48 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 30,00 |
| 49 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 30,00 |
| 50 | RpIzD03B1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 40; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 30,00 |
| 51 | RpIzD03B1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 30,00 |
| 52 | RpIzD03B1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 30,00 |
| 53 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate, cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv | m2 | 30,00 |
| 54 | IzH21B | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid, gata confectionate, cu grosimea de 40; mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm | m2 | 30,00 |
| 55 | IzH21B | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm | m2 | 30,00 |
| 56 | IzH21B | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid, gata confectionate, cu grosimea de 80 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm | m2 | 30,00 |
| 57 | RpIzD05B | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 40- mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv. | m2 | 1.700,00 |
| 58 | RpIzD05B | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 60- mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv. | m2 | 10,00 |
| 59 | RpIzD05B | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 80- mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv. | m2 | 10,00 |
| 60 | RpIzD05B1 | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 80- mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 10,00 |
| 61 | RpIzD05C | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv. | m2 | 3.500,00 |
| 62 | RpIzD05C | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de -60 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv. | m2 | 30,00 |
| 63 | RpIzD05C | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 80- mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv. | m2 | 30,00 |
| 64 | RpIzD05C1 | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 50,00 |
| 65 | RpIzD05C1 | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 60 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 30,00 |
| 66 | RpIzD05C1 | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimea de 80mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 30,00 |
| 67 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimi 50 mm | m2 | 60,00 |
| 68 | RpIzD05E1 | Izolarea conductelor cu cochilii din poliuretan rigid gata confectionate cu grosimi 50 mm.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 60,00 |
| 69 | IzI21A | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte | m2 | 20,00 |
| 70 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte | m2 | 20,00 |
| 71 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folie aluminizata) pe portiuni drepte | m2 | 4.500,00 |
| 72 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe coturi si curbe | m2 | 20,00 |
| 73 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu (Folie aluminizata) pe coturi si curbe | m2 | 80,00 |
| 74 | IzI21D | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si curbe | m2 | 20,00 |
| 75 | RpIzD16B | Protectia termoizolatiei la conducte, legata cu sirma, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1A, legata cu sirma din otel moale zincata de 1,25 mm grosime | m2 | 20,00 |
| 76 | RpIzD16B1 | Protectia termoizolatiei la conducte, legata cu sirma, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1A, legata cu sirma din otel moale zincata de 1,25 mm grosime.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 20,00 |
| 77 | RpIzD18C1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare | m2 | 20,00 |
| 78 | RpIzD18C1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 20,00 |
| 79 | RpIzD18C1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 20,00 |
| 80 | RpIzD18C2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, montare | m2 | 40,00 |
| 81 | RpIzD18C2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 20,00 |
| 82 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 300,00 |
| 83 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 50,00 |
| 84 | RpIzD18D1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 20,00 |
| 85 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 320,00 |
| 86 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 50,00 |
| 87 | RpIzD18E1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, confectionare | m2 | 20,00 |
| 88 | RpIzD18E1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 10,00 |
| 89 | RpIzD18E1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilorin ateliere centralizate | m2 | 5,00 |
| 90 | RpIzD18E2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, montare | m2 | 25,00 |
| 91 | RpIzD18E2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0.35 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 10,00 |
| 92 | RpIzD18F1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare | m2 | 1.300,00 |
| 93 | RpIzD18F1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune) | m2 | 30,00 |
| 94 | RpIzD18F1.2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilorin ateliere centralizate | m2 | 20,00 |
| 95 | RpIzD18F2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, montare | m2 | 1.320,00 |
| 96 | RpIzD18F2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla din aluminiu de 0,4 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie 0.9-1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 30,00 |
| 97 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 100,00 |
| 98 | IzJ08A | Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac | m2 | 100,00 |
| 99 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 100,00 |
| 100 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 330,00 |