CAIET DE SARCINI

Obiectul: Rachete antigrindină cu o treaptă, cu tipul de lansare reactiv-mortier

Autoritatea contractantă: Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

- Descriere generală.

Rachete antigrindină cu o treaptă cu combustibil solid, cu tipul de lansare reactiv-mortier, destinată pentru influența activă asupra proceselor naturale de grindină cu scopul minimizării căderilor de grindină.

- Cerințe privind caracteristicile tehnice necesare:

- Lungimea maximală – nu mai mult de 1200 mm.

- Diametrul rachetei – 60 mm.

- Masă rachetei – nu mai mult de 5,0 kg.

- Masă compoziției de congelare (compoziției de fum activ) – nu mai puțin de  0,4 kg.

- Număr de nuclee active de formare a particulelor de gheață, generate de partea de cap a rachetei:

- la temperatura minus 10 °С – nu mai puțin de 1,2х1016.

- Înălțimea maximă a traiectoriei de zbor – nu mai mult de 8000 m.

- Raza efectivă de acțiune – nu mai puțin de 7,5 km.

- Timpul de aprindere cartușului pirotehnic de fum activ  – nu mai mult de 5 sec.

- Capacitatea de lansare prin intermediul instalațiilor antigrindină de lansare modificate de tip ТКБ-040, ТКБ-04-01, tensiune de lansare (de impuls) 12 V, durata impulsului de lansare 20 msec.

- Număr de rachete într-o ladă de ambalare – nu mai mult de 4 bucăți.

- Termenul de garanție a rachetelor – cel puțin 3 ani, din care 6 luni aflîndu-se în condițiile de teren, sub streașină.

- Pe durata termenului de garanție rachetele își vor păstra caracteristicile și fiabilitatea normală:

- în intervalul temperaturilor aerului la suprafața solului de la 0° până la cel puțin +45°С;

- la o viteză a vântului la suprafață solului de cel puțin  25,0 m/sec;

- la umiditatea relativă a aerului ambiant până la 98%;

- după lansarea rachetelor, rachetele din ghidurile vecine ale  instalației de lansare vor fi în stare fiabilă;

- după cel puțin 20 de reîncărcări ale instalației de lansare.

- Prezența a patru puncte de autolichidare.

- Probabilitatea de utilizare sigură pentru populația, la nivelul de încredere de 0,9, să fie de cel puțin 0,9998.

- Prezența expertizei științifice privind capacitatea de congelare a reagentului de cristalizare de la laboratoarele specializate din alte țări (regim staționar și dinamic).

- Cerințe privind calcul costului/prețului.

Prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor tehnice.

- Definiții.

Capacitatea de congelare – capacitatea unui șir de substanțe de a iniția apariția fazei solide cu plasarea acestora într-un mediu noros suprarăcit (ca regulă sub formă de aerosoli).