____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Montarea sistemului fotovoltaic a sediului STI al MAI din mun. Chisinau , str.Vasile Alecsandri, 42 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de Constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Structura de sustinere a modulelor |  |  |  |  |
| 1 | CL15A Aplicativ | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier Aplicativ (Constructii metalice - se exclud) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3600 |  |  |
|  | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0300 |  |  |
| 2 |  | Profil pentru sustinerea modulelor fotovoltaice 41*41 | m |  |  |  |
|  | 1-1 | Profil 41*41 | m | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Element de imbinare a profilului 41*41 | buc |  |  |  |
|  | 1-2 | element de imbinare a profilului 41*41 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | CL15B | Schelete metalice pentru sere din profile de aluminiu Aplicativ (Constructii metalice - se exclud) | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 123,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,5000 |  |  |
|  | 2811106301450 | Constructii metalice pentru sere din aluminiu profilat, inclusiv piesele de prindere ( buloane, piulite, saibe, piese speciale) | kg | 1 003,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |  |  |
|  | 2681126002012 | Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16 | buc | 0,0300 |  |  |
| 5 |  | Colt din aluminiu 15-30°(Cadru metalic) | buc |  |  |  |
|  | 1-3 | Colt din aluminiu 15-30° | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(pentru ridicarea bordurei vibripresate) | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 7 |  | Bordura vibropresata pentru sustinerea colt de aluminiu | buc |  |  |  |
|  | 1-4 | Bordura vibropresata pentru sustinerea colt de aluminiu | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de Montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 9 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 10 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (negru) | m |  |  |  |
|  | 2-1 | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (negru) | m | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (rosu) | m |  |  |  |
|  | 2-2 | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (rosu) | m | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (verde-galben) | m |  |  |  |
|  | 2-3 | Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (verde-galben) | m | 1,0000 |  |  |
| 13 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,6000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 14 |  | Cablu VVGng-LS 5*25mm | m |  |  |  |
|  | 11-1 | Cablu VVGng-LS 5*25mm | m | 1,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 16 |  | Manusa termocontractabila SEH5 65-15 | buc |  |  |  |
|  | 43-7 | Manusa termocontractabila SEH5 65-15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 18 |  | Papuci cablu cositorit tip: inel/pin 25 | buc |  |  |  |
|  | 45-77 | Papuci cablu cositorit tip: inel/pin 25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Accesorii metalice |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |  |  |
| 20 |  | Jgheab metalic 100*50 | m |  |  |  |
|  | 11-2 | Jgheab metalic 100*50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 |  | capac pentru jgheab 100*0,55 | m |  |  |  |
|  | 11-3 | capac pentru jgheab 100*0,55 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 |  | Elemente de conexiune jgheab metalic | buc |  |  |  |
|  | 2-2-23 | Elemente de conexiune jgheab metalic | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 |  | Elemente de fixare jgheab metalic | buc |  |  |  |
|  | 2-2-24 | Elemente de fixare jgheab metalic | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 25 |  | Furtun metalic diam.25mm | m |  |  |  |
|  | 11-4 | furtun metalic diam.25mm | m | 1,0000 |  |  |
| 26 |  | element fixare furtun metalic 25mm(colier metalic cu garnitura din cauciuc 25-28mm) | buc |  |  |  |
|  | 2-2-19 | element fixare furtun metalic 25mm(colier metalic cu garnitura din cauciuc 25-28mm) | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Placa din otel zincat 40*4 | m |  |  |  |
|  | 44444 | Placa din otel zincat 40*4 | m | 1,0000 |  |  |
| 28 |  | Materiale de perindere: Buloane, piulite,saibe... | kg |  |  |  |
|  | 2-2-25 | Materiale de perindere: Buloane, piulite,saibe... | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.3. Montarea Tablou invertoare Curent Alternativ |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, cu 18MOD | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-intrerupator automat diferential: F204 AC-100/0.3 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-intrerupator automat desjunctor: S203 3P B63A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 32 | 08-01-066-2 | Limitator supratensiune ОПС1 /3P/C 20kA 400V | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 33 |  | Sina N | buc |  |  |  |
|  | 11-4 | Sina N | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 |  | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 11-5 | Sina PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 |  | Sina Din | buc |  |  |  |
|  | 11-6 | Sina Din | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.4. Montarea Tablou invertoare de Curent Continuu |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, cu 72MOD | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 |  |  |
| 37 | 08-01-061-1 | Dispozitiv-suport siguranta EFH10 2P 25A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 38 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, CH 10*38 1P 20A 100 V DC | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv limitator supratensiune ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv-separator LS32 SMA A4 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 41 |  | Sina N | buc |  |  |  |
|  | 8888 | Sina N | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 |  | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 8888-2 | Sina PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 |  | Sina Din | buc |  |  |  |
|  | 8888-3 | Sina Din | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. Montarea Modulelor Fotovoltaice |  |  |  |  |
| 44 | 11-04-008-04 | Montarea modulelor fotovoltaice, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 45 | 08-01-101-1 | Montare Invertor trifazat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 46 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 | buc |  |  |  |
|  | 2-5 | Conector de racord compatibil cu MC4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 |  | Clema fixare laterala | buc |  |  |  |
|  | 2-9 | Clema fixare laterala | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 |  | Clema fixare intermediara | buc |  |  |  |
|  | 2-8 | Clema fixare intermediara | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 |  | ВИНТ+ШУРУП M10*300 | buc |  |  |  |
|  | 2-7 | ВИНТ+ШУРУП M10*300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 50 |  | Tablou electric aparent 18MOD | buc |  |  |  |
|  | 3-1 | Tablou electric aparent 18MOD | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 |  | Tablou electric aparent 72MOD | buc |  |  |  |
|  | 3-2 | Tablou Electric 72MOD | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 |  | Intrerupator diferential F204 AC-100/0.3 300mA | buc |  |  |  |
|  | 3-3 | intrerupator diferential F204 Ac-100/0.3 300mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 |  | Intrerupator automat S203 3P B63A | buc |  |  |  |
|  | 3-77 | Intrerupator automat S203 3P B63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 |  | Limitator supratensiune IEK ОПС 1 3P C 20 kA 400V | buc |  |  |  |
|  | 3-4 | Limitator supratensiune IEK ОПС 1 3P C 20 kA 400V | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 |  | Suport siguranta SF PV 20A | buc |  |  |  |
|  | 3-5 | Suport siguranta SF PV 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 |  | Siguranta CH 10*38 20A 1000V DC | buc |  |  |  |
|  | 3-6 | Siguranta CH 10*38 20A 1000V DC | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 |  | Separator LS32 SMA A4 | buc |  |  |  |
|  | 3-7 | Separator LS32 SMA A4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 |  | Limitator supratensiune ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | buc |  |  |  |
|  | 3-8 | Limitator supratensiune ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 |  | Invertor trifazic SUN2000-36KTL-M3 | buc |  |  |  |
|  | 3-78 | Invertor trifazic SUN2000-36KTL-M3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 545W | buc |  |  |  |
|  | 11-33 | Module Fotovoltaice TOMATECH 545W | buc | 1,0000 |  |  |