| Ingradirea si Amenajarea spatiului destinat recreerii al Serviciului de Informatii si Securitate, situat in or. Vadul lui Voda | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 4

Ingradiri, Plantari, Irigare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari, Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Dezgolirea fundatiilor existente, extragerea elementelor prefabricate din beton armat) |  |  | 100 m3 |  | 2,2500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TrB22D1A1 |  | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m |  |  | t |  | 38,6000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsI51B5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  | t |  | 38,6000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari, Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CO06A4 |  | Imprejmuiri din plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 3,7mm fixata pe stilpi din metal 60x40x2mm cu capac PVC inclusiv fixati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (ATENTIE Modificarea normei la resursul Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - de aplicat norma 2 ) |  |  | m |  | 450,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 100x100 la ingradiri existente. (ATENTIE 2 Porti batante cu deschiderea fiecare a cite minim 5m) Inclusiv zavoare si lacat de inchidere. |  |  | m2 |  | 20,8000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CK14A |  | Portite pietonale metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 100x100 la ingradiri existente. (ATENTIE 2 Porti batante cu deschiderea fiecare a cite minim 1m, cu lacat si reactiuni inclusiv) |  |  | m2 |  | 4,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradiri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsH26A |  | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (ATENTIE Se vor planta culturi Cupressocyparis leylandii 1200 buc. cu inaltimea nu mai mica de 2,5m in ghiveci de 50l ) ATENTIE De modificat norma pentru: Puieti arbusti foioase = 2,74 buc/m.l |  |  | m |  | 438,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele, duze, dirijare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcE04A |  | Aplicabil, ATENTIE, Manopera Montarea caminelor de vizitare din PVC pentru distributia retelelor de irigare, Cutie Jumbo14 sau analogic |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Pret de piata |  | Cutie Jumbo14 sau analogic |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcA07A |  | Montarea Teava tehnica pe suprafata pamintului pentru irigare cu picurare ( Teava LDPE tehnica dm 20x1,3mm) |  |  | m |  | 982,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Pret de piata |  | Duze pentru irigare prin picurare Reglabile debit mediu 4l/h |  |  |  |  | 2 500,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pret de piata |  | Cirlige de fixare a tevilor pe suprafata solului lungimea minim 25cm |  |  | buc |  | 1 970,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru sisteme de irigare dm 20mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ID04A |  | Aplicabil Electrovana Presiune de lucru de la 1.5bari pana la maxim 10 bari Include solenoid de 24V alternativ (HUNTER PGV-100-MM-B, sau analogic) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele, duze, dirijare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Automatizate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-01-102-1 |  | Dulap de dirijare si reglare (Controler cu functii Wi-Fi, HUNTER X-2 WI-FI 601E sau analogic) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Automatizate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Pret de piata |  | Controler cu funcii Wi-Fi, HUNTER X-2 WI-FI 601E sau analogic |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ingradirea si Amenajarea spatiului destinat recreerii al Serviciului de Informatii si Securitate, situat in or. Vadul lui Voda | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 4

Ingradiri, Plantari, Irigare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 43,8000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 279,0000 |  |  |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 249,6600 |  |  |
| 4. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,8100 |  |  |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0500 |  |  |
| 6. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 274,9600 |  |  |
| 7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,6080 |  |  |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,8640 |  |  |
| 9. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 24,5760 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,4140 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 140,2280 |  |  |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,3000 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,3100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1111000100002 | culturi Cupressocyparis leylandii | buc | 1 200,1200 |  |  |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,1024 |  |  |
| 4. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4050 |  |  |
| 5. | 203011293077 | Porti metalice confectionate din EUROGARD | m2 | 20,8000 |  |  |
| 6. | 203011293557 | Portite metalice confectionate din EUROGARD | m2 | 4,8000 |  |  |
| 7. | 22852963 | Cirlige de fixare a tevilor pe suprafata solului lungimea minim 25cm | buc | 1 970,0000 |  |  |
| 8. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8640 |  |  |
| 9. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,5600 |  |  |
| 10. | 2521216700000 | Teava LDPE tehnica dm 20x1,3mm | m | 1 051,7220 |  |  |
| 11. | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 252,4133 |  |  |
| 12. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32,0000 |  |  |
| 13. | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 30,0398 |  |  |
| 14. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 110,9160 |  |  |
| 15. | 2732103646250 | plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 3,7mm | m2 | 924,3000 |  |  |
| 16. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 1 848,6000 |  |  |
| 17. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,9440 |  |  |
| 18. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 102,4000 |  |  |
| 19. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 102,4000 |  |  |
| 20. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 102,4000 |  |  |
| 21. | 2875274205100 | Electrovana HUNTER PGV-100-MM-B, sau analogic | buc | 9,0000 |  |  |
| 22. | 2875274778931 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru sisteme de irigare dm 20mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 23. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,8880 |  |  |
| 24. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,9000 |  |  |
| 25. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0256 |  |  |
| 26. | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 6,1200 |  |  |
| 27. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,0000 |  |  |
| 28. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0600 |  |  |
| 29. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0144 |  |  |
| 30. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 1,8360 |  |  |
| 31. | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0480 |  |  |
| 32. | 66582349 | Cutie Jumbo14 sau analogic | buc | 3,0000 |  |  |
| 33. | 84596324 | Duze pentru irigare prin picurare Reglabile debit mediu 4l/h | buc | 2 500,0000 |  |  |
| 34. | 9987425631 | Controler cu suport pentru funcii Wi-Fi, HUNTER X-2 WI-FI 601E sau analogic | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,4000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,5120 |  |  |
| 3. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 8,3700 |  |  |
| 4. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,9820 |  |  |
| 5. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 3,4740 |  |  |
| 6. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,9336 |  |  |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,4000 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Ingradirea si Amenajarea spatiului destinat recreerii al Serviciului de Informatii si Securitate, situat in or. Vadul lui Voda | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari, Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Dezgolirea fundatiilor existente, extragerea elementelor prefabricate din beton armat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Ingradiri |  |  |  |  |
| 5 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 3,7mm fixata pe stilpi din metal 60x40x2mm cu capac PVC inclusiv fixati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (ATENTIE Modificarea normei la resursul Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - de aplicat norma 2 ) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2732103646250 | plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 3,7mm | m2 | 2,0000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 100x100 la ingradiri existente. (ATENTIE 2 Porti batante cu deschiderea fiecare a cite minim 5m) Inclusiv zavoare si lacat de inchidere. | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 203011293077 | Porti metalice confectionate din EUROGARD | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | CK14A | Portite pietonale metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 100x100 la ingradiri existente. (ATENTIE 2 Porti batante cu deschiderea fiecare a cite minim 1m, cu lacat si reactiuni inclusiv) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 203011293557 | Portite metalice confectionate din EUROGARD | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Amenajare |  |  |  |  |
| 8 | TsH26A | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (ATENTIE Se vor planta culturi Cupressocyparis leylandii 1200 buc. cu inaltimea nu mai mica de 2,5m in ghiveci de 50l ) ATENTIE De modificat norma pentru: Puieti arbusti foioase = 2,74 buc/m.l | m |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5700 |  |  |
|  | 1111000100002 | culturi Cupressocyparis leylandii | buc | 2,7400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Irigare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Retele, duze, dirijare |  |  |  |  |
| 9 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | AcE04A | Aplicabil, ATENTIE, Manopera Montarea caminelor de vizitare din PVC pentru distributia retelelor de irigare, Cutie Jumbo14 sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | Pret de piata | Cutie Jumbo14 sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 66582349 | Cutie Jumbo14 sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | AcA07A | Montarea Teava tehnica pe suprafata pamintului pentru irigare cu picurare ( Teava LDPE tehnica dm 20x1,3mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000 | Teava LDPE tehnica dm 20x1,3mm | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,2520 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | Pret de piata | Duze pentru irigare prin picurare Reglabile debit mediu 4l/h |  |  |  |  |
|  | 84596324 | Duze pentru irigare prin picurare Reglabile debit mediu 4l/h | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | Pret de piata | Cirlige de fixare a tevilor pe suprafata solului lungimea minim 25cm | buc |  |  |  |
|  | 22852963 | Cirlige de fixare a tevilor pe suprafata solului lungimea minim 25cm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru sisteme de irigare dm 20mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274778931 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru sisteme de irigare dm 20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | ID04A | Aplicabil Electrovana Presiune de lucru de la 1.5bari pana la maxim 10 bari Include solenoid de 24V alternativ (HUNTER PGV-100-MM-B, sau analogic) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100 | Electrovana HUNTER PGV-100-MM-B, sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Automatizate |  |  |  |  |
| 17 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (Controler cu functii Wi-Fi, HUNTER X-2 WI-FI 601E sau analogic) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,6120 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Controler cu funcii Wi-Fi, HUNTER X-2 WI-FI 601E sau analogic |  |  |  |  |
|  | 9987425631 | Controler cu suport pentru funcii Wi-Fi, HUNTER X-2 WI-FI 601E sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |