CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL

3. Obiectul achiziţiilor: SP 4 IP Centru DP mun. Chişinău

Lucrari generale de constructie.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 138,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 27,90 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,38 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 200,60 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,28 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 515,60 |
| 7 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 | 130,20 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 374,00 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 374,00 |
| 10 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 374,00 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 218,00 |
| 12 |  | Moloz |  |  |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,40 |
| 14 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 56,00 |
| 15 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 280,00 |

Demolarea incalzire.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 80,00 |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 35,88 |

Demolarea cladirii si edificiilor.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 4,00 |
| 2 | TsH21A | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma | buc | 4,00 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,98 |
| 4 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 0,98 |

Lucrari generale de constructie. (marca C).

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Centurii monolite |  |  |
| 1 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 12,45 |
| 2 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 176,02 |
| 3 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 795,88 |
| 4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 63,60 |
|  |  | Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc) |  |  |
| 5 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 3,60 |
| 6 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,00 |
| 7 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 192,50 |
| 8 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,30 |
|  |  | Capitolul 3. Planseului monolit |  |  |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 37,50 |
| 10 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 190,03 |
| 11 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 747,67 |
| 12 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 247,10 |
| 13 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 247,10 |
|  |  | Capitolul 4. Parapet |  |  |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 1,25 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,70 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 74,80 |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,50 |
| 18 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 3,45 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С12,5 | m3 | 0,32 |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,20 |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 10,20 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 10,20 |

Lucrari generale de constructie. (marca SA).

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
| 1 |  | Утепление перекрытия |  |  |
| 2 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) | m2 | 280,00 |
| 3 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida, gr.150 mm) | m2 | 280,00 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolant) | m2 | 280,00 |
| 5 | IzF18B k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.4 cm) | m2 | 280,00 |
| 6 |  | Кровля |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) | m2 | 374,00 |
| 8 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 374,00 |
| 9 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 2,50 |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 2,50 |
| 11 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,49 |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,49 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 374,00 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 11,20 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn125 mm | m | 78,20 |
| 16 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu metalic) | m2 | 23,50 |
| 17 | CO14A | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (trapa cu scara la pod) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Perete despartitor. |  |  |
| 18 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 3,80 |
| 19 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (placi de ipsos gr.80 mm) | 100m2 | 0,44 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestri. |  |  |
| 20 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 22,36 |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC | m | 17,85 |
| 22 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 17,85 |
|  |  | Capitolul 4. Usi. |  |  |
| 23 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 20,79 |
|  |  | Capitolul 5. Vitraliu |  |  |
| 24 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu | m2 | 69,90 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseli. |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip 1 |  |  |
| 25 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,66 |
| 26 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.8 cm) | m2 | 66,36 |
| 27 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15) | m2 | -66,36 |
| 28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment) | m3 | 4,65 |
| 29 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 66,36 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3,5 cm) | m2 | 66,36 |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 66,36 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gr.15 mm) | m2 | 66,36 |
| 33 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 32,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip 2 |  |  |
| 34 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,60 |
| 35 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.12 cm) | m2 | 160,20 |
| 36 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15) | m2 | 160,20 |
| 37 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment) | m3 | 11,21 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) | m2 | 160,12 |
| 39 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -160,12 |
| 40 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 32, gr.10 mm) | m2 | 160,12 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip 3 |  |  |
| 41 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 24,27 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт") | m2 | 24,27 |
| 43 | CG11A | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 24,27 |
|  |  | Capitolul 7. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tavan |  |  |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf") | m2 | 226,52 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 226,52 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 226,52 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 217,00 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa la umiditate) | m2 | 9,52 |
|  |  | Capitolul 7.2. Perete |  |  |
| 49 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 515,60 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm) | m2 | 465,00 |
| 51 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") | m2 | -465,00 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 465,00 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 465,00 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 465,00 |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 50,60 |
|  |  | Capitolul 7.3. Grafurile ferestre si usi |  |  |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,50 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX") | m2 | 15,50 |
| 58 | CF57A k=1,5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr,1,5 mm) | m2 | 15,50 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 15,50 |
|  |  | Capitolul 8. Finisaj exterior. |  |  |
| 60 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 22,00 |
| 61 | CF15A k=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm) | m2 | 212,00 |
| 62 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr.100 mm) | m2 | 212,00 |
| 63 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (gr,20 mm) | m2 | 8,65 |
| 64 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 220,65 |
| 65 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 220,65 |
| 66 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ("Etalbont") | m2 | 53,40 |
|  |  | Capitolul 9. Alte lucrari. |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Pereu |  |  |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,42 |
| 68 | DB16D k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr.6,0 cm) | m2 | 78,50 |
|  |  | Capitolul 9.2. Scara exterioare |  |  |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,50 |
| 70 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15) | m2 | 4,10 |

Canalizare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen) | m | 8,00 |
| 2 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 37,00 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,80 |
| 4 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 3,70 |
| 5 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (колено полипропиленовое 45') | buc | 10,00 |
| 6 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колено полипропиленовое 45') | buc | 10,00 |
| 7 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110х50 mm (переход полипропиленовый) | buc | 1,00 |
| 8 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник полипропиленовый косой) | buc | 1,00 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник полипропиленовый косой) | buc | 3,00 |
| 10 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник полипропиленовый прямой) | buc | 1,00 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (тройник полипропиленовый косой) | buc | 4,00 |
| 12 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (хомут противопожарный Dn100) | buc | 2,00 |
| 13 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ревизия полипропиленовая) | buc | 2,00 |
| 14 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 150 mm (L=0,5 m) | buc | 4,00 |
| 15 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,50 |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В7.5 | m3 | 0,04 |
| 17 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полипропиленовая) | buc | 1,00 |
| 18 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (прочистка полипропиленовая) | buc | 2,00 |
| 19 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |
| 20 | RCsU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 21 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 2,00 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,00 |
| 24 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз "Компакт" с косым выпуском) | buc | 1,00 |
| 25 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с сифоном бутылочным) | buc | 2,00 |
| 26 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (раковина стальная эмалированная) | buc | 1,00 |
| 27 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка стальная эмалированная с сифоном бутылочным) | buc | 1,00 |
| 28 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (кран водоразборный) | buc | 1,00 |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки, умывальника) | buc | 3,00 |
| 30 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душа) | buc | 1,00 |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон бутылочный для раковины) | buc | 1,00 |
| 32 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап) | buc | 1,00 |
| 33 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон) | buc | 1,00 |

Apeduct.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый) | buc | 8,00 |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm (полипропилен, без фитингов) | m | 50,00 |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (полипропилен, без фитингов) | m | 12,00 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 62,00 |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 62,00 |
| 6 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (угольник полипропиленовый 90') | buc | 15,00 |
| 7 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (угольник полипропиленовый 90') | buc | 2,00 |
| 8 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (тройник полипропиленовый) | buc | 8,00 |
| 9 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20х1/2" mm (колено с внутренней резьбой) | buc | 11,00 |
| 10 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25х20 mm (муфта полипроп. переходная) | buc | 3,00 |
| 11 |  | Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm | buc | 1,00 |
| 12 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20х1/2" mm (муфта с наружной резьбой) | buc | 8,00 |
| 13 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25х3/4" mm (муфта с наружной резьбой) | buc | 1,00 |
| 14 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20х1/2" mm (муфта с внутренней резьбой) | buc | 8,00 |
| 15 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25х3/4" mm (муфта с внутренней резьбой) | buc | 1,00 |
| 16 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (муфта соединительная) | buc | 1,00 |
| 17 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м) | buc | 1,00 |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланг из вспененных полимерных материалов) | m | 50,00 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланг из вспененных полимерных материалов) | m | 12,00 |
| 20 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50 mm (L=0,5 m) | buc | 5,00 |
| 21 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.) | buc | 44,00 |
| 22 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |
| 23 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 24 |  | Поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO, Dn25 mm | buc | 1,00 |
| 25 |  | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 5,00 |

Incalzire.

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H)) | buc | 1,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 800/500 (L/H)) | buc | 4,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 900/500 (L/H)) | buc | 1,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 1000/500 (L/H)) | buc | 2,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1100/500 (L/H)) | buc | 4,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500 (L/H)) | buc | 1,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1400/500 (L/H)) | buc | 1,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B) | buc | 1,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B) | buc | 4,00 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С) | buc | 1,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С) | buc | 4,00 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG) | buc | 12,00 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (термоголовка R470) | buc | 12,00 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG) | buc | 14,00 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG) | buc | 2,00 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Glacominil" R608D) | buc | 10,00 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R470) | buc | 14,00 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик) | buc | 6,00 |
| 19 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные) | m | 77,00 |
| 20 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные) | m | 130,00 |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные) | m | 24,00 |
| 22 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные) | m | 8,00 |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 207,00 |
| 24 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 32,00 |
| 25 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 207,00 |
| 26 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 32,00 |
| 27 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.) | buc | 4,00 |
| 28 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.) | m | 2,00 |
| 29 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.) | m | 20,00 |
| 30 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32х20 mm (переход ст.) | buc | 12,00 |
| 31 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.) | m | 4,00 |
| 32 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход ст.) | m | 2,00 |
| 33 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.) | m | 20,00 |
| 34 | RCsU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 15,00 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 6,00 |
| 36 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2 | 15,75 |
| 37 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 25,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Распределительная гребенка |  |  |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран стальной 15с22нж) | buc | 4,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п) | buc | 2,00 |
| 40 | IA23A | Filtru de combustibil lichid 32 mm (фильтр грязевик) | buc | 2,00 |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,00 |
| 42 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 45x3,0 mm (распределительная гребенка L=0,72 m) | buc | 2,00 |
| 43 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан фланцевый запорный 15кч19п2) | buc | 2,00 |
| 44 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66) | buc | 2,00 |
| 45 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр МП4-У мПа) | buc | 2,00 |
| 46 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термом. Зкч-3-75) | buc | 3,00 |
| 47 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра Зкч-53-76) | buc | 3,00 |
| 48 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,00 |
| 49 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2 | 0,50 |
| 50 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 0,62 |
|  |  | Capitolul 2. Lurrari de montare |  |  |
| 51 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 52 |  | Тепловой счетчик, в комплекте с радиомудулем."Kamstrup" MULTICAL-602 (комплект датчиков прямого подключения Pt=500; антена к радиомодулю; UF ультразвукавой расходомером Qном=2,5м3/ч, Qmax=5,0 м3/ч, Qmin=0,025м3/ч, Dn20, Ultraflou-34) | buc | 1,00 |

Ventilarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (дефлектор Д315.00.000 Dn200) | buc | 1,00 |
| 2 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (жалюзи VK40-20) | buc | 1,00 |
| 3 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 10,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV-450) | buc | 4,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка жалюзийная 150х490) | buc | 2,00 |
| 6 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (приточное устройство ЕММ2 5-35, AERECO) | buc | 18,00 |
| 7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2 | 1,88 |
| 8 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2 | 9,80 |
| 9 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,7 mm) | m2 | 11,75 |
| 10 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М75 толщ.40 мм) | m2 | 5,00 |
| 11 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 5,00 |
| 12 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x100) | buc | 6,00 |
| 13 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x150) | buc | 4,00 |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x300) | buc | 1,00 |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150) | buc | 1,00 |
| 16 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150) | buc | 3,00 |
| 17 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-300х150, Арктос) | buc | 1,00 |
| 18 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-400х150, Арктос) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Кондиционирование |  |  |
| 19 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR) | m | 50,00 |
| 20 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR) | m | 10,00 |
| 21 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,00 |
| 22 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |
| 23 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,00 |
| 24 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |
| 25 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,00 |
| 26 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 33,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 27 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточная установка TA-650 EL) | buc | 1,00 |
| 28 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 200) | buc | 2,00 |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 вт) | buc | 1,00 |
| 30 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K200L N=0,18 квт, SYSTEMAIR) | buc | 1,00 |
| 31 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (сплит-система RAS-24-UAH-E/RAS-24UKHP-E, "TOSHIBA") | buc | 4,00 |
| 32 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (мульт-сплит-система RAS-M18-UAV-E/RAS-10YKH-Ex4, "TOSHIBA" ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 33 |  | Приточная установка TA-650 EL, Nдв.=0,23 квт, Nкал.=3,5 квт, SYSTEMAIR | set | 1,00 |
| 34 |  | Шумоглушитель LDC 200 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 вт | buc | 1,00 |
| 36 |  | Вентилятор канальный K200L N=0,18 квт, SYSTEMAIR | buc | 1,00 |
| 37 |  | Сплинт-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E, внутренний блок RAS-24UKHP-E, Nx.=6,0квт, Nэл.=2,5квт "TOSHIBA" | buc | 4,00 |
| 38 |  | Мульт-сплит-система: |  |  |
| 39 |  | Мульт-сплит-система наружный блок RAS-M18-UAV-E, "TOSHIBA" | buc | 2,00 |
| 40 |  | Мульт-сплит-система внутренний блок RAS-10YKH-Ex4, Nx.=2,5x2=5квт, Nэл.=2,1квт "TOSHIBA" | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Termomecanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capitolul 1. Lurrari de montare |  |  |
| IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 40 l, inclusiv | buc | 1,00 |
| IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 60 l, inclusiv | buc | 1,00 |
| IA23A | Filtru de combustibil lichid 15 mm (грязевик) | buc | 2,00 |
|  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2) | buc | 2,00 |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2) | buc | 6,00 |
| IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная) | m | 4,00 |
| IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 4,00 |
| IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 4,00 |
| IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,24 |
|  | Емкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша | buc | 1,00 |
|  | Емкостной электрический настенный водонагреватель V=60 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша | buc | 1,00 |
|  | Грязевик исходной воды (фильтр Ду15), Ру6 бар | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Pavare drumului de acces

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 3,30 |
| 2 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,24 |
| 3 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6,0 cm) | m2 | 330,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Сеть CKC (Телефонные и компьютерные сети)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS |  |  |
| 1 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat6e | 100 m | 5,600 |
| 2 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 5,000 |
| 3 | 10-01-055-03 | Pozare cablu RG-6U | 100 m | 0,600 |
| 4 | 10-02-016-02 | Server IBM System x3650 | buc | 1,000 |
| 5 | 10-02-016-02 | Switching 1U 24port | buc | 1,000 |
| 6 | 10-01-003-03 | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e | 10 buc | 0,100 |
| 7 | 10-01-003-03 | Patch Pannel 24-ports 1U cat 3e | 10 buc | 0,100 |
| 8 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS1600VT | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e | buc | 19,000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5е | buc | 19,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5е | buc | 16,000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м) | buc | 3,000 |
| 13 | 10-04-066-04 | Doze de cablu de montaj | buc | 37,000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava gofro din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 9,500 |
| 15 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete:Priza ТV | buc | 2,000 |
| 16 | 10-01-038-08 | Cablu canal 10x7mm | m | 150,000 |
| 17 | 10-01-038-08 | Cablu canal 3x1,5mm | m | 90,000 |

|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Pretul firmei | Server IBM System x3650 | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul firmei | Switching 1U 24*10/100 | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e | buc | 1,000 |
| 21 | Pretul firmei | Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e | buc | 1,000 |
| 22 | ut 3 | Patch Cord UTP cat.6e | buc | 19,000 |
| 23 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS1600VT | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Sistemul antiincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Dispozitiv "ПС" pentru: 8 raze FP9000L-8 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-001-02 | Radiotranslator АТC-100 | compl. | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator CB7.0-12 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- СПД-3,10 | buc | 26,00 |
| 5 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,52 |
| 6 | 10-01-039-06 | Buton de actionare manuala Fire-3 | buc | 3,00 |
| 7 | 10-04-066-05 | Sonerie HC-103 | buc | 1,00 |
| 8 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 9 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5 | 100 m | 2,60 |
| 10 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнгFRLS | 100 m | 0,60 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 2,60 |
| 12 | 10-01-038-08 | Cablu-canal 10x7mm MCS-1 | m | 120,00 |
| 13 | 10-04-030-03 | Claviatura LCD551 | buc | 1,00 |
| 14 | 10-04-066-05 | Sonerie SA-107 | buc | 2,00 |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 16 |  | Materiale |  |  |
| 17 | 590-0118 | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5 | m | 260,00 |
| 18 | 590-4002 | Cablu ВВГнгFRLS-3*1.0 | m | 60,00 |
| 19 | 3470005 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 260,00 |
| 20 | 24588 | Cablu-canal 10x7mm MCS-1 | m | 120,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone FP9000L-8 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Acumulator CB7.0-12 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Radiotranslator АТC-100 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Avertizoare de fum СПД-3,10 | buc | 26,00 |
| 25 | Pretul firmei | Buton de actionare manuala Fire-3 | buc | 3,00 |
| 26 | Pretul firmei | Sonerie HC-103 | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Claviatura LCD551 | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Sonerie SA-107 | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, BZUM-TF-01 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПП-3P/150А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С63A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 5 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В | set | 3,00 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, BZUM-TF-01 (АВР-113-25) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10А | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С16A | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В4A | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ2501 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В | set | 6,00 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРв-18э | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/63А | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25А | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20А | buc | 1,00 |
| 18 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 19 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРв-18э | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В6A | buc | 8,00 |
| 23 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 24 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-54 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12/16А/30мА | buc | 12,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12/16А/10мА | buc | 1,00 |
| 29 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС-С | set | 7,00 |
| 30 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 4,00 |
| 31 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 8,00 |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220х300х120 ЩРв-24э | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-22511 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/25A | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10А | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С16А | buc | 4,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ10960 | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ10910 | buc | 1,00 |
| 40 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 2,00 |
| 41 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 4,00 |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12 | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20A | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В6A | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В2A | buc | 2,00 |
| 46 | 504201 | Sina YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 47 | 504201 | Sina YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 48 | 08-03-532-4 | Post de comanda ПKE222-2 | buc | 2,00 |
| 49 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
| 50 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,95 |
| 51 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,64 |
| 52 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5 | m | 261,00 |
| 53 | 590-403 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5 | m | 362,00 |
| 54 | 590-407 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0 | m | 73,00 |
| 55 | 590-4077 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5 | m | 103,00 |
| 56 | 590-4056 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2.5 | m | 9,00 |
| 57 | 590-40566 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4 | m | 7,00 |
| 58 | 590-40567 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6 | m | 16,00 |
| 59 | 590-40567 | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25 | m | 15,00 |
| 60 | 590-4029 | Cablu KVVGng-LSLTx-4*1.5 | m | 20,00 |
| 61 | 590-402 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5 | m | 125,00 |
| 62 | 590-403 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4 | m | 28,00 |
| 63 | 590-405 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x4 | m | 15,00 |
| 64 | 590-405 | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x1.5 | m | 25,00 |
| 65 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-4х18 | 100 buc | 0,34 |
| 66 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL-4х18 + ES1 | 100 buc | 0,04 |
| 67 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2х18 | 100 buc | 0,01 |
| 68 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2х18 | 100 buc | 0,05 |
| 69 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2х18 + ES1 | 100 buc | 0,01 |
| 70 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226 | 100 buc | 0,03 |
| 71 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218 | 100 buc | 0,03 |
| 72 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led | 100 buc | 0,05 |
| 73 | 507-0103 | Lampa ЛЛ-18 | buc | 164,00 |
| 74 | 507-0110 | Lampa ЛК-26 компактная | buc | 6,00 |
| 75 | 507-0107 | Lampa 18W компактная | buc | 6,00 |
| 76 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc | 0,23 |
| 77 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,01 |
| 78 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с выключателем | 100 buc | 0,01 |
| 79 | 08-03-591-12 | Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,16 |
| 80 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,09 |
| 81 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 82 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 83 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 84 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa с 2 мест | 100 buc | 0,18 |
| 85 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza У196 | buc | 75,00 |
| 86 | 2451090 | Cutie ответвит. | buc | 63,00 |
| 87 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 4,94 |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,53 |
| 89 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,27 |
| 90 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,15 |
| 91 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40 | 100 m | 0,06 |
| 92 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,02 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 93 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 75,00 |
| 94 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 20-30 mm | m | 429,00 |
| 95 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40-30 mm | m | 322,00 |
| 96 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 60-30 mm | m | 215,00 |
| 97 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 90-30 mm | m | 107,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01 | buc | 1,00 |
| 99 | Pretul firmei | Intreruptor ПП-3Р-150А | buc | 1,00 |
| 100 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 40А С | buc | 1,00 |
| 101 | Pretul firmei | Contor ZMG310СR 380B 5-100A | buc | 1,00 |
| 102 | Pretul firmei | Limitator ОПС1-В | buc | 3,00 |
| 103 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25) | buc | 1,00 |
| 104 | Pretul firmei | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A | buc | 1,00 |
| 105 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 25А С | buc | 2,00 |
| 106 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 3Р 10А С | buc | 1,00 |
| 107 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 16А | buc | 2,00 |
| 108 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р B4А | buc | 1,00 |
| 109 | Pretul firmei | Demaror ПМЛ-2501 | buc | 2,00 |
| 110 | Pretul firmei | Post de comanda ПKE222-2 | buc | 2,00 |