| Lucrari de reparatie in cabinetul stomatologic, cabinetul medicului si hol la blocul liceal al LT "George Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinetul stomatologic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 13.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.157 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.157 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 13.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.965 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26.855 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 52.40 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 13.755 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.196 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 38.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18.236 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18.236 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.022 |
| 5 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 40.30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.433 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 12.09 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 40.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.642 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 16.724 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.015 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 49.166 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 287.742 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.161 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.184 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.645 |
| 8 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 40.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 48.36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 576.29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.403 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.448 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.209 |
| 9 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 16.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.485 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.165 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 16.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.165 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 1.89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.72 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 36.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.594 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.014 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 7.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.036 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.022 |
| 11 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 4.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.336 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.042 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 4.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.70 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 42.35 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5.775 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17.325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.85 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 40.614 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.038 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.038 |
| 14 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.85 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 18.98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.038 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.155 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.925 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 38.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21.175 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 15.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.31 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.925 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.077 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 17 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 14.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.82 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.21 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.21 |
| 18 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13.10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.013 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.013 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.393 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.393 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.393 |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 4.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.16 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.20 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.048 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 4.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 51.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.036 |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 13.10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.065 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 201.432 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.185 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.053 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.131 |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 14.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 29.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17.255 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2.186 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 5.10 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 76.506 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 14.864 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2.186 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 16.03 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen - linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 15.301 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.022 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.145 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.174 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.90 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Tamplarie |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 2.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.441 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.441 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1.785 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 27 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 28 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 29 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 30 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.84 |
| 31 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 32 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1.452 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.624 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.033 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.087 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.976 |
| 33 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.99 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.045 |
| 34 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.017 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.006 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.321 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 35 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.44 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.02 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
| 36 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.56 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 12.24 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 8.40 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 5.40 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 1.20 |
|  | 2523156719523 | Racord M x Fe d.20 | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.024 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.503 |
| 37 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.024 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.32 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 39 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 2.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 40 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 4.06 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 2.04 |
| 42 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 44 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 45 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 8.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.04 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 8.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 8.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Sistemul de incalzire |  |  |
| 46 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (15 sectii) | m2 | 4.50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.72 |
| 47 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.60 |
| 48 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 9.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.42 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2.70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.63 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.431 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.261 |
| 49 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 50 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 51 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 52 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.44 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.02 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
| 53 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.08 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.25 |
| 54 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
| 55 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 58 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.10 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.10 |
| 59 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 60 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 61 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.35 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.03 |
| 62 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 9.27 |
| 64 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.144 |
| 65 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.52 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.052 |
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.15 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.032 |
| 67 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.24 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 8.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
| 68 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.40 |
| 69 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 70 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 71 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.42 |
| 72 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.90 |
| 73 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.60 |
| 74 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 16.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.24 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.32 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinetul medicului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 75 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 17.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.61 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35.67 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 69.60 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 18.27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.261 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 76 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1.60 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.024 |
| 77 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 54.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5.984 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 16.32 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 54.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.616 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 22.576 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.72 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 32.208 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 188.496 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.106 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.086 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.422 |
| 80 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 26.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31.68 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 377.52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.264 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.224 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.792 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 34.16 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 199.92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.212 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.448 |
| 82 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 28.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 33.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 400.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.84 |
| 83 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 27.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.275 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 27.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.275 |
| 84 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 26.40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 59.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.28 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 27.72 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.56 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 528.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8.712 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.211 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 105.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.528 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.317 |
| 85 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 7.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.07 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 7.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.07 |
| 86 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 30.80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29.537 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.028 |
| 88 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 13.804 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.028 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4.20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.40 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15.40 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 11.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.056 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 91 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 18.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.34 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.27 |
| 92 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.002 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.002 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.522 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.522 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.522 |
| 93 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 4.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.16 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.66 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.20 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.048 |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 4.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 51.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.072 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.036 |
| 97 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 17.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.072 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 267.551 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.574 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.07 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.731 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.174 |
| 98 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 19.30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 38.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22.967 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2.909 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 6.789 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 101.832 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 19.784 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2.909 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 21.336 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen - linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 20.366 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.029 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.193 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.232 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.86 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 99 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 2.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.441 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.441 |
| 100 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1.785 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.367 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare |  |  |
| 101 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 102 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 103 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.40 |
| 104 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.28 |
| 105 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.16 |
| 106 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 107 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1.799 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.772 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.038 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.187 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.228 |
| 108 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1.452 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.624 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.033 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.087 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0.976 |
| 109 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 110 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 111 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.44 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.02 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
| 112 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.04 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 8.16 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 5.60 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 3.60 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.80 |
|  | 2523156719523 | Racord M x Fe d.20 | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.016 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.335 |
| 113 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 2.06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.008 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.024 |
| 114 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.88 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 115 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.25 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.02 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.024 |
| 116 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.28 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 4.12 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 117 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 118 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.32 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.03 |
| 119 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.60 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2.03 |
| 120 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.18 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 1.02 |
| 121 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 122 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 123 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 124 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
|  | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 6.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.03 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 6.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 6.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Sistemul de incalzire |  |  |
| 125 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (9 sectii) | m2 | 2.70 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.432 |
| 126 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 127 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 14.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5.32 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 4.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2.226 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.406 |
| 128 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.012 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 129 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 130 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 131 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.76 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.08 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.28 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
| 132 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.50 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.08 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.25 |
| 133 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 1.00 |
| 134 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.80 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 135 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 136 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.18 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.024 |
| 137 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.10 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.10 |
| 138 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 139 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 5.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.035 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.09 |
| 140 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.35 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.03 |
| 141 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.03 |
| 142 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 14.42 |
| 143 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.16 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.216 |
| 144 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.52 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.052 |
| 145 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 146 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.36 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 12.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 12.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 147 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.35 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.60 |
| 148 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 149 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 150 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 151 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 152 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.00 |
| 153 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 17.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Hol la cabinetele medicului si stomatologic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 154 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 9.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.455 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19.885 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 38.80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 10.185 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.145 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 155 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 29.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3.234 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 8.82 |
| 156 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 29.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.116 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 12.201 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.47 |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35.868 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 209.916 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.118 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.323 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.47 |
| 158 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 29.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35.28 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 420.42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.294 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.704 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.882 |
| 159 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.638 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.182 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 18.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.182 |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.88 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 32.34 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4.41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.009 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 29.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.116 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 12.201 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.47 |
| 162 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul, H=1.5m | m2 | 11.90 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 14.518 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 53.55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.048 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.071 |
| 163 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (culoarea se va coordona cu beneficiarul) - partea de sus | m2 | 17.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21.35 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 40.25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.07 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.105 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 164 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 8.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.12 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.12 |
| 165 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (pe alocuri) | m2 | 5.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.20 |
| 166 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.165 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 65.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.06 |
| 167 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 5.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.165 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 64.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.045 |
| 168 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.40 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.50 |
| 169 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 10.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.90 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 10.30 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 40.50 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3.00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.12 |
| 170 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 8.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.80 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 8.568 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2.94 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 50.40 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.84 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2.40 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.008 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Tamplarie |  |  |
| 171 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 6.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.407 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.407 |
| 172 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 6.70 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5.695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.67 |
|  | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 26.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.35 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.172 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4.02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.134 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Inlocuirea conductei de incalzire |  |  |
| 173 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.52 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.636 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.116 |
| 174 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 0.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.017 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.006 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.321 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 175 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.44 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.02 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
| 176 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 177 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 4.12 |
| 178 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 179 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.15 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 1.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.032 |
| 180 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.12 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 4.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 181 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.16 |
| 182 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.32 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 183 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.12 |
| 184 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 185 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.40 |
| 186 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 187 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 4.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.00 |
| 188 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 4.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.44 |
| 189 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.736 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabinetul stomatologic |  |  |
| 190 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.32 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.015 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.77 |
| 191 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 8.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12.48 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48.80 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.096 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.32 |
| 192 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.94 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0.00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.041 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.004 |
| 193 | pret | Sina izolata N; PE | buc | 2.00 |
|  | 65200855 | Sina izolata N; PE | buc | 2.00 |
| 194 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.066 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.018 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.279 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.72 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10.98 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.045 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.144 |
| 195 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 90.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 90.00 |
| 196 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11.79 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.48 |
| 197 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 |
| 198 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 2.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57.12 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.005 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.304 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 32.16 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 32.16 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.48 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.40 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16.08 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 43.20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.32 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6.48 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 11.616 |
| 199 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 240.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 240.00 |
| 200 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2.00 |
| 201 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.644 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.04 |
| 202 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 2.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 2.00 |
| 203 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.81 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.15 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10.20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.042 |
| 204 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 10.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 10.00 |
| 205 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 12.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 12.00 |
| 206 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.64 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 8.16 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.082 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.112 |
| 207 | pret | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 4.00 |
|  | 2875274400523 | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 4.00 |
| 208 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 15 l, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0.93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 | m | 0.60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinetul medicului |  |  |
| 209 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.044 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.012 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.186 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.48 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7.32 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.03 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.096 |
| 210 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 60.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 60.00 |
| 211 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.288 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.016 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.248 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9.76 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.016 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.256 |
| 212 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 80.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 80.00 |
| 213 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33.32 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.003 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 1.344 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 18.76 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 18.76 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.28 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.40 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 9.38 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 25.20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2.52 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3.78 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6.776 |
| 214 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 140.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 140.00 |
| 215 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 216 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.644 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.04 |
| 217 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 2.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 2.00 |
| 218 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.286 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.09 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.12 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.025 |
| 219 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 6.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 6.00 |
| 220 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 8.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 8.00 |
| 221 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.64 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 8.16 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.082 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.112 |
| 222 | pret | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 4.00 |
|  | 2875274400523 | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Hol la cabinetele medicului si stomatologic |  |  |
| 223 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.348 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.004 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.062 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.16 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.44 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.032 |
| 224 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 20.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 20.00 |
| 225 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.572 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.004 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.062 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.16 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.44 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.064 |
| 226 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 20.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 20.00 |
| 227 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.52 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.001 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.384 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5.36 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5.36 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.08 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.40 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2.68 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7.20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0.72 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.08 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1.936 |
| 228 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 40.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 40.00 |
| 229 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 230 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.322 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1.02 |
| 231 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 1.00 |
| 232 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0.381 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.015 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1.02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.004 |
| 233 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 1.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 1.00 |
| 234 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 2.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 2.00 |
| 235 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.16 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 2.04 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.02 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.028 |
| 236 | pret | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 1.00 |
|  | 2875274400523 | Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cabinetul stomatologic |  |  |
| 237 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
| 238 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 16A | buc | 2.00 |
|  | 65200741 | Intrerupator automat diferential 2P, 16A | buc | 2.00 |
| 239 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 3.00 |
|  | 652007 | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 3.00 |
| 240 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 3.00 |
|  | 652008 | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 3.00 |
| 241 | pret | Incalzitor de apa electric 15l | buc | 1.00 |
|  | 652010 | Incalzitor de apa electric 15l | buc | 1.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)