	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Nicolae Costin 59
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-24 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	350,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	91,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	91,00

	3
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	120,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	21,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	21,60

	4
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	72,240



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	151,704

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	95,357

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,612

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	20,95

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	20,95

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	10,836

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,150



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,903

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,107



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	6,664

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	183,250



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	47,278

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Pavaj pietoni



	8
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,980



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	17,879

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,98

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,772

	9
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	29,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	29,403

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	34,155

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,97

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	6,237

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	12,474

	10
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	198,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	114,88

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	3,128

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	200,97

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	316,80

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 558,26

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,99

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	8,474

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	3. Tartan tip 1



	11
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	11,739

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,30

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,82

	12
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	13,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	12,87

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	14,95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,30

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,73

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,46

	13
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,052



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,054

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,016

	14
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	130,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	15,60

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	15,275

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,487

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,788

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,853

	15
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	130,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	15,60

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	32,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,50

	16
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	130,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	87,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	10,40

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	728,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 040,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	319,80

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	5,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	4. Tartan tip 2



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,940



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	17,518

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,94

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,716

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	19,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	19,206

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	22,31

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,94

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,074

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	8,148

	19
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,078



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,08

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,023

	20
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	194,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	23,28

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	22,795

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,727

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	2,668

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	2,764

	21
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	194,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	23,28

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	48,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	9,70

	22
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	194,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	129,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	15,52

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 086,40

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 552,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	477,24

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	7,76

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	5. Tartan tip 3



	23
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,670



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	6,05

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,67

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,938

	24
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	6,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	6,633

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	7,705

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,67

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,407

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,814

	25
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,027



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,028

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,008

	26
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	67,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	8,04

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	7,872

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,251

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,921

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,955

	27
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	67,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	8,04

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	16,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,35

	28
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	67,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	44,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,36

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	375,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	536,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	164,82

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,68

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	6. Borduri



	29
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	960,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	115,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	172,80

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	46,08

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	979,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,88

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	964,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,88

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	7. Mobilier urban



	30
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	31,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	58,90

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,95

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	150,35

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	31,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,116

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,65

	31
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	31,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	18,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,95

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	150,35

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	31,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,604

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,65

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	8. Intrare in blocuri



	8.1. Scari/Rampe



	32
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	32,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	28,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,80

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	11,20

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	32,96

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	32,96

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	184,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	8.2. Tamplarii



	33
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 8 buc

	m2
	
	20,160



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	75,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	9,072

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	3,83

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	5,443

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	20,16

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	5,443

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	2,722

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	27,418

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,081

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,08

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	15,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,403

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	8.3. Fatada/Copertina



	34
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	160,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	19,20

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	66,40

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,00

	35
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	160,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	352,00

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	164,832

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	969,60

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	63,024

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,485

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	5,024

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	2,432

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	7,296

	36
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	280,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	33,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	116,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	14,00

	37
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	280,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	341,60

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	644,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,12

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,68

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


