| Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti N23/2022 - SA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc A  Solutii arhitecturale (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Parter |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare (nr.17,18) |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din plastic | m2 | 21,900 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,900 |
| 3 | CK26A aplicativ | Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250 (k=0,6 ) | m | 3,200 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 83,000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 83,000 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare (nr.8) |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 2,500 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 21,000 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 21,000 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 2,500 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,500 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |
| 13 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 6,500 |
| 14 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,500 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 6,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisari tavane (nr. 8) |  |  |
| 16 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisarea peretilor (nr.8) |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 21,000 |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 | 21,000 |
| 19 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 21,000 |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisari pardoseli (nr.8) |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 | 2,500 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 | 2,500 |
| 23 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 2,500 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.7. Timplarie (nr.8) |  |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.8. Finisari tavane (nr. 17,18) |  |  |
| 26 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 21,900 |
|  |  | Capitolul 1.9. Finisarea peretilor (nr.17, 18) |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 83,000 |
| 28 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 | 83,000 |
| 29 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 83,000 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 83,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Finisari pardoseli (nr.17,18) |  |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 | 21,900 |
| 32 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 | 21,900 |
| 33 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 21,900 |
| 34 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 21,900 |
| 35 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (nod a-a) | m3 | 0,600 |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Timplaria (nr.17,18) |  |  |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6) | m2 | 3,400 |
|  |  | Capitolul 1.12. Perete despartitor (nr.17, 18) |  |  |
| 38 | RpCO56B | Demontarea peretilor despartitori | m2 | 36,000 |
| 39 | CK27B | Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panou PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm + usi. | m2 | 36,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Fatuiala pervazurilor |  |  |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 0,900 |
| 41 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 0,900 |
| 42 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 0,900 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 0,900 |
|  |  | Capitolul 2. Etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare (nr.16, 17) |  |  |
| 44 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din plastic | m2 | 18,800 |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,800 |
| 46 | CK26A(aplicativ) | Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250 | m | 1,600 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 110,000 |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 110,000 |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,400 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de demontare (nr.18) |  |  |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 | 2,000 |
| 51 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 17,000 |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 17,000 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 2,000 |
| 54 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,000 |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,700 |
|  |  | Capitolul 2.3. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |
| 56 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 8,300 |
| 57 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 8,300 |
| 58 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 8,300 |
|  |  | Capitolul 2.4. Finisari tavane (nr. 16, 17) |  |  |
| 59 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 18,800 |
|  |  | Capitolul 2.5. Finisarea peretilor (nr.16, 17) |  |  |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 110,000 |
| 61 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 | 110,000 |
| 62 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 110,000 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 110,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Finisari pardoseli (nr.16,17) |  |  |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 | 18,800 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 | 18,800 |
| 66 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 18,800 |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 18,800 |
| 68 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (nod a-a) | m3 | 0,800 |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Timplaria (nr.16,17) |  |  |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6) | m2 | 3,400 |
|  |  | Capitolul 2.8. Perete despartitor (nr.16, 17) |  |  |
| 71 | RpCO56B | Demontarea peretilor despartitori | m2 | 15,000 |
| 72 | CK27B | Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panou PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm + usi. | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Fatuiala pervazurilor |  |  |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 0,450 |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 0,450 |
| 75 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 0,450 |
| 76 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 0,450 |
|  |  | Capitolul 2.10. Finisari tavane (nr. 18) |  |  |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Finisari pereti (nr.18) |  |  |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 17,000 |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 17,000 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 17,000 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,000 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,000 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 17,000 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,000 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Finisari pardoseli (nr.18) |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 2,000 |
| 87 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 2,000 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 | 2,000 |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 2,000 |
| 90 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 1,800 |
|  |  | Capitolul 2.13. Timplaria (nr.18) |  |  |
| 91 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,700 |
|  |  | Capitolul 3. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor (b=300mm) |  |  |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 3,060 |
| 93 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,060 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,060 |
| 95 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m | 10,200 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,060 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,060 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,060 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,060 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,060 |
|  |  | Capitolul 4. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara (b=200 mm) |  |  |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 10,000 |
| 102 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,000 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 104 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m | 30,000 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,000 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,000 |

___

| Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti N23/2022 - SA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc A/2, A/3, a/1

Solutii arhitecturale (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc A/2 Plan subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare (nr.9) |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,300 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,920 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |
| 3 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 7,400 |
| 4 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 7,400 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 7,400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisari tavane (nr. 9) |  |  |
| 6 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 32,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisari pereti (Nod E) |  |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 70,200 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 70,200 |
| 9 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 70,200 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 70,200 |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisari pardoseli (nr.9) |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 | 32,500 |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 | 32,500 |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 32,500 |
| 14 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm) | m | 25,400 |
|  |  | Capitolul 2. Bloc A/2, A/3 si a/1. Plan parter |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare (nr.14,15) |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 20,200 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 52,400 |
| 17 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 20,200 |
| 18 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor etc. | m3 | 0,170 |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,200 |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,200 |
| 21 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,920 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de demontare (nr.16,17) |  |  |
| 22 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(carton presat) | m2 | 13,100 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 31,400 |
| 24 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 13,100 |
| 25 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor etc. | m3 | 0,170 |
| 26 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,940 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (stilp din caramida 250x250x250 24buc) | m3 | 0,400 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |
| 28 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 16,000 |
| 29 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 16,000 |
| 30 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereti despartitori |  |  |
| 31 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC -12,5 mm (rezistent la umeditate) cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Finisari tavane (nr.14,15) |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 24,800 |
|  |  | Capitolul 2.6. Finisari pereti (Nod A) |  |  |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 54,000 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 | 54,000 |
| 35 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 54,000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,000 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,000 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 54,000 |
| 42 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 54,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Finisari pereti (Nod B) |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,800 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,800 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 6,800 |
| 46 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 6,800 |
|  |  | Capitolul 2.8. Finisari pardoseli (nr. 14) |  |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 | 20,800 |
| 48 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 | 20,800 |
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm) | m2 | 20,800 |
|  |  | Capitolul 2.9. Finisari pardoseli (nr. 15) |  |  |
| 50 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,040 |
| 51 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm) | m2 | 4,000 |
| 52 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -4,000 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 4,000 |
| 54 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 4,000 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 4,000 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm) | m | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Finisari tavane (nr. 16) |  |  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 2.11. Finisari pereti (Nod C) |  |  |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 16,000 |
| 59 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 | 16,000 |
| 60 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 16,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,000 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,000 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,000 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,000 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Finisari pereti (Nod D) |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,700 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,700 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,700 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,700 |
|  |  | Capitolul 2.13. Finisari pardoseli (nr. 16) |  |  |
| 72 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,072 |
| 73 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm) | m2 | 7,200 |
| 74 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -7,200 |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 7,200 |
| 76 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 7,200 |
| 77 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm) | m2 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 2.14. Finisari tavane (nr.17) |  |  |
| 78 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 2.15. Finisari pereti (Nod E) |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 6,500 |
| 80 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 | 6,500 |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 6,500 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,500 |
|  |  | Capitolul 2.16. Finisari pereti (Nod F) |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,100 |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(10 mm) | m2 | 5,100 |
| 85 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 5,100 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,100 |
| 87 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 5,100 |
|  |  | Capitolul 2.17. Finisari pardoseli (nr. 17) |  |  |
| 88 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,020 |
| 89 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm) | m2 | 1,800 |
| 90 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -1,800 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 1,800 |
| 92 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -1,800 |
| 93 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 1,800 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 1,800 |
| 95 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -1,800 |
| 96 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 1,800 |
|  |  | Capitolul 3. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor, b=300mm |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc A/3 si a/1 |  |  |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 3,840 |
| 98 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,840 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,840 |
| 100 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m | 12,800 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,840 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,840 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,840 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,840 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,840 |
|  |  | Capitolul 4. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=200 mm |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Bloc A/3 si a/1 |  |  |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 2,160 |
| 107 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2,160 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,160 |
| 109 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m | 10,800 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,160 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,160 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,160 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,160 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,160 |
|  |  | Capitolul 5. Elemente de umplere a golurilor (timplarie) |  |  |
| 115 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1- 1070x2070 din MDF lamnat- oarba) | m2 | 2,210 |
| 116 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2- 870x2070 din MDF lamnat- oarba) | m2 | 1,800 |
| 117 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3- 670x2070 din MDF lamnat- oarba) | m2 | 1,390 |
| 118 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m | 29,200 |
| 119 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 6. Accese Treptele de intrare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Bloc a/1 trepte de intrare. |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Nod ''A'' |  |  |
| 120 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,500 |
| 121 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,040 |
| 122 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,290 |
| 123 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 (M100) | m3 | 5,000 |
| 124 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,000 |
| 125 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150) | kg | 27,300 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 12,900 |
| 127 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -12,900 |
| 128 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 | 12,900 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Nod ''B'' |  |  |
| 129 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,500 |
| 130 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,040 |
| 131 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,300 |
| 132 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 (M100) | m3 | 5,000 |
| 133 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,000 |
| 134 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150) | kg | 56,000 |
| 135 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 23,000 |
| 136 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -23,000 |
| 137 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 | 23,000 |
|  |  | Capitolul 6.1.3. Balustrade B1, B2 |  |  |
| 138 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera B1 (metal feros cu acoperire polimerica) | kg | 46,750 |
| 139 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera B2 (metal feros cu acoperire polimerica) | kg | 173,080 |
| 140 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,220 |
|  |  | Capitolul 6.2. Bloc A/2 Plan subsol, trepte de intrare. |  |  |
| 141 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,400 |
| 142 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
| 143 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3 | 0,400 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150) | kg | 12,000 |
| 145 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 6.3. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |
| 146 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 5,300 |
| 147 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 5,300 |
| 148 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,300 |

____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - IV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIB12B apl | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2,000 |
| 2 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 11,200 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korado tip 22-50 L=1.4 m ) | buc | 1,000 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korado tip 22-30 L=1.4 m f/f ) | buc | 2,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korado tip 11-50 L=0.5 m ) | buc | 1,000 |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( robinet de tip " Maevskii " ) | buc | 4,000 |
| 7 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 4,000 |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 4,000 |
| 9 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 4,000 |
| 10 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 11 | IC08C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 18х1,8 мм | m | 5,000 |
| 12 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2.0 mm | m | 8,000 |
| 13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 2,000 |
| 14 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 13,000 |
| 15 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 5,000 |
| 16 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 17 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 5,000 |
| 18 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 19 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.0 mm. | m | 16,000 |
| 20 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm ( cot diam. 40x6.7 ) | buc | 6,000 |
| 21 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( trecere PPR/otel 1" ) | buc | 2,000 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 1/2" mm, inclusiv ( trecere PPR/otel 1/2" ) | buc | 4,000 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 13,000 |
| 24 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |
|  |  | 1.3.1. Sistema A1 |  |  |
| 25 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 5,000 |
| 26 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,020 |
| 27 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
| 28 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 5,000 |
| 29 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 7,000 |
| 30 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 7,000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 3,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.2. Sistema A2 |  |  |
| 33 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 5,000 |
| 34 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,020 |
| 35 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
| 36 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 5,000 |
| 37 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 7,000 |
| 38 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 7,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 3,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.3. Sistema A3 |  |  |
| 41 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m2 | 1,410 |
| 42 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,020 |
| 43 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
| 44 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 1,400 |
| 45 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 2,500 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.4. Sistema RA-2 |  |  |
| 47 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 10,050 |
| 48 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 10,000 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 2,500 |
| 50 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 4,100 |
| 51 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 4,100 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x100 Vents ) | buc | 7,000 |
|  |  | 1.3.5. Sistema RA-3 |  |  |
| 53 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 2,800 |
| 54 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 | 1,800 |
| 55 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 5,020 |
| 56 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 10,000 |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izolatie Izover - Co grosimea 50 mm | m2 | 2,500 |
| 58 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm ( vata minerala IZOVER Kim-AL gr. 20 mm) | m2 | 3,000 |
| 59 | IzI08C1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, confectionare | m2 | 4,000 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 7,000 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie cu divizare a fluxului OCK-04 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 62 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
|  |  | 2.2.1. Sistema A1 |  |  |
| 63 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw ( ventilator axial TD 160/100 N Silent ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.2. Sistema A2 |  |  |
| 64 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw ( ventilator axial TD 160/100 N Silent ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.3. Sistema A3 |  |  |
| 65 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ( ventilator de canal axial Silenta-MK 150 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.4. Sistema RA-1 |  |  |
| 66 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-300-F-L1-M5/M5-C8-1/A ) | buc | 1,000 |
| 67 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.5. Sistema RA-2 |  |  |
| 68 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A ) | buc | 1,000 |
| 69 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.6. Sistema RA-3 |  |  |
| 70 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A ) | buc | 1,000 |
| 71 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Conditionare |  |  |
| 72 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Conditioner Alfacool CSMI-12CH ) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema A1 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V |  | 1,000 |
|  |  | 3.2. Sistema A2 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V |  | 1,000 |
|  |  | 3.3. Sistema A3 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere, 240V, N=20W, P=30Pa |  | 1,000 |
|  |  | 3.4. Sistema RA-2 |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A tip rotor L=120 m3/h, P=100Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.035 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.28 kW |  | 1,000 |
| 77 | Pret furnizor | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm |  | 1,000 |
|  |  | 3.5. Sistema RA-3 |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A tip rotor L=260 m3/h, P=150Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.090 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.47 kW |  | 1,000 |
| 79 | Pret furnizor | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm |  | 1,000 |

| Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - EEF/IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 23,00 |
| 2 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub priza de 3 locuri ) | buc | 1,00 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 45,00 |
| 4 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 24,00 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |
| 6 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 4,00 |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 10,00 |
| 8 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 4,00 |
| 9 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |
| 10 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 5,00 |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12,00 |
| 12 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 5,00 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |
| 14 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 11,00 |
| 15 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,00 |
| 16 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 11,00 |
| 17 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demontare |  |  |
| 18 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan ) | buc | 2,00 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 7,00 |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Panou existent |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 4,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Iluminare |  |  |
| 24 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,07 |
| 25 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc | 3,00 |
| 26 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc | 4,00 |
| 27 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,07 |
| 28 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED 33W IP54 | buc | 7,00 |
| 29 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,14 |
| 30 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 6,00 |
| 31 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,17 |
| 33 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 5,00 |
| 34 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 12,00 |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 36 | Pret furnizor | Розетка с ЗК для скрытой установки | buc | 2,00 |
| 37 | Pret furnizor | Розетка с ЗК брызгощащиненная для скрытой установки | buc | 4,00 |
| 38 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 25,00 |
| 39 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 40 | Pret furnizor | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc | 1,00 |
| 41 | Pret furnizor | Коробка для установки тройных розеток | buc | 1,00 |
| 42 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 15,00 |
| 43 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Cabluri |  |  |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,35 |
| 45 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 45,00 |
| 46 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 130,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Tevile |  |  |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,95 |
| 49 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 95,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Demontare |  |  |
| 50 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Panou existent |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 1,00 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Iluminare |  |  |
| 53 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,08 |
| 54 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 6,00 |
| 55 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,04 |
| 57 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 4,00 |
| 58 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 4,00 |
| 59 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 5,00 |
| 60 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.5. Cabluri |  |  |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,25 |
| 62 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 63 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 95,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.6. Tevile |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,14 |
| 65 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Demontare |  |  |
| 66 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 3,00 |
| 67 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Panou existent |  |  |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Iluminare |  |  |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,07 |
| 71 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 4,00 |
| 72 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,05 |
| 74 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 4,00 |
| 75 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,00 |
| 76 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 5,00 |
| 77 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 5,00 |
| 78 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.5. Cabluri |  |  |
| 79 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,30 |
| 80 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 81 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.6. Tevile |  |  |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,16 |
| 83 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Demontare |  |  |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan ) | buc | 4,00 |
| 85 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 2,00 |
| 86 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Panou |  |  |
| 87 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou suspendat la 18 automate ) | buc | 1,00 |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель нагрузки BH32/3P/20A ) | buc | 1,00 |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/C/25A ) | buc | 1,00 |
| 90 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 2,00 |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 4,00 |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Iluminare |  |  |
| 93 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,11 |
| 94 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc | 10,00 |
| 96 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,01 |
| 97 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 98 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,02 |
| 99 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 2,00 |
| 100 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 101 | Pret de piata | Выключатель двухклавишный для cкрытой установки | buc | 2,00 |
| 102 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 103 | Pret furnizor | Розетка с ЗК для скрытой установки | buc | 4,00 |
| 104 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 8,00 |
| 105 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 106 | Pret furnizor | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc | 2,00 |
| 107 | Pret furnizor | Розетка с ЗК двойная для скрытой установки | buc | 1,00 |
| 108 | Pret furnizor | Коробка для установки тройных и двойных розеток | buc | 3,00 |
| 109 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 12,00 |
| 110 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.5. Cabluri |  |  |
| 111 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,60 |
| 112 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 20,00 |
| 113 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 60,00 |
| 114 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m | 40,00 |
| 115 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 5x4,0 mm2 | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.6. Tevile |  |  |
| 116 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,55 |
| 117 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 55,00 |
| 118 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,35 |
| 119 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 32 mm | m | 35,00 |
| 120 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 3. UTILAJ ELECTROTEHNIC |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |
| 121 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 4,00 |
| 122 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 3,00 |
| 123 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |
| 124 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,00 |
| 125 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,00 |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |
| 128 | Pret de piata | Panou suspendat pentru 18 automate | buc | 1,00 |
| 129 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 2,00 |
| 130 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,00 |
| 131 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,00 |
| 132 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 4,00 |

_CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - IV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIB12B apl | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 2,000 |
| 2 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 11,200 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korado tip 22-50 L=1.4 m ) | buc | 1,000 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korado tip 22-30 L=1.4 m f/f ) | buc | 2,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korado tip 11-50 L=0.5 m ) | buc | 1,000 |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( robinet de tip " Maevskii " ) | buc | 4,000 |
| 7 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 4,000 |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 4,000 |
| 9 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 4,000 |
| 10 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 11 | IC08C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 18х1,8 мм | m | 5,000 |
| 12 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2.0 mm | m | 8,000 |
| 13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 2,000 |
| 14 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 13,000 |
| 15 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 5,000 |
| 16 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 17 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 5,000 |
| 18 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 8,000 |
| 19 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.0 mm. | m | 16,000 |
| 20 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm ( cot diam. 40x6.7 ) | buc | 6,000 |
| 21 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( trecere PPR/otel 1" ) | buc | 2,000 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 1/2" mm, inclusiv ( trecere PPR/otel 1/2" ) | buc | 4,000 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m | 13,000 |
| 24 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |
|  |  | 1.3.1. Sistema A1 |  |  |
| 25 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 5,000 |
| 26 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,020 |
| 27 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
| 28 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 5,000 |
| 29 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 7,000 |
| 30 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 7,000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 3,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.2. Sistema A2 |  |  |
| 33 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 5,000 |
| 34 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,020 |
| 35 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
| 36 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 5,000 |
| 37 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 7,000 |
| 38 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 7,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 3,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.3. Sistema A3 |  |  |
| 41 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m2 | 1,410 |
| 42 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,020 |
| 43 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 5,000 |
| 44 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 1,400 |
| 45 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 2,500 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3.4. Sistema RA-2 |  |  |
| 47 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 10,050 |
| 48 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 10,000 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 2,500 |
| 50 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 | 4,100 |
| 51 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 4,100 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x100 Vents ) | buc | 7,000 |
|  |  | 1.3.5. Sistema RA-3 |  |  |
| 53 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 2,800 |
| 54 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 | 1,800 |
| 55 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 5,020 |
| 56 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 10,000 |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izolatie Izover - Co grosimea 50 mm | m2 | 2,500 |
| 58 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm ( vata minerala IZOVER Kim-AL gr. 20 mm) | m2 | 3,000 |
| 59 | IzI08C1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, confectionare | m2 | 4,000 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 7,000 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie cu divizare a fluxului OCK-04 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 62 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
|  |  | 2.2.1. Sistema A1 |  |  |
| 63 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw ( ventilator axial TD 160/100 N Silent ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.2. Sistema A2 |  |  |
| 64 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw ( ventilator axial TD 160/100 N Silent ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.3. Sistema A3 |  |  |
| 65 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ( ventilator de canal axial Silenta-MK 150 ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.4. Sistema RA-1 |  |  |
| 66 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-300-F-L1-M5/M5-C8-1/A ) | buc | 1,000 |
| 67 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.5. Sistema RA-2 |  |  |
| 68 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A ) | buc | 1,000 |
| 69 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2.6. Sistema RA-3 |  |  |
| 70 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A ) | buc | 1,000 |
| 71 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Conditionare |  |  |
| 72 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Conditioner Alfacool CSMI-12CH ) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema A1 |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V |  | 1,000 |
|  |  | 3.2. Sistema A2 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V |  | 1,000 |
|  |  | 3.3. Sistema A3 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere, 240V, N=20W, P=30Pa |  | 1,000 |
|  |  | 3.4. Sistema RA-2 |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A tip rotor L=120 m3/h, P=100Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.035 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.28 kW |  | 1,000 |
| 77 | Pret furnizor | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm |  | 1,000 |
|  |  | 3.5. Sistema RA-3 |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A tip rotor L=260 m3/h, P=150Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.090 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.47 kW |  | 1,000 |
| 79 | Pret furnizor | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm |  | 1,000 |

| Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - EEF/IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 23,00 |
| 2 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub priza de 3 locuri ) | buc | 1,00 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 45,00 |
| 4 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 24,00 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |
| 6 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 4,00 |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 10,00 |
| 8 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 4,00 |
| 9 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |
| 10 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 5,00 |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12,00 |
| 12 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 5,00 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |
| 14 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc | 11,00 |
| 15 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,00 |
| 16 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 11,00 |
| 17 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demontare |  |  |
| 18 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan ) | buc | 2,00 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 7,00 |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Panou existent |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 4,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Iluminare |  |  |
| 24 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,07 |
| 25 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc | 3,00 |
| 26 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc | 4,00 |
| 27 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,07 |
| 28 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED 33W IP54 | buc | 7,00 |
| 29 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,14 |
| 30 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 6,00 |
| 31 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,17 |
| 33 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 5,00 |
| 34 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 12,00 |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 36 | Pret furnizor | Розетка с ЗК для скрытой установки | buc | 2,00 |
| 37 | Pret furnizor | Розетка с ЗК брызгощащиненная для скрытой установки | buc | 4,00 |
| 38 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 25,00 |
| 39 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 40 | Pret furnizor | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc | 1,00 |
| 41 | Pret furnizor | Коробка для установки тройных розеток | buc | 1,00 |
| 42 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 15,00 |
| 43 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Cabluri |  |  |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,35 |
| 45 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 45,00 |
| 46 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 130,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Tevile |  |  |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,95 |
| 49 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 95,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Demontare |  |  |
| 50 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Panou existent |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 1,00 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Iluminare |  |  |
| 53 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,08 |
| 54 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 6,00 |
| 55 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,04 |
| 57 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 4,00 |
| 58 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 4,00 |
| 59 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 5,00 |
| 60 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.5. Cabluri |  |  |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,25 |
| 62 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 63 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 95,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.6. Tevile |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,14 |
| 65 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Demontare |  |  |
| 66 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 3,00 |
| 67 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Panou existent |  |  |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Iluminare |  |  |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,07 |
| 71 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 4,00 |
| 72 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,05 |
| 74 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 4,00 |
| 75 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,00 |
| 76 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 5,00 |
| 77 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 5,00 |
| 78 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.5. Cabluri |  |  |
| 79 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,30 |
| 80 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 81 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.6. Tevile |  |  |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,16 |
| 83 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Demontare |  |  |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan ) | buc | 4,00 |
| 85 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc | 2,00 |
| 86 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Panou |  |  |
| 87 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou suspendat la 18 automate ) | buc | 1,00 |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель нагрузки BH32/3P/20A ) | buc | 1,00 |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/C/25A ) | buc | 1,00 |
| 90 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc | 2,00 |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc | 4,00 |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Iluminare |  |  |
| 93 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,11 |
| 94 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc | 1,00 |
| 95 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc | 10,00 |
| 96 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,01 |
| 97 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 98 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc | 0,02 |
| 99 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 2,00 |
| 100 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 101 | Pret de piata | Выключатель двухклавишный для cкрытой установки | buc | 2,00 |
| 102 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 103 | Pret furnizor | Розетка с ЗК для скрытой установки | buc | 4,00 |
| 104 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 8,00 |
| 105 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 106 | Pret furnizor | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc | 2,00 |
| 107 | Pret furnizor | Розетка с ЗК двойная для скрытой установки | buc | 1,00 |
| 108 | Pret furnizor | Коробка для установки тройных и двойных розеток | buc | 3,00 |
| 109 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 12,00 |
| 110 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.5. Cabluri |  |  |
| 111 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,60 |
| 112 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 20,00 |
| 113 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 60,00 |
| 114 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m | 40,00 |
| 115 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 5x4,0 mm2 | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.6. Tevile |  |  |
| 116 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,55 |
| 117 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 55,00 |
| 118 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,35 |
| 119 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 32 mm | m | 35,00 |
| 120 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,04 |
|  |  | Capitolul 3. UTILAJ ELECTROTEHNIC |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |
| 121 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 4,00 |
| 122 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 3,00 |
| 123 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |
| 124 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,00 |
| 125 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,00 |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |
| 128 | Pret de piata | Panou suspendat pentru 18 automate | buc | 1,00 |
| 129 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 2,00 |
| 130 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,00 |
| 131 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,00 |
| 132 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 4,00 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 – RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj tehnico-sanitar |  |  |
| 1 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным) | buc | 11,00 |
| 2 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Montare Robinet cu sensor REMER SE 17 cu baterii | buc | 11,00 |
| 3 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком) | buc | 2,00 |
| 4 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша "Генуя" ) | buc | 10,00 |
| 5 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. Sistema A1 |  |  |
| 6 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 4,00 |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN16 D32x5,4 ) | m | 4,00 |
| 8 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN16 D25x4,2 ) | m | 13,00 |
| 9 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN26 D20x3,4 ) | m | 40,00 |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 57,00 |
| 11 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 5,70 |
| 12 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 57,00 |
| 13 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Кран шаровой латунный ф20 | buc | 4,00 |
| 14 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровой латунный ф15 | buc | 15,00 |
|  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |
| 15 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din polivinilclorid (ПВХ) ф110 | m | 15,00 |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом | m | 25,00 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом | m | 35,00 |
| 18 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,50 |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы) | m | 7,50 |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы) | m | 10,50 |
| 21 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 22 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manseta de siguranta la foc ф100) | buc | 2,00 |
| 23 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa | 5,00 |
|  |  | 1.4. Retele exterioare de canalizare |  |  |
| 24 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Выпуск канализации из пластмассовых труб Ду =110мм L=8.0 м, 1шт.) | m | 8,00 |
| 25 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная L=0,5 м Ф219, 1шт, с Герметизация выпускa. Заделка эластичным водогазонепроницаемым материалом) | kg | 23,80 |
| 26 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Ф219) | m2 | 0,70 |
|  |  | 1.5. Lucrari de terasament |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3 | 6,72 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) | m3 | 6,62 |
| 29 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 | 6,62 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNO-SANITAR |  |  |
| 30 | SE59A | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 7,00 |
| 31 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a(Dozator sapun lichid cu senzor | buc | 12,00 |
|  |  | 3. UTILAJ TEHNICO-SANITAR |  |  |
| 32 | Pret furnizor. | Uscator de miini carcasa ABS (cod comanda 80US0008) | buc | 7,00 |
| 33 | Pret furnizor. | Dozator supun lichid cu senzor | buc | 12,00 |

_CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii  LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti   Nr. 23/2022 – PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE AMENAJARE |  |  |
|  |  | 1.1. Tip 1 (70 m2) |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,70 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (200 mm) | m3 | 14,00 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (80 mm) | m3 | 5,60 |
| 4 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 70,00 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (БР 100.30.15 ) | m | 82,50 |
|  |  | 1.2. Tip 2 Pereul (14,4 m2) |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,14 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr.40-60 mm) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (70 mm) | m3 | 1,01 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100) gros 100-150 mm | m3 | 1,80 |
|  |  | 1.3. Rigola de scurgere, teava de scurgere |  |  |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 3,00 |
| 10 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m | 6,00 |
| 11 | DE11A | Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal) | m | 6,00 |
|  |  | 1.4. Ingradire (L=62 m) |  |  |
| 12 | CR33A k=0.6 sal | Demontarea imprejmuiri din plasa de sirma cu inaltimea de 1,5 - 2,0 m, cu stilpi din beton armat | m | 18,20 |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,00 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 30,00 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 483,20 |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,48 |
| 18 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla profilata C-8, polimer color) | m2 | 125,00 |
| 19 | CK26B apl | Element tip ''П'' polimer color | m | 62,50 |
|  |  | 1.5. Spatii verzi |  |  |
| 20 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 12,50 |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,12 |
| 22 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 0,12 |