| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea produselor chimice, veselei chimice, accesoriilor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice a întreprinderii” |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |
| 1.1 Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O |  |  |  | puritatea analitică „чда” conform prevederilor ГОСТ 4478-78; Ambalare: recipient plastic; Capacitate 1 kg |  |  |
| 1.2 Dicromat de potasiu K2Сr2O7 |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform prevederilor ГОСТ 4220-75 Ambalare: recipient plastic; Capacitate 1 kg |  |  |
| 1.3 Hidroxid de potasiu KOH |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform prevederilor ГОСТ 24363-80 ambalare: pungi din polietilenă sigilate, capacitate 25 kg |  |  |
| Lotul 2 | Soluții volumetrice standardizate |  |  |  |  |  |
| 2.1 Soluție volumetrică de acid sulfuric H2SO4, 1 N |  |  |  | Concentrație: 0,999-1,001 N; toleranța: ±0,001 N; Ambalare: recipient plastic Capacitate : 1 L |  |  |
| 2.2 Soluţie volumetrică de acid clorhidric HCl, 1N |  |  |  | Concentrație: 0,999-1,001N; toleranța: ±0,001N Ambalare: recipient plastic; Capacitate : 1 L |  |  |
| 2.3 Soluție volumetrică de sare disodică EDTA C10H14N2Na2O8 (trilon B), 0,2 N |  |  |  | Concentrație: 0,1992-0,2008N; toleranța ±0,0008N; Ambalare : recipient plastic Capacitate : 1 L |  |  |
| 2.4 Soluție volumetrică de hidroxid de sodiu NaOH, 1 N |  |  |  | Concentrație: 0,999-1,001N;toleranța: ±0,001N Ambalare: recipient plastic; Capacitate : 1 L |  |  |
| 2.5 Soluţie volumetrică de dicromat de potasiu K2Cr2O7, c=1/24 mol/l (0,25 N) |  |  |  | Concentrație: 0,04146 – 0,04188 mol/l; toleranța ±0,0013 mol/l; Ambalare: recipient plastic GL 45 Capacitate : 1 L |  |  |
| 2.6 Soluţie volumetrică de azotat de argint 0,1 N |  |  |  | Concentrație: 0,0995-0,1005 N; toleranța: ±0,0003 N Ambalare: recipient sticla GL 45; Capacitate : 1 L |  |  |
| 2.7 Soluţie volumetrică de clorură de sodiu 0,1 N |  |  |  | Concentratie: 0,0998-0,1002 N; toleranta ±0,0002N; Ambalare: recipient plastic GL 45.Capacitate : 1 L |  |  |
| Lotul 3 | Soluții standard de referință certificate |  |  |  |  |  |
| 3.1 Soluție standard de amoniu NH4+, 1000 mg/L |  |  |  | Concentrație nominală: 1000 mg/L NH4+ în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 100 ml |  |  |
| 3.2 Soluție standard de fosfor P , 1 mg/ml |  |  |  | Concentrație: 0,997 ÷ 1,003 mg/ml P în apă (20°C). Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.3 Soluție standard de fosfați PO43-, 1000 mg/L |  |  |  | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l PO43- în apă Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.4 Soluție standard de fier Fe3+, 1 mg/ml |  |  |  | Concentrație nominală: 1 mg/ml Fe în 2% HNO3. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.5 Soluție standard de nitrați NO3-, 1000 mg/L |  |  |  | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l NO3- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.6 Soluție standard de nitriți NO2-, 1000 mg/L |  |  |  | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l NO2- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.7 Soluție standard de siliciu Si-, 1000 mg/L |  |  |  | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l SiO2 în soluție NaOH 0,5 mol/l. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.8 Soluție standard de sulfat SO42-, 1000 mg/L |  |  |  | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l SO42- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| 3.9 Soluție standard de cupru Cu2+, 1 mg/ml |  |  |  | Concentrație: 0,997 ÷ 1,003 mg/ml Cu2+ în soluție 2% HNO3. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |  |
| Lotul 4 | Materiale de referință certificate |  |  |  |  |  |
| 4.1 Material de referinţă Ionii de sulfură 1 g/dm3 |  |  |  | conform ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) soluție apoasă de sulfură de sodiu 9-apă, ambalată în fiole de sticlă. |  |  |
| 4.2 Material de referinţă Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili, 1 mg/cm3 |  |  |  | Conform ГСО 8748-2006 soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă. |  |  |
| 4.3 Material de referinţă certificat Produse petroliere, 50 mg |  |  |  | Conform ГСО 7822-2000 - soluție dintr-o amestec de hidrocarburilor (izooctan - 37,5%; hexadecan - 37,5%; benzen - 25%) în tetraclorură de carbon, ambalată în fiole de sticlă |  |  |
| 4.4 Material de referinţă certificat Amestec de trigliceride ale acizilor grași (10,0 ± 0,2) g/dm3 |  |  |  | Conform ГСО 11630-2020 - soluție a unui amestec de trigliceride de acizi grași într-o matrice organică solubilă în apă, ambalată în fiole de sticlă |  |  |
| Lotul 5 | Electrod combinat de pH |  |  |  |  |  |
| 5.1 Electrod combinat de pH |  |  |  | Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singura joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime - 110, diametrul - 12. |  |  |
| Lotul 6 | Electrod pentru determinarea concentrației de sodiu |  |  |  |  |  |
| 6.1 Electrod de sodiu ioni selectivi |  |  |  | Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN. Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la 10-7 până la 1 mol/l (2,3*10-6 ÷ 23 mg/l Na+) |  |  |
| Lotul 7 | Piese din sticlă pentru analizorul de gaz de tip КГА 2-1 |  |  |  |  |  |
| 7.1 Biuretă pentru gaze |  |  |  | Biuretă cu tub cilindric de sticlă pentru măsurarea cu exactitate a volumelor de gaze echivalentă cu biuretă Мб 5.887.358 din setul de accesorii pentru echipamentul de analiza gazelor КГА 2-1 |  |  |
| 7.2 Vas de absorbție pentru gaze |  |  |  | Vasul de absorbție echivalent cu vasul de absorbție Мб 5.887.085 din setul de accesorii pentru echipamentul de analiza gazelor КГА 2-1 |  |  |
| Lotul 8 | Accesorii și consumabile de laborator |  |  |  |  |  |
| 8.1 Vată hidrofilă |  |  |  | Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare. |  |  |
| 8.2 Dop conic din polietilenă, NS 29/32 |  |  |  | Dop conic confecționat din polietilenă de presiune joasă. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________