CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a segmentelor de rețele inginerești din cadrul Brigăzii 1 infanterie motorizată.

Lista cu cantitațile de lucrări

Rețele inginerești exterioare

Capitolul 1. Retele electrice exterioare

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. LEC-10 kV |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 110,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 33,00 |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 100,00 |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,74 |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol Camine de lucru. | m3 | 50,00 |
| 6 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 1,00 |
| 7 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 4,00 |
| 8 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 1,00 |
| 9 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 4,00 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,00 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (deseu de imbracaminte asfaltica) | t | 3,00 |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-30 | 100 m3 | 0,08 |
| 13 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm | m | 153,00 |
| 14 |  | Teava PE 110/PN10 PE100 SDR 17x6,6 | m | 155,00 |
| 15 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 127,00 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,80 |
| 17 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala Pentru grosimea 6 cm. K-2 | m2 | 39,00 |
| 18 |  | Nisip cernut | m3 | 38,20 |
| 19 |  | Caramida | buc | 5 840,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 7,30 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 7,30 |
| 22 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,53 |
| 23 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,12 |
| 24 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 6,37 |
| 25 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 3,00 |
| 26 | 08-02-169-2 | Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-574-6 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2 | 100 fire | 0,06 |
| 28 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АСБл-10 3х95 | m | 800,00 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ААБл-10 3х95 | m | 20,00 |
| 31 |  | Manson terminal 3КВТп-10 70/120 КВТ | buc | 3,00 |
| 32 |  | Manson de conexiune 3CTп -10(70-120)М | buc | 1,00 |
| 33 |  | Papuci de cablu A1A-95 | buc | 9,00 |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |
|  |  | Capitolul 2. LEC-0,4 kV |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 34 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 34,00 |
| 35 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 13,60 |
| 36 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 41,00 |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,01 |
| 38 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разборка грунта для заземления).Рр-2 la TGD | m3 | 1,90 |
| 39 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare(Обратная засыпка) Рр-2 la TGD | m3 | 1,90 |
| 40 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,20 |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (deseu de imbracaminte asfaltica) | t | 1,20 |
| 42 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-30 | 100 m3 | 0,04 |
| 43 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm | m | 151,00 |
| 44 |  | Teava PE 110/PN10 PE100 SDR 17x6,6 | m | 151,00 |
| 45 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 73,10 |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,05 |
| 47 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala Pentru grosimea 6 cm. K-2 | m2 | 15,30 |
| 48 |  | Nisip cernut | m3 | 27,00 |
| 49 |  | Caramida | buc | 4 100,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 50 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,55 |
| 51 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 3,15 |
| 52 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,55 |
| 53 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 3,15 |
| 54 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,51 |
| 55 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,46 |
| 56 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 3,93 |
| 57 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 1,70 |
| 58 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 8,00 |
| 59 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,00 |
| 60 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 1,00 |
| 61 | 08-03-574-6 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2 | 100 fire | 0,48 |
| 62 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) Pp-2 la TGD | 10 buc | 0,40 |
| 63 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) Pp-2 la TGD | 100 m | 0,15 |
| 64 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm(fara macara) Pp-2 la TGD | 100 m | 0,02 |
| 65 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-2 la TGD | 1 masurare | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп -1 4х240 | m | 590,00 |
| 67 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп -1 4х95 | m | 50,00 |
| 68 | Pretul firmei | Cablu АПвБбШп -1 4х70 | m | 120,00 |
| 69 |  | Manson terminal 4КВНТп-1 150/240 КВТ | buc | 4,00 |
| 70 |  | Manson terminal 4КВНТп-1 70/120 КВТ | buc | 9,00 |
| 71 |  | Manson de conexiune 4CTп -1 70/120 | buc | 1,00 |
| 72 |  | Papuci de cablu A1A-70 | buc | 20,00 |
| 73 |  | Papuci de cablu A1A-95 | buc | 16,00 |
| 74 |  | Papuci de cablu A1A-240 | buc | 16,00 |
| 75 |  | Protectie de cablu (la stilp) | buc | 2,00 |
| 76 |  | Banda de otel F 20-07 | m | 20,00 |
| 77 |  | Clama pentru banda A 200 | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3. LEА-0,4 kV |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 78 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 79 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | 2,00 |
| 80 | 33-04-042-3 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,00 |
| 81 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 5,00 |
| 82 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 5,00 |
| 83 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 84 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 85 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 4,00 |
| 86 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
| 87 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,00 |
| 88 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 2,00 |
| 89 | Pretul firmei | Piloni CB 9,5 | buc | 11,00 |
| 90 |  | Nod de fixare | buc | 6,00 |
| 91 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разборка грунта для заземления) | m3 | 1,70 |
| 92 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (Обратная засыпка) | m3 | 1,70 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 93 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,60 |
| 94 | 08-02-374-3 | Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4 | buc | 3,00 |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,16 |
| 96 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) | 10 buc | 0,30 |
| 97 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) | 100 m | 0,12 |
| 98 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (fara macara) | 100 m | 0,80 |
| 99 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,16 |
| 100 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,00 |
| 101 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-2 la TGD | 1 masurare | 8,00 |
| 102 | Pretul firmei | Cablu СИП-2 3х70+1х70+1x16 | m | 300,00 |
| 103 |  | Cablu СИП-2 3х70+1х70 | m | 300,00 |
| 104 |  | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 65,00 |
| 105 |  | Teava PVC D-32mm | m | 16,00 |
| 106 |  | Suport clema intindere CA 2000 | buc | 19,00 |
| 107 |  | Clema PA 2000 | buc | 16,00 |
| 108 |  | Clema PA 1000 | buc | 6,00 |
| 109 |  | Clema cu suport ES -1500 | buc | 8,00 |
| 110 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150 | buc | 20,00 |
| 111 |  | Banda de otel F 20-07 | m | 60,00 |
| 112 |  | Clama pentru banda A 200 | buc | 60,00 |
| 113 |  | Clema de contact PS 1-1 | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 4. PTC 2x400/10/0,4 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 114 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,06 |
| 115 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,00 |
| 116 | 33-04-029-4 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 6 grinzi de consolidare | buc | 1,00 |
| 117 |  | Pilon din beton armat vibrat УСО-5 | buc | 6,00 |
| 118 |  | Petris | m3 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 119 | 33-04-029-7 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de trecere cu bransamente din cablu | buc | 1,00 |
| 120 | 08-01-062-2 | Transformator de putere ТМГ-400/10/0,4 | buc | 2,00 |
| 121 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 122 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) Pp-1 la PTC | 10 buc | 0,60 |
| 123 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) Pp-1 la PTC | 100 m | 0,22 |
| 124 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm(fara macara) Pp-2 la TGD | 100 m | 0,04 |
| 125 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-1 la PTC | 1 masurare | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Utilaj |  |  |
| 126 |  | Post de transformare complect (PTC) 2КТП/П К-К 400-10/0.4 У1 | buc | 1,00 |
| 127 |  | Transformator de putere ТМГ11 400/10/0,4 У/УН-О У1 | buc | 2,00 |
| 128 |  | Сontor ZMG405CR,3x5 (10)A | buc | 2,00 |

Capitolul 2. Retele exterioare cazarma

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  |  | 1.1. Canalizare K2 |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Траншея) | 100 m3 | 0,428 |
| 2 | RpAcD10A |  | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa, tip PVC, avind diametrul de 200 mm x 6000 mm | m | 99,50 |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 15,92 |
| 4 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 13,93 |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 26,88 |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 26,88 |
| 7 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,02 |
| 8 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. | buc | 3,00 |
| 9 | AcE07C |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.2. Incalzirea - traseu exterior |  |  |
| 10 | RpIC35C |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 (Соединения вводов стальных труб, диаметром 83х3,5 х 95х3,5) Врезка | buc | 2,00 |
| 11 | RpIC08B |  | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 89x3,0 mm | m | 18,00 |
| 12 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 89 mm / Отвод 90* ф89мм | buc | 4,00 |
| 13 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior 89 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 18,00 |
|  |  |  | 2.3. Gratii metalice |  |  |
| 14 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Дверные и оконные решетки из арматуры ф12мм, уголок 30*30*3, 50*50*4мм) включ. двери-3шт | kg | 541,24 |
| 15 | CO07A |  | Confectii metalice din otel profilat, model obisnuit / Confectionarea si montarea usilor metalice inclusiv balamele (Перегородка из метал. профиля арматура А1 ф12-55,77кг, профтруба 40*40-41,47кг включ. двери - 2шт) | kg | 97,24 |
| 16 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Хромированная ручка для входных металлических дверей) | buc | 5,00 |
| 17 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок дверной) | buc | 5,00 |
| 18 | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку) | m2 | 35,51 |

Capitolul 3. Retele exterioare Bloc Alimentar

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,260 |
| 2 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 9,000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,260 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (strat de protectie din nisip) | m3 | 25,200 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 25,200 |
| 6 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 1,000 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,008 |
|  |  | 2. Montarea conductelor |  |  |
| 8 | AcD18D | Montarea tevii din PVC (tip PP SN4), ingropate la adincime de pina la 2 m, avind diametrul 200x4.9 mm Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,0100 | m | 102,900 |
| 9 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 | 8,000 |
| 10 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 x 0.8 pentru canalizare gr 100 | buc | 4,000 |
| 11 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300 | buc | 2,000 |
| 12 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm | buc | 18,000 |
| 13 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 2,800 |
| 14 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, grosime 20 cm Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300 | m3 | 0,560 |

Capitolul 4. Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pavaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. 1 |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  | 23,000 |  |
| 2 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) 15*30*1000 | m |  | 76,000 |  |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 12,000 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,230 |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,230 |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 34,500 |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 50,000 |  |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip "Caramida" asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm , dale din beton gr 60 mm, culoare gri | m2 |  | 230,000 |  |
|  |  | 1.2. 2 |  |  |  |  |
| 9 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  | 12,000 |  |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 1,560 |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,560 |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 | m3 |  | 78,000 |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 39,000 |  |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 25,000 |  |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, dale din beton gr. 8cm | m2 |  | 780,000 |  |