| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4

Echipament Electric de Forta si IIuminat

Valoarea de deviz 1 939 827,26 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 1 200,00 |  |  | 11,64 —————————— 11,64 |  | 13 971,60 —————————— 13 971,60 |
| 2 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 1 200,00 |  |  | 43,57 —————————— 34,93 |  | 52 287,30 —————————— 41 914,80 |
| 3 |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 200,00 |  |  | 87,32 —————————— 87,32 |  | 17 464,50 —————————— 17 464,50 |
| 4 |  | RpEJ09B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var |  |  | buc |  | 200,00 |  |  | 61,37 —————————— 58,22 |  | 12 274,40 —————————— 11 643,00 |
| 5 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 90,00 |  |  | 25,61 —————————— 25,61 |  | 2 305,31 —————————— 2 305,31 |
| 6 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  | buc |  | 75,00 |  |  | 6,99 —————————— 6,99 |  | 523,93 —————————— 523,93 |
| 7 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  | buc |  | 75,00 |  |  | 6,99 —————————— 6,99 |  | 523,93 —————————— 523,93 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 99 350,97 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 21 203,30 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 612,35 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 121 166,62 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 17 569,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 138 735,78 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 8 324,15 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 147 059,93 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 059,93 88 347,07 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Panouri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-572-9 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 813,34 —————————— 270,12 |  | 813,34 —————————— 270,12 |
| 9 |  | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 572,22 —————————— 270,12 |  | 4 577,76 —————————— 2 160,94 |
| 10 |  | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A - ВР32 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 168,53 —————————— 137,39 |  | 505,60 —————————— 412,16 |
| 11 |  | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 728,00 —————————— 398,19 |  | 2 184,01 —————————— 1 194,57 |
| 12 |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 VА88-33/M6E-100H (reglabil |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 406,45 —————————— 270,12 |  | 4 064,46 —————————— 2 701,18 |
| 13 |  | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 VА88-33/M6E-160H (reglabil |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 533,32 —————————— 321,35 |  | 1 066,63 —————————— 642,69 |
| 14 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 185,00 |  |  | 131,71 —————————— 130,40 |  | 24 366,65 —————————— 24 124,30 |
| 15 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, ORM 1 /16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 232,86 —————————— 232,86 |  | 465,72 —————————— 465,72 |
|  |  |  |  | Total Panouri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 044,17 31 971,68 |
|  |  |  |  | 2.2. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 1,50 |  |  | 2 039,53 —————————— 1 793,02 |  | 3 059,30 —————————— 2 689,53 |
| 17 |  | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  | 3 149,75 —————————— 2 945,70 |  | 629,95 —————————— 589,14 |
| 18 |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  | 2 403,64 —————————— 2 130,66 |  | 1 201,82 —————————— 1 065,33 |
| 19 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,30 |  |  | 1 732,20 —————————— 1 443,73 |  | 9 180,66 —————————— 7 651,78 |
| 20 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 46,80 |  |  | 1 073,79 —————————— 915,14 |  | 50 253,27 —————————— 42 828,78 |
| 21 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 44,00 |  |  | 917,08 —————————— 784,74 |  | 40 351,66 —————————— 34 528,48 |
| 22 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm2 YAXV/NA2YY -1x240mm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  | 95,00 —————————— 0,00 |  | 14 250,00 —————————— 0,00 |
| 23 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm2 NYY-J -5x70,0mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 1 010,00 —————————— 0,00 |  | 20 200,00 —————————— 0,00 |
| 24 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 50,00 |  |  | 587,50 —————————— 0,00 |  | 29 375,00 —————————— 0,00 |
| 25 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 80,00 |  |  | 375,00 —————————— 0,00 |  | 30 000,00 —————————— 0,00 |
| 26 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 80,00 |  |  | 238,33 —————————— 0,00 |  | 19 066,40 —————————— 0,00 |
| 27 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 370,00 |  |  | 90,42 —————————— 0,00 |  | 33 455,40 —————————— 0,00 |
| 28 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 80,00 |  |  | 30,83 —————————— 0,00 |  | 2 466,40 —————————— 0,00 |
| 29 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 4 500,00 |  |  | 23,75 —————————— 0,00 |  | 106 875,00 —————————— 0,00 |
| 30 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 |  |  | m |  | 3 500,00 |  |  | 14,58 —————————— 0,00 |  | 51 030,00 —————————— 0,00 |
| 31 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 |  |  | m |  | 800,00 |  |  | 17,40 —————————— 0,00 |  | 13 920,00 —————————— 0,00 |
| 32 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 |  |  | m |  | 50,00 |  |  | 28,50 —————————— 0,00 |  | 1 425,00 —————————— 0,00 |
| 33 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПВ1-1х6,0mm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  | 17,75 —————————— 0,00 |  | 1 775,00 —————————— 0,00 |
| 34 |  |  |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПВ1-1х10,0mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  | 27,25 —————————— 0,00 |  | 1 362,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 877,36 89 353,04 |
|  |  |  |  | 2.3. Prize, intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,67 |  |  | 4 636,13 —————————— 4 436,19 |  | 7 742,33 —————————— 7 408,44 |
| 36 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,13 |  |  | 3 790,26 —————————— 3 749,46 |  | 4 282,99 —————————— 4 236,89 |
| 37 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  | 3 767,00 —————————— 3 726,00 |  | 37,67 —————————— 37,26 |
| 38 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,23 |  |  | 3 857,65 —————————— 3 816,87 |  | 887,26 —————————— 877,88 |
| 39 |  |  |  | Cutie de montaj prize-intrerupatoare |  |  | buc |  | 191,00 |  |  | 3,85 —————————— 0,00 |  | 735,35 —————————— 0,00 |
| 40 |  |  |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС23-3-ББ IP20 |  |  | buc |  | 152,00 |  |  | 78,50 —————————— 0,00 |  | 11 932,00 —————————— 0,00 |
| 41 |  |  |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 РС23-3-ББ IP54 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  | 142,75 —————————— 0,00 |  | 2 141,25 —————————— 0,00 |
| 42 |  |  |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 |  |  | buc |  | 113,00 |  |  | 57,50 —————————— 0,00 |  | 6 497,50 —————————— 0,00 |
| 43 |  |  |  | Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 75,00 —————————— 0,00 |  | 75,00 —————————— 0,00 |
| 44 |  |  |  | Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  | 95,00 —————————— 0,00 |  | 2 185,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Prize, intrerupatoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 516,35 12 560,47 |
|  |  |  |  | 2.4. Tevi/ jgheaburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud scoabe) |  |  | 100 m |  | 88,50 |  |  | 3 629,32 —————————— 2 771,03 |  | 321 194,88 —————————— 245 236,51 |
| 46 |  | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclud scoabe) |  |  | 100 m |  | 6,10 |  |  | 4 946,48 —————————— 4 005,19 |  | 30 173,53 —————————— 24 431,67 |
| 47 |  | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,24 |  |  | 4 718,42 —————————— 3 691,79 |  | 1 132,42 —————————— 886,03 |
| 48 |  |  |  | Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco - montarea se prevede de norma tevi |  |  | buc |  | 150,00 |  |  | 17,25 —————————— 0,00 |  | 2 587,50 —————————— 0,00 |
| 49 |  |  |  | Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm |  |  | m |  | 4 300,00 |  |  | 6,11 —————————— 0,00 |  | 26 273,00 —————————— 0,00 |
| 50 |  |  |  | Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm |  |  | m |  | 4 550,00 |  |  | 9,17 —————————— 0,00 |  | 41 723,50 —————————— 0,00 |
| 51 |  |  |  | Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm |  |  | m |  | 610,00 |  |  | 13,34 —————————— 0,00 |  | 8 137,40 —————————— 0,00 |
| 52 |  |  |  | Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 200,00 |  |  | 2,92 —————————— 0,00 |  | 584,00 —————————— 0,00 |
| 53 |  |  |  | Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 200,00 |  |  | 3,33 —————————— 0,00 |  | 666,00 —————————— 0,00 |
| 54 |  |  |  | Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 30,00 |  |  | 3,75 —————————— 0,00 |  | 112,50 —————————— 0,00 |
| 55 |  |  |  | Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 100,00 |  |  | 10,67 —————————— 0,00 |  | 1 067,00 —————————— 0,00 |
| 56 |  |  |  | Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 100,00 |  |  | 11,90 —————————— 0,00 |  | 1 190,00 —————————— 0,00 |
| 57 |  |  |  | Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 20,00 |  |  | 12,92 —————————— 0,00 |  | 258,40 —————————— 0,00 |
| 58 |  |  |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 100,00 |  |  | 12,70 —————————— 0,00 |  | 1 270,00 —————————— 0,00 |
| 59 |  |  |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 100,00 |  |  | 14,16 —————————— 0,00 |  | 1 416,00 —————————— 0,00 |
| 60 |  |  |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 29,17 —————————— 0,00 |  | 291,70 —————————— 0,00 |
| 61 |  |  |  | Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata |  |  | buc |  | 4 320,00 |  |  | 1,25 —————————— 0,00 |  | 5 400,00 —————————— 0,00 |
| 62 |  |  |  | Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata |  |  | buc |  | 4 570,00 |  |  | 1,50 —————————— 0,00 |  | 6 855,00 —————————— 0,00 |
| 63 |  |  |  | Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata |  |  | buc |  | 620,00 |  |  | 1,85 —————————— 0,00 |  | 1 147,00 —————————— 0,00 |
| 64 |  |  |  | Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac |  |  | m |  | 24,00 |  |  | 112,50 —————————— 0,00 |  | 2 700,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Tevi/ jgheaburi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 179,83 270 554,21 |
|  |  |  |  | 2.5. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 08-03-594-9 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console |  |  | 100 buc |  | 0,37 |  |  | 21 582,08 —————————— 20 608,11 |  | 7 985,37 —————————— 7 625,00 |
| 66 |  | 08-03-593-8 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata |  |  | 100 buc |  | 0,47 |  |  | 5 909,91 —————————— 5 088,23 |  | 2 777,66 —————————— 2 391,47 |
| 67 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 1,44 |  |  | 14 012,91 —————————— 13 855,17 |  | 20 178,59 —————————— 19 951,44 |
| 68 |  |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, НПП1101 1х40 W |  |  | buc |  | 23,00 |  |  | 225,40 —————————— 0,00 |  | 5 184,20 —————————— 0,00 |
| 69 |  |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 325,00 —————————— 0,00 |  | 1 950,00 —————————— 0,00 |
| 70 |  |  |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1х 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31 |  |  | buc |  | 144,00 |  |  | 487,45 —————————— 0,00 |  | 70 192,80 —————————— 0,00 |
| 71 |  |  |  | Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 187,45 —————————— 0,00 |  | 2 624,30 —————————— 0,00 |
| 72 |  |  |  | Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 708,33 —————————— 0,00 |  | 9 916,62 —————————— 0,00 |
| 73 |  |  |  | Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW |  |  | buc |  | 27,00 |  |  | 145,00 —————————— 0,00 |  | 3 915,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 724,54 29 967,91 |
|  |  |  |  | 2.6. Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 08-02-158-1 |  | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 316,65 —————————— 296,90 |  | 3 166,47 —————————— 2 968,97 |
| 75 |  | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 3-4 (conductori 70 mm2) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 213,49 —————————— 159,51 |  | 1 494,44 —————————— 1 116,56 |
| 76 |  | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (3-4 conductori) |  |  | buc |  | 37,00 |  |  | 173,58 —————————— 133,89 |  | 6 422,47 —————————— 4 954,10 |
| 77 |  | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 178,24 —————————— 131,57 |  | 1 069,42 —————————— 789,40 |
| 78 |  | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 155,67 —————————— 136,22 |  | 467,01 —————————— 408,67 |
| 79 |  | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 166,58 —————————— 143,21 |  | 499,73 —————————— 429,63 |
| 80 |  |  |  | DL-240mm2 M16.5 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 33,00 —————————— 0,00 |  | 330,00 —————————— 0,00 |
| 81 |  |  |  | DT- 16 mm2 M8.5 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 17,50 —————————— 0,00 |  | 175,00 —————————— 0,00 |
| 82 |  |  |  | DT- 25 mm2 M8.5 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  | 24,17 —————————— 0,00 |  | 483,40 —————————— 0,00 |
| 83 |  |  |  | DT- 35 mm2 M 10 .5 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 47,03 —————————— 0,00 |  | 470,30 —————————— 0,00 |
| 84 |  |  |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  | 78,45 —————————— 0,00 |  | 1 569,00 —————————— 0,00 |
| 85 |  |  |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 78,45 —————————— 0,00 |  | 235,35 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Altele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 382,59 10 667,33 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 099 724,84 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 106 817,91 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 43 536,98 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 250 079,73 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 338 256,73 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 588 336,46 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 95 300,18 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 683 636,64 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683 636,64 445 074,64 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300 мм) УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 444,17 —————————— 0,00 |  | 4 444,17 —————————— 0,00 |
| 87 |  |  |  | ВР32И.-37В31250 400А |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 778,83 —————————— 0,00 |  | 2 336,49 —————————— 0,00 |
| 88 |  |  |  | КТИе-5250 250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 427,75 —————————— 0,00 |  | 5 427,75 —————————— 0,00 |
| 89 |  |  |  | КМ 63А 4NO |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 412,50 —————————— 0,00 |  | 825,00 —————————— 0,00 |
| 90 |  |  |  | VА88-33/M6E-100H (reglabil |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 2 416,67 —————————— 0,00 |  | 24 166,70 —————————— 0,00 |
| 91 |  |  |  | VА88-33/M6E-160H (reglabil |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 2 416,67 —————————— 0,00 |  | 4 833,34 —————————— 0,00 |
| 92 |  |  |  | ЩРн-72..-1 36 УХЛЗ IP31 550х600х120mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 2 082,50 —————————— 0,00 |  | 12 495,00 —————————— 0,00 |
| 93 |  |  |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) УХЛЗ (IP31) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 4 444,17 —————————— 0,00 |  | 8 888,34 —————————— 0,00 |
| 94 |  |  |  | ВH 32 3Р 100 А |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 105,00 —————————— 0,00 |  | 630,00 —————————— 0,00 |
| 95 |  |  |  | АВДТ32/2р/С/16А/3 |  |  | buc |  | 130,00 |  |  | 299,17 —————————— 0,00 |  | 38 892,10 —————————— 0,00 |
| 96 |  |  |  | ВА 47-29/1/В/10А |  |  | buc |  | 28,00 |  |  | 45,80 —————————— 0,00 |  | 1 282,40 —————————— 0,00 |
| 97 |  |  |  | ВА 47-29/1/С/16А |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 45,80 —————————— 0,00 |  | 320,60 —————————— 0,00 |
| 98 |  |  |  | ВА 47-29/1/С/6А |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 45,80 —————————— 0,00 |  | 137,40 —————————— 0,00 |
| 99 |  |  |  | ВА 47-29/3/С/10А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 86,67 —————————— 0,00 |  | 173,34 —————————— 0,00 |
| 100 |  |  |  | ORM 1 /16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 489,32 —————————— 0,00 |  | 978,64 —————————— 0,00 |
| 101 |  |  |  | ВА 47-29/3/С/20А |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 86,67 —————————— 0,00 |  | 433,35 —————————— 0,00 |
| 102 |  |  |  | ВА 47-29/3/С/32А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 99,17 —————————— 0,00 |  | 99,17 —————————— 0,00 |
| 103 |  |  |  | ВА 47-29/3/С/50А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 104,17 —————————— 0,00 |  | 104,17 —————————— 0,00 |
| 104 |  |  |  | ППНИ-37 габ.2 250А |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 267,26 —————————— 0,00 |  | 801,78 —————————— 0,00 |
| 105 |  |  |  | ППНИ-37 габ.2 40А |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 87,45 —————————— 0,00 |  | 262,35 —————————— 0,00 |
| 106 |  |  |  | ДП-37 габ.2 400А |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 50,76 —————————— 0,00 |  | 304,56 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 107 836,65 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 1 294,04 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 130,69 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 939 827,26 —————— 533 421,71 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-4

Echipament Electric de Forta si IIuminat

Valoarea de deviz 1 939 827,26 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 3 822,68 | 116,43 | 445 074,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20,00 | 116,43 | 2 328,60 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 460,00 | 116,43 | 53 557,80 |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 148,80 | 116,43 | 17 324,77 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 130,00 | 116,43 | 15 135,90 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 533 421,71 |

Materiale:

| 1. | 0114001 | ППНИ-37 габ.2 250А | buc | 3,00 | 267,26 | 801,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 011404401 | ППНИ-37 габ.2 40А | buc | 3,00 | 87,45 | 262,35 |
| 3. | 0114777 | ДП-37 габ.2 400А | buc | 6,00 | 50,76 | 304,56 |
| 4. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,04 | 25 500,00 | 1 020,00 |
| 5. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,01 | 2 850,00 | 28,50 |
| 6. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| 7. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,20 | 28 500,00 | 5 700,00 |
| 8. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| 9. | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,01 | 2 650,00 | 26,50 |
| 10. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| 11. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,01 | 22 500,00 | 225,00 |
| 12. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,01 | 14 200,00 | 142,00 |
| 13. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,08 | 24 500,00 | 1 960,00 |
| 14. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| 15. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 96,11 | 62,50 | 6 006,87 |
| 16. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,08 | 15,50 | 1,22 |
| 17. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 16,34 | 65,50 | 1 070,28 |
| 18. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1 288,94 | 12,50 | 16 111,75 |
| 19. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,31 | 65,00 | 20,15 |
| 20. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1 288,94 | 5,50 | 7 089,17 |
| 21. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,29 | 34,50 | 10,00 |
| 22. | 1019852 | Vopsea | kg | 3,02 | 65,50 | 197,80 |
| 23. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 20,14 | 78,50 | 1 580,99 |
| 24. | 12024404440 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 | m | 800,00 | 17,40 | 13 920,00 |
| 25. | 120244404440 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 | m | 50,00 | 28,50 | 1 425,00 |
| 26. | 1202444047707 | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПВ1-1х10,0mm2 | m | 50,00 | 27,25 | 1 362,50 |
| 27. | 120244404777 | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПВ1-1х6,0mm2 | m | 100,00 | 17,75 | 1 775,00 |
| 28. | 12214011 | Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac | m | 24,00 | 112,50 | 2 700,00 |
| 29. | 12240 | Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm | m | 4 300,00 | 6,11 | 26 273,00 |
| 30. | 122401 | Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm | m | 4 550,00 | 9,17 | 41 723,50 |
| 31. | 1224011 | Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm | m | 610,00 | 13,34 | 8 137,40 |
| 32. | 12244010 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 80,00 | 30,83 | 2 466,40 |
| 33. | 122440444 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 4 500,00 | 23,75 | 106 875,00 |
| 34. | 1224404440 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 3 500,00 | 14,58 | 51 030,00 |
| 35. | 12244457510 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 370,00 | 90,42 | 33 455,40 |
| 36. | 12244551 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 50,00 | 587,50 | 29 375,00 |
| 37. | 122445751 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 80,00 | 375,00 | 30 000,00 |
| 38. | 1224457510 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 80,00 | 238,33 | 19 066,40 |
| 39. | 122455 | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm2 YAXV/NA2YY -1x240mm2 | m | 150,00 | 95,00 | 14 250,00 |
| 40. | 1224551 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm2 NYY-J -5x70,0mm2 | m | 20,00 | 1 010,00 | 20 200,00 |
| 41. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,80 | 387,50 | 310,00 |
| 42. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,16 | 24 000,00 | 3 840,00 |
| 43. | 2145444451 | Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW | buc | 27,00 | 145,00 | 3 915,00 |
| 44. | 2145445 | Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW | buc | 14,00 | 708,33 | 9 916,62 |
| 45. | 21455 | Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA | buc | 14,00 | 187,45 | 2 624,30 |
| 46. | 22011 | Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata | buc | 4 320,00 | 1,25 | 5 400,00 |
| 47. | 220111 | Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata | buc | 4 570,00 | 1,50 | 6 855,00 |
| 48. | 22017711 | Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata | buc | 620,00 | 1,85 | 1 147,00 |
| 49. | 222.4012 | Cutie de montaj prize-intrerupatoare | buc | 191,00 | 3,85 | 735,35 |
| 50. | 222.404100401 | Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20 | buc | 23,00 | 95,00 | 2 185,00 |
| 51. | 222.40410042 | Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54 | buc | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 52. | 222.4041042 | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 | buc | 113,00 | 57,50 | 6 497,50 |
| 53. | 222.40412 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС23-3-ББ IP20 | buc | 152,00 | 78,50 | 11 932,00 |
| 54. | 222.404142 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 РС23-3-ББ IP54 | buc | 15,00 | 142,75 | 2 141,25 |
| 55. | 222.405 | Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco | buc | 150,00 | 17,25 | 2 587,50 |
| 56. | 222.4051 | Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda | buc | 200,00 | 2,92 | 584,00 |
| 57. | 222.4052 | Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda | buc | 200,00 | 3,33 | 666,00 |
| 58. | 222.44052 | Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda | buc | 30,00 | 3,75 | 112,50 |
| 59. | 222.440521 | Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc | 100,00 | 10,67 | 1 067,00 |
| 60. | 222.440521011 | Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda | buc | 100,00 | 12,70 | 1 270,00 |
| 61. | 222.4405211 | Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc | 100,00 | 11,90 | 1 190,00 |
| 62. | 222.44052111 | Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc | 20,00 | 12,92 | 258,40 |
| 63. | 222.4405421011 | Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda | buc | 100,00 | 14,16 | 1 416,00 |
| 64. | 222.44055011 | Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda | buc | 10,00 | 29,17 | 291,70 |
| 65. | 224410011 | ВH 32 3Р 100 А | buc | 6,00 | 105,00 | 630,00 |
| 66. | 22441007 | ВА 47-29/1/С/6А | buc | 3,00 | 45,80 | 137,40 |
| 67. | 22441055 | ВА 47-29/1/В/10А | buc | 28,00 | 45,80 | 1 282,40 |
| 68. | 224410555411 | ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) УХЛЗ (IP31) | buc | 2,00 | 4 444,17 | 8 888,34 |
| 69. | 2244105555 | АВДТ32/2р/С/16А/3 | buc | 130,00 | 299,17 | 38 892,10 |
| 70. | 2244150110 | ЩРн-72..-1 36 УХЛЗ IP31 550х600х120mm | buc | 6,00 | 2 082,50 | 12 495,00 |
| 71. | 224417 | ВА 47-29/1/С/16А | buc | 7,00 | 45,80 | 320,60 |
| 72. | 2244754487 | ВА 47-29/3/С/50А | buc | 1,00 | 104,17 | 104,17 |
| 73. | 224475778887 | ВА 47-29/3/С/20А | buc | 5,00 | 86,67 | 433,35 |
| 74. | 22447587 | ВА 47-29/3/С/32А | buc | 1,00 | 99,17 | 99,17 |
| 75. | 2244758887 | ORM 1 /16 | buc | 2,00 | 489,32 | 978,64 |
| 76. | 224478887 | ВА 47-29/3/С/10А | buc | 2,00 | 86,67 | 173,34 |
| 77. | 22450110 | VА88-33/M6E-160H (reglabil | buc | 2,00 | 2 416,67 | 4 833,34 |
| 78. | 2245141552 | VА88-33/M6E-100H (reglabil | buc | 10,00 | 2 416,67 | 24 166,70 |
| 79. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 66,00 | 2,65 | 174,90 |
| 80. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,02 | 5 600,00 | 112,00 |
| 81. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2 040,00 | 3,85 | 7 854,00 |
| 82. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,20 | 22,50 | 297,00 |
| 83. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 94,60 | 75,00 | 7 095,00 |
| 84. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,32 | 35,00 | 116,20 |
| 85. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 28,15 | 200,00 | 5 630,00 |
| 86. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 82,23 | 35,00 | 2 878,05 |
| 87. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3 130,64 | 0,40 | 1 252,25 |
| 88. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 113,50 | 2,50 | 283,75 |
| 89. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 170,28 | 35,00 | 5 959,80 |
| 90. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 15,00 | 3,50 | 52,50 |
| 91. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,24 | 2 000,00 | 480,00 |
| 92. | 5009109 | Cirlig | buc | 75,48 | 1,20 | 90,58 |
| 93. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,75 | 250,00 | 187,50 |
| 94. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 4,54 | 35,00 | 158,90 |
| 95. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,14 | 72,00 | 82,08 |
| 96. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 2,81 | 45,00 | 126,45 |
| 97. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,09 | 75,00 | 6,75 |
| 98. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,03 | 35,00 | 1,05 |
| 99. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,34 | 25,00 | 8,50 |
| 100. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| 101. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 3,33 | 545,80 | 1 817,51 |
| 102. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 6,60 | 24,50 | 161,70 |
| 103. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,18 | 42,00 | 7,56 |
| 104. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 28,94 | 105,00 | 3 038,70 |
| 105. | 551250200 | Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, НПП1101 1х40 W | buc | 23,00 | 225,40 | 5 184,20 |
| 106. | 551250204552 | DL-240mm2 M16.5 | buc | 10,00 | 33,00 | 330,00 |
| 107. | 5512502052 | КТИе-5250 250А | buc | 1,00 | 5 427,75 | 5 427,75 |
| 108. | 55125020552 | КМ 63А 4NO | buc | 2,00 | 412,50 | 825,00 |
| 109. | 5512502400 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE | buc | 6,00 | 325,00 | 1 950,00 |
| 110. | 551250252 | ВР32И.-37В31250 400А | buc | 3,00 | 778,83 | 2 336,49 |
| 111. | 55125252 | ЩМП-6-0 (1200х750х300 мм) УХЛЗ (IP31) | buc | 1,00 | 4 444,17 | 4 444,17 |
| 112. | 55125400 | DT- 25 mm2 M8.5 | buc | 20,00 | 24,17 | 483,40 |
| 113. | 551254001 | DT- 35 mm2 M 10 .5 | buc | 10,00 | 47,03 | 470,30 |
| 114. | 55125402400 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1х 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31 | buc | 144,00 | 487,45 | 70 192,80 |
| 115. | 5512574552 | DT- 16 mm2 M8.5 | buc | 10,00 | 17,50 | 175,00 |
| 116. | 5541254001 | DT- 70 mm2 M 12 .5 | buc | 23,00 | 78,45 | 1 804,35 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 738 541,38 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 22,86 | 0,01 | 0,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 24,60 | 0,01 | 0,24 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 24,63 | 0,01 | 0,24 |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1 638,63 | 0,01 | 16,37 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 263,22 | 55,00 | 14 477,10 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 27,00 | 48,00 | 1 296,00 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 20,00 | 48,00 | 960,00 |
| 8. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,38 | 38,50 | 53,13 |
| 9. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 471,32 | 38,50 | 18 145,82 |
| 10. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 3,90 | 0,01 | 0,03 |
| 11. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 22,86 | 0,01 | 0,22 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 34 949,37 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 1 939 827,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Investitor: |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 11,64 ————— 11,64 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 43,57 ————— 34,93 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 3,85 | 6,54 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 387,50 | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,23 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 48,00 | 0,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 87,32 ————— 87,32 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
| 4 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  | 61,37 ————— 58,22 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,65 | 0,87 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 387,50 | 0,39 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 5 600,00 | 0,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 48,00 | 0,72 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  | 25,61 ————— 25,61 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 116,43 | 25,61 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc |  |  | 6,99 ————— 6,99 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 116,43 | 6,99 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc |  |  | 6,99 ————— 6,99 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 116,43 | 6,99 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-9 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 1300х850 | buc |  |  | 813,34 ————— 270,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 116,43 | 270,12 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | 62,50 | 12,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,50 | 11,14 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 65,50 | 3,28 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0200 | 24 000,00 | 480,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,6600 | 55,00 | 36,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 | 0,01 | 0,00 |
| 9 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |  | 572,22 ————— 270,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 116,43 | 270,12 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 62,50 | 18,75 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 65,50 | 11,13 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 65,50 | 1,97 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 | 24 000,00 | 240,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 | 55,00 | 30,25 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 0,01 | 0,00 |
| 10 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A - ВР32 | buc |  |  | 168,53 ————— 137,39 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1800 | 116,43 | 137,39 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 15,50 | 0,05 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2400 | 65,50 | 15,72 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0100 | 34,50 | 0,34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 | 65,50 | 4,58 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 | 2,50 | 5,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,14 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 105,00 | 2,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 0,01 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 38,50 | 2,31 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 0,01 | 0,00 |
| 11 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |  | 728,00 ————— 398,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 | 116,43 | 398,19 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 62,50 | 4,37 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 | 15,50 | 0,05 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 | 65,50 | 24,02 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 12,50 | 15,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 65,00 | 0,87 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,50 | 6,71 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 | 34,50 | 0,69 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 65,50 | 3,06 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 | 24 000,00 | 240,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 | 2,50 | 10,25 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 | 75,00 | 2,25 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 | 35,00 | 0,12 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 | 42,00 | 0,56 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 | 105,00 | 4,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 | 55,00 | 7,70 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 | 38,50 | 4,62 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 | 0,01 | 0,00 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 VА88-33/M6E-100H (reglabil | buc |  |  | 406,45 ————— 270,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 116,43 | 270,12 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 62,50 | 4,38 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 15,50 | 0,06 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 65,50 | 24,89 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 12,50 | 15,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 65,00 | 0,91 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,50 | 6,71 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 34,50 | 0,48 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 65,50 | 3,08 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 24 000,00 | 48,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 2,50 | 15,25 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 35,00 | 0,07 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 42,00 | 0,38 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 105,00 | 3,78 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 55,00 | 7,15 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 38,50 | 1,54 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 | 0,00 |
| 13 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 VА88-33/M6E-160H (reglabil | buc |  |  | 533,32 ————— 321,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 | 116,43 | 321,35 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 62,50 | 4,38 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 15,50 | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 | 65,50 | 28,16 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 12,50 | 15,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 65,00 | 0,97 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,50 | 6,71 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 | 34,50 | 0,52 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 65,50 | 2,94 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 24 000,00 | 120,00 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 2,50 | 15,25 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 35,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 42,00 | 0,42 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 | 105,00 | 4,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 55,00 | 7,15 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 38,50 | 1,54 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 | 0,01 | 0,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  | 131,71 ————— 130,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 116,43 | 130,40 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 65,50 | 1,31 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 0,01 | 0,00 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, ORM 1 /16 | buc |  |  | 232,86 ————— 232,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  |  | 2.2. Cabluri |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |  | 2 039,53 ————— 1 793,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 | 116,43 | 1 793,02 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 | 12 200,00 | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 | 65 800,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 | 35,00 | 63,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 2 000,00 | 40,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 25,00 | 0,67 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 | 545,80 | 138,27 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4200 | 0,01 | 0,01 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,6000 | 0,01 | 0,03 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,6000 | 0,01 | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4200 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m |  |  | 3 149,75 ————— 2 945,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,3000 | 116,43 | 2 945,70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 | 12 200,00 | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 | 65 800,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 | 35,00 | 63,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 25,00 | 0,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 | 545,80 | 136,45 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2200 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,8400 | 0,01 | 0,05 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,8400 | 0,01 | 0,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2200 | 0,01 | 0,00 |
| 18 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  | 2 403,64 ————— 2 130,66 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 116,43 | 2 130,66 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 12 200,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 45,00 | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 25,00 | 0,00 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 545,80 | 272,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 0,01 | 0,04 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 0,01 | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 | 0,01 | 0,00 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 732,20 ————— 1 443,73 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 116,43 | 1 443,73 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 12 200,00 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 28 500,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2 000,00 | 15,09 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 45,00 | 0,17 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 25,00 | 0,24 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 545,80 | 272,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 0,01 | 0,03 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 0,01 | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 0,01 | 0,00 |
| 20 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  | 1 073,79 ————— 915,14 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 116,43 | 915,14 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 24 500,00 | 26,18 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 65,50 | 1,32 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 200,00 | 62,01 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 35,00 | 28,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 105,00 | 33,61 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  | 917,08 ————— 784,74 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 116,43 | 784,74 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 24 500,00 | 16,70 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 65,50 | 1,31 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 200,00 | 62,00 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 35,00 | 28,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,40 | 4,88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 105,00 | 16,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,01 | 0,00 |
| 22 |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm2 YAXV/NA2YY -1x240mm2 | m |  |  | 95,00 ————— 0,00 |
|  | 122455 | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 240mm2 YAXV/NA2YY -1x240mm2 | m | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| 23 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm2 NYY-J -5x70,0mm2 | m |  |  | 1 010,00 ————— 0,00 |
|  | 1224551 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x70 mm2 NYY-J -5x70,0mm2 | m | 1,0000 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 24 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 587,50 ————— 0,00 |
|  | 12244551 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x35 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 587,50 | 587,50 |
| 25 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 375,00 ————— 0,00 |
|  | 122445751 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x25 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 375,00 | 375,00 |
| 26 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 238,33 ————— 0,00 |
|  | 1224457510 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x16 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 238,33 | 238,33 |
| 27 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 90,42 ————— 0,00 |
|  | 12244457510 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x6 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 90,42 | 90,42 |
| 28 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 30,83 ————— 0,00 |
|  | 12244010 | Cablu cu fire din cupru sect 5 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 30,83 | 30,83 |
| 29 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 23,75 ————— 0,00 |
|  | 122440444 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 23,75 | 23,75 |
| 30 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m |  |  | 14,58 ————— 0,00 |
|  | 1224404440 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг-LS L Tx-0.66 | m | 1,0000 | 14,58 | 14,58 |
| 31 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 | m |  |  | 17,40 ————— 0,00 |
|  | 12024404440 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x1,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 | m | 1,0000 | 17,40 | 17,40 |
| 32 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 | m |  |  | 28,50 ————— 0,00 |
|  | 120244404440 | Cablu cu fire din cupru sect 3 x2,5 mm2 ВВГнг(А)- FRLSL Tx-0.66 | m | 1,0000 | 28,50 | 28,50 |
| 33 |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПВ1-1х6,0mm2 | m |  |  | 17,75 ————— 0,00 |
|  | 120244404777 | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 6 mm2 ПВ1-1х6,0mm2 | m | 1,0000 | 17,75 | 17,75 |
| 34 |  | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПВ1-1х10,0mm2 | m |  |  | 27,25 ————— 0,00 |
|  | 1202444047707 | Cablu cu fire din cupru sect 1 x 10 mm2 ПВ1-1х10,0mm2 | m | 1,0000 | 27,25 | 27,25 |
|  |  | 2.3. Prize, intrerupatoare |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 4 636,13 ————— 4 436,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 116,43 | 4 436,19 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 850,00 | 17,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 65,50 | 98,05 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,40 | 40,80 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 105,00 | 44,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
| 36 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 3 790,26 ————— 3 749,46 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 116,43 | 3 749,46 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 850,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,40 | 40,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
| 37 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 3 767,00 ————— 3 726,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 116,43 | 3 726,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 850,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,40 | 41,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
| 38 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 3 857,65 ————— 3 816,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 116,43 | 3 816,87 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 850,00 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,40 | 40,78 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,01 | 0,00 |
| 39 |  | Cutie de montaj prize-intrerupatoare | buc |  |  | 3,85 ————— 0,00 |
|  | 222.4012 | Cutie de montaj prize-intrerupatoare | buc | 1,0000 | 3,85 | 3,85 |
| 40 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС23-3-ББ IP20 | buc |  |  | 78,50 ————— 0,00 |
|  | 222.40412 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 РС23-3-ББ IP20 | buc | 1,0000 | 78,50 | 78,50 |
| 41 |  | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 РС23-3-ББ IP54 | buc |  |  | 142,75 ————— 0,00 |
|  | 222.404142 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 РС23-3-ББ IP54 | buc | 1,0000 | 142,75 | 142,75 |
| 42 |  | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 | buc |  |  | 57,50 ————— 0,00 |
|  | 222.4041042 | Intrerupator inglobat in perete In=10A IP20 | buc | 1,0000 | 57,50 | 57,50 |
| 43 |  | Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54 | buc |  |  | 75,00 ————— 0,00 |
|  | 222.40410042 | Intrerupator in stalat pe perete In=10A IP54 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 44 |  | Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20 | buc |  |  | 95,00 ————— 0,00 |
|  | 222.404100401 | Intrerupator cu doua butoane inglobat in perete In=10A IP20 | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
|  |  | 2.4. Tevi/ jgheaburi |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclud scoabe) | 100 m |  |  | 3 629,32 ————— 2 771,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 116,43 | 2 771,03 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 28 500,00 | 61,19 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 62,50 | 60,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 12,50 | 167,50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 5,50 | 73,70 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 78,50 | 15,70 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,40 | 7,20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 35,00 | 63,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 0,01 | 0,16 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 55,00 | 148,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 38,50 | 186,34 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,01 | 0,00 |
| 46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (se exclud scoabe) | 100 m |  |  | 4 946,48 ————— 4 005,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 116,43 | 4 005,19 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 28 500,00 | 46,72 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 62,50 | 60,04 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 12,50 | 167,50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 5,50 | 73,70 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 78,50 | 31,40 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,40 | 7,20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 35,00 | 63,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 0,01 | 0,23 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 55,00 | 148,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 38,50 | 267,99 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 0,01 | 0,00 |
| 47 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |  | 4 718,42 ————— 3 691,79 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 | 116,43 | 3 691,79 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 62,50 | 427,08 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 | 65,50 | 51,88 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 | 35,00 | 37,92 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 | 12,50 | 156,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 65,00 | 27,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 5,50 | 68,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 | 0,01 | 0,08 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 | 55,00 | 174,17 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 | 38,50 | 83,42 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 | 0,01 | 0,00 |
| 48 |  | Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco - montarea se prevede de norma tevi | buc |  |  | 17,25 ————— 0,00 |
|  | 222.405 | Cutie de distributie inglobata in perete 67025 80x50mm Plastic Tyco | buc | 1,0000 | 17,25 | 17,25 |
| 49 |  | Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm | m |  |  | 6,11 ————— 0,00 |
|  | 12240 | Teava rigida neteda din PVC120 H 20mm PVC d20 mm | m | 1,0000 | 6,11 | 6,11 |
| 50 |  | Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm | m |  |  | 9,17 ————— 0,00 |
|  | 122401 | Teava rigida neteda din PVC125 H 25mm PVC d25 mm | m | 1,0000 | 9,17 | 9,17 |
| 51 |  | Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm | m |  |  | 13,34 ————— 0,00 |
|  | 1224011 | Teava rigida neteda din PVC132 H 32mm PVC d32 mm | m | 1,0000 | 13,34 | 13,34 |
| 52 |  | Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 2,92 ————— 0,00 |
|  | 222.4051 | Mufa de imbinare PVC D 20mm pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 2,92 | 2,92 |
| 53 |  | Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 3,33 ————— 0,00 |
|  | 222.4052 | Mufa de imbinare PVC D 25 mm pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 3,33 | 3,33 |
| 54 |  | Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 3,75 ————— 0,00 |
|  | 222.44052 | Mufa de imbinare PVC D 32 mm pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 3,75 | 3,75 |
| 55 |  | Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 10,67 ————— 0,00 |
|  | 222.440521 | Cot de imbinare PVC D. 20mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 10,67 | 10,67 |
| 56 |  | Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 11,90 ————— 0,00 |
|  | 222.4405211 | Cot de imbinare PVC D. 25mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 11,90 | 11,90 |
| 57 |  | Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 12,92 ————— 0,00 |
|  | 222.44052111 | Cot de imbinare PVC D. 32 mm x 90° pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 12,92 | 12,92 |
| 58 |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 12,70 ————— 0,00 |
|  | 222.440521011 | Cot flexibil gofrat PVC D. 20mm pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 12,70 | 12,70 |
| 59 |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 14,16 ————— 0,00 |
|  | 222.4405421011 | Cot flexibil gofrat PVC D. 25mm pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 14,16 | 14,16 |
| 60 |  | Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda | buc |  |  | 29,17 ————— 0,00 |
|  | 222.44055011 | Cot flexibil gofrat PVC D. 32 mm pentru teava rigida neteda | buc | 1,0000 | 29,17 | 29,17 |
| 61 |  | Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata | buc |  |  | 1,25 ————— 0,00 |
|  | 22011 | Clema PP D. 20mm pentru teava gofrata | buc | 1,0000 | 1,25 | 1,25 |
| 62 |  | Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata | buc |  |  | 1,50 ————— 0,00 |
|  | 220111 | Clema PP D. 25mm pentru teava gofrata | buc | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| 63 |  | Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata | buc |  |  | 1,85 ————— 0,00 |
|  | 22017711 | Clema PP D. 32 mm pentru teava gofrata | buc | 1,0000 | 1,85 | 1,85 |
| 64 |  | Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac | m |  |  | 112,50 ————— 0,00 |
|  | 12214011 | Jgheab metalic, zincat, perforat de tip 300x50x3000mm cu capac | m | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
|  |  | 2.5. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc |  |  | 21 582,08 ————— 20 608,11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 177,0000 | 116,43 | 20 608,11 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 850,00 | 0,00 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 | 1,20 | 244,81 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 250,00 | 506,76 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 | 72,00 | 221,84 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,8700 | 0,01 | 0,03 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 52,4000 | 0,01 | 0,51 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,8700 | 0,01 | 0,03 |
| 66 | 08-03-593-8 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata | 100 buc |  |  | 5 909,91 ————— 5 088,23 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,7000 | 116,43 | 5 088,23 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 20,4000 | 35,00 | 714,15 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00062 | 65 800,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,0200 | 105,00 | 107,23 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2600 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,8000 | 0,01 | 0,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2600 | 0,01 | 0,00 |
| 67 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  | 14 012,91 ————— 13 855,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 | 116,43 | 13 855,17 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 2 000,00 | 111,11 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 25,00 | 2,43 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 | 65 800,00 | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 105,00 | 43,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 | 0,01 | 0,01 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 | 0,01 | 0,42 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 | 0,01 | 0,01 |
| 68 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, НПП1101 1х40 W | buc |  |  | 225,40 ————— 0,00 |
|  | 551250200 | Corp de iluminat suspendat de tavan, perete cu sursa de lumina LED, puterea 40W, НПП1101 1х40 W | buc | 1,0000 | 225,40 | 225,40 |
| 69 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE | buc |  |  | 325,00 ————— 0,00 |
|  | 5512502400 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 12W, IESIRE | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00 |
| 70 |  | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1х 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31 | buc |  |  | 487,45 ————— 0,00 |
|  | 55125402400 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, puterea 1х 36 W, IP31 ДБО 6565 36W, IP31 | buc | 1,0000 | 487,45 | 487,45 |
| 71 |  | Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA | buc |  |  | 187,45 ————— 0,00 |
|  | 21455 | Corp de iluminat suspendat p e peret , cu sursa de lumina LED, puterea 12W, NU INTRA | buc | 1,0000 | 187,45 | 187,45 |
| 72 |  | Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW | buc |  |  | 708,33 ————— 0,00 |
|  | 2145445 | Corp de iluminat lampa bactericida 220V, 0.15kW suspendat p e peret lampa bactericida 220V, 0.15kW | buc | 1,0000 | 708,33 | 708,33 |
| 73 |  | Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW | buc |  |  | 145,00 ————— 0,00 |
|  | 2145444451 | Panou de perete cu iluminare ambientala 220V, 0.08kW suspendat p e peret iluminare am bianta 220V, 0.08kW | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
|  |  | 2.6. Altele |  |  |  |  |
| 74 | 08-02-158-1 | Cap terminal uscat pentru cablu monoconductor, tensiune pina la 1 kV, al retelei de contact al transportului urban, sectiune pina la: 240 mm2 | buc |  |  | 316,65 ————— 296,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,5500 | 116,43 | 296,90 |
|  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,0010 | 2 650,00 | 2,65 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 14 200,00 | 14,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 0,01 | 0,00 |
| 75 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 3-4 (conductori 70 mm2) | buc |  |  | 213,49 ————— 159,51 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 | 116,43 | 159,51 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 25 500,00 | 36,43 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 24 500,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 2 000,00 | 2,86 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 25,00 | 0,07 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 105,00 | 10,50 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,68 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
| 76 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (3-4 conductori) | buc |  |  | 173,58 ————— 133,89 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 | 116,43 | 133,89 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 25 500,00 | 20,68 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 24 500,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 2 000,00 | 4,32 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 25,00 | 0,06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 24,50 | 3,67 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 105,00 | 10,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
| 77 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc |  |  | 178,24 ————— 131,57 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 | 116,43 | 131,57 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 | 22 500,00 | 37,50 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 | 65,50 | 9,17 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,01 | 0,00 |
| 78 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  |  | 155,67 ————— 136,22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 | 116,43 | 136,22 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 15,50 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 | 65,50 | 10,48 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 | 34,50 | 0,12 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 | 2,50 | 5,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 | 42,00 | 0,14 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 | 105,00 | 1,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 0,01 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 38,50 | 2,31 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 0,01 | 0,00 |
| 79 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc |  |  | 166,58 ————— 143,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2300 | 116,43 | 143,21 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 | 15,50 | 0,05 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 | 65,50 | 13,54 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0080 | 34,50 | 0,23 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 | 2,50 | 5,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 35,00 | 0,00 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,14 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 | 105,00 | 2,10 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 0,01 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 | 38,50 | 2,31 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1000 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 0,01 | 0,00 |
| 80 |  | DL-240mm2 M16.5 | buc |  |  | 33,00 ————— 0,00 |
|  | 551250204552 | DL-240mm2 M16.5 | buc | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| 81 |  | DT- 16 mm2 M8.5 | buc |  |  | 17,50 ————— 0,00 |
|  | 5512574552 | DT- 16 mm2 M8.5 | buc | 1,0000 | 17,50 | 17,50 |
| 82 |  | DT- 25 mm2 M8.5 | buc |  |  | 24,17 ————— 0,00 |
|  | 55125400 | DT- 25 mm2 M8.5 | buc | 1,0000 | 24,17 | 24,17 |
| 83 |  | DT- 35 mm2 M 10 .5 | buc |  |  | 47,03 ————— 0,00 |
|  | 551254001 | DT- 35 mm2 M 10 .5 | buc | 1,0000 | 47,03 | 47,03 |
| 84 |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 | buc |  |  | 78,45 ————— 0,00 |
|  | 5541254001 | DT- 70 mm2 M 12 .5 | buc | 1,0000 | 78,45 | 78,45 |
| 85 |  | DT- 70 mm2 M 12 .5 | buc |  |  | 78,45 ————— 0,00 |
|  | 5541254001 | DT- 70 mm2 M 12 .5 | buc | 1,0000 | 78,45 | 78,45 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 86 |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300 мм) УХЛЗ (IP31) | buc |  |  | 4 444,17 ————— 0,00 |
|  | 55125252 | ЩМП-6-0 (1200х750х300 мм) УХЛЗ (IP31) | buc | 1,0000 | 4 444,17 | 4 444,17 |
| 87 |  | ВР32И.-37В31250 400А | buc |  |  | 778,83 ————— 0,00 |
|  | 551250252 | ВР32И.-37В31250 400А | buc | 1,0000 | 778,83 | 778,83 |
| 88 |  | КТИе-5250 250А | buc |  |  | 5 427,75 ————— 0,00 |
|  | 5512502052 | КТИе-5250 250А | buc | 1,0000 | 5 427,75 | 5 427,75 |
| 89 |  | КМ 63А 4NO | buc |  |  | 412,50 ————— 0,00 |
|  | 55125020552 | КМ 63А 4NO | buc | 1,0000 | 412,50 | 412,50 |
| 90 |  | VА88-33/M6E-100H (reglabil | buc |  |  | 2 416,67 ————— 0,00 |
|  | 2245141552 | VА88-33/M6E-100H (reglabil | buc | 1,0000 | 2 416,67 | 2 416,67 |
| 91 |  | VА88-33/M6E-160H (reglabil | buc |  |  | 2 416,67 ————— 0,00 |
|  | 22450110 | VА88-33/M6E-160H (reglabil | buc | 1,0000 | 2 416,67 | 2 416,67 |
| 92 |  | ЩРн-72..-1 36 УХЛЗ IP31 550х600х120mm | buc |  |  | 2 082,50 ————— 0,00 |
|  | 2244150110 | ЩРн-72..-1 36 УХЛЗ IP31 550х600х120mm | buc | 1,0000 | 2 082,50 | 2 082,50 |
| 93 |  | ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) УХЛЗ (IP31) | buc |  |  | 4 444,17 ————— 0,00 |
|  | 224410555411 | ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) УХЛЗ (IP31) | buc | 1,0000 | 4 444,17 | 4 444,17 |
| 94 |  | ВH 32 3Р 100 А | buc |  |  | 105,00 ————— 0,00 |
|  | 224410011 | ВH 32 3Р 100 А | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| 95 |  | АВДТ32/2р/С/16А/3 | buc |  |  | 299,17 ————— 0,00 |
|  | 2244105555 | АВДТ32/2р/С/16А/3 | buc | 1,0000 | 299,17 | 299,17 |
| 96 |  | ВА 47-29/1/В/10А | buc |  |  | 45,80 ————— 0,00 |
|  | 22441055 | ВА 47-29/1/В/10А | buc | 1,0000 | 45,80 | 45,80 |
| 97 |  | ВА 47-29/1/С/16А | buc |  |  | 45,80 ————— 0,00 |
|  | 224417 | ВА 47-29/1/С/16А | buc | 1,0000 | 45,80 | 45,80 |
| 98 |  | ВА 47-29/1/С/6А | buc |  |  | 45,80 ————— 0,00 |
|  | 22441007 | ВА 47-29/1/С/6А | buc | 1,0000 | 45,80 | 45,80 |
| 99 |  | ВА 47-29/3/С/10А | buc |  |  | 86,67 ————— 0,00 |
|  | 224478887 | ВА 47-29/3/С/10А | buc | 1,0000 | 86,67 | 86,67 |
| 100 |  | ORM 1 /16 | buc |  |  | 489,32 ————— 0,00 |
|  | 2244758887 | ORM 1 /16 | buc | 1,0000 | 489,32 | 489,32 |
| 101 |  | ВА 47-29/3/С/20А | buc |  |  | 86,67 ————— 0,00 |
|  | 224475778887 | ВА 47-29/3/С/20А | buc | 1,0000 | 86,67 | 86,67 |
| 102 |  | ВА 47-29/3/С/32А | buc |  |  | 99,17 ————— 0,00 |
|  | 22447587 | ВА 47-29/3/С/32А | buc | 1,0000 | 99,17 | 99,17 |
| 103 |  | ВА 47-29/3/С/50А | buc |  |  | 104,17 ————— 0,00 |
|  | 2244754487 | ВА 47-29/3/С/50А | buc | 1,0000 | 104,17 | 104,17 |
| 104 |  | ППНИ-37 габ.2 250А | buc |  |  | 267,26 ————— 0,00 |
|  | 0114001 | ППНИ-37 габ.2 250А | buc | 1,0000 | 267,26 | 267,26 |
| 105 |  | ППНИ-37 габ.2 40А | buc |  |  | 87,45 ————— 0,00 |
|  | 011404401 | ППНИ-37 габ.2 40А | buc | 1,0000 | 87,45 | 87,45 |
| 106 |  | ДП-37 габ.2 400А | buc |  |  | 50,76 ————— 0,00 |
|  | 0114777 | ДП-37 габ.2 400А | buc | 1,0000 | 50,76 | 50,76 |