Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului SÎVDCA Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, mun. Ungheni

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparații curente a edificiului SÎVDCA Ungheni amplasat în mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162 presupun înlocuirea ferestrelor și ușilor de la intrare, reparația fațadei și amenajarea parțială a teritoriului.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

• CPL.01.01-2012„Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Secțiune profil PVC pentru ferestre și ușă, secțiune profil din aluminiu pentru ușă, plăci de teracotă 600x600x10 mm.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului SÎVDCA Ungheni din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, mun. Ungheni

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  |  |  |  |  | 41,7000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 3,7530 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,0850 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4170 |  |
| 2 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontare - pervazuri exterioare |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,4500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 2,5605 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4225 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2845 |  |
| 3 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontare- pervazuri interioare |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,4500 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 2,5605 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,4225 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2845 |  |
| 4 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - ferestre |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,6700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,6507 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 6,6507 |  |
| 5 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usa exterioara |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,8300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,8043 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,8043 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | RpIzA03A |  |  | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,0600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 6,3084 |  |
|  |  |  | 2881116001616 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 13,5180 |  |
| 7 |  |  | RpCJ24A |  |  | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 1,1800 |  |  | 47,2000 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,00035 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0400 |  |
| 8 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,0600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,3518 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 12,1662 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,2530 |  |
| 9 |  |  | RpCJ26A |  |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 45,0600 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 17,1228 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 11,2650 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 157,7100 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,5407 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0037 |  |  | 0,1667 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0025 |  |  | 0,1127 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0676 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 250,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 187,5000 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 1 125,0000 |  |
| 11 |  |  | RpIzA03A |  |  | Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 331,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 46,3400 |  |
|  |  |  | 2881116001616 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 99,3000 |  |
| 12 |  |  | RpCJ24A |  |  | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 1,1800 |  |  | 47,2000 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,00035 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0400 |  |
| 13 |  |  | CF50B aplicativ |  |  | Tencuieli cu glet pe baza de ciment Fasad Alb sau echivalent dupa caracteristici, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 21,2000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 25,8640 |  |
|  |  |  | 2653102104444444 |  |  | Glet pe baza de ciment fasad alb |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 63,6000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0848 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,6748 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,3392 |  |
| 14 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 331,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 39,7200 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 137,3650 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 16,5500 |  |
| 15 |  |  | CN11B |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 331,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 182,0500 |  |
|  |  |  | 24301161440407022 |  |  | Vopsea structurata siliconata |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  |  | 248,2500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 16,5500 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 16,5500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 1,3240 |  |
| 16 |  |  | CE21A |  |  | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  |  | m |  |  |  |  |  | 41,7000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 35,4450 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 8,3400 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  |  | 59,5476 |  |
|  |  |  | 2875276311982 |  |  | Bratara zincata pentru burlane |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 25,5204 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 2,9774 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,5004 |  |
| 17 |  |  | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 44,9400 |  |
|  |  |  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,2000 |  |
| 18 |  |  | RpCR16B |  |  | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,1000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,0500 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,6050 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 4,2350 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2420 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,4200 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4840 |  |
| 19 |  |  | RpCR20B |  |  | Vopsirea in culoare de ulei a dulapului, tevilor metalice, si portilor la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,3000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 56,6280 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 6,8970 |  |
|  |  |  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,6335 |  |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 7,6230 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  |  | 0,0200 |  |  | 0,7260 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 7,2600 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3630 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,4356 |  |
| 20 |  |  | CE06C |  |  | Streasina din tabla cutata prinsa cu suruburi autofiletante |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 11,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 271040364200011 |  |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 12,0750 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 52,5000 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,5750 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Schimbare ferestre si usa centrala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | CK57E |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,6700 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,4131 |  |  | 44,7529 |  |
|  |  |  | 203011293110822 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 31,6700 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 205,8550 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  | m |  |  | 2,5200 |  |  | 79,8084 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  |  | 2,6400 |  |  | 83,6088 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  |  | 0,6400 |  |  | 20,2688 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  |  | 0,1910 |  |  | 6,0490 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,9406 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  |  | 0,1634 |  |  | 5,1749 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  |  | 0,1061 |  |  | 3,3602 |  |
| 22 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,40 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,4500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,2760 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2845 |  |
|  |  |  | 2521106733232 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,40 m |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 28,4500 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 170,7000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2845 |  |
| 23 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,20 m) |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,4500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,1040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,2760 |  |
|  |  |  | 2743123549044222623 |  |  | Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,20 m |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 28,4500 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 113,8000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2845 |  |
| 24 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan LowE 32 mm, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,8300 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,2555 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3830 |  |
|  |  |  | 2812106306050122 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan LowE 32 mm, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8300 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 15,3200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,9150 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,6703 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,2980 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,8300 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0766 |  |
| 25 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
| 26 |  |  | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  |  |  |  |  | 79,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 34,9800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 17,4900 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,9800 |  |  | 77,9100 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0795 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0062 |  |  | 0,4929 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,1193 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0795 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0795 |  |
| 27 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7650 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 6,8850 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2750 |  |
| 28 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 28,0500 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,8250 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0076 |  |
| 29 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 31,1100 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 182,0700 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,1020 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 2,0145 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,4080 |  |
| 30 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,7650 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,8250 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2750 |  |
| 31 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 11,4750 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 26,8999 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0255 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0255 |  |
| 32 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 12,5715 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0255 |  |
| 33 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,6950 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 8,4750 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8250 |  |
| 34 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 56,5000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 31,0750 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 22,6000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,3900 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 28,2500 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 2,8250 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1130 |  |
| 35 |  |  | CK18C |  |  | Coltari din aluminiu |  |  | m |  |  |  |  |  | 79,5000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 20,6700 |  |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 83,4750 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,9875 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0795 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 477,0000 |  |
| 36 |  |  | CF61A aplicativ |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,9800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  |  | 28,2043 |  |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 5,6940 |  |
|  |  |  | 12653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  |  | 277,2978 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  |  | 0,2126 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 1,4994 |  |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  |  | 0,5618 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Schimbare ferestre si usa centrala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Schimbare usa interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie - usa |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,5300 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,7413 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 0,7413 |  |
| 38 |  |  | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,5300 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  |  | 2,5769 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2824 |  |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 3,5300 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 14,1200 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,7650 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,6177 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,1180 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 3,5300 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0706 |  |
| 39 |  |  | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 1,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0300 |  |
| 40 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
| 41 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0006 |  |
| 42 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 2,4400 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 14,2800 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 0,1580 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 0,0320 |  |
| 43 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
| 44 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 2,1098 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
| 45 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 0,9860 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0020 |  |
| 46 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
| 47 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Schimbare usa interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reparatie arhiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CD72D |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm antifoc cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,6100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  |  | 31,4179 |  |
|  |  |  | 26621055527010001222 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm antifoc |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  |  | 36,3428 |  |
|  |  |  | 252130260229061 |  |  | Vata minerala -100 mm (pereti despartitori) |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 8,9126 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 1,1450 |  |  | 9,9077 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  |  | 19,0367 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 1,2200 |  |  | 10,5567 |  |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  |  | 3,0300 |  |  | 26,2187 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  |  | 8,4021 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 1,5143 |  |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  |  | 12,9796 |  |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  |  | 109,8072 |  |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  |  | 254,6593 |  |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,1384 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  |  | 0,1326 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  |  | 0,8068 |  |
| 49 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,3706 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 21,3354 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,9510 |  |
| 50 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,8040 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 86,9220 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,8530 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0237 |  |
| 51 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 96,4044 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 564,2028 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,3161 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 6,2426 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  |  | 1,2643 |  |
| 52 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,3706 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,8530 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,9510 |  |
| 53 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 35,5590 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,9020 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 83,3582 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0790 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0790 |  |
| 54 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 15,8040 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 7,9020 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 38,9569 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0790 |  |
| 55 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,3706 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 11,8530 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,9510 |  |
| 56 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 79,0200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 43,4610 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 31,6080 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 4,7412 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 39,5100 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,9510 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1580 |  |
| 57 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0200 |  |
| 58 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 9,1800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 21,5200 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0204 |  |
| 59 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,0800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 10,0572 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0204 |  |
| 60 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0200 |  |
| 61 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 11,2200 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 8,1600 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 1,2240 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 10,2000 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0408 |  |
| 62 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3600 |  |
| 63 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,4000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 3,2760 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 3,2760 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4200 |  |
| 64 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 5,5080 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0200 |  |
| 65 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 4,7736 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 313,6806 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 1,8452 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0820 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,8568 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2040 |  |
| 66 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,4000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 22,4400 |  |
|  |  |  | 11266012241222244 |  |  | Placi de portelonat 400*400 |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 21,2221 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 131,8656 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 8,4476 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 412,0800 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0618 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0367 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,3427 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 1,2852 |  |
| 67 |  |  | CI14A |  |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv - 7 cm |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  | Plinte din ceramica |  |  | m2 |  |  | 0,0700 |  |  | 1,8375 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 9,1875 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 157,5000 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 2,6250 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,2500 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0250 |  |
| 68 |  |  | CK03A |  |  | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (88 buc.) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,8900 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  |  | 2,7783 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1512 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,4725 |  |
|  |  |  | 32522 |  |  | Usi MDF (oarbe) |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,8900 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 0,1607 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,8505 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4158 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0378 |  |
| 69 |  |  | CK33C |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 2,4200 |  |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 70 |  |  | CK33B |  |  | Miner cromat la usi |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 0,9100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 2863146344 |  |  | Miner cromat |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 71 |  |  | pret de piata |  |  | Lacata |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 566545 |  |  | Lacata |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 72 |  |  | CK07B |  |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 5,2500 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 0,7500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0500 |  |
| 73 |  |  | TrB05B2-1 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,4000 |  |
| 74 |  |  | RpCE29A |  |  | Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | 00000117 |  |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  |  | 1,0700 |  |  | 56,1750 |  |
|  |  |  | 2010102901167 |  |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Reparatie arhiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Reparatie scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea placajelor din gresie |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,2000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 3,1980 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 3,1980 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4100 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4100 |  |
| 76 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,2000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,2300 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4100 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,3280 |  |
| 77 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,4100 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 4,3710 |  |
| 78 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,2970 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,3450 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,0630 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,1260 |  |
| 79 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,2000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 0,7808 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0366 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,5050 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8300 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1220 |  |
| 80 |  |  | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  |  |  |  |  | 32,3000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,6150 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0969 |  |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 33,1075 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 4,8450 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3230 |  |
| 81 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,1000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 2,9450 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1550 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2480 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,2790 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0109 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0016 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3720 |  |
| 82 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 7,7625 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 26631032100001 |  |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,3408 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2284 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5625 |  |
| 83 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150 |  |  | kg |  |  |  |  |  | 26,2300 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,0492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1312 |  |
|  |  |  | 287312200410022 |  |  | Plase sudate VR1-d4 mm 150x150 |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 26,4923 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1312 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2623 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 7,8690 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0157 |  |
| 84 |  |  | RpCK01B k=1,33 |  |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,2000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 6,1074 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 3,0537 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,1500 |  |  | 143,4139 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0420 |  |  | 0,4581 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1091 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 1,3087 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3272 |  |
| 85 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,8200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,3546 |  |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 3,1914 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,5910 |  |
| 86 |  |  | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm - antiderapanta (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,8200 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 13,0020 |  |
|  |  |  | 1126611128007030124162222 |  |  | Placi de portelonat 600*600*10 antiderapanta - (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare) |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 12,2963 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  |  | 76,4045 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  |  | 4,8947 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 238,7640 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0358 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  |  | 0,0213 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  |  | 0,1986 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  |  | 0,7447 |  |
| 87 |  |  | CK18B |  |  | Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 8,3200 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  |  | 1,3600 |  |
|  |  |  | 252110672218391 |  |  | Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 16,8000 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2462106109884 |  |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  | Ceara parchet |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0160 |  |
|  |  |  | 2430226102550 |  |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0960 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Reparatie scara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,4700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 4,8022 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 4,8022 |  |
| 89 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,3000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 9,0300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,6760 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2150 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,2470 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 1,2470 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6450 |  |
| 90 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,2800 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 9,5220 |  |
|  |  |  | 1421402200393 |  |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 10,8551 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 1,9210 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,2668 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,1904 |  |
| 91 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,1400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 4,7610 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 5,4275 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 0,9605 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,6334 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,0952 |  |
| 92 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 6 cm cu suprafata de granit) |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,8100 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 48,0464 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 1,3084 |  |
|  |  |  | 266111280065665335 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 6 cm cu suprafata de granit |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 84,0521 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 132,4960 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 651,7147 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,4141 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 3,5443 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,6562 |  |
| 93 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,1400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 6,7710 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 19,8616 |  |
|  |  |  | 2663102100292 |  |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 2,0313 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 131,8088 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,3611 |  |
|  |  |  | 2666122800285 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 45,3657 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,2708 |  |
| 94 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 4 picioare - L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 7,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 19,4000 |  |
|  |  |  | 25132066214602 |  |  | Banca pe 4 picioare - L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  | Beton |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,1440 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,6000 |  |
| 95 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne de gunoi stradala din metal - modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 14,5500 |  |
|  |  |  | 2030112931103ww |  |  | Urne de gunoi stradale din metal - modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  | Beton |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,2520 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
| 96 |  |  | TsE01B |  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,3800 |  |  | 1,2570 |  |
| 97 |  |  | TsH05C |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 2,1000 |  |
| 98 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 0,7230 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 0,5940 |  |
| 99 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 0,0990 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,3860 |  |  | 0,0579 |  |
| 100 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot - Tuie H =1,50-2,00 m |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 111100010000111 |  |  | Tuie H =1,50-2,00 m |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | TrB05B2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  |  |  | 12,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  |  | 37,0000 |  |
| 102 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  |  |  | 12,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,6250 |  |
| 103 |  |  | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  |  |  |  |  | 12,5000 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 3,2250 |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |