CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia sistemului de alimentare cu apa cu conectarea la sonda arteziana proiectata si a sistemului de dezvoltare a apei situat in raionul Hincesti, satul Cioara

22-23-А-1,2-9302 4-2-1 Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4, L=0,650 km

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 |  | В существующую РТ установить: |  | 0,00 |
| 2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47/29/3/B25А) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм) | 100 m | 0,60 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая К28 стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 1,00 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная стойка СВ95-2-1 шт.) | buc | 8,00 |
| 6 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (подкос к опоре №18 стойка СВ95-2-1 шт.) | buc | 1,00 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 11,00 |
| 8 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 6,00 |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х50 мм2) | 1 km | 0,734 |
| 10 |  | Провод самонесущий СИП2 сеч. 3х35+1х50 мм2 | m | 734,00 |
| 11 |  | Арматура для крепления СИП |  | 0,00 |
| 12 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 44,00 |
| 13 |  | Скрепы А200 | buc | 44,00 |
| 14 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 7,00 |
| 15 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 5,00 |
| 16 |  | Анкерный зажим РА 25х100 | buc | 4,00 |
| 17 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 62,00 |
| 18 |  | Прокалывающий зажим Р 2х95 | buc | 14,00 |
| 19 |  | Герметичные изолированный наконечники СРТАU 35 | buc | 6,00 |
| 20 |  | Герметичные изолированный наконечники СРТАU 25 | buc | 2,00 |
| 21 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+Clips75 | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B25 | buc | 1,00 |