| Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul claselor primare al LT "George Calinescu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi | m2 | 382.50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 179.775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 76.50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 22.95 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet) | m2 | 41.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4.92 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 17.015 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.05 |
| 3 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet) | m2 | 41.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 57.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 430.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.287 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.984 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.164 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.328 |
| 4 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) | m2 | 42.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.52 |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare - Uniflex EPP | m2 | 48.451 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 86.52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 121.128 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.043 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 34.608 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.104 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.126 |
| 5 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat | m2 | 422.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 16.90 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 126.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.422 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.127 |
| 6 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 371.10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 341.412 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77.931 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 450.237 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 450.237 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 234.906 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 37.11 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7.422 |
| 7 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) | m2 | 51.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 59.624 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.794 |
|  | 6522332012 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 63.717 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 63.717 |
|  | 1120206201035 | Gaz GPL in butelii | kg | 32.536 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.14 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1.028 |
| 8 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 4.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.68 |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 2.06 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 7.004 |
|  | 2744223666817 | Tabla de plumb 2 mm | kg | 15.45 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.247 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 1.648 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0.33 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1.442 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.08 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0.12 |
| 9 | CK18C | Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip) | m | 128.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33.384 |
|  | 2743123549028 | Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet | m | 134.82 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 770.40 |
| 10 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 128.40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 38.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.42 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 20.223 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1.348 |
| 11 | RpCE26A apl Ksal=0.5 | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum | buc | 10.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.25 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 11.33 |
|  | 3335550200122 | Aerator PVC | buc | 10.30 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.00 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 16.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17.76 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 16.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4.128 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.