| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cazane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1. Cazan de gaz CSP Orhei (Șoldănești) |  |  |  | Principale: - Tip tradițional - Display: da - Destinat încălzire / alimentare cu apă - Capacitate rezervor de apă, l 6 - Tip montaj pe perete - Alimentare: - Tip alimentare rețea - Tensiune, V 230 - Performanţă: - Putere, min. kW 24- max. kW 28 - Presiunea minimală de întrare a apei, bar 0.3 - Suprafata maximala, m2 240 - Presiunea maximală a apei în sistemul de încălzire, bar 3 - Randament, % 92,9 - Presiunea maximală de întrare a apei 6 - Carcasă: - Camera de ardere închisă (turbo) - Schimbătoare de căldură, buc. 2 - Tip combustibil gaz natural, gaz lichefiat - Standard de protecție IPX5D - Cantitatea de serpantine 2 - Încălzire: - Temperatura maximă de încălzire, ˚С 78 - Rata de încălzire a apei, l/min 13.3 - Temperatura minimă de încălzire, ˚С 35 - Instalare: Diametru tub evacuare, mm 100 - Dimensiuni și greutate: - Dimensiuni aproximative (ÎxLxA), mm 700x420x255 Greutate, până la 40 kg |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Cazan de gaz CSP Ungheni , (Călărași, Ungheni) |  |  |  | Consum maxim de energie -46 kW Putere minimă/maximă la încălzire-18,0-45,0 Combustibil- gaz natural Consumul de gaze naturale -2,10-5,20 m M3 Presiunea minimă și maximă de incălzire 0,8-3,0 bar Temperatura maximă la eșire apei de incălzire 80 C Randamentul cazanului -pînă la 95% Temperatura/frecfența nominală de Intrare -230/50V/Hz Gradul de protecție a componentelor electrice -IP44 Diametrul coșului de fum -160 mm Dimensiuni aproximative, mm 900/570/430 Greutatea, până la 50 kg |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Cazan de gaz |  |  |  | Principale: - Tip tradițional - Display da - Destinat încălzire / alimentare cu apă - Capacitate rezervor de apă, l 6 - Tip montaj pe perete - Alimentare: - Tip alimentare rețea - Tensiune, V 230 - Performanţă: - Putere, min. kW 24- max. kW 28 - Presiunea minimală de întrare a apei, bar 0.3 - Suprafata maximala, m2 240 - Presiunea maximală a apei în sistemul de încălzire, bar 3 - Randament, % 92,9 - Presiunea maximală de întrare a apei 6 - Carcasă: - Camera de ardere închisă (turbo) - Schimbătoare de căldură, buc. 2 - Tip combustibil gaz natural, gaz lichefiat - Standard de protecție IPX5D - Cantitatea de serpantine 2 - Încălzire: - Temperatura maximă de încălzire, ˚С 78 - Rata de încălzire a apei, l/min 13.3 - Temperatura minimă de încălzire, ˚С 35 - Instalare: - Diametru tub evacuare, mm 100 - Dimensiuni și greutate: - Dimensiuni aproximative (ÎxLxA), mm 700x420x255 Greutate, până la 40 kg |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |