Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziție Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparația podului de sosea, poziționat pe drumul public național R12 R8-Dondudeni-Drochia-Pelinia-M5, km 59,960.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Executarea drumului de ocolire. |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 2,870 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 2 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 2,870 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 3 | TsC03G1 | (taierea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 21,330 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 4 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 4 053,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 21,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 6 | TsC50Ck=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 21,330 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 7 | TsD08B1 | (Compactarea 16t ---- inclusiv acostamentele ) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 8 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 1,330 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 9 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 12,830 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 9,230 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 11 | Dl129 | (LA20 fr.63-180mm; h=30cm---- sub podetul tubular ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2063 | (LA20 fr.63-180mm; ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 12 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm;h=50cm---- sub podetul tubular) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 111,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | pret | Inel bloc ZP-13.100 gr.4425kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc |  | 34,000 |
|  | 8529637413210154 | Inel bloc ZP-13.100 gr.4425kg/buc;volum -1.77m3 /buc | buc | 1,0000 |  |
| 14 | PI06C | (Montarea Inel bloc ZP-13.100 gr.4425kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 34,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 15 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 195,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 16 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 151,650 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 17 | DA12B | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 151,650 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 18 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,770 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 19 | DB16Hk=1.5 | (BA 16 50/70=140.5t) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 962,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311ba16 | (BA 16 50/70) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,09736 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 20 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 12,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 21 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 22 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 23 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Drumuri Drochia) | t |  | 0,004 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 24 | Dl109 | Decaparea ( scarificarea mecanica ) mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 57,720 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 25 | TsC26A1k=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 10 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,577 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
| 26 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,577 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 27 | TsI51B10 | Transportarea (materialului de la decapare ) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Drumuri Drochia) | t |  | 140,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 28 | TsC19C1 | (decaparea stratului de piatra ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 2,548 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 29 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,548 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 30 | TsI51B10 | Transportarea (materialului de la decapare ) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Drumuri Drochia) | t |  | 331,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 31 | TsC03G1 | (demolarea drumului de ocolire ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 10,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 32 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 900,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 33 | TsC03F3 | (demolarea drumului de ocolire in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II | 100 m3 |  | 11,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |  |
| 34 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 2 090,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 35 | TsA20Ck=1.15h-om | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 33,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 36 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 62,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 37 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 62,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 38 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 21,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 39 | TsC50Ck=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 21,330 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 40 | TsD08B1 | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 21,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 41 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 210,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 42 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 33,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 43 | PI06Ck=0.8 | (Demontarea Inel bloc ZP-13.100 gr.4425kg/buc;volum -1.77m3 /buc cu automacara 25t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc |  | 34,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 44 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Drumuri Drochia) | t |  | 150,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 45 | TrB22D3F | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t | t |  | 150,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |
| 46 | TsC19A1 | (Intoarcerea stratului vegetal) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 2,870 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 47 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 2,870 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 48 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 9,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
| 49 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 2,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 2. Organizarea santierului de constructie,pregatirea teritoriului. |  |  |  |
| 50 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 51 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 52 | TsC03G1 | (taierea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 6,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 53 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 254,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 54 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 55 | TsC50Ck=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,600 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 56 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 11,300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 57 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 3,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 58 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 169,350 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 59 | TsC03G1 | (taierea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 60 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 570,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 61 | TsC03F3 | ( in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II | 100 m3 |  | 5,730 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |  |
| 62 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 088,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 63 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 8,730 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 64 | TsC50Ck=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 8,730 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 65 | TsC19A1 | (Intoarcerea stratului vegetal) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 66 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 67 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 14,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 68 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 3. Culiele |  |  |  |
| 69 | PJ05B | (demontarea zidurilor de garda si a banchetelor din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 22,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 70 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 57,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 71 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 57,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 72 | TsC39A3 | (sonda forate cu d30cm,cu adincimea de4.0m;Ltotala=184m; in teren catg.II ) Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 4 m | buc |  | 46,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1500 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,6200 |  |
| 73 | TsC39B1k=1.08 | (sonda forate cu d30cm,cu adincimea de2.7m;Ltotala=124,2m; in teren catg.V) Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. IV, adincime 2,5 m | buc |  | 46,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7600 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,6500 |  |
| 74 | pret | (Pilotilor din beton armat C30/37 XC2 XA1 ;L=6m/buc;masa=1.9t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | m3 |  | 34,960 |
|  | 2666100112199007 | (Pilotilor din beton armat C30/37 XC2 XA1 ;L=6m/buc;masa=1.9t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | m3 | 1,0000 |  |
| 75 | pret | Sobot =46buc=1080.1kg | тн |  | 1,080 |
|  | 2666100119519 | Sobot | тн | 1,0000 |  |
| 76 | CL18A | (numai lucru----Sobot ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 080,100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
| 77 | pret | Dispozitivului metalic pentru baterea pilotilor | тн |  | 2,023 |
|  | 26661001195187 | Dispozitivului metalic pentru baterea pilotilor | тн | 1,0000 |  |
| 78 | CL01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (NUMAI LUCRU --- Dispozitiv de baterea a pilotilor ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 93,060 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 79 | CL14Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (NUMAI LUCRU --- Dispozitiv de baterea a pilotilor ) Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t |  | 93,060 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
| 80 | CQ05A2k=0.7k=1.2 | (in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut; in sonda forate ) Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m |  | 184,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,2500 |  |
| 81 | CQ05E2k=0.7k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut; in sonda forate )Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria III, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m |  | 170,200 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,4500 |  |
| 82 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 59,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 83 | RpCH31Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 144,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 84 | TsC03G1k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 85 | TsC03F3k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ; in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II | 100 m3 |  | 1,820 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |  |
| 86 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 441,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 87 | TsA20Ck=1.15;k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 88 | TRI1AA04C1k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 76,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 89 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 76,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 90 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 91 | TsC50Ck=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,720 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 92 | TsC54Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( LA20 fr.16-32mm;h=20cm;) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 13,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 93 | TsC55Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 544,000 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 94 | CQ07Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 3,950 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 95 | TRI1AA04C1k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 96 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 9,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 97 | PB12Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( fundatia din beton C30/37 XC2 XA1XF4)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 42,350 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF4 | C30/37 XC2 XA1 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 98 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 278,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 99 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 3 086,040 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 100 | CL18Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 923,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд | ( PI ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 101 | PC01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 43,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 102 | PI06Bk=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (Montarea cu macara 16t stilpilor din beton prefabricat C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=1.5m/buc;cu sect. de 60*40cm; masa=1.02t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 103 | PI08A | ( stilpi prefabricat C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=1.5m/buc;cu sect. de 60*40cm; masa=1.02t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 10,000 |
|  | 26661228002654149 | ( stilpi prefabricat C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=1.5m/buc;cu sect. de 60*40cm; masa=1.02t/buc) Elemente pentru poduri din beton armat | buc | 1,0000 |  |
| 104 | PB12Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) ( monolitizarea pilotilor din beton C30/37 XC2 XA1 XF4)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 5,800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF4 | C30/37 XC2 XA1 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 105 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 80,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 106 | PC01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 25,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 107 | PB12C | ( rigola din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 16,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 108 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 817,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 109 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 1 077,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 110 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 61,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 111 | PB12C | ( banchetei cuzinetilor din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 1,480 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 112 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 90,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 113 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 15,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 114 | PB12C | ( zidurilor de garda din beton C35/45 XC4 XF4 XD3) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 12,600 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3 | C35/45 XC4 XF4 XD3 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 115 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 151,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 116 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 807,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 117 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 26,600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд | ( PI ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 118 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 208,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 119 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 375,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 120 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 288,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 375,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 122 | IzA05N | (cu vopsea polimerica hidrofuga) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 173,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 123 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,260 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 124 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 429,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 125 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 76,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 126 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 76,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 127 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 128 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 4. Pilele |  |  |  |
| 129 | PJ05B | (demontarea rigla din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 29,600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 130 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 74,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 131 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 74,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 132 | PJ05B | (demontarea pilotii batuti si radier din b/a ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 26,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 133 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 67,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 134 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 67,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 135 | TsC39A3k=1.5 | (sonda forate cu d30cm,cu adincimea de 6m;Ltotala=240m ;in teren catg. I ) Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 4 m | buc |  | 40,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1500 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,6200 |  |
| 136 | TsC39B1k=0.56 | (sonda forate cu d30cm,cu adincimea de 1,4m;Ltotala=56m ;in teren catg. V ) Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. IV, adincime 2,5 m | buc |  | 40,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7600 |  |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |  |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,6500 |  |
| 137 | pret | (C6-35-T3; beton C30/37 XC2 XA1 ;L=6m/buc;masa=1.88t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | m3 |  | 30,400 |
|  | 26661001121991 | (C6-35-T3; beton C30/37 XC2 XA1 ;L=6m/buc;masa=1.88t/buc) | m3 | 1,0070 |  |
| 138 | pret | Sobot =40buc=939.2kg | тн |  | 0,939 |
|  | 2666100119519 | Sobot | тн | 1,0000 |  |
| 139 | CL18A | (numai lucru----Sobot ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 939,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
| 140 | pret | Dispozitiv de baterea a pilotilor | тн |  | 2,023 |
|  | 266610011951 | Dispozitiv de baterea a pilotilor | тн | 1,0000 |  |
| 141 | CL01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (NUMAI LUCRU --- Dispozitiv de baterea a pilotilor ) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |  | 80,910 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9500 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8000 |  |
| 142 | CL14Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (NUMAI LUCRU --- Dispozitiv de baterea a pilotilor ) Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t |  | 80,910 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
| 143 | CQ05A2k=0.7k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut; in sonda forate ) Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m |  | 240,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,6500 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,2500 |  |
| 144 | CQ05E2k=0.7k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut; in sonda forate ) Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria III, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m |  | 56,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |  |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,4500 |  |
| 145 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 74,400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 146 | RpCH31Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 170,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 147 | TsC03G1к=1,2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 148 | TsC03F3k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) ( in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |  |
| 149 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 380,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 150 | TsA20Ck=1.15,к=1,2m | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 151 | TRI1AA04C1к=1,2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 72,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 152 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 72,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 153 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 154 | TsC50Ck=6 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,400 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 155 | TsC54Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( LA20 fr.16-32mm;h=20cm;) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 10,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 156 | TsC55Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 480,000 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 157 | CQ07Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 3,430 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 158 | TRI1AA04C1k=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 8,580 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 159 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 8,580 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 160 | PB12Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )( fundatia din beton C30/37 XC2 XA1XF4)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 33,400 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF4 | C30/37 XC2 XA1 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 161 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 253,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 162 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 476,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 163 | CL18Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )(PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 923,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд | ( PI ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 164 | PC01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut )Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 42,300 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 165 | PI06Bk=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (Montarea cu macara 16t stilpilor din beton prefabricat C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=2.0m/buc;cu sect. de 60*40cm; masa=1.02t/buc) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 10,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 166 | PI08A | ( stilpi prefabricat C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=2.0m/buc;cu sect. de 60*40cm; masa=1.02t/buc) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 10,000 |
|  | 26661228002654148 | ( stilpi prefabricat C30/37 XC4 XF2 XD1 cu L=2.0m/buc;cu sect. de 60*40cm; masa=1.02t/buc) Elemente pentru poduri din beton armat | buc | 1,0000 |  |
| 167 | PB12Ck=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) ( monolitizarea pilotilor din beton C30/37 XC2 XA1 XF4)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 5,800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF4 | C30/37 XC2 XA1 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 168 | PD01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 80,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 169 | PC01Ak=1.2 | ( in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 25,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 170 | PB12C | ( rigola din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 14,400 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 171 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 774,540 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 172 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 1 233,840 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 173 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 58,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 174 | PB12C | ( banchetei cuzinetilor din beton C30/37 XC4 XF2 XD1) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,580 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 XD1 | C30/37 XC4 XF2 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 175 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 161,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 176 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 18,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 177 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 239,700 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 178 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 108,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 239,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 180 | IzA05N | (cu vopsea polimerica hidrofuga) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 263,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 181 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 182 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 304,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 183 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 60,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 184 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 60,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 185 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 186 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 187 | TsC54A | (acoperirea gropei de fundatie cu nisip pietris fr.0-63 GA75 )Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 14211022005255 | ( nisip pietris fr.0-63 GA75 ) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 5. Suprastructura.Calea podului |  |  |  |
| 188 | CL14Aк=0,7 | (demontarea parapetului pietonal (taiat cu aparatul cu argon) inclusiv incarcarea in auto )Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t |  | 4,100 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
| 189 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 4,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 190 | TrB22D3D | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t | t |  | 4,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0500 |  |
| 191 | PJ05B | (demolarea a blocurilor de trotuar )Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 14,700 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 192 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,147 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 193 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 36,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 194 | PI06Bk=0.8 | (demontarea blocurilor de trotuar (ramelor) L=4.35m; masa=1.38tn; cu macaraua capacitatea 16tn ;inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 26,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 195 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 35,880 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 196 | PI06Bk=0.2 | (descarcarea blocurilor de trotuar (ramelor) L=4.35m; masa=1.38tn; cu macaraua capacitatea 16tn ;inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 26,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 197 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 467,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 198 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 112,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 199 | PJ05B | (decaparea (scarificarea manuala ) stratului de protectie, hidroizolatie si de egalizarea ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 84,100 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 200 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,841 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 201 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 201,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 202 | PJ05B | (demolarea a nodurilor monolite de imbinare a grinzilor si a bertonului slab ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 21,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 203 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,218 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 204 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 54,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 205 | PI06Ek=0.4 | (demontarea grinzilor de 11.36m cu masa de 10.3t ---cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t | buc |  | 30,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 206 | TsI51A1k=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km | t |  | 309,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 207 | PI06Dk=0.2 | (descarcarea grinzilor de 11.36m cu masa de 10.3t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 30,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 208 | IzA01A | (a elementelor din beton,a grinzilor si armaturi dezgolite) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 1 056,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 209 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 960,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 960,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 211 | CF16B | (mortar polimerica SICA ) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 495,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | mortar polimerica SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 212 | PB12C | (beton polimeric C35/45 XC4 XF4 XD3 --- reabilitarea suprafetilor distruse ale consolei grinzilor si sectoarelor din zona suprapunerii grinzilor)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 11,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3 | C35/45 XC4 XF4 XD3 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 213 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 880,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 214 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 114,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 215 | PI06Dk=0.2 | (INCARCAREA grinzilor de 11.36m cu masa de 10.3t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 30,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 216 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 309,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 217 | PI06Dk=0.2 | (descarcarea grinzilor de 11.36m cu masa de 10.3t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 30,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 218 | pret | Garnituri din cauciuc 20*30*5.2cm intre dale si tumbele anticeismice=7.5kg | buc |  | 42,000 |
|  | 123963852713215 | Garnituri din cauciuc 20*30*5.2cm intre dale si tumbele anticeismice=7.5kg | buc | 1,0000 |  |
| 219 | PK30A1 | (NUMAI LUCRU -- montarea garniturii din cauciuc 20*30*5.2cm intre dale si tumbele anticeismice=7.5kg) Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 42,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 220 | pret | Garnituri din cauciuc 15*20*3.5cm intre dale si tumbele anticeismice=1.8kg | buc |  | 12,000 |
|  | 123963852713216 | Garnituri din cauciuc 15*20*3.5cm intre dale si tumbele anticeismice=1.8kg | buc | 1,0000 |  |
| 221 | PK30A1 | (NUMAI LUCRU -- montarea garniturii din cauciuc 15*20*3.5cm intre dale si tumbele anticeismice=1.8kg) Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 222 | pret | Металлическая клиновидная прокладка PM-1 ( общ.вес=246.78кг ) | buc |  | 28,000 |
|  | 12396385271171190 | Металлическая клиновидная прокладка PM-1 ( общ.вес=246.78кг ) | buc | 1,0000 |  |
| 223 | pret | Металлическая клиновидная прокладка PM-2 ( общ.вес=123.4кг ) | buc |  | 14,000 |
|  | 12396385271171191 | Металлическая клиновидная прокладка PM-2 ( общ.вес=123.4кг ) | buc | 1,0000 |  |
| 224 | PD01Aadapt | Clei epoxid | kg |  | 7,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 225 | pret | Grinzi ( din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4) de 16,76m cu masa de 19,15t | buc |  | 21,000 |
|  | 9685743213210 | Grinzi ( din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4) de 16,76m cu masa de 19,15t | buc | 1,0000 |  |
| 226 | PI06Ek=0.5 | (Montarea grinzilor de 16,76m cu masa de 19,15t ---cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 t | buc |  | 21,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737100 | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 227 | PB12C | (grinzilor in rosturile longitudinale din beton C35/45 XC4 XF4 XD3)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 19,260 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3 | C35/45 XC4 XF4 XD3 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 228 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 713,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 229 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 154,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 230 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) : d25mm adincimea 30cm;L=91,8m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 306,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 231 | PD01A | (amplasarea ancorelor d8mm A240 ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 462,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 232 | PD01Aadapt | Clei epoxid | kg |  | 14,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 233 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 2 048,100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 234 | IzA12Aadapt | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 2 048,100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 235 | CN53Ak=3.333 | Grunduirea suprafetelor (analog betonocontact=1024.2kg) | m2 |  | 2 048,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund (betonocontact) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 236 | PB12C | (dalei supra betonata(placa PT-1) din beton C35/45 XC4 XF4 XD3 XM2)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 107,700 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3 X | C35/45 XC4 XF4 XD3 XM2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 237 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 1 179,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 238 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 6 684,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 239 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 225,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд | ( PI ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 240 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 116,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 241 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) p-ru tevile de drenaj: d60mm adincimea 5cm;L=0.9m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 242 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) p-ru tevile de drenaj: d42mm adincimea 28cm;L=5.04m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 243 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  | 9,180 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2521216710000210 | Teava din polietilena sau polipropilena ( amplasarea tevilor de drenaj (din polietilena) ) | m | 1,0300 |  |
| 244 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 245 | PD01Aadapt | Mastic bituminos | kg |  | 26,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 1236549875241315 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 246 | PF11B | (NUMAI LUCRU----executarea drenajului cu folosirea brichetelor de drenaj) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 100,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 247 | pret | Brichet de drenaj : dimeniune 40*12*4cm (= 0.194m3=252buc) | m |  | 100,800 |
|  | 88888822221118 | Brichet de drenaj : dimeniune 40*12*4cm (= 0.194m3=252buc) | m | 1,0000 |  |
| 248 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 126,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 249 | IzF20Aadapt | (bituminoasa =26kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 126,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (bituminoasa ) | kg | 0,2200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 250 | CE13A | (amplasarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C la nivelul pilelor 2-3 ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 20,210 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268213260047071 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 251 | CE13A | (executarea hidroizolatiei prin lipire cu Эластмост C ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 454,321 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268213260047071 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 252 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( = 0,8l/m2) | t |  | 0,363 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 253 | DB16Hk=1.554 | (tip BA11.2, 50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 454,320 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013ba11.2 | (tip BA11.2, 50/70 fin dens) I Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 254 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( = 0,3l/m2) | t |  | 0,136 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 255 | DB16Hk=1.296 | (tip MAS 11,2 rul=57,23) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 454,320 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (tip MAS 11,2rul) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 256 | IzF20Aadapt | (bituminoasa =29.94kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 141,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (bituminoasa ) | kg | 0,2110 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 257 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 36,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 258 | CR03A | (schinduri din lemn pe rosturile de dilatatie) Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 0,540 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900h | Lemn rotund de rasinoase (schinduri din lemn ) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 259 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,540 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 260 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 261 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,380 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 262 | RpCB18A | (Demolarea a imbracamintei din a/b de la rosturile de dilatatie) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,410 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 263 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 264 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 265 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d14mm;L=39.44m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 232,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 266 | IC36A | ( amplasarea tevilor de drenaj (din polietilena) d21/27) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 48,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000021 | Teava din polietilena sau polipropilena ( amplasarea tevilor de drenaj (din polietilena) d21/27) | m | 1,0300 |  |
| 267 | IC41Aadapt | ( amplasarea buloane-ancore M12 =47.42кг) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  | 232,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2875274204000а2 | Bratara fixare ( buloane-ancore М12 ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115893468г1 | Bolt de impuscat, M 6 ( saiba buloane-ancore М14 ) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874135840405ш1 | Piulite uzuale hexagonale M 6 (piulita buloane-ancore М14 ) | buc | 1,0000 |  |
| 268 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 3,510 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 269 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d10mm;L=25.6m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 320,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 270 | PD01A | (amplasarea ancorelor d8mm A240 = 160buc ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 30,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 271 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,240 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 272 | PD01A | ( legatura de armatura d6mm A240( 31.3kg) ) + sirma pentru legare ( 2.2kg) ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 33,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 273 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,880 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 274 | CN53Ak=3.333 | Grunduirea suprafetelor (analog betonocontact) | m2 |  | 14,880 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund (betonocontact) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 275 | PF11B | (executarea rostului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 23,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
|  | 24302261020018 | rostului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri) | m | 1,0000 |  |
| 276 | CP21B | (NUMAI LUCRU-- mortar polimeric ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 277 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) : d18mm adincimea 18cm;L=37.44m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 208,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 278 | DF59B | (NUMAI LUCRU) Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  | 100,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 279 | pret | Complect parapetului de siguranta : tip pod H2W3 nivel de severitate B +( Ancorar himic (analog Hilti) ) =165 Euro/m | m |  | 100,800 |
|  | 963852741000898710 | Complect parapetului de siguranta : tip pod H2W3 nivel de severitate B +( Ancorar himic (analog Hilti) ) | m | 1,0000 |  |
| 280 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 2 984,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 281 | IzA12Aadapt | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 2 984,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 282 | CN53Ak=3.333 | Grunduirea suprafetelor (analog betonocontact=746.15kg) | m2 |  | 1 492,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303b | Amorsa-grund (betonocontact) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 283 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 1 492,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 284 | Dl127 | (parapetului metalic pietanal prin sudura ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 4,198 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 281110630130013 | (parapetului metalic pietanal prin sudura ) Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 285 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t |  | 4,198 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |
| 286 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 4,198 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
| 287 | CE19A | (Jgheab metalic zincat (68buc=494.3kg); element de fixare (сталь полосовая)=144.72kg;metize=4.59kg;manson distantier d16 L=62=108buc=12.26kg; filet М10 L=65=108buc=4.38kg ) Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  | 119,740 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j | Jgheab metalic zincat | kg | 4,1280 |  |
|  | 2710602000030j | element de fixare (сталь полосовая) | kg | 1,2080 |  |
|  | 2875276311231j | metize | kg | 0,0380 |  |
|  | 2710403702963j | manson distantier d16 L=62 | kg | 0,1020 |  |
|  | 2744137311238j | filet М10 L=65 | kg | 0,0360 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 288 | SB08F | (teava din polietilen D125 ) Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm | m |  | 18,800 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2521216720160125 | (teava din polietilen D125 ) Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0190 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0170 |  |
|  |  | 6. Racordarea.Lucrari de consolidare. |  |  |  |
| 289 | DI155Bk=0.9 | (Hmed=9cm )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 364,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 290 | DI155B | (Hmed=10cm )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 364,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 291 | TsI51C3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km | t |  | 166,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1062 |  |
| 292 | DI155Ak=1.2 | (Hmed=6cm )Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 125,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 293 | TsI51C3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km | t |  | 18,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1062 |  |
| 294 | PJ05B | (imbracaminte din beton armat Hmed=18cm ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 295 | TRI1AA04C1 | (incarcarea in auto ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 17,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 296 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 17,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 297 | TsC19C1 | (decaparea stratului de fundatie din piatra sparta Hmed=10cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 298 | TsC03G1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 299 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (p-ru santierul de constructie) | t |  | 97,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 300 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 301 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 558,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 302 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 6,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 303 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 1 242,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 304 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 305 | TsC50Bk=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 10,000 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 306 | TsA20B | (taierea treptelor) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 307 | TsC03F1 | (incarcarea solului decapate anterior, in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 4,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 308 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 882,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 309 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 310 | TsC50Bk=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,900 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 311 | TsD08B1 | (Compactarea 16t --- executarea rambleu ) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 312 | TsD04B | (executarea rambleu ) Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 313 | TsD05A | (p-ru umplerea acostamentelor drumuli) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 314 | TsD04B | (p-ru umplerea acostamentelor drumuli) Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 315 | pret | sol drenat fr.0-63,GA75 | m3 |  | 390,400 |
|  | 9632587413210 | sol drenat fr.0-63,GA75 | m3 | 1,0000 |  |
| 316 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,904 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 317 | TsD08B1 | (Compactarea 16t ) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,904 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 318 | TsC54C | ( sol drenat fr.0-63,GA75 si compactarea cu compactorul pneumatic; ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 190,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068bd | ( sol drenat ) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 25922700040211 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 319 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 6,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 320 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |
| 321 | TsC54C | (LA20fr.16-32mm----sub dalele de racordare h=10cm ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 322 | TsC54C | (LA20fr.16-32mm----sub dalele de racordare h=65cm ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 74,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 323 | pret | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*98*25cm, masa-2.2t) | m3 |  | 6,800 |
|  | 266612280051101781 | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*98*25cm, masa-2.2t) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 324 | PI06A | (montarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*98*25cm, masa-2.2t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 325 | pret | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*124*25cm, masa-2.7t) | m3 |  | 7,340 |
|  | 266612280051101782 | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*124*25cm, masa-2.7t) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 326 | PI06A | (montarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.400*124*25cm, masa-2.7t) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 327 | Dl120adapt | Executarea hidroizolarii prin lipire in 3 (=11m2) straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 4,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0136 |  |
|  | 4029050mp200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,0156 |  |
|  | 26821326018001 | (fibra de sticla) Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 328 | PD01Aadapt | Mastic bitominoasa (turnarea in gauri si pe zidul de garda) | kg |  | 65,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 12365498752413184 | Mastic bitominoasa | kg | 1,0000 |  |
| 329 | PB12C | (monolitizarea dalelor de racordare din beton C25/30 XC2 XF2)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,250 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 330 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 287,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 331 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 5,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 332 | PB12C | (fundatie monolite (la stilpii barierei de siguranta) din beton C25/30 XC2 XF2)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,240 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 333 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 18,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 334 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 68,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 335 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 17,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 336 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 80,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 337 | Dl110 | (inclusiv largirea partii corosabila) Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 131,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 338 | DA12C | (LA30 fr.32-63mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 79,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 339 | DA12B | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 53,300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646la8 | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 340 | DZ01E | ( Prepararea- NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "M" h=15cm - imbogatit cu 7%ciment (Y=1.2t/m3)) Prepararea in statii fixe a amestecului pentru straturi rutiere stabilizate, nisip, cu 7% ciment | m3 |  | 77,480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1620 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,2900 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 341 | pret | ciment (CEMII/B-LL32.5R) | t |  | 11,930 |
|  | 265112210039710 | ciment (CEMII/B-LL32.5R) | t | 1,0000 |  |
| 342 | TsI51C3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km | t |  | 170,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1062 |  |
| 343 | DA10B | ( NUMAI LUCRU ---- Recycling tip "M" h=15cm - imbogatit cu 7%ciment (Y=1.2t/m3)) Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 |  | 77,480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 344 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,413 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 345 | DB19H | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 516,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310bad22 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 346 | Dl107 | (50/70) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,191 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 347 | DB16Hк=1,25 | (tip MAS 11,2rul) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 635,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas | (tip MAS 11,2rul) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 348 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 13,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 349 | RpCB18A | (Demontarea manuala a betonului asfaltic la rosturile de dilatatie ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 350 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 351 | TsI51C3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 23 km | t |  | 0,960 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1062 |  |
| 352 | TsC60B | (sub pinteni, casiuri si risberma) Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 |  | 0,214 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,8600 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,0000 |  |
| 353 | TsA20B | (sub pinteni, casiuri si risberma) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 354 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 355 | TsI51A1k=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (pentru executarea consolidarii cu piatra ) | t |  | 91,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 356 | TsC03G1adapt | (in pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 357 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pentru executarea consolidarii cu piatra ) | t |  | 286,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 358 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 359 | TsC03F1 | (incarcarea solului )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 360 | TsI51A1k=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (pentru executarea albiei ) | t |  | 450,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 361 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 362 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 363 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 50,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 364 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 365 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; h=10cm; ---- sub casiurile de evacuare a apei si blocurile sale ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 5,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 366 | DE11A | (blocuri Б 2-18-25 ( beton C30/37 XF4) = 80buc;masa=50kg/buc;L=0.5m/buc ; asezate pe o fundatie din beton C12/15 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | C12/15 | C12/15 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 266612280032541 | (blocuri Б 2-18-25 = 60buc;masa=50kg/buc;L=0.5m/buc ) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 367 | pret | (blocurilor chiuvetelor din b/a (beton C30/37 XF4 ) B-6;masa=0.06t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 49,000 |
|  | 266612280026533 | (blocurilor chiuvetelor din b/a (beton C30/37 XC4 XF4 ) L-6;masa=0.06t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 368 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (blocurilor chiuvetelor din b/a B-6;masa=0.06t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 49,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 369 | pret | (blocul Б5 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.19t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 24,000 |
|  | 266612280026532 | (blocul Б5 (beton C30/37 XC4 XF4 ) masa =0.19t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 370 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (blocul Б5 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.19t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 371 | pret | (blocul Б9 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.21t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 4,000 |
|  | 266612280026534 | (blocul Б9 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.21t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 372 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (blocul Б9 (beton C30/37 XF4 ) masa =0.21t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 373 | pret | (bloc-desicator (beton C30/37 XF4 ) masa =0.01t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 4,000 |
|  | 266612280026532181 | (bloc-desicator (beton C30/37 XF4 ) masa =0.01t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 374 | DE16B | (NUMAI LUCRU ) (bloc-desicator (beton C30/37 XF4 ) masa =0.01t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 375 | Dl119 | (C30/37XF4 --- elementelor monolite (sectoarele) rigolei ) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37XF4 | C30/37XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 376 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 4,300 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 377 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 378 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 379 | TsE01B | (inclusiv taluzurile terasamentului si acostamente) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 380 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm | 100m2 |  | 2,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | C30/37 XC4 XF2 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751pl1 | (A240) Piese forjate ( plasa AI) | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la20 | (LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 381 | Dl131 | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -2,870 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | C30/37 XC4 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 382 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 498,370 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 383 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 498,370 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 384 | CR03A | (scinduri antiseptic;care nu sunt incluse in norma Dl130) ) Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 2,343 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900sc | Lemn rotund de rasinoase (scinduri antiseptic) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 385 | CC01B | (ancore A240 d18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg |  | 455,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |
|  | 2710602300000an | (ancore A240 d18mm) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 386 | PB02A | (C25/30 XF2 ---- pintelor sec.40*50cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 14,360 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | C25/30 XF2 | C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 387 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 73,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 388 | PB02A | (C25/30 XF2 --- pintelor sec.20*50cm)Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 1,300 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | C25/30 XF2 | C25/30 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 389 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 14,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 390 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 391 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 392 | TsE01B | (taluzului albiei) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 393 | Dl129 | (LA20 fr.90-250mm --- consolidarea h=50cm ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 170,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2090 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 394 | TsC54C | (LA20fr.16-32mm----consolidarea h=10cm ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 22,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 395 | Dl129 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 23,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2090 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 396 | RCsB21C | (executarea gaurilor (forate) : d18mm adincimea 18cm;L=5.76m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc |  | 32,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 397 | DF59B | (NUMAI LUCRU) Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  | 14,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 398 | pret | Complect parapetului de siguranta : -tip pod H2W3 nivel de severitate B +( Ancorar himic (analog Hilti) ) | m |  | 14,000 |
|  | 963852741000898710 | Complect parapetului de siguranta : tip pod H2W3 nivel de severitate B +( Ancorar himic (analog Hilti) ) | m | 1,0000 |  |
| 399 | DF59A | (NUMAI LUCRU) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 20,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 400 | pret | Complect parapetului de siguranta : tip drum H2W3 nivel de severitate A | m |  | 20,000 |
|  | 9638527410008711 | Complect parapetului de siguranta : tip drum H2W3 nivel de severitate A | m | 1,0000 |  |
| 401 | DF59A | (NUMAI LUCRU) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 10,640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 402 | pret | Complect parapetului de siguranta : sectori de trecere parapetului | m |  | 10,640 |
|  | 9638527410008712 | Complect parapetului de siguranta : sectori de trecere parapetului | m | 1,0000 |  |
| 403 | DF59A | (NUMAI LUCRU) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 64,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 404 | pret | Complect parapetului de siguranta :tip drum H1W4 nivel de severitate A | m |  | 64,000 |
|  | 9638527410008713 | Complect parapetului de siguranta :tip drum H1W4 nivel de severitate A | m | 1,0000 |  |
| 405 | DF19B | (denumirea riului- Materiale:tabla 620*204*3.0mm=16.4kg; teava d40;L=3.5m;=19.2kg; banda din metal=2.8kg; feronerie=0.14kg ) Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105d1 | (denumirea riului Materiale:tabla 620*204*3.0mm=16.4kg; teava d40;L=3.5m;=19.2kg; banda din metal=2.8kg; feronerie=0.14kg ) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 406 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 0,022 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 407 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,022 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 408 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 20,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 409 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 7. Organizarea circulatiei pe perioada executarii teparatiei |  |  |  |
| 410 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | C12/15 | C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 411 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 412 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 413 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 414 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 415 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Drumuri Drochia) | t |  | 0,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 17 334,92 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 13 luni (termenul limita – 31.12.2024).

| Director adjunct | Serghei Galușca |
| --- | --- |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |

fila 47/47