| Termoizolarea fasadei blocului A a grădiniței de copii ”Andrieș” s. Andrușul de Jos r-ul Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari generale de constructie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fasada |  |  |  |  |
| 1 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Material mărunte (apă, cirpe,sipci etc.)=1,01 | m | 33,80 |  |  |
| 2 | CN53A | Gruntuirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (betonocontact) | m2 | 342,00 |  |  |
| 3 | IzF55C | Termoizolarea exterioară pereților clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală (Nota: vata minerală grosimea 10cm, densitatea 145 kg/m3, cornier aluminiu 102m2) Material mărunte (cirpe, spuma)=1.01 | m2 | 277,00 |  |  |
| 4 | IZF55E | Termoizolarea exterioară glafurilor clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală (Nota: vata minerală grosimea 20mm) Material mărunte (cirpe, spuma)=1.01 | m2 | 47,60 |  |  |
| 5 | IZF55B | Termoizolarea exterioară pereților clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci de polisteren (polisteren extrudat gr.5cm) Material mărunte (cirpe, spuma)=1.01 | m2 | 17,40 |  |  |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuală a gruntului cu cuarț ”Gleta! Într-un strat, la pereții exterior la fasade | m2 | 342,00 |  |  |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual cu amestec ”TINC” la pereți (Nota: nuanața conform variantei coloristice) | m2 | 324,60 |  |  |
| 8 | CI21A | Placarea pereților cu plăci din ceramica-granit: dimensiuni până la 400*400 Materiale mărunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 17,40 |  |  |