| Reparatia drumurilor locale din or. Briceni. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări Lotul № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. str. Tersvova |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul rutier |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 4 020,00 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 643,20 |
| 3 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 40,20 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 18 cm | m3 | 723,60 |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 120,00 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,412 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat, otelul patrat - se exclude ) | m2 | 4 020,00 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,206 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 4 020,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acces la drum Terescova - Carpisin |  |  |
| 10 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 385,00 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 61,60 |
| 12 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 3,85 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 15 cm | m3 | 57,75 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,231 |
| 15 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat, otelul patrat - se exclude ) | m2 | 385,00 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,115 |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 385,00 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 1,96 |
|  |  | Capitolul 1.3. Acostamente |  |  |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,83 |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 676,20 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,00 |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 13,40 |
| 23 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 670,00 |
|  |  | Capitolul 2. str. Stefan Cel Mare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul rutier |  |  |
| 24 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 200,00 |
| 25 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 150,00 |
| 26 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 508,00 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,32 |
| 28 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 57,75 |
|  |  | Capitolul 2.2. Trotuar |  |  |
| 29 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,60 |
| 30 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 84,00 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,59 |
| 32 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 125,00 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 128,00 |
| 34 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare ( h = 10 cm) | m2 | 187,50 |
| 35 | DI112 K = 2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -187,50 |
| 36 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 187,50 |
|  |  | Capitolul 2.3. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 37 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 38 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. str. 28 Martie ( L = 750 m ) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul rutier |  |  |
| 39 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 560,00 |
| 40 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,14 |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 30,80 |
| 42 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 2 182,00 |
| 43 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 349,12 |
| 44 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 38,82 |
| 45 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 15 cm | m3 | 582,30 |
| 46 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,329 |
| 47 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat, otelul patrat - se exclude ) | m2 | 3 882,00 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,249 |
| 49 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 3 882,00 |
| 50 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 280,00 |
| 51 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 30,66 |
|  |  | Capitolul 3.2. Curatirea copacilor cu evacuarea masei lemnoase |  |  |
| 52 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 13,00 |
| 53 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 3,50 |
| 54 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,50 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ridicarea capacelor la camine ale instalatiilor de alimentarea cu apa sau canalizare |  |  |
| 55 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Acostamente |  |  |
| 56 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,85 |
| 57 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 679,00 |
| 58 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,00 |
| 59 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14,00 |
| 60 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 798,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 61 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 9,00 |
| 62 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 4. str. Rachitina |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Sistemul rutier |  |  |
| 63 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 2 407,00 |
| 64 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 385,22 |
| 65 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 28,35 |
| 66 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 12 cm | m3 | 340,20 |
| 67 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,70 |
| 68 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat, otelul patrat - se exclude ) | m2 | 2 835,00 |
| 69 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,85 |
| 70 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 2 835,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Curatirea copacilor cu evacuarea masei lemnoase |  |  |
| 71 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 8,00 |
| 72 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 1,50 |
| 73 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,50 |
|  |  | Capitolul 4.3. Acostamente |  |  |
| 74 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,74 |
| 75 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 243,60 |
| 76 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,30 |
| 77 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,08 |
| 78 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 408,00 |
|  |  | Capitolul 5. Reparatia curtii blocurilor locative str. Independentei, 29, 29A, 31, 31A |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Reparatia sistemului rutier |  |  |
| 79 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 | 70,00 |
| 80 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 700,00 |
| 81 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,21 |
| 82 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala ( nisip bitumat si otelul patrat - se ecsclude ) | m2 | 80,00 |
| 83 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 71,75 |
|  |  | Capitolul 5.2. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 84 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc | 2,00 |
| 85 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6. Reparatia curtii blocurilor locative str. Independentei, 2, 20, 22 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Reparatia sistemului rutier |  |  |
| 86 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 1,23 |
| 87 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 196,80 |
| 88 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 520,00 |
| 89 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 83,20 |
| 90 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 16,50 |
| 91 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 12 cm | m3 | 198,00 |
| 92 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,99 |
| 93 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat, otelul patrat - se exclude ) | m2 | 870,00 |
| 94 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,261 |
| 95 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 870,00 |
| 96 | DB16H K = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 780,00 |
| 97 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 90,00 |
| 98 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,027 |
| 99 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 9,22 |
|  |  | Capitolul 6.2. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 100 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc | 1,00 |
| 101 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. Curatirea copacilor cu evacuarea masei lemnoase |  |  |
| 102 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 5,00 |
| 103 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 0,90 |
| 104 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,90 |
|  |  | Capitolul 6.4. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 105 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 106 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 7. Reparatia str. Basarabia |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Reparatia sistemului rutier ( L = 118 m ) |  |  |
| 107 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 600,00 |
| 108 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 96,00 |
| 109 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,70 |
| 110 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 15 cm | m3 | 100,50 |
| 111 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,402 |
| 112 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat, otelul patrat - se exclude ) | m2 | 670,00 |
| 113 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,201 |
| 114 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 670,00 |
|  |  | Capitolul 7.2. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 115 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 116 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 8. Reparatia curtii blocurilor locative str. Independentei 5, 7,9,11 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Reparatia sistemului rutier |  |  |
| 117 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 556,00 |
| 118 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 44,48 |
| 119 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 5,56 |
| 120 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 12 cm | m3 | 66,72 |
| 121 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,333 |
| 122 | DB16H K = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 556,00 |
| 123 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 70,00 |
|  |  | Capitolul 8.2. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 124 | RpAcF34A | Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor | buc | 3,00 |
| 125 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 8.3. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 126 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 127 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 9. Reparatia curtii blocurilor locative str. Alexandri, Carpisin, 9 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Reparatia sistemului rutier |  |  |
| 128 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 445,00 |
| 129 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 35,60 |
| 130 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 5,65 |
| 131 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 12 cm | m3 | 67,80 |
| 132 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,34 |
| 133 | DB16H K = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 565,00 |
|  |  | Capitolul 9.2. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 134 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 135 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 10. Reparatia curtii blocurilor locative str. la Stefan Cel Mare si Sfint 4,6,8 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Reparatia sistemului rutier |  |  |
| 136 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 420,00 |
| 137 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,00 |
| 138 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,09 |
| 139 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 48,00 |
| 140 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 6,00 |
| 141 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h = 12 cm | m3 | 72,00 |
| 142 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,36 |
| 143 | DB16H K = 1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( nisipul bitumat si otelul patrat - se exclude ) | m2 | 600,00 |
|  |  | Capitolul 10.2. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 144 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 1,00 |
| 145 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ( ind. rut. 2.1 ) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.