____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  : Lucrări de reparație (grupe) în cadrul IET 141 subordonat DETS Botanica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Grupa 13 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie grupa 13 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 133,400 |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 133,400 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 133,400 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 133,400 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 133,400 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 133,400 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 133,400 |
| 8 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 115,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 133,400 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 133,400 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,500 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 333,900 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 333,900 |
| 14 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 334,000 |
| 15 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 53,900 |
| 16 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 53,900 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 53,900 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 280,000 |
| 19 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 280,000 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 280,000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 280,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 280,000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,000 |
| 24 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,860 |
| 25 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 280,000 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 26 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 133,400 |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 133,400 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 133,400 |
| 29 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 133,400 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,400 |
| 31 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 133,400 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,350 |
| 33 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 14,200 |
| 34 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm | m2 | 118,050 |
|  |  | 1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare |  |  |
| 35 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 36 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 37 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,000 |
| 38 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 39 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 40 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12,000 |
| 41 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2,000 |
| 42 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 43 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 44 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 45 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000 |
| 46 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 47 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 48 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4 | buc | 1,000 |
| 49 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,000 |
| 50 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2 | buc | 12,000 |
| 51 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
| 52 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 3,000 |
| 53 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC | buc | 2,000 |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 2,000 |
| 55 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 56 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 57 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 58 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,000 |
| 59 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 60 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 5,000 |
| 61 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 8,000 |
| 62 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm | buc | 3,000 |
| 63 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 13,000 |
| 64 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 2,000 |
| 65 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 66 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm | buc | 22,000 |
| 67 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc | 18,000 |
| 68 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm | buc | 12,000 |
| 69 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 21,000 |
| 70 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4 | buc | 12,000 |
| 71 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 23,000 |
| 72 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 21,000 |
| 73 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 21,000 |
| 74 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP | m | 25,000 |
| 75 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1" | buc | 4,000 |
| 76 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2 | buc | 15,000 |
| 77 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm | buc | 1,000 |
| 78 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1" | buc | 1,000 |
| 79 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 46,000 |
| 80 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 46,000 |
| 81 | RpSF07A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,600 |
| 82 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,700 |
|  |  | 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 83 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 65,000 |
| 84 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 11,000 |
| 85 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 44,000 |
| 86 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 3,000 |
| 87 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente | buc | 6,000 |
| 88 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,000 |
| 89 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator | buc | 12,000 |
| 90 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc | buc | 12,000 |
| 91 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 18,000 |
| 92 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4 | buc | 18,000 |
| 93 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 36,000 |
| 94 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 9,000 |
| 95 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 6,000 |
| 96 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 5,000 |
| 97 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 15,000 |
| 98 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 35,000 |
| 99 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm | buc | 12,000 |
| 100 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 18,000 |
| 101 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 8,000 |
| 102 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 14,000 |
| 103 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm | buc | 6,000 |
| 104 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm | buc | 8,000 |
| 105 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
| 106 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 15,000 |
| 107 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm | buc | 6,000 |
| 108 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm | buc | 4,000 |
| 109 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm | buc | 6,000 |
| 110 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm | buc | 12,000 |
| 111 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 112 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 35,000 |
| 113 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 114 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 10,000 |
| 115 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 10,000 |
| 116 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 12,000 |
| 117 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 6,000 |
| 118 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,000 |
| 119 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,000 |
|  |  | 1.1.6. Timplarie |  |  |
| 120 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 21,610 |
| 121 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 12,610 |
| 122 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,000 |
| 123 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 5,400 |
| 124 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 6,000 |
| 125 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 17,700 |
| 126 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,700 |
| 127 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 104,230 |
| 128 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 104,230 |
| 129 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,600 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,600 |
| 131 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,600 |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,600 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 20,600 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,600 |
| 135 | RpCJ06A k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 50,620 |
| 136 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,590 |
| 137 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 7,590 |
|  |  | 1.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 138 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 139 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 140 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 190,000 |
| 141 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 190,000 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 142 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,000 |
| 143 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9,000 |
| 144 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 190,000 |
| 145 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,800 |
| 146 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 147 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 280,000 |
| 148 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 80,000 |
| 149 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 8,000 |
| 150 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,600 |
| 151 |  | Tub flexibil 20 | m | 260,000 |
| 152 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩО4, ЩAО- ЩPv - 13 z-1 12 ) | buc | 1,000 |
| 153 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |
| 154 | 08-03-526-2 | Sina de conectare 3P | buc | 2,000 |
| 155 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 156 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 3,000 |
| 157 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 3,000 |
| 158 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,160 |
| 159 |  | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600 | buc | 16,000 |
| 160 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED | buc | 64,000 |
| 161 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 162 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 163 | Pret material | Intreruptor cu o clapa | buc | 2,000 |
| 164 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,030 |
| 165 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 3,000 |
| 166 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,080 |
| 167 | Pret material | Priza | buc | 8,000 |
| 168 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 13,000 |
|  |  | 1.2.3. Utilaj |  |  |
| 169 |  | Щит ЩРн - 36з-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6, | buc | 1,000 |
| 170 |  | Автомат. Выключатель однопол BA47-29 20, 6A (B) | buc | 2,000 |
| 171 |  | Автомат. Выключатель трехпол BA47-29 ,32,20 16A (В) | buc | 1,000 |
| 172 |  | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Grupa 14 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie grupa 14 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavane |  |  |
| 173 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 133,400 |
| 174 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 133,400 |
| 175 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 133,400 |
| 176 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 133,400 |
| 177 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 133,400 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 133,400 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 133,400 |
| 180 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 115,000 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 133,400 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 133,400 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |
| 183 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,500 |
| 184 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 333,900 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 333,900 |
| 186 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 334,000 |
| 187 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 53,900 |
| 188 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 53,900 |
| 189 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 53,900 |
| 190 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 280,000 |
| 191 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 280,000 |
| 192 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 280,000 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 280,000 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 280,000 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,000 |
| 196 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,860 |
| 197 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 280,000 |
|  |  | 2.1.3. Pardoseli |  |  |
| 198 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 133,400 |
| 199 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 133,400 |
| 200 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 133,400 |
| 201 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 133,400 |
| 202 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,400 |
| 203 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 133,400 |
| 204 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,350 |
| 205 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 14,200 |
| 206 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm | m2 | 118,050 |
|  |  | 2.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare |  |  |
| 207 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 208 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 209 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,000 |
| 210 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 211 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 212 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12,000 |
| 213 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2,000 |
| 214 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 215 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 216 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 217 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000 |
| 218 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 219 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 220 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4 | buc | 1,000 |
| 221 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,000 |
| 222 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2 | buc | 12,000 |
| 223 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
| 224 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 3,000 |
| 225 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC | buc | 2,000 |
| 226 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 2,000 |
| 227 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 228 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 229 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 230 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,000 |
| 231 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 232 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 5,000 |
| 233 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 8,000 |
| 234 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm | buc | 3,000 |
| 235 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 13,000 |
| 236 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 2,000 |
| 237 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 238 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm | buc | 22,000 |
| 239 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc | 18,000 |
| 240 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm | buc | 12,000 |
| 241 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 21,000 |
| 242 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4 | buc | 12,000 |
| 243 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 23,000 |
| 244 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 21,000 |
| 245 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 21,000 |
| 246 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP | m | 25,000 |
| 247 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1" | buc | 4,000 |
| 248 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2 | buc | 15,000 |
| 249 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm | buc | 1,000 |
| 250 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1" | buc | 1,000 |
| 251 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 46,000 |
| 252 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 46,000 |
| 253 | RpSF07A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,600 |
| 254 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,700 |
|  |  | 2.1.5. Incalzire |  |  |
| 255 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 65,000 |
| 256 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 11,000 |
| 257 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 44,000 |
| 258 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 3,000 |
| 259 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente | buc | 6,000 |
| 260 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,000 |
| 261 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator | buc | 12,000 |
| 262 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc | buc | 12,000 |
| 263 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 18,000 |
| 264 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4 | buc | 18,000 |
| 265 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 36,000 |
| 266 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 9,000 |
| 267 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 6,000 |
| 268 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 5,000 |
| 269 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 15,000 |
| 270 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 35,000 |
| 271 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm | buc | 12,000 |
| 272 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 18,000 |
| 273 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 8,000 |
| 274 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 14,000 |
| 275 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm | buc | 6,000 |
| 276 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm | buc | 8,000 |
| 277 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
| 278 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 15,000 |
| 279 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm | buc | 6,000 |
| 280 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm | buc | 4,000 |
| 281 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm | buc | 6,000 |
| 282 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm | buc | 12,000 |
| 283 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 284 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 35,000 |
| 285 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 286 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 10,000 |
| 287 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 10,000 |
| 288 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 12,000 |
| 289 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 6,000 |
| 290 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,000 |
| 291 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,000 |
|  |  | 2.1.6. Timplarie |  |  |
| 292 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 21,610 |
| 293 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 12,610 |
| 294 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,000 |
| 295 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 5,400 |
| 296 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 6,000 |
| 297 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 17,700 |
| 298 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,700 |
| 299 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 104,230 |
| 300 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 104,230 |
| 301 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,600 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,600 |
| 303 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,600 |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,600 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 20,600 |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,600 |
| 307 | RpCJ06A k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 50,620 |
| 308 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,590 |
| 309 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 7,590 |
|  |  | 2.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 310 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 311 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 312 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 190,000 |
| 313 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 190,000 |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 314 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,000 |
| 315 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9,000 |
| 316 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 190,000 |
| 317 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,800 |
| 318 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 319 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 280,000 |
| 320 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 80,000 |
| 321 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 8,000 |
| 322 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,600 |
| 323 |  | Tub flexibil 20 | m | 260,000 |
| 324 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩО4, ЩAО- ЩPv - 13 z-1 12 ) | buc | 1,000 |
| 325 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |
| 326 | 08-03-526-2 | Sina de conectare 3P | buc | 2,000 |
| 327 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 328 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 3,000 |
| 329 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 3,000 |
| 330 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,160 |
| 331 |  | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600 | buc | 16,000 |
| 332 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED | buc | 64,000 |
| 333 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 334 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 335 | Pret material | Intreruptor cu o clapa | buc | 2,000 |
| 336 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,030 |
| 337 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 3,000 |
| 338 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,080 |
| 339 | Pret material | Priza | buc | 8,000 |
| 340 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 13,000 |
|  |  | 2.2.3. Utilaj |  |  |
| 341 |  | Щит ЩРн - 36з-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6, | buc | 1,000 |
| 342 |  | Автомат. Выключатель однопол BA47-29 20, 6A (B) | buc | 2,000 |
| 343 |  | Автомат. Выключатель трехпол BA47-29 ,32,20 16A (В) | buc | 1,000 |
| 344 |  | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Grupa 15 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de reparatie grupa 15 |  |  |
|  |  | 3.1.1. Tavane |  |  |
| 345 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 133,400 |
| 346 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 133,400 |
| 347 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 133,400 |
| 348 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 133,400 |
| 349 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 133,400 |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 133,400 |
| 351 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 133,400 |
| 352 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 115,000 |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 133,400 |
| 354 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 133,400 |
|  |  | 3.1.2. Pereti |  |  |
| 355 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,500 |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 333,900 |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 333,900 |
| 358 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 334,000 |
| 359 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 53,900 |
| 360 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 53,900 |
| 361 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 53,900 |
| 362 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 280,000 |
| 363 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50) | m2 | 280,000 |
| 364 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 280,000 |
| 365 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 280,000 |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 280,000 |
| 367 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 280,000 |
| 368 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,860 |
| 369 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 280,000 |
|  |  | 3.1.3. Pardoseli |  |  |
| 370 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 133,400 |
| 371 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 133,400 |
| 372 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 133,400 |
| 373 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 133,400 |
| 374 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 133,400 |
| 375 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 133,400 |
| 376 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,350 |
| 377 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 14,200 |
| 378 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm | m2 | 118,050 |
|  |  | 3.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare |  |  |
| 379 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 380 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 381 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,000 |
| 382 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 383 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 384 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12,000 |
| 385 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2,000 |
| 386 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 387 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
| 388 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 389 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000 |
| 390 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 391 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 392 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4 | buc | 1,000 |
| 393 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,000 |
| 394 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2 | buc | 12,000 |
| 395 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
| 396 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc | 3,000 |
| 397 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC | buc | 2,000 |
| 398 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm | buc | 2,000 |
| 399 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 400 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 401 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 402 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,000 |
| 403 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 404 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm | buc | 5,000 |
| 405 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm | buc | 8,000 |
| 406 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm | buc | 3,000 |
| 407 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 13,000 |
| 408 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 2,000 |
| 409 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 410 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm | buc | 22,000 |
| 411 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc | 18,000 |
| 412 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm | buc | 12,000 |
| 413 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 21,000 |
| 414 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4 | buc | 12,000 |
| 415 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 23,000 |
| 416 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 21,000 |
| 417 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 21,000 |
| 418 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP | m | 25,000 |
| 419 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1" | buc | 4,000 |
| 420 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2 | buc | 15,000 |
| 421 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm | buc | 1,000 |
| 422 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1" | buc | 1,000 |
| 423 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 46,000 |
| 424 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 46,000 |
| 425 | RpSF07A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,600 |
| 426 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,700 |
|  |  | 3.1.5. Incalzire |  |  |
| 427 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 65,000 |
| 428 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 11,000 |
| 429 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 44,000 |
| 430 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente | buc | 3,000 |
| 431 | IB05B | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente | buc | 6,000 |
| 432 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,000 |
| 433 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator | buc | 12,000 |
| 434 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc | buc | 12,000 |
| 435 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 18,000 |
| 436 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4 | buc | 18,000 |
| 437 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator | buc | 36,000 |
| 438 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii) | buc | 9,000 |
| 439 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 6,000 |
| 440 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1* | buc | 5,000 |
| 441 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 15,000 |
| 442 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 35,000 |
| 443 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm | buc | 12,000 |
| 444 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm | buc | 18,000 |
| 445 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc | 8,000 |
| 446 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm | buc | 14,000 |
| 447 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm | buc | 6,000 |
| 448 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm | buc | 8,000 |
| 449 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
| 450 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 15,000 |
| 451 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm | buc | 6,000 |
| 452 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm | buc | 4,000 |
| 453 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm | buc | 6,000 |
| 454 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm | buc | 12,000 |
| 455 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 456 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP | m | 35,000 |
| 457 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP | m | 15,000 |
| 458 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez | buc | 10,000 |
| 459 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm | buc | 10,000 |
| 460 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc | 12,000 |
| 461 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2 | buc | 6,000 |
| 462 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,000 |
| 463 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,000 |
|  |  | 3.1.6. Timplarie |  |  |
| 464 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 21,610 |
| 465 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 12,610 |
| 466 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,000 |
| 467 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 5,400 |
| 468 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 6,000 |
| 469 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 17,700 |
| 470 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 17,700 |
| 471 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 104,230 |
| 472 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 104,230 |
| 473 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,600 |
| 474 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,600 |
| 475 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,600 |
| 476 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,600 |
| 477 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 20,600 |
| 478 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,600 |
| 479 | RpCJ06A k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 50,620 |
| 480 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,590 |
| 481 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 7,590 |
|  |  | 3.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 482 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 483 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 484 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 190,000 |
| 485 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 190,000 |
|  |  | 3.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 486 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,000 |
| 487 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9,000 |
| 488 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 190,000 |
| 489 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,800 |
| 490 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 491 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 280,000 |
| 492 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 80,000 |
| 493 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 8,000 |
| 494 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,600 |
| 495 |  | Tub flexibil 20 | m | 260,000 |
| 496 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩО4, ЩAО- ЩPv - 13 z-1 12 ) | buc | 1,000 |
| 497 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,000 |
| 498 | 08-03-526-2 | Sina de conectare 3P | buc | 2,000 |
| 499 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 500 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 3,000 |
| 501 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 3,000 |
| 502 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,160 |
| 503 |  | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600 | buc | 16,000 |
| 504 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED | buc | 64,000 |
| 505 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,000 |
| 506 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 507 | Pret material | Intreruptor cu o clapa | buc | 2,000 |
| 508 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,030 |
| 509 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 3,000 |
| 510 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,080 |
| 511 | Pret material | Priza | buc | 8,000 |
| 512 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 13,000 |
|  |  | 3.2.3. Utilaj |  |  |
| 513 |  | Щит ЩРн - 36з-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6, | buc | 1,000 |
| 514 |  | Автомат. Выключатель однопол BA47-29 20, 6A (B) | buc | 2,000 |
| 515 |  | Автомат. Выключатель трехпол BA47-29 ,32,20 16A (В) | buc | 1,000 |
| 516 |  | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА | buc | 1,000 |
|  |  | 4. Cabinet metodic |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de reparatie Cabinet metodic |  |  |
|  |  | 4.1.1. Tavane |  |  |
| 517 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 35,200 |
| 518 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 35,200 |
| 519 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,200 |
| 520 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,100 |
| 521 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,200 |
| 522 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,200 |
| 523 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 24,000 |
| 524 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 35,200 |
| 525 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,200 |
|  |  | 4.1.2. Pereti |  |  |
| 526 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,500 |
| 527 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 71,400 |
| 528 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 71,400 |
| 529 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 71,000 |
| 530 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,400 |
| 531 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 71,400 |
| 532 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 71,400 |
| 533 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 71,400 |
| 534 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,400 |
| 535 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 71,400 |
| 536 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,750 |
| 537 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 71,400 |
|  |  | 4.1.3. Pardoseli |  |  |
| 538 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 35,200 |
| 539 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,200 |
| 540 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 35,200 |
| 541 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 35,000 |
| 542 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,200 |
| 543 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 35,200 |
| 544 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm | m2 | 35,200 |
|  |  | 4.1.4. Timplarie |  |  |
| 545 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi) | m2 | 1,900 |
| 546 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,900 |
| 547 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | 4.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 4.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 548 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
| 549 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
| 550 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 100,000 |
| 551 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,000 |
|  |  | 4.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 552 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 553 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,000 |
| 554 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 100,000 |
| 555 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 556 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 557 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 50,000 |
| 558 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 100,000 |
| 559 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 2,000 |
| 560 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 561 |  | Tub flexibil 20 | m | 150,000 |
| 562 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,060 |
| 563 |  | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600 | buc | 6,000 |
| 564 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED | buc | 24,000 |
| 565 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 566 | Pret material | Intreruptor cu o clapa | buc | 1,000 |
| 567 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 568 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 1,000 |
| 569 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,080 |
| 570 | Pret material | Priza | buc | 8,000 |
| 571 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 10,000 |
|  |  | 5. Cabinet medical |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de reparatie Cabinet medical |  |  |
|  |  | 5.1.1. Tavane |  |  |
| 572 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 38,300 |
| 573 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 38,300 |
| 574 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 38,300 |
| 575 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 38,300 |
| 576 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,600 |
| 577 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,300 |
| 578 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 38,300 |
| 579 | CK18B | Montarea baghetelor din polisterol | m | 25,000 |
| 580 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 38,300 |
| 581 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,300 |
|  |  | 5.1.2. Pereti |  |  |
| 582 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 143,000 |
| 583 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 143,000 |
| 584 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 143,000 |
| 585 | CF02D3 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 53,900 |
| 586 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 53,900 |
| 587 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 53,900 |
| 588 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,100 |
| 589 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 89,100 |
| 590 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,100 |
| 591 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 89,100 |
| 592 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,100 |
| 593 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 89,100 |
| 594 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,100 |
| 595 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,100 |
| 596 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,890 |
| 597 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 89,100 |
|  |  | 5.1.3. Pardoseli |  |  |
| 598 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 38,300 |
| 599 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 38,300 |
| 600 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 38,300 |
| 601 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 38,300 |
| 602 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,300 |
| 603 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 38,300 |
| 604 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,000 |
| 605 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm | m2 | 27,300 |
|  |  | 5.1.4. Timplarie |  |  |
| 606 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre si usi) | m2 | 10,300 |
| 607 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,800 |
| 608 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 4,000 |
| 609 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 3,500 |
|  |  | 5.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 5.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 610 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
| 611 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
| 612 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 100,000 |
| 613 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 100,000 |
|  |  | 5.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 614 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 615 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,000 |
| 616 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 100,000 |
| 617 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 618 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,000 |
| 619 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 100,000 |
| 620 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 100,000 |
| 621 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 3,000 |
| 622 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
| 623 |  | Tub flexibil 20 | m | 200,000 |
| 624 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,040 |
| 625 |  | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600 | buc | 4,000 |
| 626 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED | buc | 16,000 |
| 627 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,010 |
| 628 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 1,000 |
| 629 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 1,000 |
| 630 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 631 | Pret material | Intreruptor cu o clapa | buc | 2,000 |
| 632 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 633 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 2,000 |
| 634 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,120 |
| 635 | Pret material | Priza | buc | 12,000 |
| 636 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 16,000 |
|  |  | 6. Scara gr-15 |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de reparatie Scari |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tavane |  |  |
| 637 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 31,360 |
| 638 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,360 |
| 639 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,360 |
| 640 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,360 |
| 641 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,360 |
| 642 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,360 |
| 643 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,360 |
| 644 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,360 |
|  |  | 6.1.2. Pereti |  |  |
| 645 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 138,000 |
| 646 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 138,000 |
| 647 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 138,000 |
| 648 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,000 |
| 649 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 138,000 |
| 650 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,000 |
| 651 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 138,000 |
| 652 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 138,000 |
| 653 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,000 |
| 654 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 138,000 |
| 655 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,400 |
| 656 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 138,000 |
|  |  | 6.1.3. Pardoseli |  |  |
| 657 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,500 |
| 658 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,500 |
| 659 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,500 |
| 660 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 9,500 |
|  |  | 6.1.4. Timplarie |  |  |
| 661 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 7,100 |
| 662 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 3,500 |
| 663 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 664 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |
| 665 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,300 |
| 666 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,300 |
| 667 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 15,000 |
| 668 | CK18C | Montarea coltarelor perforate din aluminiu | m | 15,000 |
| 669 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,000 |
| 670 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 671 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,000 |
| 672 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 673 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,000 |
| 674 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,000 |
| 675 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 6,800 |
| 676 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,500 |
|  |  | 6.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 6.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 677 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 678 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 679 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 50,000 |
| 680 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,000 |
|  |  | 6.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 681 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 682 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,000 |
| 683 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 50,000 |
| 684 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 685 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 686 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 30,000 |
| 687 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 20,000 |
| 688 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 3,000 |
| 689 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 690 |  | Tub flexibil 20 | m | 50,000 |
| 691 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 692 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 3,000 |
| 693 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 3,000 |
| 694 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 695 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 2,000 |
| 696 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 697 | Pret material | Priza | buc | 1,000 |
| 698 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 3,000 |
|  |  | 7. Scara gr-14 |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de reparatie Scari |  |  |
|  |  | 7.1.1. Tavane |  |  |
| 699 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 31,360 |
| 700 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,360 |
| 701 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,360 |
| 702 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,360 |
| 703 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,360 |
| 704 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,360 |
| 705 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,360 |
| 706 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,360 |
|  |  | 7.1.2. Pereti |  |  |
| 707 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 138,000 |
| 708 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 138,000 |
| 709 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 138,000 |
| 710 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,000 |
| 711 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 138,000 |
| 712 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,000 |
| 713 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 138,000 |
| 714 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 138,000 |
| 715 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,000 |
| 716 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 138,000 |
| 717 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,400 |
| 718 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 138,000 |
|  |  | 7.1.3. Pardoseli |  |  |
| 719 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,500 |
| 720 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,500 |
| 721 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,500 |
| 722 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 9,500 |
|  |  | 7.1.4. Timplarie |  |  |
| 723 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 7,100 |
| 724 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 3,500 |
| 725 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 726 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |
| 727 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,300 |
| 728 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,300 |
| 729 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 15,000 |
| 730 | CK18C | Montarea coltarelor perforate din aluminiu | m | 15,000 |
| 731 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,000 |
| 732 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 733 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,000 |
| 734 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 735 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,000 |
| 736 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,000 |
| 737 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 6,800 |
| 738 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,500 |
|  |  | 7.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 7.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 739 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 740 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 741 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 50,000 |
| 742 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,000 |
|  |  | 7.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 743 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 744 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,000 |
| 745 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 50,000 |
| 746 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 747 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 748 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 30,000 |
| 749 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 20,000 |
| 750 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 3,000 |
| 751 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 752 |  | Tub flexibil 20 | m | 50,000 |
| 753 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 754 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 3,000 |
| 755 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 3,000 |
| 756 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 757 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 2,000 |
| 758 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 759 | Pret material | Priza | buc | 1,000 |
| 760 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 3,000 |
|  |  | 8. Scara gr-13 |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de reparatie Scari |  |  |
|  |  | 8.1.1. Tavane |  |  |
| 761 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 31,360 |
| 762 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,360 |
| 763 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 31,360 |
| 764 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,360 |
| 765 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,360 |
| 766 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 31,360 |
| 767 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,360 |
| 768 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,360 |
|  |  | 8.1.2. Pereti |  |  |
| 769 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 138,000 |
| 770 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 138,000 |
| 771 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 138,000 |
| 772 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,000 |
| 773 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 138,000 |
| 774 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,000 |
| 775 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 138,000 |
| 776 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 138,000 |
| 777 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,000 |
| 778 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 138,000 |
| 779 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,400 |
| 780 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 138,000 |
|  |  | 8.1.3. Pardoseli |  |  |
| 781 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 12,500 |
| 782 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,500 |
| 783 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,500 |
| 784 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 9,500 |
|  |  | 8.1.4. Timplarie |  |  |
| 785 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 7,100 |
| 786 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 3,500 |
| 787 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 788 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |
| 789 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 1,300 |
| 790 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,300 |
| 791 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 15,000 |
| 792 | CK18C | Montarea coltarelor perforate din aluminiu | m | 15,000 |
| 793 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,000 |
| 794 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 795 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,000 |
| 796 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 797 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,000 |
| 798 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,000 |
| 799 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 6,800 |
| 800 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,500 |
|  |  | 8.2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 8.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 801 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 802 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 803 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 50,000 |
| 804 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,000 |
|  |  | 8.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 805 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 806 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,000 |
| 807 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 50,000 |
| 808 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 809 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 810 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 30,000 |
| 811 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 20,000 |
| 812 | pret | Cutie de ramificatie | buc | 3,000 |
| 813 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 814 |  | Tub flexibil 20 | m | 50,000 |
| 815 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 816 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon | buc | 3,000 |
| 817 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W | buc | 3,000 |
| 818 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 819 | Pret material | Intreruptor cu doua clape | buc | 2,000 |
| 820 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 821 | Pret material | Priza | buc | 1,000 |
| 822 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 3,000 |
|  |  | 9. Copertine, timplarie si iesiri de urgenta ( prag) |  |  |
|  |  | 9.1. Copertine |  |  |
| 823 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Carcasa copertinei - 5 buc) | kg | 280,000 |
| 824 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 7,500 |
| 825 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 12,500 |
|  |  | 9.2. Timplarie |  |  |
| 826 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 12,600 |
| 827 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,600 |
| 828 | RpCJ06C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 27,500 |
| 829 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 26,800 |
| 830 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,630 |
| 831 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,630 |
| 832 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,630 |
| 833 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,630 |
| 834 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,630 |
| 835 | RpCJ06A k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 27,500 |
| 836 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,130 |
| 837 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 4,130 |
|  |  | 9.3. Iesire de urgenta ( prag) |  |  |
| 838 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare | m2 | 12,200 |
| 839 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 12,200 |
| 840 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 12,200 |
| 841 | CF02D5 k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 12,200 |
| 842 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 12,200 |
| 843 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 12,200 |
| 844 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 9,000 |
| 845 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,000 |
| 846 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2 | 9,000 |
| 847 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,400 |
| 848 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti | m | 12,500 |
|  |  | 10. Coridor |  |  |
|  |  | 10.1. Lucrari de reparatie Coridor |  |  |
|  |  | 10.1.1. Tavane |  |  |
| 849 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 150,000 |
|  |  | 10.1.2. Pereti |  |  |
| 850 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,000 |
| 851 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 45,000 |
| 852 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,000 |
| 853 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,000 |
| 854 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,000 |
| 855 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 210,000 |
| 856 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 210,000 |
| 857 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 210,000 |
|  |  | 10.1.3. Timplarie |  |  |
| 858 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 48,400 |
|  |  | 11. Diverse |  |  |
| 859 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 45,000 |
| 860 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 65,000 |
| 861 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 65,000 |