Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația spațiului destinat cab.Roentghen nr.2, bl.3, et.1, în cadrul reconstrucției CCD a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 26,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,8000 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 26,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 44,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5200 |
| 4 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,6000 |
| 5 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti | m2 | 13,6000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,8800 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1700 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment de 10 cm | m2 | 3,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
| 9 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,3200 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 32,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3200 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 40,7200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,3656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,3656 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2216 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - 15 cm | m2 | 40,7200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,1080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,1080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,6288 |
| 13 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 17,4000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,5240 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,3960 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 17,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,9935 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 15 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | m2 | 4,7600 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,9504 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7140 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,6152 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,4038 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,8413 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,8846 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,8076 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0952 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,5712 |
| 16 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 2,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,5500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
|  | 24165861053013 | Amorsa-grund | kg | 7,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61,0000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8000 |
| 19 | CK18C | Montarea, protectia muchiilor cu cornier din aluminiu | m | 25,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,5000 |
|  | 27431235490250 | Cornier din aluminiu L-3m | m | 26,2500 |
|  | 265 | Amestec uscat | kg | 25,0000 |
| 20 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre la interior si exterior, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,7800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0110 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0682 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0110 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,7450 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 24,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pantru vopsele pe baza de latex echivalent Magnat | m2 | 244,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3470 |
|  | 24165861053103 | Amorsa-grund pe baza de latex echivalent Magnat | kg | 36,7350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,2450 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 74,2100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,8155 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 29,6840 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,4526 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 37,1050 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de latex echivalent Magnat, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 170,6900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 93,8795 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de latex echivalent Magnat | kg | 68,2760 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 85,3450 |
| 26 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.consum lasa sudata 2,10 kg/m2,se exclude: grund poliuretan, lac retinere apei | m2 | 43,7200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,1016 |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 9,0527 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata | kg | 93,6482 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 2,3189 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 1,1595 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 12,9324 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,8562 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 25,4188 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,1784 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0874 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,8831 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 1,7925 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,5246 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0874 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,7170 |
| 27 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm k=8, pentru grosimea finala de 120 mm | m2 | -43,7200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -5,1415 |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | -3,5676 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -0,3498 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | -0,3498 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -0,3498 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor echivalent Ceresit CT-17 | m2 | 43,7200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3116 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund echivalent Ceresit CT-17 | kg | 6,5580 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1860 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 60,9800 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,2693 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 937,6590 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,5156 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,5612 |
| 30 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen antistatic (linoleum medical),inclusiv plinta pe perete h=10cm, la pardoseli | m2 | 68,5000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 137,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 81,5150 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 10,3264 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 24,0949 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 361,4231 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 70,2194 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 10,3264 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" antistatic | m2 | 72,2846 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6850 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,8220 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 13,7000 |
| 31 | CL22A | Capace din tabla otel de 13,22mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului (0.3x14m) | m2 | 4,2000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |
|  | 2732103646g13 | Tabla otel de 13,22 mm grosime | kg | 193,2000 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 15x15x2 mm | kg | 33,6000 |
|  | 2734115903128 | Sirma din otel pentru sudura D=2 mm | kg | 2,1000 |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,4200 |
| 32 | RpCP03A | Repararea usilor metalice, prin adaugarea tabliilor din tabla de otel 1,57 mm in doua canate, (2 bucati - 1,98 x 0,975 cm; 1,98 x 0,345 cm), inclusiv balama sub unghi (1buc) | kg | 36,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0800 |
|  | 2732103600459 1 | Tabla otel 1,57 mm | kg | 12,6000 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,3600 |
|  | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,7200 |
|  | 1 321 456 251 | Balama sub unghi | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,2400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1080 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,2600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,7860 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,5470 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,5786 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,2630 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,8942 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0520 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5260 |
| 34 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm | m2 | 13,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,4400 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit 300 x 600 mm | m2 | 14,0107 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 60,4384 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,9065 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1496 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,9928 |
| 35 | CI21A | Placarea pardosealar cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,7000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit 400 x 400 mm | m2 | 3,0906 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 13,3320 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,3029 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0759 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0330 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,2190 |
| 36 | CO18A | Grile de ventlare reglabile manual din PVC 23 x 30 cm | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,1600 |
|  | 2030112931101 | Grile de ventlare reglabile manual din PVC 23 x 30 cm | buc | 8,0000 |
|  |  | 3. Lucrari retele electrice |  |  |  |
| 37 | RpED01A | Montarea cablurilor de cauciuc pentru aplicatii industriale si mobile energie electrica, izolatie EPR, tip E14 5x25mm/cupru | m | 15,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,1000 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie EPR, tip E14 5x25mm/cupru | m | 15,3000 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 7,5000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 3,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 3,7500 |
| 38 | RpER08A | Montarea papuc cablu 50mm | buc | 20,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 12,0000 |
|  | 2875276305105 1 | Papuc cablu 25 mm/cupru | buc | 20,0000 |
| 39 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - 3P 100A/400V Tip AC, IP 20, capacitatea de rupere 35 kA | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4200 |
|  | 1111000100020 3 | Intrerupator 380V/100A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 40 | RpEE15A | Montarea demaror 115A/230V/IP20/3P/Tip AC3 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 5 | Demaror 115A/Tip AC3 | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 41 | RpER08A | Montarea clemelor de conexiune de 30mm | buc | 18,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 10,8000 |
|  | 2875276305105 8 | Cleme de conexiune 30mm | buc | 18,0000 |
| 42 | RpER08A | Montarea lampei de semnalizare 1P/230V, culoare rosie IP40 | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |
|  | 2875276305105 9 | Lampa de semnalizare rosie 1P/230V | buc | 2,0000 |
| 43 | RpER08A | Montarea led panel pe pod 48W 6000K 60x60 IP20 | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,2000 |
|  | 28752763051055 | Led panel 48W | buc | 12,0000 |
| 44 | RpER08A | Montarea lampa semnalizare cu inscriptie simbol ,,X-ray,, oracal culoare galbena/220V | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,2000 |
|  | 2875276305105 10 | Lampa de semnalizare ,,X-ray,, culoare galbena cu inscriptie oracal 220V | buc | 2,0000 |
| 45 | RpED07A | Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 2x1 mm | m | 75,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,0000 |
|  | 313013481740 15 | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari | m | 81,1125 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 39,3750 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 19,6875 |
| 46 | 08-03-573-4 | Cutie pentru intrerupatoare si prize (inclusiv montarea) | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,4400 |
|  | 35 | Cutie pentru intrerupatoare si prize | buc | 12,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2000 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 2,6400 |
| 47 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - electronic pe pozitia usii (inchis/deschis) 220V | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9500 |
|  | 11110001000210 | Intrerupator electronic | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,0000 |
| 48 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu o clapeta 16A 220V | buc | 5,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2500 |
|  | 11110001000200 | Intrerupator cu 2 clapeta 16A 220V | buc | 5,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 10,0000 |
| 49 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu 2 clapeta 16A 220V | buc | 5,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2500 |
|  | 11110001000200 | Intrerupator cu 2 clapeta 16A 220V | buc | 5,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 10,0000 |
| 50 | 08-03-573-4 | Montarea si asamblarea panoului din plastic CE52/950x650x300mm | buc | 0,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0000 |
|  | 321 456 987 | Panou de plastic CE52/950x650x300mm | buc | 0,0000 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,0000 |
| 51 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar C 25 A | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3000 |
|  | 1111000100020 211 | Intrerupator automat C25 | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4,0000 |
| 52 | RpEE15A | Montarea buton start/stop | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 23 | Buton start/stop | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
| 53 | RpEE15A | Montare prize duble cu rama, impamintare 16A 220V grad de propectie IP20 | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3000 |
|  | 1111000100020 2111 | Prize duble cu rama, impamintare 16A 220V | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4,0000 |
| 54 | RpED07A | Montarea cablurilor electrice cu izolatie VVG 3x2,5mm cupru | m | 80,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,6000 |
|  | 3130134817405 03 | Cablu din cupru 3x2,5mm | m | 86,5200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 42,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21,0000 |
| 55 | RpEA01C | Montarea jgheab plastic 2000x100x100mm | m | 5,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4000 |
|  | 2521216704235 99 | Canal plastic 2000x100x100mm | m | 5,3550 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,5250 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,7875 |
| 56 | RpEB03C | Montarea tub gofrat 32 mm | m | 10,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,3000 |
|  | 1111000100033 2 1 | Tub gofrat d=32 | m | 10,8675 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 2,0700 |
| 57 | RpEB03C | Montarea tub gofrat 20mm | m | 50,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,5000 |
|  | 1111000100033 2 11 | Tub gofrat d=20 mm | m | 54,3375 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 10,3500 |
| 58 | RpEE03A | Montarea prizelor monopolare constructie normala simpla, montate ingropat sub tencuiala 16 A cu impamintare | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,7200 |
|  | 4454 | Rame a cite 3 intrari compatibila cu prizele | buc | 12,0000 |
|  | 2746167335100 | Priza 16 A ordinara | buc | 12,2400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 24,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 24,0000 |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor duble retea RJ 45 | buc | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,8600 |
|  | 4454 | Rame a cite 3 intrari compatibila cu prizele | buc | 6,0000 |
|  | 27461673351002 | Priza duble retea RJ 45 | buc | 6,1200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12,0000 |
|  |  | 4. Lucrari instalați sanitare |  |  |  |
| 60 | SA16A k=1.15 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 22,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,2600 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d=20mm | m | 22,4400 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic d=20mm | buc | 22,0000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic d=20mm | buc | 15,6200 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic d=20mm | buc | 4,4000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic d=20mm | buc | 22,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1320 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4818 |
| 61 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm Materiale marunte = 1,050 | m | 22,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11,2200 |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte d=20mm | m | 23,7930 |
| 62 | SB08C K=1.15 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm K=1.15 pentru furnitura | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
|  | 2521216720160 1 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
| 63 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel sau PVC pentru instalatia de incalzire de canalizare d=50 mm, montata pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5200 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare d=50mm | buc | 4,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
| 64 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5600 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 65 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel sau PVC pentru instalatia de incalzire de canalizare d=110 mm, montata pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5200 |
|  | 28752742040010 | Bratara fixare d=110mm | buc | 4,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,4000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de deschidere monocomanda , inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (alama; gura de scurgere fixa; furtun 1/2; H-180-170; h-120; B-130-140mm) cu bara de fixare pentru sita de dus | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 67 | SB09C | Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7600 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
| 68 | SB09C | Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2523156721037 21 | Teu 50 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 69 | SB09E | Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1200 |
|  | 2523156721037 122 | Teu d=110mm | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 70 | SB09E | Piesa de legatura (Reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110-125 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037 22 | Reductie d=110- 125mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura (compensator) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037 33 | Compensator | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 72 | SB09E | Piesa de legatura (clapeta de aierisire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037 331 | Clapeta de aerisire d=110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 73 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" robinet de unghi FA d-1/2*1/2 | buc | 7,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,1000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 7,1050 |
| 74 | SB28A | Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. dimensiunile 60x400 mm material marunt (ciment, nisip, apa, etc)=1,010 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252312672115 1 | Sifon de pardoseala din inox d=60x400mm | buc | 1,0100 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0101 |
| 75 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 13,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1680 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10,8800 |
| 76 | CK18B | Etansarea rosturilor cu banda de etansare hidroizolanta, pentru imbinari si rosturi la placari ceramice si in zone umede. | m | 15,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,8000 |
|  | 2521106718391 | Banda de etansare impermiabila | m | 15,7500 |
|  | 2462106110431 | Material hidroizolant lichid pentru banda de etansare | kg | 0,2250 |
| 77 | CG06A | Bara pentru perdea de dus realizata din otel inoxidabil (tava din inox), executata sudura manual, destinata utilizarii in spatii sanitare, montaj fix pe perete, prin sistem de prindere cu suruburi, asigurвnd stabilitate si rezistenta D-25 mm | m | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,9000 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2030112947735 1 | Bare de inox D- 25 mm | m | 1,5300 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - perdea din poliester pentru dus (se exclude resurs aracet si apa pentru mortar) | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 2614122601913 1 | Perdea din polister pentru dus | m2 | 2,2000 |
| 79 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0403 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0300 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0300 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0300 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0300 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0300 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0300 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5150 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                          V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                         V.Grevici