CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Floresti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare scarilor la casa de cultura in or. Floresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia scarilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Coloane |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 47,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 47,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
| 3 | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg |  | 60,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0239 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 4 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade | m2 |  | 40,00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 0,1700 |  |
|  |  | 1.1.2. Praguri |  |  |  |
| 5 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 |  | 182,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0520 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |
| 6 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T | m |  | 252,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0700 |  |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0200 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2010102915091 | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  | 223,60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 8 | CG47A | Placarea din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Klinker calitatea superioara pentru podea 300*300*8,5 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 110,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070011 | Placi de Klinker calitatea superioara pentru podea 300*300*8,5 mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
| 9 | CG47A | Placarea pragurilor din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Klinker calitatea superioara subtreapta 148*300*11 Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 37,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070012 | Placi de Klinker calitatea superioara subtreapta 148*300*11 | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
| 10 | CG47A | Placarea din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Klinker calitatea superioara pentru treapta 300*300*8,5 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 74,34 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070013 | Placi de Klinker calitatea superioara pentru treapta 300*300*8,5 mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
| 11 | CG47A | Placarea din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Klinker calitatea superioara pentru treapta de colti 300*300*8,5 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 1,26 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3900 |  |
|  | 266111280070014 | Placi de Klinker calitatea superioara pentru treapta de colti 300*300*8,5 mm | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2,5000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5800 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0090 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0070 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |
|  |  | 1.1.3. Soclu |  |  |  |
| 12 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  | 31,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 31,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 14 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 31,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat | m2 |  | 31,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 31,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |