Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Servicii/Bunuri solicitate | Unitatea de măsura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul I |  |  |  |  |  |  |
|  | 32413100-2 | Router Tip 1 | Unități | 1 | Tip: Router de rețea CPU: 36 nuclee, TILE , frecvența ~ 1.2Ghz; Memorie RAM: minim 8GB Memorie NAND: 1GB Sistem de Operare: RouterOS Porturi: RJ-45: minim 12 porturi 10/100/1000 Ethernet USB: minim 1 port. SFP: minim 4 porturi. Alimentare: 100-240 V AC, 2 blocuri de alimentare incorporate. Garanție: minim 2 ani. |  |
|  | 32413100-2 | Router Tip 2 | Unități | 4 | Tip: Punct de acces; CPU: 4 nuclee, arhitectura ARM 32bit, frecvența de lucru ~ 716 Mhz; Memorie RAM: 128MB; Memorie: 16MB; Sistem de Operare: RouterOS; Wifi: Wireless 2.4 GHz: Generația 4, 802.11b/g/n ; Wireless 5 GHz: Generația 5, 802.11a/n/ac; Gamă de frecvență Wi-Fi: 2.4 / 5 Ghz; Porturi: RJ-45: minim 5 porturi 10/100/1000 Ethernet; USB: minim 1 port. Alimentare: DC jack 12-30V, și PoE-IN Garanție: minim 2 ani. |  |
|  | 32420000-3 | Switch Tip 1 | Unități | 6 | Tip: Switch de rețea CPU: 1 nucleu, arhitectura ARM 32bit, frecvența de lucru 800 Mhz; Memorie RAM: 512MB Memorie NAND: 16MB Sistem de Operare: RouterOS / SwitchOS Porturi: RJ-45: minim 24 porturi 10/100/1000 Ethernet SFP: minim 2 porturi. Tensiune de intrare acceptată: 10-30V. Garanție: minim 2 ani. |  |
| - 4. | 32420000-3 | Switch Tip 2 | Unități | 13 | Tip: Switch de rețea Standarde și protocoale: IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.1p Mediu de transmisie a datelor: 10BASE-T; 100BASE-TX; 1000Base-T. Capacitate de comutare: 16 Gb/s; Porturi: RJ-45: minim 8 porturi 10/100/1000 Ethernet Garanție: minim 2 ani. |  |
|  | 32420000-3 | Switch Tip 3 | Unități | 13 | Tip: Switch de rețea. Standarde și protocoale: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Mediu de transmisie a datelor: 10BASE-T; 100BASE-TX; 1000Base-T. Porturi: RJ-45: minim 5 porturi 10/100/1000 Ethernet |  |
|  | 32421000-0 | Cablu UTP | Cutie / Bobină | 2 | Tip: Cablu de date UTP Categorie: 5E; Tip material: Cupru; Dimensiuni (L x W x H x Ø): 4*2*1/0.51 mm2; Numărul de fire: 8; Cantitatea în cutie/bobină: 305 m. |  |
|  | 32422000-7 | Conector RJ-45 | Pachet / Cutie | 3 | Tip: RJ45 male plug Categorie: 5E; Destinația: Conector RJ-45 pentru conectarea unui PC la rețea Cantitatea de conectori în pachet/cutie: 100 bucăți. |  |
|  | 32422000-7 | Priză RJ-45 | Bucăți | 50 | Tip: Priză externă 1xRJ45 cu modul RJ-45; Categorie: 5E; Mod de fixare pe perete: înșurubare. |  |
|  | 32420000-3 | Tester de rețea | Unități | 1 | Tip: Tester de cablu UTP; Functii principale: 1. Urmărirea cablului de rețea, cablului telefonic și cablului electric. 2. Testul de continuitate al cablului de rețea. 3. Port flash function Tip de alimentare: Baterie |  |
|  |  |  |  |  |  | 75000,00 |

Notă:  Prețul ofertei include livrarea bunurilor la sediul Ministerului Mediului: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162. Termen de livrare a bunurilor până la 60 zile de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.