Caiet de sarcini

| Nr. lot/poziție | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recorder de rețea | bucată | 1 | 1-canal 16 MP@30 fps; 2CH 12MP@30fps; 3CH8MP@30fps;4CH5MP@30fps; 6CH 4MP@30fps; 12 canale 1080p@30fps. Suportă 2 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265,H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 256Mbps. AI prin NVR: detectarea și recunoașterea feței cu 1 canal;protectie perimetrala cu 2 canale; până la 10 baze de date de fețe și 20.000 de imagini ale feței; SMD Plus cu 4 canale, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 cărți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. . Alimentare inclusă. Putere: DC12V/4A |
| 2 | IP Camera | bucată | 4 | Min, 8mp, cu scanare progresivă, WDR(120dB), 8.0Mp@20fps (3840 × 2160) &5Mp @ 30fps (2560×1920) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H.265; 264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps 2,8 mm (111°), IR + LED, MicroSD (până la 256 GB), Microfon încorporat, filtrarează dezinformarea, precum frunzele și funcțiile IVS: Intersecție, Intruziune |
| 3 | IP Camera | bucată | 3 | min. 5mp. scanare progresivă, WDR(120dB), 5 MP (2880 × 1620) la 20 fps și suportă 2688 × 1520 (2688 × 1520) la 25/30 fps. PAL , Lux: 0,0 Lux/ F1.6 (culoare), 0Lux/F2.0 (IRactivat), balans de alb (5 moduri de iluminare), video în trei fluxuri (principal, D1, 720p), H.264 +/H.265+, rata de biți: 32K ~ 10Mbps;obiectiv de 2,8 mm (106°), iluminare inteligentă IR 30M.Microfon incorporat. modul coridor. |
| 4 | IP Camera | bucată | 1 | 1/2,7” Cameră full-color de (min.) 8 Megapixeli Lumină stelară full-color, Ieșiri max. 8 MP (3840 × 2160) la 20 fps și acceptă 2688 × 1520 (2688 × 1520) la 25/30 fps. PAL, Lux: Culoare:0.008 lux@F1.6, ; 0,000 Lux/F1,6 (IR activat), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps;, detectarea mișcării, lentilă de 3,6 mm (92°) 2 (LED IR); 2 (lumină caldă) Lumină caldă încorporată și LED IR. Distanța luminii IR este de 60 m și max. lumină caldă 50m. AI: Detectare persoane și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Invazie. |
| 5 | Switch | bucată | 1 | Număr de porturi: (min.) 4+2 Switch care acceptă transmisia PoE în modul de operare CCTV pe o linie de până la 250 de metri. viteză de transmisie peste 4 porturi în modul standard 100 Mbit/s, în modul CCTV 10 Mbit/s. Autoadaptarea MDI/MDIX Comutarea modurilor de operare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului. Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură - 10ºС ~ 50ºС |
| 6 | Switch | bucată | 1 | Min. 8 porturi Porturi: 2 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): Port 1~8: ≤30W, Total: ≤65W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 2 Gbps Rata de transfer de pachete: min. 1,49 Mb/s Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 100V~240V Protecție împotriva trăsnetului: modul general 6 kV, Temperatura: -10 ºС ~ 55 ºС |
| 7 | Fixare | bucată | 10 | Elemente de fixare |
| 8 | Conectori | bucată | 20 | Elemente de conexiune |
| 9 | Cutie de distributie termoplastica, medie | bucată | 9 | Diemnciusni:100x100x50 |
| 10 | Teava rigida PVC d20mm | metru | 9 | Teava rigida PVC d20mm |
| 11 | 20 Q Tub spiralat NS.14,40mm-EXT.20,00mm) cu sonda de otel (100m | metru | 80 | Conductă ondulată Comoditatea tragerii cablului este asigurată de prezența unei sonde. 20 Q Cove 100m |
| 12 | Cablu outdoor,4х2х0,48 (UTP-cat 5E) | metru | 400 | UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culori. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. |
| 13 | Lucrări | - | - | Montare. Punere în funcțiune, Programare. |

Termeni și condiții de livrare/prestare/executare a obiectului achiziției: Executarea lucrărilor se efectuează în termen de 15 zile, garanție 36 luni.