CAIET DE SARCINI

- Denumirea benficiarului    primăria Cîșlița-Prut

- Organizatorul procedurii de achiziție   primăria Cîșlița-Prut

- Obiectul achizițiilor    Proiectarea, procurarea și instalarea a cinci centrale fotovoltaice cu o capacitate de 10 kW fiecare.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Proiectarea, procurarea,  construcția și punerea în funcțiune a cinci centrale fotovoltaice cu o capacitate de 10 kW fiecare pentru nr. Cad. 9415102013, 9415101265, 9415101266, 9415102102, 9415101178 din sat. Cislita-Prut.

Prezentul Contract este un contract „la cheie”, în baza căruia antreprenorul va executa toate lucrările necesare pentru  furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a centralei.

Toate lucrările trebuie calculate și incluse în prețul ofertei. Pretul ofertei/contractului nu poate fi modificat daca ofertantul/antreprenorul a uitat, nu a luat in calcul si nu a inclus nici o lucrare si/sau servicii in pretul ofertei/contractului.

De asemenea, este sarcina ofertantului/antreprenorului să dezvolte un proiect, să colecteze toate informațiile necesare, să obțină toate autorizațiile și autorizațiile necesare, inclusiv avizele de la ANRE și Premier Energy, necesare punerii în funcțiune a centralei.

Toate costurile necesare pentru aceasta ar trebui incluse în prețul contractului. Toate echipamentele și materialele trebuie se fie noi, nefiind folosite.

Lista echipamentelor și lucrărilor orientativ:

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV si instalarea echipamentului fotovoltaic pe terenul de pe s. Cislita-Prut, cu nr. cad. 9415101266

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 | 0,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2110 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) / Teava patrata 100x100x3mm, L=6 m | kg | 54,4800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,3512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5448 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5448 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5448 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 54,4800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2724 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4358 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,8172 |
| 3 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1035 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0101 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0250 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 5 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 6 | 11-04-008-04 | Montzrea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,6200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,5400 |
| 7 | 11-04-001-07 | Carcasa cu rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,3200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0360 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 6,9300 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 1,9980 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,1600 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 2,5200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,9800 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1300 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,6600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 9 |  | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
|  | 3453453 | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1800 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,6500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,9200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,2800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0840 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2820 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,6000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 12 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,2340 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0432 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0022 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0432 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0108 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0026 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 4,3200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2106 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,4850 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,4850 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 7,1820 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2106 |
| 13 |  | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 28,0000 |
|  | 3130134817404-1 | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 28,0000 |
| 14 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 26,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 26,0000 |
| 15 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,2400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7840 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,4320 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0240 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0059 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0624 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0504 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,6600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,6600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0504 |
| 16 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 23,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 23,0000 |
| 17 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 1,0000 |
|  | 3130134817404-3 | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,2200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2020 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,6840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6840 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0046 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,0400 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,1100 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,0660 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0308 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2288 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0308 |
| 19 |  | Teava PE d-32mm | m | 22,0000 |
|  | 3130134817405-1 | Teava PE d-32mm | m | 22,0000 |
| 20 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |
| 21 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) sau analog | m | 100,0000 |
|  | 3130134817404-4 | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) | m | 100,0000 |
| 22 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 126,0000 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 38,1780 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 26,4600 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 30,2400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 22,6800 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 37,9890 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 23 |  | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423121 | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423122 | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV sau analog | buc | 18,0000 |
|  | 233145563423123 | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV | buc | 18,0000 |
| 26 |  | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Panou de distributie TGD-2 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-2 | Panou de distributie TGD-2 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Panou de distributie PDC-1 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-3 | Panou de distributie PDC-1 | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100023-1 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-2 | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 2,0000 |
| 31 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-3 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 32 |  | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-4 | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V | buc | 2,0000 |
| 33 |  | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV sau analog | buc | 4,0000 |
|  | 1111000100023-5 | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV | buc | 4,0000 |

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV si instalarea echipamentului fotovoltaic pe terenul de pe s. Cislita-Prut,  cu nr. cad. 9415101265

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4220 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) / Teava patrata 100x100x3mm, L=6 m, 2 buc. | kg | 108,9600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,7024 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0896 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0896 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,0896 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 108,9600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5448 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8717 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,6344 |
| 3 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2071 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0203 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 5 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 6 | 11-04-008-04 | Montzrea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,6200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,5400 |
| 7 | 11-04-001-07 | Carcasa cu rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,3200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0360 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 6,9300 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 1,9980 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,1600 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 2,5200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,9800 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1300 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,6600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 9 |  | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
|  | 3453453 | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1800 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,6500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,9200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,2800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0840 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2820 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,6000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 12 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,4570 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0536 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0028 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0536 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0134 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0032 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 5,3600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2613 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,8425 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,8425 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 8,9110 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2613 |
| 13 |  | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 16,0000 |
|  | 3130134817404-1 | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 16,0000 |
| 14 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 51,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 51,0000 |
| 15 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4640 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0720 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0008 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0104 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0084 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0084 |
| 16 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 3,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 3,0000 |
| 17 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 1,0000 |
|  | 3130134817404-3 | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |
| 19 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) sau analog | m | 100,0000 |
|  | 3130134817404-4 | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) | m | 100,0000 |
| 20 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 126,0000 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 38,1780 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 26,4600 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 30,2400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 22,6800 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 37,9890 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423121 | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423122 | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV sau analog | buc | 18,0000 |
|  | 233145563423123 | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV | buc | 18,0000 |
| 24 |  | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Panou de distributie TGD-2 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-2 | Panou de distributie TGD-2 | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Panou de distributie PDC-1 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-3 | Panou de distributie PDC-1 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100023-1 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-2 | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-3 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 30 |  | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-4 | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V | buc | 2,0000 |
| 31 |  | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV sau analog | buc | 4,0000 |
|  | 1111000100023-5 | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV | buc | 4,0000 |

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV si instalarea echipamentului fotovoltaic pe terenul de pe s. Cislita-Prut, cu nr. cad. 9415102102

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 | 0,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2110 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) / Teava patrata 100x100x3mm, L=6 m | kg | 54,4800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,3512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5448 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5448 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5448 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 54,4800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2724 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4358 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,8172 |
| 3 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1035 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0101 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0250 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 5 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 6 | 11-04-008-04 | Montzrea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,6200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,5400 |
| 7 | 11-04-001-07 | Carcasa cu rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,3200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0360 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 6,9300 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 1,9980 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,1600 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 2,5200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,9800 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1300 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,6600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 9 |  | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
|  | 3453453 | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1800 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,6500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,9200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,2800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0840 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2820 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,6000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 12 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0370 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0376 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0376 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0094 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0023 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 3,7600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1833 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,2925 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,2925 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 6,2510 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1833 |
| 13 |  | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 16,0000 |
|  | 3130134817404-1 | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 16,0000 |
| 14 |  | Cablu electric AВВГт 5x10,0mm2 | m | 31,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 31,0000 |
| 15 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0900 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0012 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0130 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0105 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,1375 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1375 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0105 |
| 16 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 4,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 4,0000 |
| 17 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m | 1,0000 |
|  | 3130134817404-3 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |
| 19 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) sau analog | m | 100,0000 |
|  | 3130134817404-4 | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) | m | 100,0000 |
| 20 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 126,0000 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 38,1780 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 26,4600 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 30,2400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 22,6800 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 37,9890 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423121 | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Invertor trifazat Deye SUN 10K-G06 P3-EU-BM2 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423122 | Invertor trifazat Deye SUN 10K-G06 P3-EU-BM2 | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV sau analog | buc | 18,0000 |
|  | 233145563423123 | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV | buc | 18,0000 |
| 24 |  | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Panou de distributie TGD-2 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-2 | Panou de distributie TGD-2 | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Panou de distributie PDC-1 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-3 | Panou de distributie PDC-1 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100023-1 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-2 | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-3 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 30 |  | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-4 | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V | buc | 2,0000 |
| 31 |  | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV sau analog | buc | 4,0000 |
|  | 1111000100023-5 | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV | buc | 4,0000 |

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV si instalarea echipamentului fotovoltaic pe terenul de pe s. Cislita-Prut, cu nr. cad. 9415101178

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 2 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 3 | 11-04-008-04 | Montzrea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,6200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,5400 |
| 4 | 11-04-001-07 | Carcasa cu rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,3200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0360 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 6,9300 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 1,9980 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,1600 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 2,5200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,9800 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1300 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,6600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 6 |  | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
|  | 3453453 | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1800 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,6500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,9200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,2800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0840 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2820 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,6000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 9 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6690 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0312 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0016 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0312 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0078 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0019 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 3,1200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1521 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,0725 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,0725 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 5,1870 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1521 |
| 10 |  | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 18,0000 |
|  | 3130134817404-1 | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 18,0000 |
| 11 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 21,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 21,0000 |
| 12 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5800 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0900 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0012 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0130 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0105 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,1375 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1375 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0105 |
| 13 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 4,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 4,0000 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m | 1,0000 |
|  | 3130134817404-3 | Cablu ВВГнг-LS 5x6mm2 | m | 1,0000 |
| 15 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |
| 16 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) sau analog | m | 100,0000 |
|  | 3130134817404-4 | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) | m | 100,0000 |
| 17 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 126,0000 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 38,1780 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 26,4600 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 30,2400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 22,6800 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 37,9890 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423121 | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423122 | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K | buc | 1,0000 |
| 20 |  | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV sau analog | buc | 18,0000 |
|  | 233145563423123 | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV | buc | 18,0000 |
| 21 |  | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Panou de distributie TGD-2 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-2 | Panou de distributie TGD-2 | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Panou de distributie PDC-1 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-3 | Panou de distributie PDC-1 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100023-1 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-2 | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 2,0000 |
| 26 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-3 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 27 |  | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-4 | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V | buc | 2,0000 |
| 28 |  | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV sau analog | buc | 4,0000 |
|  | 1111000100023-5 | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV | buc | 4,0000 |

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV si instalarea echipamentului fotovoltaic pe terenul de pe s. Cislita-Prut, cu nr. cad. 9415102013

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт) | m3 | 0,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4220 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) / Teava patrata 100x100x3mm, L=6 m, 2 buc. | kg | 108,9600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,7024 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0896 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0896 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,0896 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 108,9600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5448 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8717 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,6344 |
| 3 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2071 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0203 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 5 | 08-01-101-2 | Montarea invertor | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 6 | 11-04-008-04 | Montzrea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30 | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,6200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,5400 |
| 7 | 11-04-001-07 | Carcasa cu rama de montaj pentru panouri fotovoltaice | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,3200 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0360 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 6,9300 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 1,9980 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 2,1600 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 2,5200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,9800 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1300 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,6600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |
| 9 |  | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
|  | 3453453 | Sina de protectie PE | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1800 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,6500 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,9200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4200 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,2800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0840 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2820 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36,6000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2160 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 12 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,5500 |
|  | 5009040 | Cleme | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0021 |
|  | 5009202 | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 4,0000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,1950 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,3750 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,3750 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 6,6500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1950 |
| 13 |  | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 14,0000 |
|  | 3130134817404-1 | Cablu electric АВВГт 4x16,0mm2 | m | 14,0000 |
| 14 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 36,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 36,0000 |
| 15 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4640 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0720 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0008 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0104 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0084 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,1100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0084 |
| 16 |  | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 3,0000 |
|  | 3130134817404-2 | Cablu electric АВВГнг-LS 5x10,0mm2 | m | 3,0000 |
| 17 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 1,0000 |
|  | 3130134817404-3 | Cablu ВВГнг-LS 3x6mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |
| 19 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) sau analog | m | 100,0000 |
|  | 3130134817404-4 | Cablu solar H1Z2Z2-K2 (1x6,0mm2) | m | 100,0000 |
| 20 | RpEB05B | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 126,0000 |
|  | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 38,1780 |
|  | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 26,4600 |
|  | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 30,2400 |
|  | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 22,6800 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 37,9890 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8000 |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423121 | Contor electronic LUN23 bidirectional 380/220V 5...100А | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 233145563423122 | Invertor trifazat SolarEdge SE 10K | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV sau analog | buc | 18,0000 |
|  | 233145563423123 | Panou fotovoltaic monocristalin Jinko JKM-615N-66HL4M-BDV | buc | 18,0000 |
| 24 |  | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Panou de distributie TGD-2 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-2 | Panou de distributie TGD-2 | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Panou de distributie PDC-1 sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11110001006-3 | Panou de distributie PDC-1 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 1111000100023-1 | Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р/C-20А | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-2 | Intrerupator de sarcina IEK BH-32 3P 63 A 400 V | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-3 | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC | buc | 2,0000 |
| 30 |  | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V sau analog | buc | 2,0000 |
|  | 1111000100023-4 | Siguranta fuzibila 2P/10x38/16A/1000V | buc | 2,0000 |
| 31 |  | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV sau analog | buc | 4,0000 |
|  | 1111000100023-5 | Limitatoare supratensiune iPRD-DC 40r 800PV | buc | 4,0000 |

LUCRARI SPECIFICE INCLUSE Prețul ofertei va include toate costurile necesare furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a celor cinci stații, inclusiv, cel puțin, următoarele: -Confecționarea cadrului din metal, - Furnizarea, Instalarea și testarea stației și construcției, - Darea in exploatarea, inclusiv finalizarea toate documentele, contractele, necesar pentru exploatarea stației construite - Conectarea la rețea, inclusiv panou de distribuție, contor bidirecțional cu registratrea orar si transmiterea datelor (conform cerintelor ANRE pentru persoanei juridice) , etc conform normelor și proiect - Perfectarea documentației tehnice Pentru fiecare stație, antreprenorul va include în prețul ofertei lucrările și materialele legate de: - împrejmuirea zonei stației, Este sarcina contractantului să determine dimensiunile și împrejmuirea și cantitatea de materiale necesare. Gardul trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 150 cm Gardul trebuie să includă o poartă de intrare, o portita și încuietori de securitate. Garanția. Garanția: garanția trebuie să fie cel puțin urmatoare:12 ani pentru panouri fotovoltaice. Durată de viață nu mai puțin de 30 de ani. După 12 ani de funcționare, panourile rețin cel puțin 91.5% din puterea nominală. După 30 de ani de funcționare, panourile păstrează cel puțin 87.4% din puterea nominală. Garantie pentru invertor - 10 ani. Garanția lucrărior executate - 5 ani. Structura folosită pentru montarea panourilor este de fabrică, astfel concepută și testată pentru a rezista la sarcini posibile. Termen de construcție – 30 de zile din data semnarii contractului Termen de dare in exploatare - este 60 de zile din data semnarii contractului

Notă: Denumirile/mărcile comerciale indicate în caietul de sarcini sunt facultative.

Operatorul economic poate utiliza și alte mărci comerciale, cu corespunderea cerințelor tehnice stabilite de proiectant.