CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIA UTILAJ ȘI INVENTAR ANTIINCENDIAR

(ECHIPAMENT DE INTERVENȚIE)

I . INFORMAȚII GENERALE.

1. Echipamentul de intervenție care se va achiziționa trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce el însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibil și să își păstreze eficacitatea.

2. Echipamentul de intervenție trebuie să respecte cerințele de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a utilajului la locul de muncă.

3. În cazul în care prin utilizarea echipamentului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

4. Echipamentul trebuie să fie omologat avizat pentru utilizare în R Moldova de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

5. Echipamentul de intervenție trebuie să poarte marcajul de conformitate European CE, care atestă conformitatea cu cerințele de securitate pentru asigurarea sănătății și securității utilizatorilor

6. Echipamentul va fi marcat pe suprafața exterioară a corpului, fie în relief (din turnare), fie prin poansonare cu următoarele date:

6.1 marca de fabrică;

6.2 mărimea;

6.3 anul de fabricație;

6.4 marca aliajului corpului;

6.5 numărul standardului de dimensiuni corespunzătoare tipului produsului.

7. La livrare, echipamentul va fi însoțit de certificate de calitate eliberate de producător în care se va înscrie:

7.1   denumirea producătorului;

7.2  denumirea produsului;

7.3  numărul standardului de dimensiuni corespunzător tipul produsului;

7.4   cantitatea produselor;

7.5  denumirea beneficiarului;

7.6  anul de fabricare;

7.7  specificarea verificărilor și încercărilor efectuate și rezultatele stabilite;

8. Fiecare lot de livrare trebuie însoțit de documentul  de certificate a calității, întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, în care se indică și termenul de garanție la depozitare stabilit prin contract.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

| Echipamente de intervenție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea produsului | Cantitate bucată | Specificații tehnice | Standard aplicabile |
|  | Furtun de refulare cu racord tip „STORZ”, Ø 52 mm, lungime 20m | 95 | Conform anexei nr.1 | SM EN 1947:2016 |
|  | Furtun de refulare cu racord tip „STORZ”, Ø 65 mm, lungime 20m | 62 | Conform anexei nr.2 | SM EN 1947:2016 |
|  | Furtun de refulare fără racord Ø 52 mm, lungime 20m | 30 | Conform anexei nr.3 | SM EN 1947:2016 |
| Suma estimativă 500 000,00 lei MDL inclusiv TVA |  |  |  |  |

III. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

1. Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

2. Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

3. Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile  prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor  impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior fața de cerințele autorității contractante.

4. Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută în numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produ anexată acestuia.

IV. CERINȚE FINALE:

9.1 Termenul de garanție al furtunilor de refulare  să fie cel puțin 24 luni în condițiile utilizării conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului.

9.2 Furnizorul furtunurilor de refulare va demonstra, că este autorizat de producător să comercializeze și să ofere deservire tehnică și piese de schimb pentru perioadele de garanție și post-garanție.

9.3 Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.

9.4 În cazul în care prin utilizarea produsului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

10 Actele tehnice de livrare:

10.1 Factura fiscal;

10.2 Certificat de calitate;

10.3 Certificate de garanție, documente în care vor fi menționate datele de identificare ale produsului (seria individual sau de lot) și termenul de garanție;

10.4 Certificat de conformitate;

10.5 Certificat pentru introducerea pe piață;

Anexa 1

la caietul de sarcini IGSU

nr.______ din ___.___.2023

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

FURTUN DE REFULARE Ø 52 mm tip ” STORZ”.

1. Obiectul achiziției îl constituie 95 furtunuri de refulare Ø 52 mm cu racordul (cuple) de tip ” STORZ”:

1.1 furtun de refulare asamblat Ø 52 mm, 95 buc;

2. Furtunul de refulare de tip ” STORZ”, este un tub flexibil din țesătură sintetică, cauciucată pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluției spumante de la hidranții de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea focarelor de incendiu . Furtunurile sunt prevăzute pentru a fi utilizate în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și încinse, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), substanțe chimice etc.

3. Furtunurile de refulare  vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoțite de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele pentru furtunuri de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanțe toxice sau concentrația de oxigen este sub cea normală.

4. Certificarea trebuie obținută și prezentată strict pentru furtunuri de refulare cu configurarea solicitată prin prezenta specificație tehnică.

5. Se admit doar furtunuri de refulare ale căror caracteristici tehnico-tactice corespund prezentei specificații tehnice.

6. Furtunul de refulare Ø 52 mm, racordul de tip” STORZ”, Ø 52 mm:

6.1 este confecționat din material textil cauciucat care nu prezintă crăpături, porozități sau incluziuni străine;

6.2 are o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material, cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare;

6.3 se comercializează la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu racorduri si manșon cauciucat;

6.4 cu o excelentă rezistentă la torsionare (răsucire).

6.5 este folosit la echiparea și dotarea subdiviziunilor de intervenție al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

6.6 variația lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5%;

6.7 furtun rezistent la acțiunea ozonului;

6.8 variația diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. 10%;

6.9 rezistență crescută la presiunea de încărcare - furtunul rămânând etanș si fără defecțiuni de structură;

6.10 este durabil și rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice;

6.11 după comprimare, stratul de cauciuc nu prezintă crăpături;

7. Racordul de tip” STORZ”, Ø 52 mm:

7.1 este confecționat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;

7.2 este rezistent la coroziune;

7.3 este destinat cuplării furtunurilor între ele;

7.4 este rezistent la abraziune;

7.5 este rezistent la produse petroliere și chimice;

8. Caracteristicile tehnico-tactice:

8.1 capacitatea tranzitată a furtunului – 11 l/s;

8.2 presiunea de lucru 16 bar;

8.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip” STORZ”,, Ø 52 mm, aliaj de           aluminiu, garnituri cauciucate;

8.4 lungimea  20 m, diametru Ø 52 mm;

8.5 temperaturi de lucru -20 până la +45 °C;

8.6 rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice;

8.7 să corespundă standardului SM EN 1947:2016;

8.8 exterior un înveliș din material textil sintetic carcasă țesută( dublu sacou) în interior cauciucate, înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare;

Anexa 2

la caietul de sarcini IGSU

nr.______ din ___.___.2023

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

FURTUN DE REFULARE Ø 65mm

1. Obiectul achiziției îl constituie 62 furtunuri de refulare Ø 65 mm cu racordul (cuple) de tip ” STORZ”:

1.1 furtun de refulare asamblat Ø 65 mm, 62 buc;

2. Furtunul de refulare de tip ” STORZ”, este un tub flexibil din țesătură sintetică, cauciucată pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluției spumante de la hidranții de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea focarelor de incendiu . Furtunurile sunt prevăzute pentru a fi utilizate în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și încinse, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), substanțe chimice etc.

3. Furtunurile de refulare  vor avea aplicat marcajul de conformitate CE și vor fi însoțite de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele pentru furtunuri de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanțe toxice sau concentrația de oxigen este sub cea normală.

4. Certificarea trebuie obținută și prezentată strict pentru furtunuri de refulare cu configurarea solicitată prin prezenta specificație tehnică.

5. Se admit doar furtunuri de refulare ale căror caracteristici tehnico-tactice corespund prezentei specificații tehnice.

6. Furtunul de refulare Ø 65 mm, racordul de tip” STORZ”, Ø 65 mm:

6.1 este confecționat din material textil cauciucat care nu prezintă crăpături, porozități sau incluziuni străine;

6.2 are o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material, cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare;

6.3 se comercializează la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu racorduri si manșon cauciucat;

6.4 cu o excelentă rezistentă la torsionare (răsucire).

6.5 este folosit la echiparea și dotarea subdiviziunilor de intervenție al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

6.6  variația lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5%;

6.7 variația diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. 10%;

6.8 rezistență crescută la presiunea de încărcare - furtunul rămânând etanș si fără defecțiuni de structură;

6.9 este durabil și rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice;

6.10 după comprimare, stratul de cauciuc nu prezintă crăpături;

6.11 furtun rezistent la acțiunea ozonului;

7. Racordul de tip” STORZ”, Ø 65 mm;

7.1 este confecționat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;

7.2 este rezistent la coroziune;

7.3 este destinat cuplării furtunurilor între ele;

7.4 este rezistent la abraziune;

7.5 este rezistent la produse petroliere și chimice;

8. Caracteristicile tehnico-tactice:

8.1 capacitatea tranzitată a furtunului – 21 l/s;

8.2 presiunea de lucru 16 bar;

8.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip” STORZ”,, Ø 65 mm, aliaj de aluminiu, garnituri cauciucate;

8.4 lungimea  20 m, diametru Ø 65mm;

8.5 temperaturi de lucru -20 până la +45 °C;

8.6. rezistent la abraziuni, produse petroliere și chimice;

8.7 să corespundă standardului SM EN 1947:2016;

8.8 exterior un înveliș din material textil sintetic carcasă țesută( dublu sacou) în interior cauciucate, înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare;

Anexa 3

la caietul de sarcini IGSU

nr.______ din ___.___.2023

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

FURTUN DE REFULARE Ø 52 mm.

- Obiectul achiziției îl constituie 30 furtunuri de refulare Ø 52 mm fără racord

- :

2. Furtunul de refulare este un tub flexibil din țesătură sintetică, cauciucată pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluției spumante de la hidranții de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea focarelor de incendiu. Furtunurile sunt prevăzute pentru a fi utilizate în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și încinse, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), substanțe chimice etc.

3. Furtunurile de refulare  vor avea aplicat marcajul de conformitate CE și vor fi însoțite de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele pentru furtunuri de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanțe toxice sau concentrația de oxigen este sub cea normală.

4. Certificarea trebuie obținută și prezentată strict pentru furtunuri de refulare cu configurarea solicitată prin prezenta specificație tehnică.

5. Se admit doar furtunuri de refulare ale căror caracteristici tehnico-tactice corespund prezentei specificații tehnice.

6. Furtunul de refulare Ø 52 mm:

6.1 este confecționat din material textil cauciucat care nu prezintă crăpături, porozități sau incluziuni străine;

6.2 are o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material, cu înveliș dublu de polimer pe părțile interioare și exterioare;

6.3 se comercializează la metru liniar sau role de 20 metri;

6.4 cu o excelentă rezistentă la torsionare (răsucire).

6.5 este folosit la echiparea și dotarea subdiviziunilor de intervenție al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

6.6  variația lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5%;

6.7 variația diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. 10%;

6.8 rezistență crescută la presiunea de încărcare - furtunul rămânând etanș si fără defecțiuni de structură;

6.9 este durabil și rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice;

6.10 după comprimare, stratul de cauciuc nu prezintă crăpături;

6.11 furtun rezistent la acțiunea ozonului;

Ofițer superior al Secției AP și DI

a Direcției logistică

maior al s/intern                                                                                        Ion Gori

COORDONAT

| Serviciul | Numele | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Direcția Generală Intervenții | Dan GRIȚCO |  |  |
| Direcția Logistică | Vlad GOLBAN |  |  |