| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Unelte și instrumente |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ciocan rotopercutor SDS+ |  |  |  | Putere: ≥500W; Energie de impact: ≥2,2J; Mandrină: SDS+. |  |  |
| Ciocan rotopercutor SDS-Max |  |  |  | Putere: ≥1500W; Energie de impact: ≥5J; Mandrină: SDS-Max. |  |  |
| Mașină de găurit |  |  |  | Putere: ≥700W. |  |  |
| Termosuflantă mobilă |  |  |  | Putere: ≥2000W; Echipat cu termostat. |  |  |
| Vibrator p/u beton |  |  |  | Putere: ≥800W; Echipat cu furtun ≥2m. |  |  |
| Polizor unghiular, disc 125mm |  |  |  | Putere: ≥800W; Diametru disc 125mm; Filet arbore M14; Echipament suplimentar: mâner, cheie. |  |  |
| Polizor unghiular, disc 230mm |  |  |  | Putere: ≥2000W; Diametru disc 230mm; Filet arbore M14; Echipament suplimentar: mâner, cheie. |  |  |
| Aerograf |  |  |  | Putere: ≥900W; Volum rezervor ≥500ml.; Echipament suplimentar: cupă de măsură a viscozități, ac de curățire. |  |  |
| Betoniera volum 140l |  |  |  | Putere: ≥350W; Volum rezervor 140-150l.; Tip de transmisie: reductor. |  |  |
| Betoniera volum 240l |  |  |  | Putere: ≥500W; Volum rezervor 225-250l.; Tip de transmisie: reductor. |  |  |
| Mixer dublu |  |  |  | Putere: ≥1500W; Număr de palete antrenate comcomitent pentru amestec: 2 buc. |  |  |
| Polizor de banc, disc 200mm |  |  |  | Putere: ≥400W; Diametru disc 200mm. |  |  |
| Rindea |  |  |  | Putere: ≥800W; Lățime de tăiere 82-84mm. |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de lipit țevi PPR |  |  |  | Putere: ≥1000W; Echipament suplimentar: cutie de depozitare, duze pentru țevi cu diamentru 20-63mm. |  |  |
| Stație de lipit cu aer cald și ciocan |  |  |  | Putere: ≥700W; Echipament suplimentar: duze. |  |  |
| Ciocan de lipit 25W |  |  |  | Putere: 25W; Fără reglaj de temperatură. |  |  |
| Ciocan de lipit 40W |  |  |  | Putere: 40W; Cu reglaj de temperatură. |  |  |
| Ciocan de lipit 60W |  |  |  | Putere: 60W; Fără reglaj de temperatură. |  |  |
| Ciocan de lipit 80-100W |  |  |  | Putere: 80-100W; Cu reglaj de temperatură. |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de înșurubat și găurit |  |  |  | Acumulator: ≥18V, ≥1,5Ah. Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, încărcător, 2 acumulatoare. |  |  |
| Șurubelniță |  |  |  | Acumulator: 3,6-4V, ≥1,5Ah. Mandrină 1/4”; Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, încărcător. |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Șubler 200mm |  |  |  | Fișa tehnică |  |  |
| Micrometru 0-25mm |  |  |  | Material: aliaj; Diapazon de măsură: 0-25mm; Precizie: 0,01mm. |  |  |
| Micrometru 25-50mm |  |  |  | Material: aliaj; Diapazon de măsură: 25-50mm; Precizie: 0,01mm. |  |  |
| Micrometru 50-75mm |  |  |  | Material: aliaj; Diapazon de măsură: 50-75mm; Precizie: 0,01mm. |  |  |
| Micrometru 75-100mm |  |  |  | Material: aliaj; Diapazon de măsură: 75-100mm; Precizie: 0,01mm. |  |  |
| Tester succesiune faze |  |  |  | Interval tensiuni intra fazice, pentru indicarea prezenței fazei și direcției de rotație a fazelor: 40-600V AC; Echipament suplimentar: clipsuri crocodil, conductori de măsură. |  |  |
| Multimetru |  |  |  | Măsurare: tensiune și curent alternativ, tensiune și curent continuu, rezistența. Echipament suplimentar: sonde de măsură. |  |  |
| Telemetru cu ultrasunete |  |  |  | Domeniul de măsurare: ≥20m |  |  |
| Indicator de tensiune bipolar |  |  |  | Domeniul de indicare: 50-1000V |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Extractor universal cu 3 brațe |  |  |  | Deschiderea brațelor 160mm; Adâncime de prindere 150mm. |  |  |
| Cheie pentru filtru de ulei |  |  |  | Material: oțel acoperire cu CRV; Număr de brațe: 3buc; Capacitatea de prindere: 65-115mm; Antrenare: 1/4”. |  |  |
| Densimetru antigel |  |  |  | Scară pentru antigelul pe baza de etilen-glicol și scară pentru antigelul pe baza de metanol. |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Clește de tăiat conductoare |  |  |  | Capacitate de tăiere: ∅≥65mm; Tăiere de tip ghilotină; Pompă cu acționare manuală și arc de retur; Cap rotativ; Rabatare partea superioară; Cuțite interschimbabile; Cutie de depozitare și transportare. |  |  |
| Clește de sertizare cu cap îngust |  |  |  | Capacitate de sertizare: ≥400mmp; Pompă cu acționare manuală și supapă de refulare; Cap rotativ; Cu bacuri de tip U și mărimele 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400; Cutie de depozitare și transportare. |  |  |
| Cap lat de sertizare și pompă |  |  |  | Capacitate de sertizare: ≥400mmp; Pompă cu acționare manuală și supapă de refulare; Cu bacuri de mărimele 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400; Cutie de depozitare și transportare. |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lopată dreaptă |  |  |  | Lățimea lamei: 230-240mm; Lungimea lamei: 270-280mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥1500mm. |  |  |
| Lopată cu vârf ascuțit |  |  |  | Coadă din lemn cu lungimea ≥1500mm. |  |  |
| Hârleț |  |  |  | Lățimea lamei: 200-230mm; Lungimea lamei: 295-305mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥1300mm. |  |  |
| Furcă cu 4 coarne |  |  |  | Lungimea de la coarnele extreme: 300-340mm; Lungimea cornului: 200-250mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥1500mm. |  |  |
| Sapă |  |  |  | Lățimea lamei: 80-100mm; Lungimea lamei: 280-310mm; Coadă din lemn cu lungimea ≥1500mm. |  |  |
| Coadă pentru lopată dreaptă |  |  |  | Material: lemn; Lungimea: ≥1500mm |  |  |
| Topor cu coadă lungă |  |  |  | Lungimea lamei: 150-160mm; Greutatea lamei: 1,5-2kg; Material coadă: lemn; Lungimea coadei: 800-1000mm. |  |  |
| Topor cu coadă scurtă |  |  |  | Lungimea lamei: 100-120mm; Greutatea lamei: 0,6-0,8kg; Material coadă: lemn; Lungimea coadei: 300-400mm. |  |  |
| Ferestrău pentru crengi |  |  |  | Lungimea pânzei: 250-300mm; Teacă de depozitare și transportare. |  |  |
| Joagăr |  |  |  | Lungimea pânzei: 1000-1200mm; Mânere de lemn. |  |  |
| Ferestrău pentru lemn |  |  |  | Lungimea pânzei: 400-500mm. |  |  |
| Foarfecă de grădină |  |  |  | Diametrul de tăiere: 20-25mm; Mânere din oțel acoperit cu |  |  |
| Roabă |  |  |  | Material cuvă: tablă zincată; Capacitate cuvă: 100l; Cadru: oțel; Număr de roți: 1; Tipul roții: cu cameră. |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Baros |  |  |  | Greutate fără coadă: 3-4kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≥550mm. |  |  |
| Ciocan 2kg |  |  |  | Greutate fără coadă: 2-2,5kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤500mm. |  |  |
| Ciocan 1kg |  |  |  | Greutate fără coadă: 1-1,5kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤500mm. |  |  |
| Ciocan 0,5kg |  |  |  | Greutate fără coadă: 0,4-0,6kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤500mm. |  |  |
| Ciocan 0,3kg |  |  |  | Greutate fără coadă: 0,25-0,35kg; Material coadă: lemn; Lungime coadă: ≤500mm. |  |  |
| Ciocan din lemn |  |  |  | Greutate totală: 0,4-0,45kg. |  |  |
| Coadă pentru ciocan |  |  |  | Lungime: 250-350mm; Material: lemn. |  |  |
| Rangă 1200mm |  |  |  | Lungime: 1200-1500mm; Material: oțel; O extremitate de scos cuie, alta profil lat. |  |  |
| Rangă 800mm |  |  |  | Lungime: 800-900mm; Material: oțel; O extremitate de scos cuie, alta profil lat. |  |  |
| Capsator |  |  |  | Material: oțel; Folosirea capselor cu lățimea de 0,7mm și lungimea 4-14mm. |  |  |
| Clește pentru pop nituri |  |  |  | Material: oțel; Utilizare pop nituri de mărimea: 2.4/3.2/4/4.8. |  |  |
| Clește de tăiat buloane |  |  |  | Material: oțel; Capacitate de tăiere ∅: ≥10mm; Lungimea totală: ≥600mm. |  |  |
| Foarfeca pentru tablă |  |  |  | Lungimea lamelor: 70-80mm; Direcția de taiere: dreapta. |  |  |
| Menghină de banc, 100mm |  |  |  | Material: oțel; Capacitate de prindere a bacurilor: ≥100mm; Lungimea bacurilor: ≥80mm. |  |  |
| Menghină de banc, 200mm |  |  |  | Material: oțel; Capacitate de prindere a bacurilor: ≥200mm; Lungimea bacurilor: ≥80mm. |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Clește pentru mufe RJ |  |  |  | Sertizare mufe RJ11/RJ12/RJ45; Cuțit de dezizolare a izolației exterioare. |  |  |
| Clește combinat |  |  |  | Funcții: dezizolare, sertizare; Capacitate de sertizare tuburi: ∅≥6mmp. |  |  |
| Clește de sertizare |  |  |  | Capacitate de sertizare tuburi: ∅≥10mmp; Mecanism de acționare: cu clichet; Număr de dinți: 4-6buc. |  |  |
| Clește de dezizolare |  |  |  | Capacitate de dezizolare cablu: ∅≥6mmp. |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Patent tăietor pentru conductoare ACSR |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: ≥550mm; Capacitate tăiere a conductoarelor ACSR: ∅≥15mmp. |  |  |
| Patent tăietor |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: ≥150mm; Capacitate tăiere a conductoarelor: ∅≥6mmp. |  |  |
| Patent tăietor, dielectric |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: ≥150mm; Capacitate tăiere a conductoarelor: ∅≥6mmp; Nivel tensiune mânere: ≥1000V. |  |  |
| Clește tăitor lateral |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: ≥140mm; Lungimea lame: 20-30mm; Capacitate tăiere a conductoarelor: ∅≥3mmp. |  |  |
| Clește tăitor lateral, de precizie |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 120-130mm; Lungimea lame: 5-15mm; Capacitate tăiere a conductoarelor: ∅≥1mmp. |  |  |
| Clește combinat |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 160-200mm; Lungimea fălci: 35-40mm; Lățimea fălci: ≥10mm. |  |  |
| Clește combinat, dielectric |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 160-200mm; Lungimea fălci: 35-40mm; Lățimea fălci: ≥10mm; Nivel tensiune mânere: ≥1000V. |  |  |
| Clește cu vârf ascuțit |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 160-200mm; Lungimea fălci: 55-65mm. |  |  |
| Clește cu vârf ascuțit, dielectric |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 160-200mm; Lungimea fălci: 55-65mm; Nivel tensiune mânere: ≥1000V. |  |  |
| Clește cu vârf îndoiat |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 160-200mm; Lungimea fălci: 55-65mm. |  |  |
| Clește menghină |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 220-250mm. |  |  |
| Clește seger (demontare inelelor) |  |  |  | Material: oțel; Lungimea totală: 150-170mm; Tipul capului: cu posibilitate de înlocuire; Capacitatea de deschidere: ∅10-15mm; Echipament adițional: cap cu vârfuri îndoiate lateral, cap cu un vârf îndoiat pe axa de închidere, cap vârfuri drepte pentru alungite. |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Șurubelniță cu percutor |  |  |  | Material: oțel; Mandrină: 1/2”; Echipament suplimentar: geantă sau ladă de depozitare, bit PH2/PH3/SL. |  |  |
| Șurubelniță de impact SL8 |  |  |  | Materialul locului de lovire: oțel; Aplicarea lovituri: pe axă; Tip cap: SL8; Lungimea totală: 250-350mm. |  |  |
| Șurubelniță de impact SL6 |  |  |  | Materialul locului de lovire: oțel; Aplicarea lovituri: pe axă; Tip cap: SL6; Lungimea totală: 100-150mm. |  |  |
| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |
| Șurubelniță PH1 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță PH2 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță PH3 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță PZ2 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță SL3 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță SL4 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță SL5 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță SL6 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 130-170mm. |  |  |
| Șurubelniță SL8 |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Lungimea totală: 190-250mm. |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Șurubelniță PH2, izolată |  |  |  | Nivel tensiune: ≥1000V,conform IEC 60900; Lungimea totală: 150-200mm; Cap: PH2. |  |  |
| Șurubelniță SL7, izolată |  |  |  | Nivel tensiune: ≥1000V,conform IEC 60900; Lungimea totală: 150-200mm; Cap: SL7. |  |  |
| Șurubelnițe cu cap hexagonal, izolată |  |  |  | Nivel tensiune: ≥1000V,conform IEC 60900; Lungimea totală: 150-200mm; Cap hexagonal: 7mm. |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |
| Șurubelnițe PZ/PH/SL |  |  |  | Material: oțel S2; Lungimea totală: 100-150mm; Tip cap: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/SL8. |  |  |
| Șurubelnițe PZ/PH/SL, cap magnetic |  |  |  | Material: oțel S2; Lungimea totală: 100-150mm; Tip cap: PH0/PH1/PH2/PH3/SL2/SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/SL8; Proprietăți suplimentare: cap magnetic. |  |  |
| Șurubelnițe PZ/PH/SL, de precizie |  |  |  | Număr de pise:20-30buc.; Cutie de transportare și depozitare. |  |  |
| Șurubelnițe cu cap hexagonal, izolate |  |  |  | Nivel tensiune: ≥1000V,conform IEC 60900; Lungimea totală: 150-200mm; Cap hexagonal: 5.5/7/8/10/11mm. |  |  |
| Șurubelnițe cu biți izolați |  |  |  | Oferta necesar fie cu caracteristice echivalente a produsului HT1S997. |  |  |
| Șurubelnițe PH/SL, izolate |  |  |  | Nivel tensiune: ≥1000V,conform IEC 60900; Lungimea totală: 150-200mm; Cap: PH/SL. |  |  |
| Șurubelnițe PZ/PH/SL, izolate |  |  |  | Nivel tensiune: ≥1000V,conform IEC 60900; Lungimea totală: 150-200mm; Cap: PH/SL. |  |  |
| Lot 15 |  |  |  |  |  |  |
| Trusă cu scule |  |  |  | Caracteristici echivalente produsului YT-39009. |  |  |
| Lot 16 |  |  |  |  |  |  |
| Cheie dublă, 6x7mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 6x7mm. |  |  |
| Cheie dublă, 9x11mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 9x11mm. |  |  |
| Cheie dublă, 10x12mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 10x12mm. |  |  |
| Cheie dublă, 13x14mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 13x14mm. |  |  |
| Cheie dublă, 17x19mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 13x14mm. |  |  |
| Cheie dublă, 30x32mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă; Capacitatea de prindere a extremități: 30x32mm. |  |  |
| Cheie combinată, 12x14mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 12x14mm. |  |  |
| Cheie combinată, 13x17mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 13x17mm. |  |  |
| Cheie combinată, 12mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 12x12mm. |  |  |
| Cheie combinată, 14mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 14x14mm. |  |  |
| Cheie combinată cu clichet, 13mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 13x13mm. |  |  |
| Cheie combinată cu clichet, 14mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 14x14mm. |  |  |
| Cheie combinată cu clichet, 17mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 17x17mm. |  |  |
| Cheie combinată cu clichet, 19mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel cu clichet; Capacitatea de prindere a extremități: 19x19mm. |  |  |
| Cheie combinată, 27mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă și inel; Capacitatea de prindere a extremități: 27x27mm. |  |  |
| Chei în sortiment, 6-36mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: inel; Capacitatea de prindere a extremități: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x26mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm; Suport de plastic sau husă pentru transportare și depozitare. |  |  |
| Chei în sortiment, 5-10mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: deschisă sau inel; Capacitatea de prindere a extremități: 5x5,5mm, 6x7mm, 8x10mm, Suport de plastic sau husă pentru transportare și depozitare. |  |  |
| Cheie inelară, 22x24mm |  |  |  | Material: oțel cu acoperire CRV; Tipul extremități: inel; Capacitatea de prindere a extremități: 22x24mm. |  |  |
| Lot 17 |  |  |  |  |  |  |
| Set de chei |  |  |  | tubulare 1000 V 7mm,8mm, 10mm |  |  |
| Set de chei |  |  |  | tubulare cu clichet 6-36 mm |  |  |
| Set de chei |  |  |  | tubulare lungi cu clichet 8-32 mm |  |  |
| Set de chei |  |  |  | tubulare îngustate lungi 5-19 mm |  |  |
| Set de chei |  |  |  | 108 unități 1/4+1/2 |  |  |
| Set de chei) |  |  |  | cap cu clichet(tubulare) 6-32 (Головки) |  |  |
| Set de chei |  |  |  | hexagonale |  |  |
| Set de chei |  |  |  | Set chei tubulare hexagonale 1/4" 5,5-13 mm 1/4 " 8 mm |  |  |
| Set de chei |  |  |  | tubulare 10-24, 1/2, tip material CR-V |  |  |
| Set de cheie |  |  |  | tubulară 10-24 27-32, 1/2, tip material CR-V |  |  |
| Set de chei |  |  |  | torx T10-T50 |  |  |
| Set de capuri |  |  |  | p/u cheie pneumatică 14-40 (Головки лдя пневмогайковерта 14-40) |  |  |
| Set de capuri |  |  |  | p/u cheie pneumatică 22-36 (Головки лдя пневмогайковерта 22-36) |  |  |
| Set adaptor |  |  |  | mixte 1/2, 1/4, 3/4, 3/8 |  |  |
| Chei |  |  |  | imbus medium hex. 1.5-10mm, 9 piese |  |  |
| Set de instrumente |  |  |  | material crom vanadium 1/2, 1/4, (94 buc) |  |  |
| Set extractori |  |  |  | P/u extragerea tapițeriei (set din 5buc.) |  |  |
| Cheie |  |  |  | Dinamometrică 0-500Nm |  |  |
| Cheie |  |  |  | Dinamometrică 1/2 60-400 Nm |  |  |
| Cheie |  |  |  | Dinamometrică 1/2 x405mm (L) 20-100Nm |  |  |
| Cheie |  |  |  | Dinamometrică plată, braț cu moment reglabil, (10....75Nm) capuri intersectabile 13....29mm |  |  |
| Cheie |  |  |  | dinamometrică mare |  |  |
| Cheie |  |  |  | dinamometrică mica |  |  |
| Cheie |  |  |  | pneumatica (>800 Nm) (Пневмогайковерт) |  |  |
| Prelungitor |  |  |  | p/u chei tubulare 1/2, dimensiune 250 mm, material CR-V |  |  |
| Cheie |  |  |  | pentru instalarea țevilor. Industrială / profesională din otel durabil. de mărimea Nr.1 |  |  |
| Cheie |  |  |  | pentru instalarea țevilor. Industrială / profesională din otel durabil de mărimea Nr.2 |  |  |
| Cheie |  |  |  | pentru țevi № 3 |  |  |
| Cheie |  |  |  | reglabilă universală santehnică Industrială / profesională din otel durabil. Nr 10” |  |  |
| Cheie |  |  |  | reglabilă universală santehnică Industrială / profesională din otel durabil. Nr 12” |  |  |
| Cheie |  |  |  | cu clichet 1/2 |  |  |
| Cheie |  |  |  | tubulară hexagonală lungă 14 mm 1/2'' |  |  |
| Cheie |  |  |  | tubulară hexagonală lungă 19 mm 1/2'' |  |  |
| Cheie |  |  |  | tubulară hexagonală 1/2" de impact (mărimea 17) |  |  |
| Cheie |  |  |  | tubulară hexagonală 1/2" de impact (mărimea 19) |  |  |
| Mijloace de protectie electrice- |  |  |  | Set (șurubelnițe, clește, indicat) |  |  |
| Bloc de bază al turei |  |  |  | Model ПСРВ-7,5 (4,8*0.75) (подмость) |  |  |
| Roata gonflabila |  |  |  | P/u roaba de mărimea 4,8 /4,00 - 8 . |  |  |
| Binoclu |  |  |  | Binoclu 30x50 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________